ICS65.060.30

B91

中华人民共和国国家标准

GB/T 29004—202×

代替GB/T 29004-2012

水稻插秧机 燃油消耗量指标及测量方法

Rice transplanter-Evaluation index and measurement

methods for fuel consumption

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

- 本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

- 本文件代替 GB/T 29004-2012《水稻插秧机  燃油消耗量指标及测量方法》。

- 本文件与GB/T 29004-2012相比，除编辑性修改外主要技术变化如下 ：

- ——调整了规范性引用文件；

- ——增加了油耗试验用颗粒状肥料要求（见4.4）；

- ——增加了同步施肥技术指标要求（见5.3）；

- ——增加了同步施肥乘坐式水稻插秧机的油耗指标（见表3）；

——增加了乘坐式水稻插秧机的柴油油耗指标（见表3）；

- ——调整了手扶式插秧机的燃油消耗量指标（见表2，2012版的表1）；

- ——调整了试验地条件（见4.2）；

- ——增加了试验样机的要求（见4.1）；

- ——增加了燃油消耗量的评价方法和节能等级标识（见7）；

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院等。

本文件主要起草人：

- 本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

- ——GB/T 29004 -2012。

水稻插秧机 燃油消耗量指标及测量方法

  - 范围

本文件规定了水稻插秧机燃油消耗量指标、测量方法、燃油消耗等级和评价方法。

本文件适用于规格化带土秧苗的乘坐式和手扶式水稻插秧机（简称插秧机）。

  - 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 20864 水稻插秧机  技术条件

JB/T 13855 水稻插秧同步侧深施肥机

- 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 乘坐式水稻插秧机   riding rice transplanter

- 由动力机驱动，操作者可乘坐进行水稻插秧作业的机具。

- 3.2

- 手扶式水稻插秧机   walking rice transplanter

- 由动力机驱动，操作者步行进行水稻插秧作业的机具。

- 3.3

- 带土秧苗  soil-bearing rice seedling

根部带土的块状水稻秧苗。

- 3.4

作业燃油消耗  fuel consumption

插秧机作业时单位面积的燃油消耗量。

3.5

作业燃油消耗量Steady speed Fuel consumption

插秧机按规定的速度进行作业时，完成规定的作业量所消耗的燃油质量。

3.6

测试区 Test area

用于插秧机作业时油耗测量的区域。

3.7

测量区段 Test section

测试区内用于测量插秧机主要燃油消耗量的一段区域或若干段区域。

4 测试条件

- 4.1 样机状态

- 4.1.1被测样机应符合GB/T 20864的规定，为检验合格产品，技术状态良好，并应按使用说明书的规定进行调整和保养。

- 4.1.2 样机油耗测试前油箱应加满油，并应保持额定设计质量,车上驾驶员和辅助人员应符合插秧机使用说明书的规定。

    - 辅助秧架上搭载的秧苗数量应符合设计要求。

4.1.4 试验用燃油应不低于90号的无铅汽油或不低于0#柴油，并应符合产品使用说明书的规定。

4.2 试验地条件

- 试验稻田应泥碎、田平，泥脚深度应符合样机的适应范围。试验地的纵、横向坡度应不大于0.5°；长度不小于100m；宽度不小于工作幅宽的8倍。

4.3 秧苗条件

- 试验用秧苗密度应均匀一致，规格化育秧方法育出的带土秧苗应符合下列规定：

——秧苗应符合插秧机使用说明书的规定；

- ——苗高应在100 mm～250 mm，叶龄2叶～5叶；

——盘土或毯状秧盘不应松散、不过度固化粘结，秧根不盘结；

——土壤含水率应为35%～55%。

4.4 颗粒状肥料条件

带有施肥装置的乘坐式水稻插秧机，在颗粒状肥料含水率不超过12%、颗粒直径2 mm～4 mm，肥料颗粒不互相粘结。

4.5 试验用仪器

试验用仪器、量具应经计量部门校验合格并在有效期内，测量仪器准确度应符合表1要求。

表1测量仪器准确度

| 测量项目 | 测量范围 | 测量准确度 |
| --- | --- | --- |
| 时间/ h | 0～12 | ±1s/ 12h |
| 燃油消耗量/ （L/h） | 0.5～60 | ±1% |
| 质量 / kg | ０～30 | ±1g |
| 长度/ m | 0～50 | ±1 mm |

- 5 燃油消耗量指标

5.1 用手扶式插秧机、普通乘坐式（独轮式）和乘坐式（高速）插秧机考核燃油消耗量指标。

5.2 插秧相对均匀度、插秧深度合格率、伤秧率、漏插率、飘秧率和翻倒率性能指标在符合GB/T 20864的规定下，燃油消耗量指标应符合表2的规定。

5.3 带有同步施肥装置的乘坐式水稻插秧机排肥量应符合使用说明书的要求，以常用作业速度作业时，施肥作业应正常，排肥管不应发生堵塞。其施肥性能指标应符合JB/T 13855的规定

表2  手扶式插秧机燃油消耗量指标

| 序号 | 机型 | 燃油种类 | 燃油消耗指标（kg/hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 手扶式插秧机 | 汽油 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤3.6 |

表3  乘坐式插秧机燃油消耗量指标

| 序号 | 机型 | 燃油种类 | 指标（kg/hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 1 | 乘坐式（高速） | 汽油 | ≤6.0 | ≤7.5 | ≤9.5 |
|  |  | 柴油 | ≤5.8 | ≤7.0 | ≤9.0 |
| 2 | 普通乘坐式（独轮式） | 汽油 | ≤3.8 | ≤4.2 | ≤5.0 |
|  |  | 柴油 | ≤3.5 | ≤3.9 | ≤4.5 |
| 注：油耗指标为插秧并同步施肥的油耗，不带施肥装置的插秧机可参照执行。 |  |  |  |  |  |

- 6  测量方法

- 6.1一般要求

- 6.1.1投入试验的样机应不少于2台。样机除按使用说明书的规定进行保养调整外，不允许其它修理或调整。

- 6.1.2 试验应配备专职测试人员，并按样机使用说明书的规定配备操作人员。

- 6.1.3手扶式插秧机油耗试验每台作业量应不少于2hm2，普通乘坐式（独轮式）和乘坐式（高速）插秧机油耗试验每台作业量应不少于4hm2。

6.1.4 燃油消耗测试前应将样机调整水平并将燃油箱注满油。

- 6.2 测量方法

- 6.3.1试验地的环境温度、风速、床土绝对含水率、泥脚深度、水层深度、作物品种等测定方法按GB/T 5262的规定。

- 6.3.2测量燃油消耗时插秧机应以正常速度作业，并记录作业量和燃油消耗量（参见附录A）。燃油称重精确到克（g），时间精确到“分钟”。

6.3.3 每次作业后称量燃油箱消耗的燃油量，同时测量已作业的稻田面积。

- 6.3.4 每公顷作业燃油消耗量，按公式（1）计算。

Gn=GrxQcb  ………………………………（1）

式中:

Gn—单位面积作业燃油消耗量，单位为千克每公顷  （kg/hm2）；

GrX — 测量各区段燃油消耗期间的燃油消耗量, 单位为千克（kg）；

Qcb — 测定燃油消耗期间的各区段作业量, 单位为公顷 （hm2）；

7  评价方法等级标识

7.1  制造厂应按本标准的规定和检验结果，判定该批水稻插秧机的燃油消耗量指标等级，燃油消耗量限值指标为三级，节能评价等级为2级，节能优级评价等级为1级。油耗多于3级的为节能不合格产品。

7.2  制造厂应至少在产品使用说明书或合格证上注明该水稻插秧机产品的性能等级和执行标准编号，同时在产品标牌上注明该产品的燃油消耗量指标等级。

附录Ａ

（资料性附录）

插秧机作业量和燃油消耗量测量记录表

测量地点：                  测量日期：                      气    温：           ℃

机器类型：                  机器编号：                      机器型号：

整机质量：                  作业档数：                      插秧行数：

发动机标定功率：       kW  发动机标定转速：      r/min      燃油标号：

秧苗品种：                  田块条件：                      横向坡度：

测区长度：                  测区宽度：                      机    手：

| 序号 | 开机时间 | 停机时间 | 作业时间（min） | 作业面积（hm2） | 故障情况 | 燃油消耗量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |