ICS 65.060.20

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 25420—XXXX

GB/T 25420-2010

驱动耙

Actuates the rake

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。。

本文件与GB/T 25420-2010《驱动耙》相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了规范性引用文件；

——增加了术语定义；

——修改了产品型号说明及示例；

——增加了折叠型驱动耙的有关内容（见5.1.4）；

——增加了密封性能的相关要求（见5.3.2，；

——增加了传动箱润滑油温升的有关要求（见5.5.2d）；

——修改了有效度的指标（见5.6）；

——增加了安全防护的相关要求（见5.7.2.3）；

——增加了安全标志的相关要求（见5.7.3e））；

——修改了其他安全要求的有关要求（见5.7.4）；

——修改了整机装配及试验的相关要求（6.3）；

——修改了表2中出厂检验的有关项目；

——修改了表3中的检查水平；

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站、新疆牧神机械有限责任公司、中国农业机械化科学研究院。

本文件主要起草人：蒋智超、刘朝宇、翟修萍……….。

- 本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

- ——GB/T 25420-2010。

驱动耙

- 范围

本文件规定了驱动耙的产品型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于与拖拉机配套的驱动耙。其它类型的驱动耙可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过本文件的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1593.1～GB/T 1593.3  农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序 第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2003，ISO 2589-1：1999，IDT）

GB/T 5667 农业机械  生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则(GB/T 9480-2001, eqv ISO 3600:1996)

GB 10395.1 农林拖拉机和机械  安全技术要求  第1部分：总则10395.1-2009, ISO 4254-1:2008,MOD）

GB 10395.5 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第5部分：驱动式耕作机械(GB 10395.5-2006, ISO 4254-5:1992, MOD )

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则（GB 10396-2006， ISO11684：1995, MOD）

GB/T 13306  标牌

GB/T 20343  农业拖拉机和机械  三点悬挂机具的联接装置  机具上的间隙范围 （GB/T 20343-2006 ，ISO2332：1993，IDT）

GB/T 3098.1  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹

JB/T 5122  SG1系列单作用柱塞式液压缸

JB/T 5123  SG1系列双作用单活塞杆液压缸

JB/T 6279 圆盘耙

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2-1999  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

JB/T4127.3-1999  机械密封产品验收技术条件

NY/T 2611-2014  后悬挂农机具与农业轮式拖拉机配套要求

- 术语、定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 绝对温升

忽略环境温度对实际温升的影响，空载试验前测得的初温度，与试验停止时立即测量所得的终温度的最大差值，为绝对温升。

- 产品型号

  - 产品型号的编制应符合JB/T 8574的规定，依次由分类代号、特征代号和主参数三部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

  - 特征代号以汉语拼音首字母大写表示，主参数以米为单位，保留1位小数。

| 1 |  |  | B |  |  | Q |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改进代号,原型号后加注字母“A、B、C”表示； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作幅宽，单位为米（m） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驱动耙 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耙 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耕耘和整地机械。 |

- 驱动耙，工作幅宽为3 m，第二次改进的驱动耙表示为1BQ－3.0B。

- 要求

  - 一般要求

    - 驱动耙应符合本标准的要求，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 驱动耙与拖拉机的挂接尺寸应符合GB/T 1593（所有部分）的规定。

    - 悬挂机具的挂接装置与机具上的间隙范围应符合GB/T 20343的规定。

    - 驱动耙与拖拉机的传动轴负载、液压及机具质量与拖产机的配套应符合NY/T 2611-2014的规定。

    - 焊接件焊缝应平整均匀、牢固，不得有虚焊、漏焊、烧穿、未焊透、裂纹和气孔等影响强度和外观质量的缺陷，焊渣应清除干净。

    - 铸件表面的沾砂、氧化皮等应清除干净，不允许有影响铸件使用性能的铸造缺陷（如裂纹、冷隔、缩孔、夹渣等）。

    - 加工件、冲压件应光滑、平整，不得有裂纹和明显褶皱。

    - 运输间隙：牵引式应不小于300mm，悬挂式应不小于200mm。

    - 在作业和运输时，各紧固件均应牢固可靠，易自动松脱的零、部件应装有防松装置。

    - 外观质量：涂漆前应清除零部件表面的锈层、焊渣、曝皮、粘砂、毛刺、油污和灰尘等，然后涂上防锈底漆，再涂面漆。与土壤接触的金属表面和装配后不裸露的金属表面可只涂底漆。油漆表面应均匀，不应有漏漆、起皮和剥落现象。

    - 螺纹连接中（箱体、轴承座等主要结构件紧固联结）螺栓的机械性能应不低于GB/T 3098.1中的8.8级,螺母应不低于GB/T 3098.2中规定的8级。

    - 漆膜附着性能应不低于JB/T 9832.2-1999中规定的Ⅱ级。

  - 耙齿

    - 耙齿应采用耐磨、抗冲击的材料制造，热处理区硬度为40HRC～45HRC。

    - 耙齿表面不应有裂纹。

    - 耙座上耙齿的质量差应不超过10g。

  - 密封性能

    - 单作用液压油缸应符合JB/T 5122的规定；双作用液压油缸应符合JB/T 5123的规定。

    - 所有密封处静置12小时应无渗漏。密封性能符合JB/T4127.3-1999的规定。

  - 机架

    - 机架应采用塑性变形量小的钢材焊接的钢性耙架。

    - 机架焊接后应平直，其安装面平面度应不大于200:1。

  - 整机装配

    - 耙组装配应保证规定的相位角，轴承应转动灵活。

    - 整机装配后，在工作转速范围内进行不少于30min空运转试验，应达到下列要求：

- 运转平稳，运转中传动系统无异常声响；

- 箱体动结合面无滴油、静结合面无渗油；

- 各轴承绝对温升不得超过25℃；

- 箱体内润滑油绝对温升不超过30℃；

- 各紧固件不得有松动现象。

  - 作业性能

驱动耙在土壤含水率15％～25％；配套动力、作业速度符合说明书的要求；耙深不小于10㎝的条件下，作业性能应符合表1的规定。

- 作业性能指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 耙深稳定性变异系数，% | ≤17.5 |
| 耙地后地表平整度标准差，cm | ≤3.5 |
| 碎土率（≤5㎝的土块），% | ≥85 |

  - 使用有效度

驱动耙有效度应不小于98%。

  - 安全要求

    - 使用说明书

      - 使用说明书应提示操作和维护保养的安全注意事项，并应符合GB /T 9480的规定。

      - 使用说明书应有提示操作、保养前请仔细阅读说明书的要求。

      - 使用说明书中应重现机器上安全标志，并指出安全标志的固定位置。使用说明书中应用文字解释安全标志的意义。产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

      - 产品设计合理，保证操作人员按产品使用说明书操作和保养时不发生危险。

    - 安全防护

      - 动力输入轴、万向节传动轴应有可靠的安全防护装置，并符合GB 10395.1的规定。

      - 驱动耙顶部、后部、前部和端部的防护应符合GB 10395.5的规定。

      - 折叠驱动耙折叠部件运输状态下应有锁定装置，锁定装置应牢固可靠，且装置应采用与整机颜色有明显差别的颜色进行识别。

    - 安全标志

每台驱动耙至少应有以下安全标志，并符合GB 10396的规定。

- 机器前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，机器作业或万向节传动轴转动时，人与机器保持安全距离的使用警告标志；

- 机器作业时后部有飞出物体冲击整个身体，人与机器保持安全距离使用警告标志；

- 机器运转时，不得打开或拆下安全防护罩使用警告标志；

- 小心挤压和剪切的危险（如：悬挂提升系统附近，存在压碎和剪切危险；机器悬挂起落时远离机具的安全标志）；

- 折叠驱动耙应在折叠装置附近粘贴存在砸伤和剪切危险及机具折叠时应锁紧锁定装置等安全标志。

    - 其它安全要求

      - 非作业状态应能可靠切断动力传动。

      - 宽度大于2.1米的驱动耙应安装示廓反射器或反射标识或采用反光物质制造的轮廓条带。

- 试验方法

  - 一般要求

漆膜附着力按JB/T 9832.2-1999的规定测定，其余的采用常规量具和目测感官的方法进行。

  - 耙齿

采用常规仪器设备及感观的方法进行检查。

  - 整机装配

入库前必须做空转试验。驱动耙在额定转速下空运转30 min，观察机器空运转状况，检查以下项目：

- 停机后，用手触摸齿轮箱密封处及液压管件联接处，检查有无渗漏；

- 在试验开始和结束时分别测量箱体内润滑油温度和轴承温度，取最大差值作为绝对温升结果；

- 检查主要工作部件联接螺栓紧固状况。通过观察弹簧垫圈开口是否完全压平的方法检查，抽检20 处；

- 折叠型驱动耙，需检查双作用油缸加注油压后，整机折叠是否顺畅；

  - 作业性能

性能试验按JB/T 6279的规定进行。

  - 使用有效度

生产试验考核作业量：按工作幅宽计算作业面积，每米作业幅宽不少于40hm2，试验按GB/T 5667的规定进行。

  - 安全信息

    - 采用目测的方法进行对照产品说明书检查安全标志数量和位置是否符合。

    - 永久性安全标志检查方法：用沾水的湿布擦拭标志15s，然后再用浸过汽油的布擦拭15s，擦拭后的安全标志应干净清晰、不易揭去、无卷边现象。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台（或部件）总装完毕的驱动耙必须进行出厂检验，检验合格后附合格证方可入库或出厂。

    - 出厂检验的项目按表2的规定，并检查整机的完整性，不得有错装和漏装现象。

    - 对于检查出的不合格项，应排除后复检合格方可放行。

  - 型式检验

正常批量生产时，每三年进行一次型式检验；但有下列情况之一时，应进行型式检验。

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产时；

- 结构、工艺、材料有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 工装、模具的磨损可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

- 检验项目分类

| 项目分类 |  | 检验项目 | 所在条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 5.8 | √ | √ |
|  | 2 | 使用有效度 | 5.7 | - | √ |
|  | 3 | 碎土率 | 表1 | - | √ |
| B | 1 | 耙后地表平整度 | 表1 | - | √ |
|  | 2 | 耙深稳定性变异系数 | 表1 | - | √ |
|  | 3 | 紧固件紧固 | 5.1.11 | √ | √ |
|  | 4 | 耙齿硬度 | 5.2.1 | √ | √ |
|  | 5 | 耙齿质量差 | 5.2.3 | √ | √ |
|  | 6 | 密封性 | 5.3.2 | √ | √ |
| C | 1 | 运转平稳性 | 5.5.1 | √ | √ |
|  | 2 | 轴承运转 | 5.5.2c） | √ | √ |
|  | 3 | 焊接质量 | 5.1.5 | √ | √ |
|  | 4 | 轴承温升 | 5.5.2d) | √ | √ |
|  | 5 | 外观质量 | 5.1.10 | √ | √ |
|  | 6 | 漆膜附着力 | 5.1.12 | √ | √ |
|  | 7 | 耙齿表面 | 5.2 | √ | √ |

  - 不合格分类

被检项目凡不符合表2规定要求的即为不合格。按其对产品质量的影响程度，分为A类不合格、B类不合格和C不合格，不合格分类见表2。

  - 组批与抽样

    - 按GB/T 2828.1-2003规定的正常连续批量生产的产品抽样方案，抽样判定方案见表3。订货方要求抽验产品时，抽查批和接收质量限可由供需双方协商确定。

    - 一般情况下，在企业近十二个月生产的合格产品中随机抽取。产品检查批量不少于10台。样本大小为2台。在用户和市场抽样不受此限，但应为未使用的产品。

  - 判定规则

采用逐项考核，样本中各类不合格项目数小于或等于其合格判定数Ac时，产品判为合格，否则为不合格。

- 抽样检查方案

| 标志、包装、运输和贮存 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 6 | 7 |
| 样本数 （台） | 2 |  |  |
| 检查水平 | Ⅰ |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | - 1 2 | 2 3 |

  - 标志

    - 驱动耙需在明显处固定有永久性标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定。内容包括：

  - 产品型号、名称；

  - 制造厂名称；

  - 主要技术参数；

  - 商标（若有商标时）；

  - 出厂日期；

  - 出厂编号；

  - 产品执行标准编号。

    - 随机附件、备件及工具应齐全。

    - 每台驱动耙出厂时应带下列文件：

- 合格证和保修单；

- 使用说明书；

- 装箱清单；

- 备件、附件和随机工具清单；

- 产品三包凭证；

    - 包装

      - 产品包装应符合交通部门的有关规定。对于散装的驱动耙，在保证产品完整不受损坏的条件下，可选择适当的材料和方法进行包装。

      - 产品包装前，对外露的加工表面应采取防锈措施。

    - 运输

      - 驱动耙运输应符合交通部门的有关规定，装卸时应保证产品不受损伤。

      - 用包装箱发运的驱动耙应固定在箱内，不得窜动，包装箱应采取防雨措施。

    - 贮存

驱动耙可整机存放于干燥的仓库或遮棚内，也可拆成若干部分存放，各滑动配合部分应涂防锈油。

_________________________________