ICS 65.060.30

B91

中华人民共和国国家标准

GB/T 20346.1—202X

代替GB/T 20346.1-2006

施肥机械  第1部分：全幅宽撒肥机

Equipment for distributing fertilizer—part1:

Full width spreader

（ISO 5690-1:1985，MOD）

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020的规定起草。

- 本文件是GB/T 20346《施肥机械》的第1部分。GB/T 20346已经发布了以下部分：

- ——第1部分：全幅宽撒肥机

- ——第2部分：行间施肥机。

- 本文件代替GB/20346.1-2006《施肥机械  试验方法  第1部分：全幅宽施肥机》，与GB/T 20346.1-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- ——标准名称修改为《施肥机械 第1部分：全幅宽撒肥机》；

- ——修改了标准范围（见第1章，2006版的第1章）；

- ——增加了规范性引用文件（ 见第2章，2006版的第2章）；

- ——增加了术语和定义（ 见3.2～3.3 ）；

- ——增加了型号编制要求（ 见4）；

- ——增加了作业性能要求（ 见5.1）；

- ——增加了安全要求（ 见5.2）；

- ——增加了配套动力、液压系统、润滑系统、电气系统要求 (见5.3～5.6) ；

- ——增加了主要零部件要求（见5.7）；

- ——增加了装配要求（见5.8.2～5.8.3）；

- ——增加了空运转要求（见5.8.4～5.8.5）；

- ——增加了外观要求和使用说明书要求（见5.9～5.10）；

- ——增加了判定规则（见7）；

——增加了标志、包装与贮存（见8）。

- 本文件采用重新起草法修改采用 ISO 5690-1:1985《施肥机械  试验方法  第1部分：全幅宽施肥机》（英文版）

- 本文件与ISO 5690-1:1985的技术差异及原因如下：

- ——将原标准名称《施肥机械  试验方法  第1部分：全幅宽施肥机》修改为《施肥机械  第1部分：全幅宽撒肥机》；

——增加了术语和定义、型号编制、技术要求、判定规则和标志、包装、运输与贮存。

- ——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- ——增加引用了GB/T 3098.1-2010  《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 ；

- ——增加引用了GB/T 3098.2-2015  《紧固件机械性能 螺母》；

——增加引用了GB/T 5262-2008 《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》；

——增加引用了GB/T 5667  《农业机械  生产试验方法》；

- ——增加引用了GB/T 16418《颗粒系统术语》；

——增加引用了GB 10395.1-2009《农林机械 安全 第1部分：总则》；

——增加引用了GB 10395.3《农业机械 安全 第3部分：固体肥料施肥机》；

- ——引用了GB 10395.9《农林机械 安全  第9部分：播种机械》；

——增加引用了JB/T 5673 《农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件》；

——增加引用了JB/T 6268 《自走式收获机械噪声测定方法》；

——增加引用了JB/T 9832.2 《农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法》；

- ——删除了ISO 3339/0  《农林拖拉机和机械分类和术语第0部分：分类体系和分类》；

- ——删除了废止的ISO 5698《 农业机械料斗人工装载高度》；

- ——删除了国际标准的引言；

——用我国标准的前言代替国际标准的前言；

——增加了技术要求和判定原则及标志、包装、运输与贮存。

- 本文件与ISO 5690-1:1985的技术差异涉及的条款已通过外侧页边空白位置的垂直单线进行了标示。

- 本文件由中国机械工业联合会提出。

- 本文件由全国农业机械标准化技术委员会归口。

- 本文件分起草单位：吉林大学等。

- 本文件主要起草人：

- 本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

- ——GB/20346.1-2006

# 施肥机械  第1部分：全幅宽撒肥机

- 范围

本文件规定了全幅宽撒肥机的术语和定义、型号编制、技术要求、试验方法、判定规则和标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于撒抛厩肥（发酵肥）、颗粒肥或类似性状肥料的全幅宽撒肥机（以下简称撒肥机）。

注：本文件不适用于播撒微晶粒农药或除草剂的设备。

本文件规定的试验方法可根据不同机型和要求有所删减。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699-2015 优质碳素结构钢

GB/T 1147 中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件

GB/T1592.1-2016  农业拖拉机 后置式动力输出轴1、2、3和4型第1部分：通用要求、安全要求，防护罩尺寸和空隙范围

GB/T 3098.1-2010  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2015   紧固件机械性能 螺母

GB/T 3538.1～3 统计学词汇及符号(GB/T 3538.1～3-2009 ISO 3534-1～3-2006IDT)

GB/T 4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 4269.2 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T 6005  试验筛 金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板 筛孔的基本尺寸（GB/T6005：2008，ISO 565:1990,MOD）

GB/T 5262-2008 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 9480  农业拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB/T 9482-2005农业机械和设备  散装物料机械装载尺寸（GB/T9482-2005，ISO 5699:1979，IDT）

GB 10395.1-2009农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.3-2019农林机械 安全 第3部分：固体肥料撒施机（GB 10395.3-2019，ISO 4254-8:2018）

GB 10395.9农林机械 安全  第9部分：播种机械（GB 10395.9-2014，ISO4254-9:2008,MOD）

GB 10396   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 14248   收获机械制动性能测定方法

GB/T 20341-2016 农林拖拉机和自走式机械 操作者操纵机构 操纵力、位移量、操纵位置和方法（GB/T 20341-2016 ，ISO/TS 15077:2002，IDT）

GB/T 13566 肥料 堆密度的测定 第1部分：疏松堆密度（ISO 3944：1992，IDT）

GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 5673   农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6268   自走式收获机械噪声测定方法

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

撒肥量 ertilizer quality per unit area

单位长度或单位面积所施肥料的量，以质量或体积表示。

3.2

固体肥料撒肥机 Solid fertilizer spreader

在土壤表面或作物中施肥但未撒入土壤中的机器。

3.3

全幅宽固体肥料撒肥机  full width Solid fertilizer spreader

固体肥料施肥机（见3.2），在土壤表面上施肥，其施肥工作宽度与机器宽度大致相同。

4  产品型号

4.1  产品型号应符合JB/T 8574的规定。

4.2  产品型号编制应采用下列表示方法：

2F   Q

- 改进代号：原型不标注；改进型用字母A、B…标注；

主参数代号：工作幅宽，单位为米（m）；

作业方式：“H”代表后抛式，“C”代表侧抛式；

特征代号2：牵引式不标注，“Z”表示自走式，“X”表示悬挂式；

特征代号1：“Q”表示全幅宽

分类代号： “2”为种植和施肥机械， “F”表示“撒肥机”。

标记示例：经第2次改进，撒肥幅宽为6米的自走式后抛式全幅宽撒肥机表示为：2FQZH-6B。

5  技术要求

5.1 作业性能

肥料在使用说明书规定范围内，在正常工作速度下，其作业性能指标应符合表1规定。

表1 作业性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 撒肥均匀性变异系数，% | ≤ 30 |
| 2 | 撒肥量偏差， % | ≤ 15 |
| 3 | 首次故障前平均工作时间（MTTFF），h | ≥100 |
| 4 | 有效度% | ≥ 95 |

5.2 安全要求

5.2.1 撒肥机的结构应合理，保证操作人员按制造厂提供的使用说明书操作和保养时没有危险，其安

全技术要求应符合 GB 10395.1的规定。

5.2.2外露轴系、带轮、链轮、链条、传动轴和万向节等运动件及发热部件应有安全防护装置，其结构和强度应符合GB 10395.1的规定。操作者上下肢触及危险区的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

5.2.3对操作者存在或有潜在危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位）应在明显位置固定耐久的安全标志；肥料切碎装置、驾驶台、螺旋输送器、撒肥口、排气管消声器出口附近等部位应有安全标志。安全标志应符合GB 10396的规定。

5.2.4撒肥机单独停放时应能保持稳定和安全，并应符合GB 10395.3-2019中4.2的规定。

5.2.5 肥料喷溅安全防护应符合GB 10395.3-2019中4.7的规定。

5.2.6自走式撒肥机应有照明装置，应包括前照灯 2 只、前转向灯 2 只、后转向灯 2只、倒车灯 2 只、制动灯 2 只。

5.2.7自走式撒肥机应装行走喇叭和倒车提醒装置，不影响后视操作的机器可不装倒车提醒装置。

- 5.2.8自走式撒肥机的动态环境噪声应不大于87dB(A)，操作者位置处噪声应不大于95dB(A)。

5.2.9 驻车制动器锁定手柄、锁定驻车制动器踏板应可靠，不应松脱，能稳定驻停在20%（11°18′）的干硬纵向坡道上。

5.2.10 行车制动，以最高行驶速度制动时（最高行驶速度在20km/h以上时，制动初速度为20km/h），制动距离不大于6m。当制动减速度不大于4.5m/s2时，后轮不应跳起。

5.2.11 行车、驻车制动控制力，手操纵时应不大于400N；脚操纵时应不大于600N。

5.3配套动力

- 5.3.1自走式撒肥机配套动力应保证撒肥机正常作业，并应符合GB/T 1147.1的规定，发动机标定功率应为12 h功率。

- 5.3.2发动机起动应顺利平稳，在气温5℃～35℃时，每次起动时间不大于30 s。怠速和最高空转转速下，运转平稳，无异响，熄火彻底、可靠；在正常工作负荷下，排气烟色正常。

5.3.3 与撒肥机配套的拖拉机功率应符合产品使用说明书要求。

5.4液压系统

- 5.4.1 液压系统各机构应工作灵敏，在最高压力下，元件和管路联结处或机件和管路结合处均不得有泄漏现象，无异常噪声和管路振动。

- 5.4.2液压转向、操纵系统的压力应符合技术文件的要求，行走时无级变速应稳定。

5.5润滑系统

- 5.5.1润滑系统油路应安装牢固，接口及管路无泄漏和阻塞现象。

- 5.5.2油泵压力、流量应符合设计要求工作正常，必须保证自走式施肥机高速运转时的润滑油供应。

5.6电气系统

- 5.6.1电气装置及线路应完整无损，安装牢固，不得因振动而松脱、损坏，不得产生短路和断路。

- 5.6.2 开关、按钮应操作方便，开关自如，不得因振动而自行接通或关闭。

- 5.6.3 蓄电池应能保持常态电压，电系导线应具有阻燃性能，所有电系导线均需捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢靠并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应设绝缘套管。

5.7主要零部件

5.7.1 撒肥部件

——肥料螺旋破碎器的破碎刃、圆盘撒肥器的抛撒圆盘钉和立式双螺旋撒肥器，应采用耐磨、耐腐蚀力学性能不低于GB/T 699-2015 规定的65 Mn钢制造。

——离心式撒肥器圆盘应采用耐磨、耐腐蚀或不锈钢制造。

- 5.7.2  焊接件要求

- 机架、肥箱的焊接焊缝应均匀、牢固。不应有夹渣、虚焊、裂纹、气孔等影响强度的缺陷，焊后应清除焊渣和毛刺。

5.7.3 肥箱

肥箱应符合下列要求：

——肥箱的容积应符合设计要求，其误差应不大于3%；

——如果悬挂式肥箱装载位置的上边缘高出地面的距离大于1600mm，如采用人工装载肥料，应设置一个平台置于距离料箱上边缘1200mm～1600mm之间的位置；

——在肥箱壁上安装检视窗或采取不用进入料箱就能了解肥料箱内有多少肥料措施；

——应提供安全标志，防止进入料箱；

- ——肥料箱不应有使肥料漏出的孔眼和缝隙。

5.7.4 肥料输送系统

5.7.4.1肥料传输用输送链应符合设计要求，在正常生产中不变形，不开链。

5.7.4.2 选用液压厢板推送、液压链板推送和链板推送肥料时，施肥后的剩余肥料不应大于设计要求。5.7.4.3 肥料输送板应采用耐腐蚀材料制造，或采取防腐措施。

5.7.4.4 肥料螺旋输送器螺旋螺距应均匀，焊接时应保持螺旋升角一致，焊缝应均匀、牢固，不应有夹渣、虚焊、裂纹、气孔等影响强度的缺陷。

- 5.7.5 操纵装置

- 5.7.5.1操纵装置和其位置应使用符合GB/T 4269.1和GB/T 4269.2规定的清晰耐久符号标出，或用适合操作者的文种描述。

5.7.5.2变速杆、手柄、踏板和开关等操纵装置应合理配置和安装，使操作者在正常操作位置上能安全方便地控制和操作，脚踏板应置于操作者左右脚方便的部位，其操纵杆应置于操作者容易接触到的范围内。

      - 悬挂式和牵引式施肥机应能在拖拉机驾驶位置上就能操控肥料抛撒作业。

5.7.5.4  各操纵机构的最大操纵力为：手操纵力应不大于400N，脚操纵力应不大于600N。

5.8 装配要求

5.8.1所有零部件必须经检验合格，外购件、外协件必须有合格证方可装配。

5.8.2 各主要部位的紧固件其机械性能：螺栓应不低于 GB/T 3098.1-2010 中规定的 8.8 级、螺母应不低于 GB/T 3098.2-2015 中规定的 8 级。拧紧力矩应符合图样和技术文件的规定。运转后各紧固件应牢固可靠。

5.8.3 自走式机型结构上应保证撒肥工作部件在未接合的状态下，发动机才能起动，工作离合手柄在“合”位置时，不能起动发动机。

5.8.4每台整机装配完毕的撒肥机，应进行空运转试验，空运转试验不少于20min,并应满足以下要求：

a. 各操纵系统操纵灵活、准确、可靠，各部件调节范围应达到使用说明书的要求；

b. 运转平稳，不得有卡碰和异常声音；

c. 联接件和紧固件不得松动；

d. 齿轮箱体、轴承座和轴承部位的温升不得超过35°C；

e. 发动机、齿轮箱和液压系统不得漏油、漏水、漏气。

5.8.5空运转试验中出现不符合上述要求时，应立即停止试验，排除故障后，进行补充试验。

- 5.9 外观

撒肥机涂漆前应将表面锈层、油污、沾砂、泥土、焊渣和尘垢清除干净。漆膜附着力应符合JB/T5673 中普通耐候涂层 TQ-2-2-DM规定，肥料箱内应用耐化肥层 TQ-3-F-DM 进行防腐蚀处理。

  - 使用说明书

使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定，并应包含下列信息：

——警示事项和安全标志的说明；

——对操作人员的要求；

——自走式撒飞机随车配备灭火器的存放位置；

——撒肥机通过的限制高度；

——应明示抛撒的肥料类型；

——应明示最佳撒肥工作幅宽；

——产品上设置的安全警示标志的复现及粘贴位置的说明。

6  试验方法

- 6.1 撒肥机

6.1.1 样机抽样

提交试验的施肥机样机可由检测单位抽取并经制造厂同意。

制造厂应向检测机构提交书面的技术规范，选取的撒肥机应完全符合技术规范。

试验报告（参见附录C）中应说明试验用撒肥机是的抽取方法。

6.1.2 撒肥机的操作

应按使用说明书的规定使用撒肥机，应特别避免使用不适合撒肥机的肥料。任何这方面的限制应在试验报告中说明。

6.1.3 技术特性的检验

对抽取的撒肥机技术特性进行检验，检验期间撒肥机应放置在坚实水平的地面上。

- 6.2肥料

6.2.1 试验用肥料类型

除非撒肥机制造厂另有规定（在试验报告中说明），进行各项性能试验使用的4种肥料类型如下：

a型：粉末状肥料；

b型：颗粒肥料；

c型：晶体或球状肥料；

d型：可选择类型,试验机构认为相当重要的任何其他类型的肥料,这些肥料的物理特性与上述肥料的物理特性有差异。

6.2.2 肥料的物理特性

确定试验用肥料的物理特性（见附录A），包括颗粒尺寸、堆密度（疏松）、含水率。这些数据应记入试验报告。

- 6.3 肥料箱的填装

按施肥机制造厂技术规范在即将进行试验前将肥料装入肥料箱，以使肥料没有时间凝结和压实。

- 6.4 试验规程

无论在室内还是在户外，试验均应在平坦坚实的地面上进行，宽度应不少于作业幅宽的 5 倍。在户外进行规定性试验时，试验地长度不少于150 m，其中测区长度应不少于 100 m，风速应不大于2m/s；对选择性试验风速应不大于7m/s。

如试验在混凝土或地面上进行，应采取避免肥料弹跳飞出的预防措施。

如果制造厂对施肥器的设计转速提供了不同的说明，则应在试验报告中说明。试验前应检查动力输出轴的转速。配套拖拉机动力输出轴的转速应符合GB/T 1592.1-2016的规定,并应适合施肥装置的设计要求。

除了前进速度影响试验以外,试验时各个行程的前进速度应保持稳定，前进速度为8km/h或为15km/h，由制造厂选定。

各排肥装置离肥料收集器（如：肥料收集器的上边缘）的高度应与制造厂推荐的作业时距地面高度一致。

- 6.5 撒肥量

试验肥量规定如下：

a) 粉末状肥料：600kg/hm2或该类型肥料在农业生产中实际撒肥量的最大值和最小值；

b)颗粒肥料：400 kg/hm2或该类型肥料在农业生产中实际施肥量的最大值和最小值；

c)晶体或球状肥料：150 kg/hm2和该肥料在生产作业中实际施肥量的最大值和最小值；.

横向均匀度试验应在a)、b）和c)的规定施肥量和制造厂根据设备特征给出的最大和最小施肥量下进行。

纵向均匀度试验也应在a)、b）和c)规定的施肥量下进行。

- 6.6 肥料收集装置

肥料收集器的外形尺寸或为1 000mm×250mm，或500mm×500mm，最小深度应为150mm。对于全幅宽撒肥机应仅能使用尺寸为1 000mm×250mm的肥料收集器。

应采取措施避免肥料从收集器中弹跳出，如：

——用联动插板将收集器分成尺寸为50 mm ×50mm的格子（槽），其高度不超过收集器高度的一半（见图1）。

——用无伸展性的网布覆盖在肥料收集器上（见图2）。

——也可用能防止肥料弹跳的苫布替代肥料收集器。

6.7 规定性试验1）

6.7.1 横向施肥均匀度

6.7.1.1肥料收集器的布置

集肥器(见6.6)并排放置、边缘与地面平行,并应覆盖整个施肥幅宽,以便其纵向轴线与施肥机的前进方向相平行。

如果肥料收集器之间必须留出间距作为拖拉机车轮通道，这些间距应尽可能窄，并应为收集器宽度的倍数。

6.7.1.2试验程序

试验在8km/h或15km/h的速度下进行,肥料箱装半箱肥料,且肥料质量不得超过2t。

在至少两个行程中施撒每个预定施肥量(见6.5)，在试验中间不加肥,以消除对纵向施肥不均匀度的影响。行程的数量应足以确保收集器收集的肥料量至所需量，最低精度为1%(0.1g/10g)。

后续行程应与其他行程保持一致。行程的数量和施肥量应记入试验报告。

对每个收集容器中的肥料进行称重。

6.7.1.3坡地（模拟横向不平衡）试验

重复6.7.1.2试验

——对牵引式施肥机，其试验期间将1个行走轮置于移动滚移轮上以形成7%的横向倾斜度。

——对悬挂式施肥机将拖拉机的一个轮子置于移动滚轮上以形成7%的横向倾斜度（在拖拉机轮距可调情况下，调至最大轮距）。

6.7.2纵向施肥均匀度

6.7.2.1 肥料收集器的布置

6.7.2.1.1全幅宽施肥

将肥料收集器并排排列成10m长的5排,使收集器的纵向轴垂直于施肥机的前进方向。

5排收集器按下列要求布置：

——一排在施肥机轴线上；

——施肥机轴线左右两边各2排，最外一排的外边缘位于制造厂给定的理论工作幅宽的末端，中1）选择性试验见附录B

间排与最外排和中心排的距离相同。

为了减少使用收集器的数量，可依次对每一边进行试验。对具有小轮距的牵引式施肥机可省去中间排，两个中间排应置于尽可能靠近距轮胎外缘轨迹的位置处。

6.7.2.1.2 以光洁、平整、硬实地面作为试验场地，且采取了铺设防止肥料弹跳材料的措施，对向后抛撒的撒肥机，在测区内沿抛撒工作宽度纵向中心线每间隔5m选定3个小测量段，每个测量段的纵向长度为0.5m,宽度为抛撒宽度的60%，对于侧边撒肥的样机，测区内沿抛撒工作宽度纵向中心线每间隔5m选定3个小测量段，每个测量段的纵向长度为0.5m,宽度为抛撒宽度的60%，在使用说明书规定的作业速度下作业一个行程，收集每个测量段的肥料并称其质量。做好记录并计算其撒肥均匀性变异系数。

6.7.2.1.3离心式施肥

仅需要单排肥料收集器。

该排收集器位于施肥机和/或拖拉机的轮子之间；如果是窄轮距的牵引式施肥机，可位于轮子的外面，但应尽可能靠近轮胎下缘的轨迹的位置处。

6.7.2.2 试验规程

在一个行程中施撒预订的施肥量（见6.5）。

6.7.2.2.1前进速度影响

对装有由地轮驱动排肥器的施肥机进行此试验。试验在8km/h或15km/h和制造厂规定的最大速度

下进行,将排肥孔调至预定排肥量(见6.5),肥料箱装半箱肥料,且肥料质量不超过2t。

6.7.2.2.2 颠簸的影响(牵引式施肥机为规定性试验,悬挂式施肥机为选择性试验)

在前进速度为8km/h或15km/h和制造厂规定的最大速度下时重复上述试验。在牵引车辆轨道上，

如果是悬挂式则在拖拉机轨道上，放置一个与前进方向轴线垂直、长200 mm、高80 mm的障碍物，并在障碍物前放置一个最小长度为250 mm且宽度大于轮胎宽度的斜面台，放置的障碍物应能使两个轮子能同时接触到障碍物，每个行程应至少放置3个障碍物，两个相邻障碍物之间的距离应不小于4m.使施肥机能驶过至离地面80 mm高的障碍物。

对牵引式施肥机，施肥机的轮子应通过障碍物，但拖拉机的轮子不应驶过障碍物。

6.8 动态试验规程

为避免不必要的重复性试验,某些无实际意义的试验可省略，对于有些试验，一个行程可用做两项试验，动态试验规程见表2。

6.9施肥量试验

应采取措施收集所有肥料。

按使用说明书规定的预定施肥量下进行试验见6.2.1。

6.9.1 施肥量调节的影响

使用足够次数的调节,在制造厂给定的施肥量范围内，确定施肥量与操纵杆位置关系的近似曲线形状(每种肥料试验5次)。

每次试验的持续时间应使施撒的肥料量足以称取质量。试验持续的时间不少于30 s。为了能将排肥量从用kg/s表示转换为用kg/hm2表示，应使用6.7.1预先确定的最佳工作幅宽。

6.9.2 肥箱中肥料高度的影响

调节排肥装置,以使每米施肥幅宽的排肥量接近于0.1kg/s。

如肥箱容积不超过2t，则装满肥箱；若在2t以内则装2t。

启动排肥装置。

排肥过程中，每隔相同的时间间隔周期取样至少1min，一直到肥料排尽为止。

试验的肥料类型仅限于a型。

表2 动态试验规程表

| 试验 |  | 速度km/h （见6.4） | 施肥量kg/hm2 - （见6.5） | 肥料类型 (见6.2.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（类型） | 编号 |  |  |  |
| a)横向施肥均匀度 1)施肥机水平 2) 施肥机倾斜 | 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 | 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 8或15 | 最小 600或150 最大 最小 400 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 | a或c a或c a或c b b b d1） d1） a或c a或c b b d1） d1） |
| b)纵向施肥均匀度 1)平稳状态 2)颠簸状态 | 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 | 8或15 8或15 8或15 最佳 最佳 最佳 最大 最大 最大 8或15 8或15 8或15 最大 最大 最大 | 600 400 150 600 400 150 600 400 150 600 400 150 600 400 150 | a b c a b c a b c a b c a b c |
| 1）选做项试验。 |  |  |  |  |

6.10 试验结果

6.10.1施肥横向分布

6.10.1.1  称重

对收集在每个收集器中的肥料分别称重；用行程数除以每个值，以确定每个行程的平均施肥量，并用直方图表示。

为便于比较试验结果，推荐使用下述比例（见图3）：

——横轴：每1cm代表1m；

——纵轴：每1cm代表20%。

6.10.1.2  横向分布均匀度

横向分布均匀度变异系数,按公式（1）～（3） 计算。

式中：

xi—每个收集器中(各段)收集的肥料量,单位为千克(Kg) ；

x	—各段施肥质量平均值，单位为千克（kg）；。

n—收集器数量；

s—施肥均匀性标准差，单位为千克（kg）。

a—横向分布均匀度变异系数。

6.10.1.3 工作幅宽

6.10.1.3.1 全幅宽施肥机

制造厂应明示最佳的全幅宽施肥工作幅宽。

6.10.1.3.2 离心施肥机

试验机构应使用直方图(见7.1.1)确定最佳工作幅宽,应使用下列两种情况下的作图方法确定。

a）对于圆形施肥方式，直方图平移叠加；

b）对于往复式施肥方式，带有镜像的直方图平移叠加。

绘制变异系数图

取与使用肥料的方式和工作幅宽相对应的最低变异系数值，并应经制造厂认可。

6.10.1.3.3坡度地面上横向施肥均匀度

按6.10.1.1  和6.10.1.2的规定,确定试验结果。

6.10.2 前进速度的影响

应记录纵向施肥的均匀度，对每行肥料聚集器均应绘制一个图形。在纵向施肥中没有特殊的不均匀度产生，则应给出试验长度上的标准偏差，如果在采取详尽的措施后产生有显著的周期性变化，则应给出起源和振幅。

6.10.3 颠簸的影响

按6.10.2规定进行相同的处理程序。

6.10.4施肥量

6.10.4.1 施肥量调节的影响

绘制表示操纵杆位置和排肥量关系的图形（见图4）。

6.10.4.2 肥箱中肥料高度的影响

取相对第1次记录值的百分率作试验结果。

6.11  试验报告

典型的试验报告参见附录C。

6.12 其他检验

6.12.1  可靠性考核

可靠性考核的样机不少于2台，可靠性考核应符合GB/T 5667规定，考核时间不少于120h。凡在

可靠性考核期间，肥料撒抛机有重大或致命失效（指发生人身伤亡事故、因质量原因造成肥料撒抛机不能正常工作、主轴或底盘断裂、肥料输送机构损毁，经济损失重大的故障）发生，有效度和首次故障前平均工作时间（MTTFF）均不合格。

6.12.2 驻车制动

驻车制动的测定应按GB/T 14248的规定。

8.3行车制动

行车制动应按GB/T 14248的规定测定冷态制动距离3次， 制动距离取最大值作为检测结果。

6.12.4 噪声

噪声应按JB/T 6268的规定进行测定。

- 6.12.5 安全要求检验

安全要求检查应按GB 10395.1、GB 10395.3、GB/T23821和GB 10396中的规定。

6.12.6 外观质量和漆膜附着力

外观质量采用目测方法，涂漆漆膜附着力的检验按JB/T 9832.2的规定。

    - 配套动力

- 检查合格证和标牌与整机标牌、使用说明书是否一致。对照说明书检查样机配套动力，在空载运转试验及负荷试验的同时，观察怠速和最高空载转速下，运转平稳性，有无异常声响，熄火彻底、可靠；在正常工作负荷下，排气烟色正常，柴油机排放按GB 20891 规定的方法检测。

6.12.8 液压系统、润滑系统和电气系统

液压系统、润滑系统和电气系统的检验，出厂前空运转不少于20min ,观察其工作状况。

6.12.9 电器系统

目测和感官检查电气装置及线路是否完整无损，安装牢固；开关、按钮操作方便,开关自如；发电机、蓄电池电压及导线安装情况。

尺寸单位为毫米（mm）

将集肥器分成100个

格槽的联动插板

图1  施肥机试验用集肥器示意图

图2  无伸展性网布在集肥器上布置示意图

施肥量

排肥量

施肥量

最佳作业幅宽

图3  横向分布均匀性示意图

肥料类型：

施肥量：

前进速度：

肥箱：

最佳作业宽度

排肥量

速度：

水平位置

颗粒状肥料

晶体或

球状肥料

- 粉末状肥料

施肥宽度

累积分布曲线标记

图4  排量试验结果示意图

7  判定规则

7.1每台施肥机应经制造厂质量检验部门检验合格，并附有质量合格证方准出厂。

7.2在下列情况之一时，施肥机应进行型式检验：

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

——正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

——正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次检验，一般三年进行一次；

——产品长期停产后，恢复生产时；

——国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

7.3 出厂检验按表3中规定的出厂检验项目进行。型式检验按表3中规定的型式检验项目进行。检验项目按其重要性分为A类检验项目、B类检验项目和C类检验项目。抽样判定见表4。

7.4 产品抽样基数应不少于5台，随机抽取样品2台。1台试验。1台备用，在用户和经销部门抽样时，产品抽样基数不限。国家质量监督机构或采购方仅为了验证产品批质量进行抽样检测时，产品抽样基数满足样本大小即可。

表 3  检验项目分类

| 分类 | 序号 | 项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全标志 | √ | √ | 5.2.3 |
|  | 2 | 安全防护装置 | √ | √ | 5.2.2 |
|  | 3 | 肥料喷溅安全防护 | － | √ | 5.2.5 |
|  | 4 | 行车和驻车制动 | √ | √ | 5.2.9～5.2.11 |
|  | 5 | 稳定性 | √ | √ | 5.2.4 |
|  | 6 | 噪声 | √ | √ | 5.2.8 |
|  | 7 | 柴油机排气污染物排放 | √ | √ | 5.2.7 |
| B | 1 | 肥料箱 | √ | √ | 5.7.3 |
|  | 2 | 灯光、信号及监视系统 | √ | √ | 5.2.6～ 5.2.7 |
|  | 3 | 撒肥均匀性变异系数 | － | √ | 表1 |
|  | 4 | 撒肥量偏差 | － | √ | 表1 |
|  | 5 | 纯工作小时生产能力 | － | √ | 表1 |
|  | 6 | 撒肥幅宽 | － | √ | 表1 |
|  | 7 | 配套动力 | √ | √ | 5.3 |
|  | 8 | 液压系统 | √ | √ | 5.4 |
|  | 9 | 润滑系统 | √ | √ | 5.5 |
|  | 10 | 电气系统 | √ | √ | 5.6 |
|  | 11 | 操纵装置 | √ | √ | 5.7.5 |
| C | 1 | 撒肥部件 | √ | √ | 5.7.1 |
|  | 2 | 机架、料箱焊接质量 | √ | √ | 5.7.2 |
|  | 3 | 肥料输送系统 | √ | √ | 5.7.4 |
|  | 4 | 装配质量 | √ | √ | 5.8 |
|  | 5 | 有效度 | － | √ | 表1 |
|  | 6 | 外观 | √ | √ | 5.9 |
|  | 7 | - 使用说明书 | √ | √ | 5.10 |
|  | 8 | 标牌 | √ | √ | 8.1 |
| 注：“√”为检验项目、“－”为不检验项目，根据机型确定检验项目。 |  |  |  |  |  |

- 表4 抽样和判定方案

| 抽样方案 | 检验项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目数 | 7 | 11 | 8 |
|  | 样本量n | 1 |  |  |
|  | AQL | 6.5 | 40 | 40 |
| 判定规则 | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 2 3 |

8  标志、包装、运输与贮存

8.1标志

8.1.1每台施肥机上应安装固定式产品标牌，其内容包括：

——制造商名称及地址；

——产品型号与名称；

——产品主要技术参数（包括参数单位）：喂入量（或生产率）、发动机功率、整机质量；

——产品制造编号；

——产品制造日期；

——产品执行标准编号。

8.1.2每台施肥机及其附件的明显位置，应标注其商标。

8.2 包装

8.2.1出厂装运时，对附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件，应进行分类包装，保证运输中无损。

8.2.2随机文件包括：

——使用说明书；

——产品合格证；

——三包凭证

——装箱单。

8.3 运输与贮存

8.3.1 施肥机应保证在正常运输条件下，零部件不受损坏。

8.3.2 施肥机应存放在通风、干燥的场所，露天存放时应有防雨水措施。

附录A

(规范性附录)

肥料物理特性的测定

A.1 概述

本附录对用于施肥机试验用商业肥料进行了分类。在任何情况下都不能把这些建议当作肥料的技术规范。在某些情况下，可采取必要的附加措施对肥料进行处理，以获得足够的肥料并保证其一致性。

A.2  颗粒测定分析

按下列颗粒大小对商业化生产的肥料产品进行颗粒分级，其尺寸通常应在下列指定的尺寸范围内1）：

第1组：0 mm ～0.180 mm

第2组：0.180 mm ～0.710 mm

第3组：0.710 mm ～1.700 mm

第4组：1.70 mm ～4.00 mm

第5组：4.00 mm ～8.00 mm

按常规，含量多于50%的颗粒将确定肥料的分级，90%肥料颗粒尺寸应在2个到3个相邻组内。

A.3 肥料堆密度

肥料堆密度测量按GB/T13566的规定。

A．4  肥料含水量按GB/T 5262-2008中11的规定。

1）颗粒尺寸与GB/T 6005规定的筛孔尺寸相对应。

附录B

(规范性附录)

选择性试验

- B.1 选择性试验的特殊条件

B.1.1 试验时间

试验过程中，机器至少应作业10h（尽可能更长一些），作业至少应跨一个施肥季,即一个秋季或一个春季，施肥应包括施顶肥和施底肥。并应注意在作业地区有代表性气象条件下作业。

B.1.2 肥料

田间作业期间应尽可能处理多样的肥料，包括在农场贮存的状况不太好的肥料，但这种肥料不应凝聚结块以至使试验的机具无法使用。

B.1.3 前进速度

在每一种田间条件下的最大实际前进速度和限制因素(如拖拉机弹跳、操作人员舒适性和施肥不均匀性等)都应详细记录。

B.1.4 坡度和地面特征

如在凸凹不平或有坡度地面上工作施肥均匀度受到明显影响时，应记入试验报告。记录以百分数表示坡度与施肥机前进方向的关系。

- B.2 地点、目的

试验应在现场进行，在没有条件做耐久试验的情况下可视做耐久性试验，试验中允许出现明显的故障，但在任何情况下都应认真进行试验。

B.2.1 使用方便性

B.2.1.1 作业安装方便性

描述施肥机与具有代表性数量的拖拉机上联接和脱开时的方便性，以及进行这些操作所必需的人数。

B.2.1.2 装载方便性

描述与装载方便相关的尺寸，并说明这些尺寸是否符合GB/T 9482的规定。

B.2.1.3 操纵装置易接近性和操作方便性

对自走式施肥机，说明操纵装置是否符合GB/T 20341的规定。

B.2.2 调节方便性

应特别注意操作者获得要求施肥量所必备的设备，并确定对于施肥均匀度有影响的全部操纵装置和调节装置最佳调节方式，另外还应指出使用说明书使操作者容易操作起作用的程度及所使用的文字语言。

B.2.3 混合效果

无论试验条件如何，指出防止肥料粘结的混合系统的效果,并说明导致施撒这种肥料的困难状态。

说明混合装置对肥料颗粒造成损害的程度。

B.2.4 施肥均匀度

在最佳的施肥工作幅宽（见6.10.1.3）进行施肥作业。特别详细说明试验结果、任何与施肥均匀度有关的事项和对施肥均匀度有影响的情况，特别是：

——地貌情况；

——与施肥机前进方向有关的风向和风速。几周后查验已经施肥的区域肥料呈条状或其他不均匀性的情况。

B.2.5 转向的方便性

对牵引式机具要说明机具是否导致转向困难。

B.2.6 保养和清洗

评价日常保养和定期保养的方便性。记录日常和定期清洗的方便性和工作部件易接近性、设备清空和耐腐蚀性等某些特殊状况。

B.2.7 结构强度

指出在试验期间由于机具结构发生的任何故障或变形。

B.2.8 坡地试验

如果地面地形允许，进行两个行程试验，每个行程包括上坡、下坡和横穿坡，坡度最小为15%，记录试验结果。

附录C

(资料性附录)

全幅宽施肥机试验报告示例

制造厂名称和地址：……………………………………………………………………………

进口商名称和地址：………………………………………………………………………………

施肥机的抽取方法:………………………………………………………………………………

试验日期和场地：………………………………………………………………………………

- C.1 施肥机特征

类型：………………………………………………………………………………………

型式：………………………………………………………………………………………

型号：………………………………………………………………………………………

编号:…………………………………………………………………………………………

制造年月……………………………………………………………………………………

- C.1.1 描述

施肥机的简要说明,还要说明施肥机在某时是否可用于仅在一侧进行施肥(在对地头或中耕行间施肥时)。

C.1.2 尺寸和技术规范

C.1.2.1 通用项目

C.1.2.1.1 所有型号

总长（操纵杆处于尽可能伸出机体状态）:……………………………………………m

未联接拖拉机时施肥机总高:……………………………………………………………m

总宽:………………………………………………………………………………………m

装载高度:…………………………………………………………………………………m

空载质量：…………………………………………………………………………………kg

仪器编号规则(仅适用于悬挂式机具):………………………………………………………

肥料箱容积（肥料高度）：………………………………………………………………m3

确定试验样机型号的其他(准确)重要尺寸:………………………………………………

动力输出轴转速:……………………………………………………………540～1 000min-1

制造厂允许的最大工作速度:…………………………………………………………km/h

制造厂允许的最大排肥量………………………………………………………………dm3/s

制造厂允许的最小排肥量………………………………………………………………dm3/s

排肥量调节位置的数量………………………………………………………………………

C.1.2.1.2 牵引式施肥机具

轮胎规格………………………………………X………………………………………………

轮胎在载荷下的半径：………………………………………………………………………m

对应的轮胎充气压力：………………………………………………………………kPa

轮距:…………………………………………………………………………………………mm

离地间隙:……………………………………………………………………………………mm

最大载荷下载荷的分布

牵引环:…………………………………………………………………………………kg

后桥:……………………………………………………………………………………kg

前桥:……………………………………………………………………………………kg

制动方法:……………………………………………………………………………………

C.1.2.2 离心式施肥机

制造厂推荐圆盘或装置离作物或地面的高度

(机具在工作中):……………………………………………………………………………mm

圆盘直径:……………………………………………………………………………………mm

圆盘间距(如果有多个圆盘):………………………………………………………………mm

驱动方式:机械/液压1)

制造厂推荐的圆盘转速:…………………………………………………………………min-1

角度施肥控制装置的位置数量:………………………………………………………………

圆盘上叶片的排列:……………………………………………………………………………

C.1.2.3 摆动管式施肥机

制造厂推荐排肥口排肥管的中心线离地面或作物的高度

(机具在工作中)……………………………………………………………………………mm

排肥管的长度:………………………………………………………………………………mm

排肥管排肥口的直径:………………………………………………………………………mm

摆角:…………………………………………………………………………………度（ °）

摆动频率:…………………………………………………………………………………min-1

材料特性:………………………………………………………………………………………

驱动方式:机械/液力1)

C.1.2.4 全幅宽施肥机

肥料输送方式:气力/机械1)

工作幅宽:……………………………………………………………………………………m

排肥装置(简述):……………………………………………………………………………

排肥口的数量:………………………………………………………………………………

排肥口间的距离:……………………………………………………………………………

按制造厂推荐的方式工作时,排肥装置的高度:

例如肥料撒布口距地面或作物的距离……………………………………………………mm

排肥量装置的型式:…………………………………………………………………………

排肥量装置的驱动方式:机械/液力1)

最大排肥量(气力排肥装置)……………………………………………………………kg/s

- C.2 肥料的物理特性

| 物理特性 | 肥料类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a:粉末型 | b:颗粒型 | c:晶体或球粒型 | d:其他类型 |
|  | 通过筛网的百分比 |  |  |  |
| 颗粒规格： mm 0～0.180 0.180～0.710 0.710～1.700 1.70～4.00 4.00～8.00 |  |  |  |  |
| 容重(松散)：kg/m3 |  |  |  |  |
| 含水量，% |  |  |  |  |
| 休止角，（゜） |  |  |  |  |

- C.3 试验方法

风

——风速…………………………………………………………………………………m/s

——相对于与机具前进方向的风向…………………………………………………………

1）根据情况删减。

湿度:…………………………………………………………………………………………%

- C.4 试验结果

C.4.1 规定性试验

C.4.1.1 平地横向施肥均匀度

C.4.1.1.1 统计结果

变异系数。

C.4.1.1.2 图示结果

绘制表示最佳工作幅宽和变异程度关系的图形(见图3示例)。

C.4.1.2 坡地横向施肥均匀度

按4.1.1同样方式表述。

C.4.1.3 纵向施肥均匀度

前进速度的影响。

C.4.1.3.1 无颠簸试验

每种速度见下表。

| 肥料类型 | 在下列施肥量中的变异程度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 说明书规定的最小量 kg/hm2 | 粉末型 600 kg/hm2 | 颗粒型 400 kg/hm2 | 晶体或颗粒型 200 kg/hm2 | 其他型 kg/hm2 | 说明书规定的最大量 kg/hm2 |
| a: 粉末型 |  |  |  |  |  |  |
| b: 颗粒型 |  |  |  |  |  |  |
| c: 晶体或球粒型 |  |  |  |  |  |  |
| d:其他 |  |  |  |  |  |  |

绘制每种速度下的图形。

C.4.1.3.2 颠簸的影响

绘制每种速度与C.4.1.3.1相同的表格和图形。

C.4.1.4 施肥量（率）试验

C.4.1.4.1 排量调节的影响

绘制表示操纵杆位置和排量之间关系的图形(见图4示例)

C.4.1.4.2 肥箱肥料高度的影响

| 记录 | 相对第1次记录质量的百分数 |
| --- | --- |
| 第1次记录 | 100 |
| 第2次记录 |  |
| 第3次记录 |  |
| 第4次记录 |  |
| 第5次记录 |  |

C.4.2 选择性试验(如果做)

C.4.2.1 肥料

C.4.2.2 速度

C.4.2.3 坡度和颠簸

C.4.2.4 使用方便性

C.4.2.5 调节方便性

C.4.2.6 堵塞和摆振

C.4.2.7 施肥均匀度

C.4.2.8 转向性能

C.4.2.9 保养和清洗

C.4.2.10 结构强度

- C.5 备注…………………………………………………………………………………………