JB

ICS65.060.20

B91

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6279—××××

代替JB/T 6279-2007

圆盘耙

Disc harrow

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本部分按GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准代替JB/T 6279-2007《圆盘耙》。

本标准与JB/T 6279-2007相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——调整了规范性引用文件(见2)

- ——增加了圆轴圆盘耙安装孔形式和尺寸（见表1）；

- ——调整了悬挂耙、半悬挂把和牵引耙的运输间隙（见表1）；

- ——增加了重耙耙片的技术参数（见表2）；

- ——增加了耙片新材料的使用（见4.1.8）；

- ——增加了新型材料耙片的热处理要求（见4.1.9）；

- ——增加了液压系统耐压要求（见4.1.11）；

- ——增加了耙片出厂钢印的要求（见4.1.16）；

- ——增加了折叠耙的安全要求（见4.2.3）；

- ——增加了作业生产率的要求（见表3）；

- ——提高了圆盘耙的有效度和首次故障前作业量(见表4)；

- ——调整了检验项目分类表（见表5）；

- ——调整了抽样和判定方法（见表6）；

- ——增加了部分项目的试验方法(见5.4.1、5.4.2)；

- ——删除了调整和保养方便性的内容(见2007版的 5.7)；

- ——删除了经济性指标的计算(见2007版的5.8)。

- 本标准自实施之日起代替JB/T 6279-2007。

- 本标准由中国机械工业联合会提出。

- 本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：禹城益佳机械有限公司、中国农业机械化研究院等。

- 本标准主要起草人：董涛、王成、杨兆文、焦建国、秦吉强、董善成。

本标准代替标准的历次版本发布情况：

- NJ 163-78，JB/T 6279.1-1992；

- NJ 164-78，JB/T 6279.2-1992；

- NJ 165-78，JB/T 6279.3-1992；

- JB/T 6279-2007。

圆盘耙

  - 范围

本标准规定了与拖拉机配套的旱田圆盘耙的型号、技术参数、技术要求、试验方法、检验规则和交货、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于与拖拉机配套的旱田圆盘耙。

  - 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 1593 农业轮式拖拉机 后置式三点悬挂装置 0、1N、1、2N、2、3N、3、4N和4类

GB/T 3077  合金结构钢

GB/T 5262  农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306　标牌

JB/T 10205  液压缸

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆通用技术条件

JB/T 7877  土壤耕作机械  凹面圆盘

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机和机具  漆膜附着性能测定方法  压切法

- 3   型号与参数

产品型号的编制应符合JB/T 8574的规定，示例如下：

1B

改进代号，如第一代次进为A，第二次改进为B，以此类推；

主参数代号：圆盘耙作业幅宽，以m为单位，取小数点后一位数；

特征代号，第一个字母为类型代号：如Q为轻型；J为中型；Z为重型。第二个字母为联接型式代号：X为悬挂式；B为半悬挂式，第三个字母为耙组配置型式代号：D为对置式；偏置式不用字母表示；

分类代号，1代表耕耘和整地机械，B代表耙。

- 示例：工作幅宽为1.5m（16片）的悬挂式对置式轻型圆盘耙表示为：1BQXD1.5（16）。

- 技术要求

- 4.1 一般技术要求

    - 圆盘耙的基本参数应符合表1的要求，并应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

表1 圆盘耙基本参数

| 类型 |  | 轻 | 中 | 重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单片机重 Kg |  | 15～25 | 20～45 | 50～105 |
| 设计耙深 mm |  | 100 | 140 | 180~300 |
| 耙组配置形式 |  | 偏置/对置 |  |  |
| 耙组偏角范围 （°） |  | 7～23 | 11～23 | 14～26 |
| 耙片间距 mm |  | 170，200 | 200，230 | 230，280，300，355 |
| 轴尺寸 | 方轴 | 28X28，32X32 | 32X32 | 32X32，40X40 |
|  | 圆轴 | 30，32 | 32 | 38，42，45，60 |
| 运输间隙a mm | 悬挂耙、半悬挂耙 | ≥280 |  |  |
|  | 牵引耙 | ≥260 |  |  |
| a 18KW以下的小型拖拉机配套圆盘耙的运输间隙不受此限 |  |  |  |  |

4.1.2  圆盘耙片的基本尺寸应符合JB/T 7877和表2的规定。

表2 圆盘耙片基本尺寸                单位为毫米

| 类 型 | 轻 |  | 中 |  | 重 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 |
| 直径公差 | js18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲率半径 | 600 |  | 600 |  | 700 |  |  |  |
| 厚度 | 3～4 | 4～5 | 4～6 |  | 5～10 |  |  |  |
| 方孔尺寸 | 29X29 | 33X33 | 33X33 |  | 33X33 | 41X41 |  |  |
| 圆孔尺寸 | 31，33 |  | 33 |  | 39 | 43，46 | 46，61 |  |

- 4.1.3  悬挂、半悬挂耙与拖拉机的联接尺寸应符合GB/T 1593的规定。

- 4.1.4  在作业和运输时，各紧固件均应牢固可靠，易自动松脱的零、部件应装有防松装置。

- 4.1.5  铸件应无裂纹和其他降低零件强度的缺陷，配合部位不应有砂眼、气孔和缩孔等缺陷。

- 4.1.6  焊接件焊缝应平整均匀、牢固，不应有虚焊、漏焊、烧穿、未焊透、裂缝、夹渣和气孔等影响强度的缺陷。

- 4.1.7  冲压件应无毛刺、裂纹、明显残缺和皱折。

4.1.8  耙片应采用性能不低于GB/T 3077规定的35MnB钢制造，耙片刃口边缘不应有裂纹和明显的残缺及皱纹，耙片表面不应有裂纹，出厂的耙片应打印商标，商标应清晰。

4.1.9  35MnB钢耙片热处理硬度应为48HRC～52HRC,其耙片硬度合格率应不小于85%。

- 4.1.10 耙架焊接后应平直，其安装面平面度应不大于200:1。

- 4.1.11 液压系统油路应进行耐压试验，密封处应不渗漏油，液压缸应符合JB/T 10205-2010的规定。

- 4.1.12  耙组装配后应转动灵活、无卡阻。装缺口耙片的耙组，相邻耙片的缺口应错开安装。将整机支起时，转动耙组所需的力矩不大于55N·m。耙组偏角应可调节，其调节范围应符合表1规定，其允差为±2°。调节机构应灵活可靠，手柄操作力应不大于150N。

- 4.1.13  圆盘耙的运输间隙应符合表1的规定。

- 4.1.14 各润滑部位应注足润滑剂。摩擦表面和螺纹部分应涂防锈油。

4.1.15 使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。

4.1.16 出厂的耙片应打印商标，商标应清晰。

  - 安全要求

    - 圆盘耙的结构应合理，保证操作人员按制造商提供的使用说明书操作和保养时没有危险，其安

- 全要求应符合GB 10395.1的规定；有危险的部位应有安全警示标志，其标志应符合GB 10396的规定。

    - 用手操作的零、部件，其操作表面应圆滑、无毛刺和尖角锐棱。

    - 对折叠耙，在运输时应有锁紧机构，并粘贴有“运输时锁紧折叠耙组”和“小心！远离机器”

- 的安全标志。

    - 使用说明书中应有安全操作注意事项，安全警示标志的说明和维护保养方面的安全内容。

  - 作业性能

    - 在壤土或粘土含水率为15%～25%，机组作业时拖拉机驱动轮（左、右）滑转率不大于20%的条

- 件下，圆盘耙作业性能应符合表3的规定。

- 表3 圆盘耙作业性能

| 序号 | 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻 耙 | 中 耙 | 重 耙 |
| 1 | 耙深稳定性变异系数 /% | ≤15.0 | ≤17.5 | ≤20.0 |
| 2 | 碎土率 /% | ≥70 | ≥60 | ≥55 |
| 3 | 耙后地表标准差 /cm | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.5 |
| 4 | 耙后沟底平整度标准差 /cm | - | ≤4.0 | ≤4.0 |
| 5 | 灭茬率 /% | - | ≥85 | ≥85 |
| 6 | 生产率（按说明书明示） % | 95 | 95 | 95 |
| - 1.轻耙包含悬挂中耙（下同），主要用于耙后碎土，在已耕地上一次作业检测。 2.中耙不包括悬挂中耙（下同），主要用于耙茬或耕后碎土，按适宜偏角在麦茬地（茬高≤150mm）上一次作业检测。 3.重耙主要用于耙茬、耙荒或耕后碎土，按适宜偏角在麦茬地（茬高≤150mm）上一次作业检测。 |  |  |  |  |

  - 可靠性

    - 圆盘耙的有效度和首次故障前作业量应符合表4的规定。

- 表4圆盘耙的有效度和首次故障前作业量

| 序号 | 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻 耙 | 中 耙 | 重 耙 |
| 1 | 可靠性(有效度) /% | ≥95 | ≥90 |  |
| 2 | 首次故障前作业量 /（hm2/m） | ≥30 | ≥30 |  |

- 4.4.2  可靠性考核中，牵引（悬挂）架、机架、耙组梁、运输机构、耙片在正常作业时，不应有损坏、永久变形、卷刃或脆裂情况发生。

- 4.5  外观要求

- 4.5.1  涂漆前应清除零、部件表的锈层、焊渣、曝皮、粘砂、毛刺、油污和灰尘等，然后涂上防锈底

- 漆，再涂面漆。与土壤接触的金属表面和装配后不裸露的金属表面可只涂底漆。

- 4.5.2  涂漆应符合JB/T 5673的规定，油漆表面应均匀，不应有漏漆、起皮和剥落现象。

- 4.5.3  漆膜附着性能应不低于JB/T9832.2规定的Ⅱ级。

- 5  试验方法

- 5.1  试验前准备

- 5.1.1  样机及配套拖拉机

- 5.1.1.1  样机应具有质量合格证、使用说明书、图样及其必备的技术文件。

- 5.1.1.2 样机在试验前应进行技术测定，并按使用说明书的规定进行调整和保养。

- 5.1.1.3 配套拖拉机的技术状态应良好。

- 5.1.2 检测仪器

- 试验前应对试验用的各种仪器进行校准和标定。

- 5.1.3 试验地

- 5.1.3.1 试验地应选择当地具有代表性的地块，对地块大小、土壤类型、地表起伏、植被、前茬作物以及栽培方法等状况进行调查,并记录。

      - 试验地长度应不少于100m，宽度不少于6个机具的作业幅宽。测区长度为50m，两端为稳定区。

- 5.1.4 试验地状况测定

在测区两对角线上随机选取5处。

- 5.1.4 植被情况测定

- 在灭茬（草）或以耙代耕的地块上进行。在测区内以1m2方框尺随机选取5处，测定茬（草）的高度和密度,并做记录。

- 5.1.4 土壤绝对含水率的测定

- 在试验的测区内随机取样5处，取样深度：耙深小于15cm时取一层，深度为0～耙深；耙深大于15cm时取两层，深度分别为0 cm～10cm、10cm～耙深。求出每一测点各层的平均含水率，并计算全耙深的平均含水率，土壤绝对含水率的计算公式见GB/T 5262。

- 5.1.5  土壤坚实度的测定

- 在试验的测区（未耕地）随机选取5处，取样深度同5.1.4，用坚实度仪测定每层及全耙深的土壤坚实度,并做记录。

- 5.2 耙片硬度的检测和计算方法

  - 在距耙片外缘20mm～60mm的环形区域内，任选4点为测定基点；

  - 如4点中有1点不合格时允许进行补查。补查方法为：以该点为对称中心，在其两侧20mm～25mm的测区内各测1点，如两点全都合格时可判定为合格，否则判定为不合格；

  - 测点区域应一次打磨好，检测中间不得再进行表面处理；

  - 耙片硬度合格率按累计硬度点合格率按式(1)计算；

H=h1h100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1）

式中：

H——耙片硬度点合格率，%；

h1——硬度合格点数，单位为个；

h——硬度检验点数，单位为个。

- 5.3 作业性能测定

注:一般应在最大偏角和常用偏角下对样机进行性能测定。

    - 耙深和耙深稳定性测定

- 在测区内测量两个行程，每一行程测4处，共测8处。机组在测点处停止，以耙列轴线为测量基准，在靠末耙地方位测量耙列两侧的入土深度，读数精度为0.5mm，根据测得数据按统计学方法进行计算耙深稳定性变异系数。

    - 耙前、耙后地表平整度和耙后沟底平整度（耙茬地）的测定

- 在测区内沿耕作方向选取3处，测量每处耙前和耙后的地表平整度和耙后沟底的平整度，按统计学方法进行计算（用标准差表示）。

    - 碎土程度测定

- 试验前、后（耙茬地只取试验后）在测区内随机取样5处。每处取出0.4m×0.4m耙深层内的土样，以土块的长边计算，分别测出大于和小于（含等于）5cm的土块质量及土块总质量，按式(2)）计算碎土的百分数。

C=GSG×100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)

式中：

C---碎土程度，%；

GS---小于（含等于）5cm的土块质量，单位为千克（kg）；

G---土块总质量，单位为千克(kg)。

    - 灭茬（草）程度测定

- 在测区内随机取样5处，每处面积为1m2。按式(3)计算灭茬（草）程度的百分数。

式中：

Bm---灭茬（草）程度,%；

ne---茬（草）总株数；

nw---未灭茬（草）株数。

    - 牵引阻力的测定

测量两个行程，用电测法或拉力仪直接测出耙的牵引阻力,计算平均值,并按式(4)计算耙的比阻。

K=Pb100XbB⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)

式中：

K——耙的比阻，单位为兆帕（MPa）；

Pb——耙的牵引阻力，单位为牛顿（N）；

Xb——平均耙深，单位为厘米（cm）；

B——实际耙幅宽，单位为厘米（cm）。

5.3.6  耙消耗功率的计算

测量两个行程，测量机组通过测区的时间，计算机组前进速度U，按式(5)计算耙消耗的功率。

N=PbU1000⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(5)

式中：

N——耙消耗的功率，单位为千瓦（kW）；

U——机组前进速度，单位为米每秒（m/s）。

5.4 外观质量检测

5.4.1 漆膜附着性能按JB/T 9832.2-1999的规定。

5.4.2 耙的外观质量用目测的方法进行。

  - 可靠性考核

    - 易磨损件测定和计算

      - 检查样机的零、部件有无变形、损坏及其他缺陷。

      - 对样机的易磨损件（如耙片、轴承、运输轮轴等）和易变形件（如方轴、牵引杆等），可采

- 用测尺寸或称重法测定。

5.5.1.3 试验后，应对易磨损件和易变形件再次进行测量，前后差值即为磨损和变形量。

    - 可靠性作业量考核

18kW以下（含18kW）的小型拖拉机配套圆盘耙作业量为每米耙幅不少于40hm2；18kW以上的大中型拖拉机配套圆盘耙作业量为每米耙幅不少于60hm2。

    - 可靠性指标的计算

在整个试验过程中，应详细观察样机的作业质量，以及零部件发生故障的类型、部位、原因和排除方法，并按GB/T 5667计算耙的可靠性（有效度），并确定首次故障前作业量。

- 检验规则

- 6.1出厂检验

- 每台产品必须进行出厂检验，并经质量检验部门检验合格签发合格证后方可出厂，按被检项目对产品的影响程度，确定其不合格分类，检验项目分类见表5。

- 6.2 型式检验

- 型式检验项目分类见表5，有下列情况之一时，进行型式检验：

- —— 产品鉴定；

- —— 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- —— 正常生产三年时，应周期性进行一次检验；

- —— 产品长期停产后，恢复生产时；

- —— 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

  - 抽样方法

- 6.3.1 采用随机抽样，在工厂近6个月生产的合格产品中抽取。抽样基数不少于16台，样本大小为2台。在用户和市场抽样不受此限。

- 6.3.2样机抽取封存后至检测工作时间结束期间(可靠性试验除外)，除按使用说明规定进行保养和调整外，不得再调整、修理和更换。

  - 判定规则

根据表5所列检查项目对产品进行逐项考核评定，以各组不合格项次数与对应类的接收数Ac比较，当不合格项次数小于或等于对应类的接收数Ac时，该项判定合格，否则判定不合格。检验结果判定见表6，表中AQL为接收质量，Ac为接收数，Re为拒收数，均按计点法计算。

- 表5  检验项目分类

| 不合格分类 |  | 项目名称 | 所在条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类 | 1 | 安全要求 | 4.2 | √ | √ |
|  | 2 | 耙深稳定性变异系数 | 表3 | - | √ |
|  | 3 | 碎土率 | 表3 | - | √ |
| B 类 | 1 | 耙后地表标准差 | 表3 | - | √ |
|  | 2 | 耙后沟底平整度标准差 | 表3 | - | √ |
|  | 3 | 灭茬率 | 表3 | - | √ |
|  | 4 | 焊接质量 | 4.1.6 | √ | √ |
|  | 5 | 耙片材料与质量 | 4.1.8、4.1.9、 | √ | √ |
| C 类 | 1 | 紧固件的紧固 | 4.1.4 | √ | √ |
|  | 2 | 耙架平面度 | 4.1.10 | √ | √ |
|  | 3 | 液压油路 | 4.1.11 | √ | √ |
|  | 4 | 耙组装配 | 4.1.12 | √ | √ |
|  | 5 | 运输间隙 | 4.1.13 | - | √ |
|  | 6 | 润滑及防锈 | 4.1.14 | √ | √ |
|  | 7 | 涂漆外观 | 4.5.1、4.5.2 | √ | √ |
|  | 8 | 漆膜附着力 | 4.5.3 | √ | √ |
|  | 9 | 可靠性 | 表4 | - | √ |
|  | 10 | 使用说明书 | 4.15 | √ | √ |
| 注：“√”为要求检验项目，“-”为不要求检验项目。 |  |  |  |  |  |

表6   抽样和判定

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 5 | 10 |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 检验水平 | S-1 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 7   交货、标志、包装、运输和贮存

- 7.1  交货

7.1.1  每台圆盘耙应经检验合格、并签发合格证后方可出厂。

7.1.2  如用户对圆盘耙交货条件有特殊要求，可与供方协商解决。

7.1.3  定货方有特殊要求除外，出厂的每台圆盘耙应按照产品技术文件的规定配齐全套备件、附件和随机工具。

7.1.4  每台圆盘耙的随机文件应用防水袋包装，文件包括：

——使用说明书；

——合格证；

——备件、附件和随机工具清单；

——装箱单；

7.2  标志

圆盘耙应在产品明显位置固定永久性标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，并包括如下内容：

——产品名称及型号；

——出厂编号及出厂年、月；

——作业幅宽，单位为米（m）；

——制造商名称、地址；

——执行标准编号。

7.3  包装、运输和贮存

7.3.1 圆盘耙的机架和耙片可分开包装，包装应牢固可靠。包装箱内应有防止货物窜动的措施，包装外壁应有明显的产品名称、型号、制造厂名称、联系电话、收货单位、地址等文字或标记。

7.3.2  圆盘耙随机装箱的备件、技术文件和随机工具，在正常运输中不致发生丢失或损坏。

7.3.3  圆盘耙长期停止使用时，应采取防晒、防雨、防锈措施，进行定期保养、维修，清除附着废物。