ICS 65.060.99

B93

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

秸秆膨化机

Straw puffing machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020的规定编制。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：吉林省农业机械化管理中心、辽源市牧兴机械有限公司。

本文件主要起草人：刘浩、李秋、刘新华、宋跃君、唐有光、王维兴。

秸秆膨化机

- 范围

本文件规定了秸秆膨化机的基本要求、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于秸秆膨化机（以下简称膨化机）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1    农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396      农林拖拉机和机械、草坪和园艺机械  安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306    标牌

JB/T 5673     农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 秸秆膨化机straw puffing machine

铡切或粉碎后的生物质秸秆经过高挤压下从出口处突然减压使生物质秸秆膨胀的机械。

- 3.2

- 秸秆膨化率straw puffing rate

取样中膨胀的生物质秸秆质量占取样质量的百分比。

- 基本要求

基本参数应符合表1要求。

- 表1  基本参数

| 序号 | 项 目 |  | 设计值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格型号 |  | 9P-150 |  | 9P-250 |  |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高），mm |  | 3000×1650×1655 |  | 4100×2100×1760 |  |
| 3 | 整机质量，kg |  | 1700 |  | 2800 |  |
| 4 | 配套动力，kW |  | 主机：30 |  | 主机：45 |  |
|  |  |  | 附属：2.25 |  | 附属：2.25 |  |
| 5 | 主轴转速，r/min | 空载 | 512 |  | 516 |  |
|  |  | 负载 | 500 |  | 500 |  |
| 6 | 前螺杆尺寸，mm |  | 前端直径 | 150 | 前端直径 | 250 |
|  |  |  | 后端直径 | 90 | 后端直径 | 160 |
|  |  |  | 长度 | 190 | 长度 | 287 |
| 7 | 后螺杆尺寸（直径×长度），mm |  | 150×415 |  | 250×455 |  |
| 8 | 传动形式 |  | 皮带 |  |  |  |

- 技术要求

  - 一般技术要求

- 5.1.1 秸秆膨化机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样与技术文件制造。

- 5.1.2 所有自制零部件、外购件、外协件必须经检验合格方可进行装配。

- 5.1.3 喷口间隙应可调，其范围为1mm～6mm。

- 5.1.4所有铸件、焊件不应有裂纹、气孔、夹渣、烧穿、假焊及漏焊等现象。

- 5.1.5外观质量应符合下列规定：

a）秸秆膨化机外表面应光滑、平整；

b）涂漆应符合JB/T 5673中普通耐候层的规定，漆膜厚度不超过35μm。允许按照用户的要求选用涂料，但涂漆质量应不低于上述标准的规定，涂层附着力不低于Ⅱ级。

c）外露表面、附件和备件的防锈应采取措施。

  - 性能指标要求

- 5.2.1锥螺杆工作寿命应不低于260h；

- 5.2.2秸秆膨化机正常作业时，工作位置噪音应不大于87dB(A)；

- 5.2.3在秸秆含水率在25％～40％的情况下，膨化率≥95%；

- 5.2.4空运转30min后轴承外温升应小于15℃，负载30min后温升应小于35℃。

  - 装配要求

- 5.3.1所有联接件、紧固件的联接应牢固、可靠。

- 5.3.2装配后主轴、供料器轴及转盖等应转动灵活，无卡滞现象。

- 安全要求

  - 膨化机的安全性应符合GB 10395.1的规定，外露回转件或传动机构（皮带、喂料口）、高温部件应有防护罩等危险部位，应在附近明显位置上设置永久性安全警示标志。安全标志应符合GB 10396的相关规定。

  - 膨化机应装有过载保护装置。

  - 电机控制操作开关处应有说明用途的文字或符号。

  - 所有外露回转件或传动机构（皮带、喂料口）、高温部件应有防护罩，在正常使用中不应产生裂缝、撕裂或永久变形。

  - 进料口处应设有防铁装置。

  - 各电动机电接线端子与压制机机体间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。

- 试验方法

  - 成品含水率

在膨化机出口处每隔10min接取膨化后成品不少于50g,共取3次，待冷却至常温后,将样品分别装入铝盒内立即称重。在105℃±5℃恒温下烘干，烘干时间为4h，然后称重，按式（1）计算，并求其平均值。

- K=WS−WgWS×100% .....................（1）

- 式中：

- K——成品含水率；

- WS——烘干前秸秆质量，单位为克（g）；

- Wg——烘干后秸秆质量，单位为克（g）。

  - 秸秆膨化率

测定生产率的同时，在正常膨化作业中，分别接取样品三次，每次不少于500g，按式（2）2）计算秸秆膨化率，取其平均值。

FL=WlWz ×100%   ...........................................（2）

式中：

Fl——秸秆膨化率；

Wl—— 膨化成品重，g ；

WZ—— 样品总重，g。

- 检验规则

  - 出厂检验

- 7.1.1秸秆膨化机总装后,在额定转速下每台机器进行不少于10min的试运转,应运转平稳,不得有异常声音，各连接件、紧固件不得出现松动。

- 8.1.2其它要求应符合5.4.1、5.4.2 和5.3.1的规定。

- 8.1.3 型式检验

秸秆膨化机遇有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，至少三年检验一次；

d）产品长期停产后，恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式试验有较大的差异时；

f）国家质量监督机构提出进行形式试验要求时。

  - 判定规则

- 8.2.1出厂检验的各项要求全部合格,并附有制造厂检验部门的产品质量合格证,方可出厂。

- 8.2.2出货单位有权按第5条的规定技术性能(或生产试验)指标是否合格，抽样方案和判定规则由供货方协商。

- 标志、包装﹑运输、贮存

  - 标志

- 9.1.1秸秆膨化机应有润滑、操作、旋转方向和安全等醒目标志。

- 9.1.2每台机器在明显部位固定产品标牌。其尺寸和技术要求应符合GB/T 13306的规定。

- 9.1.3产品标志的基本内容包括:

a）制造厂名称；

b）产品型号与名称；

c）主要技术参数；

d）出厂编号；

e）出厂日期；

f）执行标准代号。

  - 包装

- 9.2.1 秸秆膨化机包装为固定在枕木上，不得倒置，包装须有防潮措施。

- 9.2.2包装必须牢固、可靠，并应符合运输和装载的要求。

- 9.2.3随机供应的附件、备件和工具应齐全。

- 9.2.4每台秸秆膨化机应附带下列文件:

a）装箱清单；

b）产品质量合格证；

c）产品使用说明书；

d）三包凭证。

  - 贮存

- 9.3.1产品的存放应有良好的通风与防潮设施。

- 9.3.2存放时产品底部应垫支承物。

_________________________________