发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

ICS65.040.10

B 92

T/NJ XXXX—202X

T/CAAMM XXXX-202X

畜禽养殖饮水管线消毒清洗机

Drinking waterline sterilizing and washing equipment for animal husbandry breeding

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

团体标准

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会、中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：山东舍拜恩环保科技有限公司、山东畜牧兽医职业学院、山东省农业科学院家禽研究所。

本文件主要起草人：

畜禽养殖饮水管线消毒清洗机

- 范围

本文件规定了畜禽养殖饮水管线消毒清洗机的术语及定义、结构与型号、要求、试验方法、检验规则、交付。

本文件适用于由水泵、空气压缩机、臭氧发生器等主要部件组成的畜禽养殖饮水管线消毒清洗机，其它型式亦应参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T　191　包装储运图示标志

GB/T　2828.1计数抽样检验程序　第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T　4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T  4214.1-2017家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求

GB/T 5226.1-2019 机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5750　生活饮用水标准检验方法（GB/T　5750.1-2006~GB/T　5750.13-2006）

GB/T　9480　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械使用说明书编写规则

GB　19517  国家电气设备安全技术规范

GB　28232-2020　臭氧消毒器卫生要求

NY　5027　无公害食品　畜禽饮用水水质

- 术语及定义

  - 畜禽养殖饮水管线消毒清洗机 （ 简称：水线杀菌清洗机）

主要由水泵、空气压缩机、臭氧发生器等主要部件组成，用于养殖业的饮水管路内的清污和灭菌消毒。

- 结构与型号

  - 结构

水线杀菌清洗机包括主机及控制系统。

产品的结构图如图1所示。

- 产品结构示意图

  - 型号

9　S　X　D　-　¨　-　¨　-　¨

机型

适用管径

水泵功率

清洗消毒/杀菌

水处理

畜牧机械

- 9SXD-75-25-Ⅰ

- 水泵功率0.75KW、水线管直径Ø25的第一代水线杀菌清洗机

- 9SXD-100-32-Ⅱ

- 水泵功率1KW、水线管直径Ø32的第二代水线杀菌清洗机

- 要求

  - 外观

    - 产品应洁净无明显污渍，外表面应无可能伤害人体的尖角、毛刺和飞边。

    - 产品表面应塑化良好，无明显气泡、黑点、变形、划伤等缺陷。

    - 产品上的控制按钮，应反应灵敏，动作正确，指示灯显示正常。

    - 产品表面的文字、符号和标志（如有）应清晰、完整、位置准确。

    - 产品应颜色均匀，同批产品同一颜色应无明显色差。

  - 尺寸

- 按规定程序审批的图纸及技术文件生产，如有特殊要求，可根据顾客约定。

  - 装配质量

    - 产品零部件应齐全、完整，装配牢固，连接可靠，活动部件应运动灵活，固定部件应无脱落现像。

    - 产品的开关键按钮应灵活、可靠，无卡滞现象。

  - 性能要求

    - 按键寿命

产品的操作开关按键经连续按压10000次后，应能正常使用。

    - 工作噪声

产品正常运行的条件下，噪声应不大于75dB（A）。

    - 密封性

产品正常工作状态下，各管路系统及其连接件不得有漏水、漏气现象。

    - 安全

5.4.4.1电气设备与机械全部连接完毕后，电气安全性能应符合下列要求：

- 保护联结电路的连续性应符合GB/T 5226.1-2019中8.2.3的要求；

- 动力电路导线与保护接地电路之间绝缘电阻应不小于2MΩ；

5.4.4.2电器应设置过载保护装置。

5.4.4.3电气设备应符合GB　19517的规定。

5.4.4.4 水线杀菌清洗机的电源电路中应装有全电极断开的开关或接触器。

5.4.4.5 水线杀菌清洗机外壳防护等级应不低于GB/T 4208规定的外壳防护等级IPX5。

    - 处理效果

采集清洗消毒前后的饮水管路水样，进行微生物及抗生素含量检测，杀菌指标应符合NY5027-2008无公害食品畜禽饮用水水质的要求。

5.4.5.1大肠埃希氏菌、总大肠菌群、耐热大肠菌群不得检出。

5.4.5.2菌落总数不大于100CFU/ml。

- 试验方法

  - 外观

自然环境下，目测手感检验。

  - 尺寸

用精度为1mm的钢直尺进行测量。

  - 装配质量

在自然光线下，通过实际操作，目测手感检验。

  - 性能指标

    - 按键寿命

产品的开关按键经连续按压10000次后，应能正常使用。

    - 工作噪声

在工作条件下进行，按　GB/T　4214.1　的规定执行。

    - 密封性

正常工作状态下，冲洗完毕后，检查各（水、气）管路系统及其连接件是否出现明显水渗漏、漏气现象。

    - 安全

电气设备与机械全部连接完毕后，按照GB　19517及GB/T 5226.1－2019中8.2.3的规定及要求，进行试验。

检查电源电路中有无全电极断开的开关或接触器。

按GB/T 4208中相关试验方法检测清洗机防喷水性能。

  - 杀菌定量评定及指标

按GB/T　5750　生活饮用水标准检验方法，采集清洗消毒前后的饮水管路末端水样，进行微生物及抗生素含量检测，杀菌指标应符合NY5027-2008无公害食品畜禽饮用水水质的要求。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分为型式检验和出厂检验。

  - 出厂检验

    - 产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，方能出厂。

    - 出厂检验项目包括本标准中5.1－5.3的所有项目。

    - 以同一工艺、同一原辅材料生产的同一规格产品为一组批。

    - 抽样方法和抽样数量

7.2.4.1抽样方法

出厂检验应进行全数检验，因批量大，进行全数检验有困难时可实行抽样检验，抽样检验方法　GB/T　2828.1　计数抽样检验程序一次性抽样方案的规定进行，检验水平为Ⅱ。接收质量限(AQL)取6.5；根据表　1　抽取样本。

7.2.4.2抽样数量

抽样数量及判定组如表　1　所列示。

- 抽样数量及判定组

| 批量范围 | 样本数 | 合格判定数（Ac） | 不合格判定数（Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 26~50 | 8 | 1 | 2 |
| 51~90 | 13 | 2 | 3 |
| 91~150 | 20 | 3 | 4 |
| 151~280 | 32 | 5 | 6 |
| 281~500 | 50 | 7 | 8 |
| 501~1200 | 80 | 10 | 11 |
| 1201~3200 | 125 | 14 | 15 |
| ≧3201 | 200 | 21 | 22 |
| 注：26件以下应全数检验 |  |  |  |

    - 判定规则

样本中发现不合格数小于等于表　1　规定的合格判定数(Ac)，则判定该批产品合格；若样本中发现的不合格数大于等于表　1　规定的不合格判定数(Re），可用备用样品或在原批次中加一倍抽样，进行复检，复检结果合格的，该批次判为合格，复检结果仍不合格的，该批次判为不合格。

  - 型式检验

    - 正常生产时每年进行一次型式检验；有下列情况时也进行型式检验：

- 新产品试制鉴定；

- 正式生产时，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量；

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

- 产品停产12个月以上重新恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出要求时。

    - 型式检验项目包括要求中的全部项目。

    - 型式检验应从出厂检验合格产品中随机抽取，抽取数量应满足检测要求。

    - 当型式检验结果全部符合本标准要求时，判型式检验合格。若检验中出现任何一项不符合，允许加倍重新抽取样品进行复检，复检后，若全部符合本标准要求时，判型式检验合格，否则为不合格。

- 交付

  - 标志

    - 产品铭牌应至少含有以下内容：

- 产品名称及产品型号；

- 产品外观尺寸及技术主参数；

- 产品生产单位名称及地址；

- 产品执行标准号。

- 设备编号

    - 包装箱上的包装储运图示标志按GB/T　191的规定选择使用。

    - 标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。

  - 使用说明书

产品使用说明书的编制要求应符合　GB/T　9480　的规定。

  - 包装

产品包装应保证产品不受损伤，应防尘、防震，便于运输和贮存。如客户有特殊要求，按合同有关规定进行。

  - 运输

产品在运输过程中应避免冲击、挤压、日晒、雨淋及化学品的腐蚀。

  - 储存

产品应储存在通风良好、干燥的室内，避免重压及污染。