ICS 65.060.50

B92

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9701—XXXX

代替 JB/T 9701.1-2010、JB/T 9701.2-2010

机引横向搂草机

Tractor-pull dump rake

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　型号和参数	1

4　技术要求	2

5　试验方法	3

6　检验规则	3

7　标志、包装与运输、贮存	5

前  言

本文件是依据GB/T 1.1-2020的规则制定的。

本文件是对《JB/T 9701.1-2010 机引横向搂草机 第1部分：型式和基本参数》、《JB/T 9701.2-2010 机引横向搂草机 第2部分：技术条件》的合并修订，本文件与JB/T 9701.1-2010、JB/T 9701.2-2010相比，主要变化如下：

- 将标准名称改为了“机引横向搂草机”；

- 将原标准中的“本部分”改为“本文件”；

- 删除了JB/T 9701.1-2010的第3章“型式”（见JB/T 9701.1-2010年版的3）；

- 将JB/T 9701.1-2010年版的第4、5、6章修改合并为“型号与参数”（见第3章，JB/T 9701.1-2010年版的4、5、6）；

- 修改了涂漆的要求，增强了检测的可操作性（见4.4.8，JB/T 9701.2-2010年版的3.3.8）；

- 将对搂草机控制杠杆位置要求修改为对使用说明书的要求（见4.5.3，JB/T 9701.2-2010年版的3.4.3）；

- 将检测总则修改为检测分类，并将出厂条件放到后面的出厂检验内容中（见6.1，JB/T 9701.2-2010年版的5.1）；

- 修改了整批抽取的样本数（见6.3.2，JB/T 9701.2-2010年版的5.3.2）；

- 增加了主要零部件的抽样要求（见6.3.4）；

- 引用了GB/T 2828.1，便于对检测抽样判定指标的理解和执行（见6.3.5，JB/T 9701.2-2010年版的5.3.4）；

- 引用GB/T 13306，规范标牌制作（见7.1，JB/T 9701.2-2010年版的,6.1）。

本文件自实施之日起代替JB/T 9701.1-2010、JB/T 9701.2-2010。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司。

本文件主要起草人：马卫民、刘丽贞、海玉荣、周莲琴。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

- ZB B91 020-1990;

- JB/T 9701.1-1999、JB/T 9702.1-1999；

- JB/T 9701.1-2010、JB/T 9702.1-2010。

机引横向搂草机

- 范围

本文件规定了机引横向搂草机（以下简称搂草机）的定义和术语、型号和参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存的要求。

本文件适用于搂幅为6m、10m（9m）、14m的搂草机。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

### GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB/T 14247 搂草机 试验方法

GB/T 13306 标牌

JB/T 5162-2007 搂草机 搂齿

JB/T 8581 畜牧机械 产品型号编制规则

- 定义和术语

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 型号和参数

  - 型号

搂草机产品型号的表示方法应符合JB/T 8581的规定。

9    L   H  -  □  □

改进代号

主参数

特征代号：横向

特征代号：搂草机

类别代号：畜牧机械

- 工作幅宽为6m的机引横向搂草机为9LH-6.0。

  - 参数

    - 搂草机以工作幅宽作为主参数，其系列规格应符合表1的规定。

- 搂草机主参数

单位为米

| 系列规格 | 6 | （9） | 10 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 括号内的数为保留参数。 |  |  |  |  |

    - 搂草机的基本参数应符合表2的规定。

- 搂草机基本参数

| - 项目 | - 系列规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 6m | - (9m) | - 10m | - 14m |
| - 每米工作幅宽最大金属耗量/kg/m | - 100 | - （90） | - 90 |  |
| - 搂齿型式 | - 标准型 |  |  |  |
| - 搂齿间距/mm | - （71）72 |  |  |  |
| - 括号内的数为保留参数。 |  |  |  |  |

- 技术要求

  - 一般技术要求

- 搂草机应符合本文件的要求，并按经规定程序批准的图样与技术文件制造。

  - 主要性能指标

    - 搂草机在产量不低于1200kg/hm2的平坦草场上作业时，其主要性能指标应符合表3的规定。

- 搂草机主要性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| - 工作速度/（km/h） | - 6～9 |
| - 每米工作幅宽生产率/hm2/(h·m) | - 0.6～0.9 |
| - 漏搂率/% | - ＜5 |

    - 搂草机平均首次无故障作业时间为120h，试验期间规定的易损件更换除外。

    - 搂草机最小运输离地间隙为250mm。

  - 主要零部件要求

    - 搂草机配备的搂齿应符合JB/T 5162的规定。

    - 各传动轴转动应灵活，无卡滞现象。

    - 棘爪摆动灵活，在非结合状态下棘爪工作平面端部与棘轮齿顶之间间隙不小于2mm。

    - 闸杆伸缩应灵活，无卡滞现象，其伸缩量应不小于15mm。

    - 机架水平面的平面度在5m长度内应不大于10mm，两对角线长度差不应超过其长度的0.4%。

    - 搂齿梁的直线度应不超过其全长的0.15%。

    - 机架支承梁上安装同一搂草器的孔，同轴度公差应不大于2mm。

  - 总装技术要求

    - 零部件应经检验合格，外购件、协作件应有合格证方可进行装配。

    - 搂齿安装后应能上下活动，无卡滞现象。安装后的搂齿应互相平行，平行度公差应不大于20mm。

    - 在作业状态下，搂齿齿尖部应在同一水平位置，其位置度公差应不小于30mm,但允许有10%的搂齿位置度公差不低于40mm。

    - 连杆与连杆套的位置调节，应使几组搂齿位置一致，并使搂齿尖部与地面距离在7mm～37mm范围内。

    - 拉动操纵手柄时，控制杆应与其同时动作，棘爪与棘轮的离合应准确可靠。

    - 当搂草器提升时，除草杆应能把搂齿上的牧草完全清除。

    - 有相对运动的配合表面应涂防锈油。

    - 整机外表面应涂漆，漆膜厚度不低于漆膜附着力要求3处均不应低于Ⅱ级,漆膜总厚度不少于40μm。

  - 安全要求

    - 搂草机上应设置有关安全技术方面的警告铭牌。

    - 当搂草机的宽度超过拖拉机宽度时，搂草机上应装有反光器或者采用反光物质制造的轮廓条带等反光装置，且其与搂草机外缘的距离应不大于0.4m。

    - 搂草机应配有产品使用说明书，产品使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。

    - 搂草机进行复杂的修理和调整时，应将拖拉机灭火或脱开连接，搂草器置于工作状态。

    - 搂草作业与运输状态时的转换应安全、可靠。

- 试验方法

搂草机的试验方法按GB/T l4247的规定执行。

- 检验规则

  - 检测分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 搂草机应以N=51台～90台为一个检查批，从批中抽取n=5台进行空运转试验。

    - 搂草机在拖拉机牵引下，以8km/h～9km/h前进速度，做连续30min的无负荷运转，并操作搂草器起落不少于30次。

    - 出厂检验内容包括4.3.2～4.3.6和4.4.2～4.4.5。如果不合格，应加倍复检不合格项目。如仍不合格，则判为不合格。

  - 型式检验

    - 在下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，两年进行一次检验；

- 产品停产一年后，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 正常生产时，整机抽样应是企业最近一年内生产、并经出厂检验合格的产品，批量范围为51～90台，从中随机抽取2台。但在用户中抽样时不受此限。

    - 主要零部件应在企业半成品库或零部件库中随机抽取最近一年内生产的产品。零部件库存量不少于20件，每种零件抽取3件。

    - 检验项目按对产品的影响程度分为A类、B类和C类，见表4。

- 检验项目分类表

| 类别 | 项次 | 检验项目 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 漏搂率 | 表3 |
|  | 2 | 安全要求 | 4.5 |
| B | 1 | 工作速度 | 表3 |
|  | 2 | 每米工作幅宽生产率 | 表3 |
|  | 3 | 平均首次无故障作业时间 | 4.2.2 |
|  | 4 | 搂草机最小运输离地间隙 | 4.2.3 |
|  | 5 | 搂齿配备 | 4.3.1 |
|  | 6 | 棘爪灵活性 | 4.3.3 |
|  | 7 | 闸杆伸缩灵活性 | 4.3.4 |
|  | 8 | 机架水平面的平面度 | 4.3.5 |
|  | 9 | 搂齿梁直线度 | 4.3.6 |
|  | 10 | 机架支承梁上安装同一搂草器的孔其同轴度 | 4.3.7 |
|  | 11 | 涂漆质量 | 4.4.8 |
| C | l | 传动轴转动灵活性 | 4.3.2 |
|  | 2 | 搂齿安装后灵活性和搂齿间互相平行度 | 4.4.2 |
|  | 3 | 搂齿齿尖部位置度 | 4.4.3 |
|  | 4 | 调节连杆与连杆套相对位置要求 | 4.4.4 |
|  | 5 | 拉动操纵手柄时，控制杆、棘爪与棘轮的运动准确性 | 4.4.5 |
|  | 6 | 除草杆 | 4.4.6 |
|  | 7 | 有相对运动的配合表面应涂防锈油 | 4.4.7 |
|  | 8 | 产品标志 | 6.1 |
|  | 9 | 贮存防锈 | 6.4 |

    - 抽样方案按GB/T 2828.1-2012规定的正常检验一次抽样方案，见表5。

- 抽样方案

| 抽样方案 | 项目分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 2 | 11 | 9 |
|  | 检查水平 | S-2 |  |  |
|  | 样本字码 | A |  |  |
|  | 样本数 | 2 |  |  |
| 判定规则 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | AC Re | 0，1 | 1，2 | 2，3 |

    - 判定规则：

- 当被检类的不合格数小于或等于Ac时，该类被判为合格；

- 当被检类的不合格数大于或等于Re时，该类被判为不合格；

- 当被检类的不合格数在A、B、C类均被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则判为不合格。

- 标志、包装与运输、贮存

  - 标志

    - 每台搂草机应在明显位置处布置永久性标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，其内容包括：

- 制造商名称及地址；

- 产品型号与名称；

- 产品主要技术参数：生产率、搂幅；

- 产品出厂编号及出厂日期；

- 产品执行标准编号。

    - 在每台搂草机及其附件的明显位置，应标注其商标。

    - 应在每台搂草机的重要部位上设置安装、调整、保养说明标志。

  - 包装与运输

    - 搂草机出厂包装应按制造厂与定货单位的协议执行，并保证搂草机在运输中完好无损，还应符合有关部门的装卸和运输要求。

    - 随机供应的附件、备件和工具应齐全，并应附有的随机文件包括：

- 产品使用说明书；

- 产品质量合格证书；

- 备件、附件及随车工具清单；

- 产品质量用户意见反馈单。

  - 贮存

搂草机应存放在干燥的仓库或遮蔽棚子内，也可拆成若干部分存放。入库前各滑动部分应涂防锈油。

_________________________________