ICS 65.060.50

B91

备案号

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ×××××—××××

圆草捆打捆机 缠网装置

Round bale baler—Netting device

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司。

本文件主要起草人：苏佳佳、翟改霞。

圆草捆打捆机 缠网装置

- 范围

本文件规定了圆草捆打捆机缠网装置的技术要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于经圆草捆打捆机打捆之后的圆草捆进行缠网的缠网装置（以下简称“缠网装置”）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804 一般公差 线性尺寸的未注公差

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2012，ISO 2859-1:1999，IDT）

GB/T 14290-2008 圆草捆打捆机

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 技术要求

  - 缠网装置应符合本文件的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

  - 缠网装置主要性能应符合以下规定：

- 成包率应不小于99%；

- 首次无故障平均作业量：田间打捆应不小于500捆。

  - 产品图样中未注公差的尺寸均按GB/T 1804的规定制造。

  - 冷剪切及冲压件，应清除飞边、毛刺，冲压件不得有起皱和裂纹。

  - 焊合件的焊缝应均匀、平整、牢固，不应有裂纹、烧伤、咬边、漏焊、虚焊和夹渣等缺陷。

  - 机械加工的配合表面，不应有凹痕、碰伤等缺陷。

  - 调节缠网圈数应方便可靠。

  - 上网机构和网卷刹车装置能够对网卷持续提供恒定的摩擦阻力，不应随网卷直径大小变化。

  - 电动推杆启动切网的工作方式应性能可靠。

  - 切网时丝网不应发生松动，切网刀应切网彻底，工作可靠。

  - 凡装配零部件，均应经本厂质量检验部门检验合格后，方能进行装配。

  - 缠网量计量板应安装牢固。

  - 装配后应运转灵活，工作平稳可靠，无卡滞现象或异常声响。

  - 缠网装置的安全技术要求应符合 GB/T 14290-2008的3.6规定。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验地应基本符合圆草捆打捆机的适用范围，其牧草品种、草条特征、土壤、地块大小、地形、气候等在当地应具有代表性。

    - 在试验地里划出试验测定区，用标志标出，测定区面积应能保证完成整个试验。

    - 缠网装置应与圆草捆打捆机装配之后进行试验。

    - 试验仪器和量具应在检定周期内。

  - 成包率

外表面均匀被丝网覆盖无漏草的草捆数量，占缠网草捆的百分比。检测缠网后的圆草捆，测试总捆数不应少于100捆，记录草捆外表面均匀被丝网覆盖无漏草的捆包数量和总捆数，按式（1）计算成包率：

Sc=IcIz×100………………………………………………（1）

式中：

Sc—成包率，%；

Ic—草捆外表面均匀地被丝网覆盖无漏草的捆包数量，单位为捆；

Iz—总捆数，单位为捆。

  - 首次无故障平均作业量

首次无故障平均工作量按照GB/T 14290-2008的4.4规定测定。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 缠网装置必须经制造厂质量检验部门检验合格，并附有合格证方可出厂。

    - 缠网装置出厂前应与圆草捆打捆机装配后进行15min的空载试验，应满足以下要求：

- 装置运转正常、平稳，不应有异常声响；

- 各连接件联结可靠，紧固件不应有松动现象。

  - 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产定型鉴定时；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 成批生产时，每3年至少检验一次；

- 产品连续停产3年，恢复生产时；

- 国家质量监督机构要求进行型式检验时。

  - 不合格项目分类

- 不合格项目分类

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 1 | 成包率 | 4.2 |  | √ |
|  | 2 | 安全技术要求 | 4.14 | √ | √ |
| B类 | 1 | 缠网装置 | 4.1 | √ | √ |
|  | 2 | 首次无故障平均作业量 | 4.2 |  | √ |
|  | 3 | 上网机构 | 4.8 | √ | √ |
|  | 4 | 网卷刹车装置 | 4.8 | √ | √ |
| C类 | 1 | 产品图样 | 4.3 | √ | √ |
|  | 2 | 冷剪切及冲压件 | 4.4 | √ | √ |
|  | 3 | 焊合件 | 4.5 | √ | √ |
|  | 4 | 配合表面 | 4.6 | √ | √ |
|  | 5 | 缠网圈数 | 4.7 | √ | √ |
|  | 6 | 电动推杆 | 4.9 | √ | √ |
|  | 7 | 切网刀 | 4.10 | √ | √ |
|  | 8 | 零部件 | 4.11 | √ | √ |
|  | 9 | 缠网量计量板 | 4.12 | √ | √ |
|  | 10 | 装配 | 4.13 | √ | √ |

    - 按GB/T 2828.1正常检验一次抽样方案，检验批量N=10台～15台。

    - 按对产品质量的影响程度，检验分为A、B、C三类，不合格项目分类见表1。

  - 判定规则

    - 抽样判定见表2，Ac为接收数，Re为拒收数。

    - 采用逐项考核、分类判定原则。当不合格数小于或等于Ac时，该类产品判为合格。当不合格数大于或等于Re时，该类产品判为不合格。

- 抽样方案

| 不合格项目分类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样方案 | 项目数 | 2 | 4 | 10 |
|  | 检查水平 | S-1 |  |  |
|  | 样本数 | 2 |  |  |
| 判定规则 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

_________________________________