ICS 65.060.50

B92

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ×××××—××××

圆草捆打捆机 捆绳装置

Rope tying device of round baler

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业与信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司。

本文件起草人：邢冀辉

圆草捆打捆机 捆绳装置

- 范围

本文件规定了圆草捆打捆机捆绳装置（以下简称捆绳装置）的技术要求、试验方法及检验规则等要求。

本文件适用于以聚丙烯绳坯和黄麻捆绳做捆扎材料的圆草捆打捆机用捆绳装置。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14290-2008 圆草捆打捆机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

送绳  Delivery rope

圆草捆打捆机开始捆扎作业时，将捆扎材料送至设定位置并使其进入圆草捆打捆机的参与草捆旋转运动的过程。

捆绳 Tie rope

圆草捆打捆机开始捆扎作业时，将捆扎材料缠绕到圆草捆上的过程。

切绳 Cut rope

圆草捆打捆机完成捆扎的规定动作后，将捆扎材料切断的过程。

留绳长度 Length of rope

圆草捆打捆机完成捆扎的规定切绳动作后，切绳断面与送绳装置出绳口的距离。

捆绳装置成捆率 Bundle rate of rope tying device

将捆绳装置安装在圆草捆打捆机上后，在执行捆扎圆草捆动作时，成功完成捆扎圆草捆动作的次数与执行捆扎圆草捆动作的次数之比，称为捆绳装置成捆率。以下简称成捆率。

- 技术要求

  - 捆绳装置应符合本文件的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

  - 铸造件不应有裂纹，不应有影响使用性能的和外观质量的缩孔、冷隔、夹砂等铸造缺陷。

  - 焊接件应牢固可靠、焊缝应平整均匀，不应有虚焊、烧穿、裂纹、夹渣、氧化皮和溅粒等影响使用性能和外观质量的缺陷。

  - 捆绳装置主要性能应符合以下规定：

- 成捆率应不小于99%；

- 平均首次故障前工作时间：田间打捆应不小于2000捆。

  - 捆绳装置在-20℃～40℃范围内应能正常工作。

  - 同一型号的圆草捆打捆机的捆绳装置的零部件应具有互换性。

  - 捆绳装置应设有防风设施。

  - 捆绳装置应能使捆扎材料可靠地包络住圆草捆，不易散捆。

  - 捆绳装置工作时，在起始圆周段应连续捆绳不少于2圈，同时第2圈捆扎材料应可靠地压住第1圈捆扎材料。

  - 捆绳装置工作时，在终止圆周段应连续捆绳不少于2圈，同时最后1圈捆扎材料应可靠地压住上1圈捆扎材料。

  - 切绳刀应刃口锋利，完成切绳后，捆扎材料的断面平齐。

  - 涂漆表面应均匀、光滑、色调一致，不应有皱纹、脱皮、气泡、漏图及其他影响外观质量的缺陷。

- 试验方法

  - 一般要求

试验一般应随圆草捆打捆机试验一同进行。

试验仪器和量具应在检定周期内。

  - 成捆率

测定总捆数不得少于100捆（可结合生产试验进行），按式（1）计算。

β=ICIZ×100…………………………………………（1）

式中：

β——成捆率，%；

IZ——执行捆扎圆草捆动作的次数，单位为次；

IC——成功完成捆扎圆草捆动作的次数，单位为次。

安装在圆草捆打捆机上进行试验测定。

- 检验规则

  - 捆绳装置的检验分为两类

- 出厂检验；

- 型式检验。

  - 出厂检验

每套捆绳装置需经制造厂检验部门检验合格后方可安装在圆草捆打捆机上，并应出具合格证明。

出厂检验按下列程序进行：

- 应符合本文件4.1～4.12的规定；

- 捆绳装置与圆草捆打捆机一同做出厂检验；

- 怠速状态下试运转捆绳装置，捆绳装置应运转平稳，无异常响声，在完成一个工作循环后，测量切绳后的留绳长度，应满足设计要求；

- 在额定工况下，连续打捆10次，成捆10次。否则重新调整捆绳装置，直至达到要求。

  - 型式检验

    - 产品有下列情形之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正常生产时，每两年进行一次；

- 停产两年后恢复生产时；

- 零件结构、材料有较大改变，可能影响产品性能时。

    - 做型式检验的产品应从产品库中随机抽样，其库存量不得少于当年产量的10%，当年产量在100台以下时，抽取的样品数至少两台。当年产量超过100台时，抽取的样品数至少四台。

    - 型式检验的捆绳装置应先按出厂检验项目进行检验，合格后再按第4章要求对其余项目逐项检验。

    - 备件产品的所有项目应全部合格。如有一项不符合要求，应重新抽取加倍数量样品就该项目进行复检，如仍不合格，则判该批次产品不合格。

_________________________________