ICS 65.060.50

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9702—XXXX

代替 JB/T 9702-2010

方草捆压捆机 打结器

Knotters of rectangular balers

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替JB/T9702-2010《方草捆压捆机 打结器》。

本文件与JB/T9702-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了“术语和定义”（见第3章）；

——修改了产品型号表示方法（见第4章，2010年版的第三章）；

——删除了打结器小锥形齿轮等的寿命要求（见2010年版的4.3）；

——删除了打结钳轴定位角的要求（见2010年版4.5）；

——修改了小锥形齿轮与扇形齿凸轮盘啮合的最小法向侧隙要求（见5.5，2010年版的4.7）；

——修改了打结器各零件的涂漆要求（见5.8，2010年版的4.10）；

——修改了试验方法（见6.2）。

本文件由机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司、国家草原畜牧业装备工程技术研究中心。

本文件主要起草人： 。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——ZBB92021—1990，JB/T9702—1999，JB/T9702—2010。

方草捆压捆机  打结器

- 范围

本文件规定了方草捆捡拾压捆机打结器（以下简称打结器）的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志和贮存。

本文件适用于以聚丙烯捆绳和剑麻捆绳作捆扎材料的方草捆压捆机用单结打结器。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 5165 方草捆压捆机术语

- 术语和定义

JB/T 5165界定的术语和定义适用于本文件。

- 4   型号

产品型号的表示方法：

示例：

JD—100表示打结器轴额定转速为100r/min，片式夹绳器，强制脱扣型打结器；

- 5技术要求

5.1  打结器应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.2  打结器主要性能应符合以下规定：

成结（捆）率/%不小于99；

平均首次故障前工作时间MTTFF不少于50000捆。

5.3  打结器在-20℃～40℃范围内应能正常工作。

5.4  打结器割绳刀片不经任何修配应能调整到规定的尺寸，并应定位可靠。

5.5  小锥形齿轮与扇形齿凸轮盘（以下简称齿盘）啮合的最小法向侧隙应不小于0.2mm，最大法相侧隙应不大于0.7mm。

5.6  小锥形齿轮与齿盘索止平面的装配间隙为0.1mm～0.35mm。

5.7  同一型号打结器的零件应具有互换性，其中齿盘与小锥形齿轮应成对更换，其他零件可单个更换。

5.8  除镀铬、镀锡表面外，打结器各零件外表面应防锈处理。

5.9  打结器应设有安全过载保护装置。

- 6试验方法

6.1  试验条件

6.1.1  试验样机应按使用说明书的规定调整到正常工作状态。

6.1.2  试验用仪器、仪表、量具应在有效检定周期内。

6.2 性能试验

6.2.1. 成结（捆）率

试验采用定时截尾法，试验截尾时间为：实验室试验50000结/台，现场试验50000捆/台。试验时间应以打结（捆）次数计，并以计数器自动记录数字为准。试验期间应定期测定打结器的成结（捆）率，成结（捆）率测定周期规定为500、1000、2000、5000、10000、20000、35000、50000结（捆），按测定周期从绳结中抽取样品计算成结率。现场试验时，当累计打捆数达到规定的测定周期时，统计从草捆中抽取样品计算成捆率。成结（捆）率按式（1）计算。

Sh=nd−nsnd×100%……………………………………………………(1)

式中：

Sh      成结（捆）率；

nd      取样数，单位为结（捆）；

ns      不成捆数，单位为结（捆）。

6.2.2  平均首次故障前工作时间

指产品发生首次严重故障或一般故障时平均工作时间，其点估值按公式（2）计算：

………………………………………………(2)

MTTFF——首次无故障工作时间（点估计），单位为结（捆）；

ra——被试样机中发生首次故障（轻度故障除外）的产品个数，个；

Ti——第i个样机发生首次故障的累计工作时间（作业量），单位为结（捆）；

Tj——可靠性试验结束时未发生故障第j个样机的累计工作时间（作业量），单位为结（捆）。

- 7检验规则

7.2  出厂检验

7.2.1  每台打结器需经制造厂检验合格后方可出厂，并应附有产品检验合格证。

7.2.2  每台打结器在装配完毕后，将打结器安装在方草捆压捆机或试验台上试运转10min，其间打结不少于60结，打结器应运转平稳，无异常响声；

7.2.3  出厂检验项目见为5.4-5.9。

7.2.4  如有不合格项目，允许修复、调整，合格后方可出厂。

7.3  型式检验

7.3.1  产品有下列情形之一时，应进行型式检验；

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正常生产时，每三年进行一次；

c）停产三年后恢复生产时；

d）零件结构，材料有较大改变，可能影响产品性能时。

- e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.3.2  做型式检验的产品应从产品库中随机抽样，其库存量不得少于当年产量的10%，当年产量在100台以下时，抽取的样品数至少两台。当年产量超过100台时，抽取样品数至少四台。

7.3.3  型式检验项目为5.2-5.9。

7.3.3  被检产品所有被检验项目被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则判为不合格。。

- 8标志、包装和贮存

8.1  打结器上应有永久性的型号标志。

8.2  打结器在包装上应有标志，标志应包括下列内容：

——产品名称和型号；

——产品编号；

——产品出厂日期；

——制造厂名称和地址。

8.3  以部件组装出厂的打结器包装应牢固可靠，并有防潮措施。

8.4  随箱文件应有装箱清单和检验合格证。

8.5  包装箱包装的打结器应贮存在通风、干燥的库房内。

_________________________________