ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

青贮饲料捆捡拾裹膜机

Hanging Silage Wrapping Film Machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2020年5月15日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号	2

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	6

8　标志、包装、运输与贮存	7

前  言

发本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：甘肃省机械科学研究院有限责任公司、甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司。

本标准主要起草人：

本标准是首次发布。

青贮饲料捆捡拾裹膜机

- 范围

本标准规定了青贮饲料捆捡拾裹膜机（以下简称“捡拾裹膜机”）的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标适用于捡拾青贮圆草捆并缠膜的青贮饲料捆捡拾裹膜机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T5262-2008      农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667-2008     农业机械生产试验方法

GB/T 191-2008      包装储运图示标志

GB 2894-2008       安全标志及其使用导则

GB/T 1184-1996     形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1804-2000     一般公差  未注公差的线性和角度尺寸公差

GB/T 1593-2015     农业轮式拖拉机 后置式三点悬挂装置0、1N、1、2N、2、3N、3、4N和4类。

GB/T 4064-1983     电气设备安全设计导则

GB/T 7311-2008     包装机械分类与型号编制方法

GB/T 9969-2008     工业产品使用说明书 总则

GB/T 4458.1.6-2003 机械制图

GB 5083-1999       生产设备安全卫生设计总则

GB/T 8196-2003     机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T 13306-2011    标牌

GB 25295-2010      电气设备安全设计导则

GB/T1593.1—1996   农用轮式拖拉机三点悬挂装置第一部分：1、2、3和4类3型号、型式

GB/T 3871.18-2006  农业拖拉机 试验规程第18部分：拖拉机与机具接口处液压功率

GB/T 7935-2005     液压元件  通用技术条件

GB/T 3766-2015     液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 13384-2008    机电产品包装通用技术条件

JB/T 7232-1994     包装机械噪声功率级的测定 简易法

JB/T 5994-1992     装配通用技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 青贮饲料捆捡拾裹膜机  Hanging Silage Wrapping Film Machine

将辊压成捆的青贮圆草捆捡拾到裹膜位置、再用拉伸后的青贮膜包裹的加工机械。

- 裹膜成型数  Wrapping Film Forming Amount

青贮圆草捆经青贮膜包裹后密封紧实、包膜表明无破损的裹膜包，该裹膜包的数量为裹膜成型数。

- 裹膜成型率  Wrapping Film Forming Rate

裹膜成型数与总裹膜包数之比为裹膜成型率。

- 青贮膜拉伸率  Stretch Rate of Silage Film

青贮膜拉伸以后增加的长度与拉伸前长度之比的百分比。

- 裹膜时间   Wrapping Film Time

捡拾裹膜机从开始捡拾草捆、裹膜、放包所有耗用的时间。

- 型号

捡拾裹膜机的型号编制按JB/T7311的规定。

产品型号表示方法为：

9   YCG - □   □

改进代号：原型不标注，改进型用字母A、B…标注。

主参数：用数字表示裹膜草捆直径，单位为米。                              特征代号：“Y”为圆草捆，“C”为缠膜，“G” 为悬挂式。

类别代号：“9”为畜牧机械。

- 成捆草捆直径为1m，捡拾、裹膜作业的青贮饲料捆捡拾裹膜机标记为：9YCG-1.0青贮饲料捆捡拾裹膜机。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 捡拾裹膜机应符合本标准的规定，并按规定程序批准的图样及技术文件制造。

    - 捡拾裹膜机的三点悬挂式尺寸应符合GB/T 1593-2015中的规定。

    - 液压元件应符合GB/T 7935的规定，液压系统应符合GB/T 3766的规定。

    - 零部件使用的原材料必须符合有关国家标准和行业标准的规定；在不影响产品质量、使用寿命和零部件互换性的情况下，允许采用机械性能不低于原规定的其他材料。

    - 产品图样中未注公差的尺寸均按 GB/T 1804的规定制造，其中：机械加工的尺寸偏差按m级、焊接按c级、钣金按v级精度制造。

    - 产品图样中未注形状和位置公差按 GB 1184规定的C级制造。

    - 铸件表面应光洁，不得有裂纹、冷隔、多肉、飞边、凹坑、夹渣和粘砂等缺陷。

    - 机械加工件的配合表面不得有锈蚀、凹痕、碰伤等缺陷。

    - 紧固件、弹簧应进行表面镀锌或发蓝（黑）等处理。

    - 铆合件应铆合牢固，不允许变形和损伤。

    - 焊件应符合JB/T 12467.3-1998的有关规定。

    - 所有零部件应检验合格；外协件、外购件应有合格证，并经检验合格后，方可进行装配。

    - 铸件不应有裂纹、气孔、夹砂及其他降低强度的铸造缺陷。

    - 焊接件焊缝应平整、均匀、牢固，不得有漏焊、烧穿、虚焊、夹渣等影响强度的缺陷。

    - 加工表面螺孔周围10mm范围内不允许有气孔存在。

    - 捡拾裹膜机空载运转应平稳，运动零部件动作应灵敏、协调、准确，无卡阻和异常声响。

  - 性能要求

    - 主要性能指标

捡拾裹膜机的主要性能指标应符合表1的规定。

表1 捡拾裹膜机主要性能指标

| 序号 | 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯工作小时生产率/（包/h） | 符合设计值 |
| 2 | 裹膜成型率 | ≥99 |
| 3 | 裹膜时间 | ≤120 |
| 4 | 裹膜层数 | ≥4 |
| 5 | 裹膜质量 | 1.包膜的重叠量应不少于三分之一； 2.包膜表面平整、膜之间贴合紧密、无外露现象，拉伸膜无破损。 |

    - 可靠性

- 捡拾裹膜机可靠性试验应符合GB/T 5667的规定，捡拾裹膜机平均故障间隔时间应不小于50h，有效度应不小于98％。

  - 安全要求

    - 捡拾裹膜机捡拾机构、旋转机构危险部位应有醒目的安全标志。

    - 外露的传动装置应设有安全防护罩。

    - 捡拾裹膜机的电路控制系统应符合GB/T4064的要求，安全可靠、动作准确，各传感器应联接牢固并加以编号，操作按钮应灵活。

    - 电路控制系统从外部接入12V的直流电源，液晶显示器应正常；急停装置的紧急操作使机具紧急停止，紧急装置复位后只能在引发紧急操作命令的位置用手动操作；命令的复位不应重新启动机具，而只是允许再启动。

  - 主要部件

    - 主机

      - 捡拾裹膜机采用液压马达驱动链轮的传动方式，链轮材质采用35碳钢制造，表面热处理硬度为 56～62HRC，制造精度不低于7级。

      - 捡拾裹膜机所采用的轴、轴与旋转架安装轴孔的配合应符合GB/T 1569-2005的规定。

      - 膜棍齿轮辊、滚筒端面的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度应符合产品图样的规定并符合GB/T1184-1996的要求。

      - 切膜装置的压膜辊和切膜架的形位误差符合GB/T1184-1996的要求。

      - 底盘三点悬挂连接机构的锁销孔距离、上悬挂点联结销孔、下悬挂点跨度及下悬挂点最低高度的尺寸符合GB/T1593.1—1996的规定。

    - 液压系统

      - 捡拾裹膜机液压管路应畅通，无阻塞、无泄漏，软管处于松弛状态。

      - 流量控制范围应为0~30L/min。

      - 捡拾裹膜机液压系统的液压动力输入应符合GB/T 3871.18-2006的规定，系统压力为16MPa。

      - 工作温升不能超过65℃。

      - 液压件在装配后，液压缸在运动过程中始终为二力杆，液压软管与运动部件之间无干涉。

      - 液压系统在额定压力下，不应有渗漏现象。

    - 电控系统

      - 捡拾裹膜机传感器线路、液压阀控制线路应按编号接线、接头插接应可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路，线路编号。

      - 捡拾裹膜机控制器显示屏、信号反馈应清晰准确。

  - 外观质量

    - 涂漆质量应符合JB/T7706-1995的有关规定。

    - 捡拾裹膜机裹膜悬架、切膜装置等部位应喷涂警示颜色或粘贴警示标志。

    - 覆盖件装配到位后合缝应均匀一致，无明显错位情况。

    - 捡拾裹膜机使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定。

- 试验方法

  - 一般要求

    - 试验样机和配套动力均按使用说明书进行调整、保养，其技术状态良好。液压动力输入与使用说明书的要求一致。

    - 易损件在性能试验前要进行初测，测量精度按产品技术文件确定。

    - 试验用仪器、仪表的校准状态应在检定有效期内。

  - 试验条件

    - 按JB/T 9700的规定观察记录或测定气象条件、地形条件或土壤条件。

    - 试验场地应地势平坦，在田间试验时，土质、土壤含水率符合轮式拖拉机行走。

    - 试验区应备有足够的圆草捆，应能满足所有试验项目的需要。

    - 试验前应测量用于裹膜的草捆尺寸、质量及草捆含水率，应符合说明书的规定。

    - 青贮膜应选用合格的专用无毒拉伸回缩膜。

    - 牵引拖拉机应选用应与捡拾裹膜机动力需求匹配。

  - 性能试验

    - 主要性能指标测定

      - 裹膜时间

裹膜时间为捡捆时间、缠膜时间和放包时间之和。按式（1）计算：

T=tw+tr+tx 	 (1)

式中：

T—裹膜时间，单位为秒（s）；

tw—捡捆时间：为捡拾裹膜机从开始捡拾草捆到放入转料滚筒机构上的时间，单位为秒（s）；

tr—裹膜时间：为从旋转架机构开始动作到裹膜结束后切断拉伸膜的时间，单位为秒（s）；

tx—放包时间：从拉伸膜切断到将草捆放置再地上的时间，单位为秒（s）。

      - 裹膜成型率

连续正常工作2h，记录累计总裹膜包数及其中裹包成型数，按公式（2）计算：

…………………………………………………..(2)

式中：

—裹膜成型率；

—总裹膜包数，单位：包；

Error: Reference source not found—裹膜成型数，单位：包。

      - 生产率

与6.3.1.2同时进行，按式（3）计算：

Ecx=IcTcError: Reference source not found………………………………………………………(3)

式中：

Ecx—小时生产率，单位：包/h；

Tc—工作时间，单位：h。

      - 青贮膜拉伸率

裹膜过程中裹膜在其缠绕拉伸方向，拉伸膜拉伸前两点间的长度为L1，拉伸膜在缠膜拉伸后相同两点间的拉伸长度为L2，拉伸膜拉伸前后相同两点长度之间的差值与拉伸前拉伸膜长度之比。计算公式如（4）所示，膜的拉伸率测定次数不小于10次，并求取多次测定的平均值。

δ=L2−L1L1×100%Error: Reference source not found…………………………………………(4)

式中：

δ—青贮膜拉伸率；

L1—青贮膜拉伸前两点间的长度，单位：cm；

L2 —青贮膜在缠膜拉伸后相同两点间的拉伸长度，单位：cm。

      - 裹膜层数

- 随机抽取5个包膜后的青贮饲料包，在包的圆柱面上，随机选择一柱面高度，用刀片沿圆周方向划开一圈，均匀选5点，查看裹膜层数；再沿平行于圆柱轴线方向的圆柱表面用刀片划开，均匀选取10点，查看裹膜层数（膜边缘重叠处除外），最少层数为裹膜层数。

      - 裹膜质量

- 采用目测法检查裹膜后青贮饲料包表面，其表明应平整、无破损、无破包，测30个包，其中任一包不合格，判该项不合格。

      - 噪声测试

在连续工作过程中，捡拾裹膜机的噪声宜采用JB/T 7232的规定方法进行测量。用精密声级计测量在样机四周1.5m以内的噪声，以测得的最大值作为捡拾裹膜机的噪声值。

      - 可靠性

按GB/T 5667中5.3.3条的规定进行。

      - 液压系统清洁度

提供液压动力的牵引拖拉机液压系统清洁度应符合JB/T 7316的规定。

      - 生产试验

捡拾裹膜机的生产试验，按GB/T 5667的规定执行。

- 检验规则

捡拾裹膜机的检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每台捡拾裹膜机必须经制造厂质量部门检验合格，并签发合格证后方可出厂。

    - 除了性能指标外的其他检验项目。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如材料、结构、工艺有较大变动，可能影响产品的性能；

- 正常生产时，每年定期或积累一定产量后，应进行一次性检验；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求。

    - 在型式检验中，若电气系统保护联结电路的连续性、绝缘电阻、耐压试验有一项不合格，即判定为型式检验不合格。其他项目有一项不合格，应加倍复制不合格项目，仍不合格的，则判定该捡拾裹膜机型式检验不合格。

  - 抽样方法

    - 抽样按GB/T 2828.1规定的正常检验一次抽样方案，采用特殊检验水平S-1。订货方抽检产品质量时，可由供需双方协商确定。

    - 采用随机抽样方法，在工厂近6个月生产的合格产品中随机抽取2台，在工厂抽样时，整机库存量应不少于10台，在销售部门抽样可不受此限。

  - 检验项目分类

检验项目按其对产品质量的影响程度分为A类、B类和C类，检验项目分类见表2。

- 表2   检验项目分类

| 检验项目分类 |  | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ |
|  | 2 | 裹膜成型率 | - | √ |
|  | 3 | 可靠性（有效度） | - | √ |
| B | 1 | 裹膜时间 | - | √ |
|  | 2 | 青贮膜拉伸率 | - | √ |
|  | 3 | 裹膜质量 | - | √ |
|  | 4 | 生产率 | - | √ |
|  | 5 | 操作要求 | √ | √ |
|  | 6 | 旋转架要求 | √ | √ |
|  | 7 | 空运转要求 | √ | √ |
|  | 8 | 外观质量 | √ | √ |
|  | 9 | 产品标牌 | √ | √ |

  - 判定规则

抽样检验的合格判定按表3的规定进行，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。采用逐项考核，按类别判定的原则，若各类不合格项目数小于或等于接收数Ac时，判定该产品合格，若不合格项目数大于或等于拒收数Re时，判定该产品不合格。

- 表3 抽样判定

| 项目类别 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 9 |
| 检验水平 | S-1 |  |
| 样本字码 | A |  |
| 样本数 | 2 |  |
| AQL | 6 | 38 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 |

- 标志、包装、运输与贮存

  - 捡拾裹膜机应在明显的部位固定标牌，其型式和尺寸应符合GB/T 13306的规定，标牌上的内容应包括：

- 产品名称和型号；

- 主要技术参数；

- 制造厂名称及地址；

- 产品执行标准编号；

- 出厂编号及出厂日期。

  - 捡拾裹膜机随机技术文件应包括：

- 合格证明书；

- 产品使用说明书；

- 装箱清单；

- 易损件（附件）目录；

- 三包服务凭证。

  - 捡拾裹膜机在整机发运时，裹膜旋转架应使用固定支撑架固定。

  - 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 随机装箱包装要求应符合JB/T5000.13的规定，包扎及箱装均应有下列标记：

- 收货站及收货单位名称

- 发货站及发货单位名称；

- 合同号、产品名称及型号；

- 产品净重、毛重、箱号及外形尺寸；

- 起吊作业标志和储运图示标志。

  - 出厂的捡拾裹膜机必须按出厂规定配齐备件、附件和随机工具。

  - 捡拾裹膜机在运输过程中应小心轻放，不允许倒置和碰撞。

  - 捡拾裹膜机存放期间，应定期检查防止锈蚀，电气设备应有必要的防潮措施。

  - 捡拾裹膜机应存放在干燥且通风良好的库房，每存放一年应进行一次保养。

_________________________________