《免耕播种机破茬波纹圆盘  》编制说明

（征求意见稿）

# 一．工作简况

1、任务来源

2019年11月工信部发布工信厅科函﹝2019﹞245号《关于印发2019年第三批行业标准制修订项目计划的通知》，下达了JB/TXXX-202X《免耕播种机 破茬波纹圆盘》（计划编号2019-1167T-JB）行业标准制定任务，本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口，由中国农业机械化科学研究院和现代农装科技有限公司负责起草，本标准按计划应于2021年完成。

2 主要工作过程

起草（草案、调研）阶段：2019年11月计划下达后，由中国农业机械化科学研究院和现代农装科技有限公司共同成立了标准起草工作组，确定工作方案，提出进度安排，标准起草成员对《免耕播种机 破茬波纹圆盘》产品和技术的现状与发展情况进行了全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外的技术资料。经过大量的研究分析、资料查证工作，走访生产企业和用户调查，结合实际应用经验，全面地总结和归纳，在此基础上于2020年8月完成了《免耕播种机破茬波纹圆盘》标准征求意见稿。

征求意见阶段：2020年8月15日至2020年9月30日，由工作组牵头负责以文稿邮寄等方式公开征求意见，同时在全国农业机械标准化技术委员会网站http://www.sactc201.org/面向全国公开征求意见、共向30家行业有关单位、科研院所、大专院校及有检测推广机构发函征求意见。

3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由中国农业机械化科学研究院、安徽省淮丰现代农业装备有限公司、现代农装科技股份有限公司共同起草。

二、标准编制原则和主要内容

1  标准编制原则

本标准在修订工作中遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。

本标准在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》进行编写。在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和技术上的合理性。

2  标准的主要内容

本文件规定了免耕播种机配套用破茬波纹圆盘的术语和定义、型式与基本尺寸，技术要求、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于免耕播种机配套用破茬波纹圆盘（以下简称波纹圆盘）。

3  主要技术内容

本标准根据近几年保护性耕作免耕播种机的发展趋势，紧密联系新产品新工艺，根据免耕播种机的工作特点，

——为便于标准的使用和理解规定了术语和定义（见第3章）；

——规定了波纹圆盘型式与基本尺寸（见图1、图2和表1、表2），Ⅰ型10种和Ⅱ型6种系列型式和尺寸；

——规定了技术要求（见第5章），规定了波纹圆盘的材料和热处理要求；

——规定了波纹圆盘尺寸和形状的检测方法（见第6章）；

——规定了波纹圆盘热处理硬度试验方法（见第6章）；

——规定了波纹圆盘田间生产适应性检验方法（见第6章）；

——规定了检验规则（见第7章）。

4、解决的主要问题

免耕施肥播种机是实现保护性耕作最为重要的机具之一，实现免耕播种大田中遗留的秸秆和根茬的处理是关键问题，由于免耕播种是在铺满秸秆和作物根茬的未耕地进行作业，解决机器的正常通过正常开沟播种是一大难题，由于开沟器的原因，使播种机产生拥堵和拖堆，严重影响了免耕播种的推广和普及，破茬波纹圆盘是免耕播种机的重要零部件之一，它关系到免耕播种机能否正常实现免耕播种的关键。本次制定的免耕播种机破茬波纹圆盘充分纳入和反应了当今新产品、新技术、新工艺的先进技术成果，为解决免耕播种中破茬开沟堵塞的问题，提供了有力的技术支撑，为指导和规范免耕播种机破茬波纹圆盘的设计、制造、选型、性能试验、产品验收提供了依据，有利于提高产品的技术性能、安全可靠性，促进其技术水平的提升。

三、主要试验（或验证）情况

波纹圆盘是免耕播种机的关键零部件，他的质量直接关系到免耕播种机作业能否正常进行以及播种质量的优劣。直接关系到我国保护性耕作免耕播种农艺的推广和普及。

2019年4月下旬到5月末，在内蒙古海拉尔谢尔塔拉农场免耕播种小麦地对波纹圆盘标准进行了验证。

本试验在现代农装科技股份有限公司生产的2BMG-20免耕施肥播种机上安装Ⅰ型波纹圆盘，在2BQX-6F麦茬地大豆（玉米）精密播种机安装Ⅱ型波纹圆盘。

2019年6月份，在山东济宁开展了麦茬地上大豆免耕田间试验。

试验内容和依据：1、JB/TXXXX-202X 免耕播种机 破茬波纹圆盘；2、GB/T 20865-2017 免（少）耕施肥播种机。

- 测定样机的技术参数；

2．观察机具免耕开沟、破茬、施肥、播种等情况，机具播种深浅控制和镇压情况；

3．进行整机田间试验和考核，测定破茬松土深度、通过性等。

试验条件

（一）Ⅰ型波纹圆盘的试验条件

1. 2BMG-20免耕施肥播种机配套应用纽荷兰80kW轮式拖拉机；田间作业免耕播种用的小麦种子为国内产品质量一级。

2. 试验播种地点在内蒙古海拉尔谢尔塔拉农场，试验地土壤为砂壤土，前茬作物为小麦，地表留根茬，平均留茬高度28cm，其余秸秆粉碎均匀抛撒。

（二）Ⅱ型波纹圆盘的试验条件

1. 2BQX-6F麦茬地大豆（玉米）精密播种机配套应用88.2kW轮式拖拉机；田间作业免耕播种用的玉米种子为国内产品质量一级。

2. 试验播种地点在山东济宁，试验地土壤为砂浆黑土。前茬是小麦，播种前未经任何前处理直接进行免耕播种，试验地小麦亩产500kg/亩。

试验结果和分析

（一）Ⅰ型波纹圆盘的试验结果

1. 试验配套样机

田间试验用配套样机为2BMG-20免耕施肥播种机，由牵引架及机架、条播作物种肥箱、行走部分、传动部分、升降与离合机构，免耕施肥播种开沟器系统部分组成（包括开沟波纹圆盘、覆土镇压轮）。

2．波纹圆盘破茬松土的工作深度

调整孔眼位置达到波纹圆盘开沟深度。

破茬松土波纹圆盘直径43cm，13槽，盘厚度4cm。设计开沟宽度2.5cm，破茬开沟深度6cm。田间实测结果为：平均开沟深度为5.4 cm，平均开沟宽度为3.6 cm。

2．机具通过性

小麦免耕种植前茬为油菜和小麦，播种前地表平均留茬高度28cm，地表较干燥，机械作业未发生过堵塞现象，偶尔发生刮茬，不影响通过和播种作业。

（二）Ⅱ型波纹圆盘的试验结果

1. 试验配套样机

2BQX-6F麦茬地大豆（玉米）精密播种机，主要由开沟深施肥装置、开沟播种装置、覆土镇压装置及机架等组成。

2．机具通过性

前茬为小麦，播种前未经任何处理，地表秸秆粉碎抛撒在地表。在播种开沟器前面配置Ⅱ型波纹圆盘，破茬开沟，为播种开沟器整出一条较松软的种床带，播种开沟器为双圆盘式，秸秆流动性好，未发生堵塞现象。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

保护性耕作是农业部多年来一直推动的新型农艺栽培技术，其核心内容是实行免耕或少耕，尽可能地降低对土壤的耕作强度和次数，并用作物秸秆残茬覆盖保护地表，防止水土流失，保护土壤自然功能的产出能力。免耕施肥播种机是实现保护性耕作最重要的机具之一，对于改革传统农业生产方式，提高抗旱能力，增加农民收入，改善生态环境，促进农业可持续发展，都具有重要的战略意义和深远的历史意义。实现免耕播种大田中遗留的秸秆和根茬的处理是关键问题，破茬波纹圆盘是免耕播种机的重要零部件之一，它关系到免耕播种机能否正常实现免耕播种的关键。本次制定的免耕播种机破茬波纹圆盘充分纳入和反应了当今新产品、新技术、新工艺的先进技术成果，为解决免耕播种中破茬开沟堵塞的问题，提供了有力的技术支撑，为指导和规范免耕播种机破茬波纹圆盘的设计、制造、选型、性能试验、产品验收提供了依据，有利于提高产品的技术性能、安全可靠性，促进其技术水平的提升。

六、与国际、国外对比情况

本标准制定过程中，尚未查询到相关国际和国外先进标准。

本标准未采用国际和国外先进标准。

本标准在制定中没有测绘和参考国外的样品。

本标准为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的的协调性

本标准属于农业机械领域，农业机械标准体系，“耕整地机械”小类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准正式发布后，加强宣贯工作，并在产品研发、制造、新产品鉴定、产品质量监督抽查等质量监督检验工作中使用该标准，建议本标准批准发布9个月后实施。

十一、废止现行标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。