ICS 65.060.10

T 67

T/NJ 1261—202X/T/CAAMM—202X

病死畜禽收集平台

Celecting Equipment for Died Animal of Epidemic

(征求意见稿)

2020-XX-XX发布

2020-XX-XX实施

发 布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

团  体  标  准

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC210）归口。

本标准起草单位：江苏悦达专用车有限公司、。。。。。。、。

本标准主要起草人：王涤成、孙洪良、柏立志、李玉良、陈军。

本标准为首次发布。

病死畜禽收集平台

- 范围

本标准规定了病死畜禽无害化收集平台的产品分类、要求、试验方法、检验规则、使用说明、运输和贮存。

本标准适用于定型汽车二类底盘的车载式病死畜禽收集平台（以下简称畜禽收集平台）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191    包装储运图示标志

GB/T 3766   液压系统 通用技术条件

GB 4785     汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB/T 9480   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 5667   农业机械生产试验方法

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673   农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 5943   工程机械 焊接件通用技术条件

JB/T 6697   机动车及内燃机电气设备  基本技术条件

JB/T 6712   拖拉机外观质量要求

JB/T 9832.2-1999  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

JT/T 794-2011  道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求

JT/T 808-2011  道路运输车辆卫星定位系统车载终端通讯协议及数据格式

QC/T 518  汽车用螺纹紧固件紧固扭矩

- 产品分类

  - 产品型号的编制规定

产品型号的编制按下面规定：

变型代号

主参数代号：收集箱容积×10（m3）

XQ—畜禽收集平台

  - 主要技术参数

畜禽收集平台的主要技术参数见表1。

- 畜禽收集平台的主要技术参数表

| 产品型号 |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸（长×宽×高） mm |  |
| 净质量 kg |  |
| 配套底盘类型 |  |
| 坡道作业 ％ |  |
| 收集箱容积 m3 |  |
| 铲斗容积 m3 |  |
| 污水箱容积 m3 |  |
| 消毒水箱容积 m3 |  |
| 装载机构工作循环时间 s |  |
| 卸料机构工作循环时间 s |  |
| 系统额定压力 MPa |  |
| 箱体密封性 |  |
| 收集密闭性 |  |
| 操纵机构 |  |
| 液压油 |  |
| 卫星定位管理系统 |  |
| 监控终端设备（选装） |  |
| * 特殊要求按销售合同（或协议书）规定。 |  |

- 要求

  - 基本要求

    - 产品应按经批准的图样及技术文件生产。

    - 外购件、外协件都应有制造厂的产品质量合格证，并经检验合格后方能装配。

    - 零部件、总成件应经检验合格后方能装配。

    - 畜禽收集平台的照明及信号装置应符合 GB 4785的规定。

    - 焊缝应均匀，无漏焊、裂纹等现象，应符合JB/T 5943的规定。

    - 一般连接件、紧固件的紧固扭矩按QC/T 518的规定执行，重要部件的紧固扭矩应符合设计要求。

    - 涂漆应符合JB/T 5673的规定，外观质量应符合JB/T 6712的规定。所有外露的黑色金属表面须作防腐处理。外表涂漆应美观大方，漆膜光滑平整，无流痕、鼓泡、起皱、裂纹和明显刷痕。漆膜附着性能应不低于JB/T 9832.2—1999中Ⅱ级的规定。

    - 畜禽收集平台应能在纵坡不小于12％的坡道上正常工作。

    - 畜禽收集平台的铲斗在举升、下降过程中应平稳，动作准确、可靠，方便维修，无漏油、漏水、漏气和漏电现象。

  - 收集箱

    - 收集箱外表面应光滑平整，无明显的凹陷和锤痕。

    - 收集箱应具有足够的强度和刚度，作业过程中不得发生永久变形。

    - 收集箱与副车架的连接应牢固可靠，在行驶过程中，收集箱与底盘之间不得发生相对运动。

  - 安全要求

    - 畜禽收集平台的安全与防护应符合GB 10395.1的有关规定，安全标志应符合GB 10396的规定。

    - 畜禽收集平台的运行噪声应不大于85dB(A)。

    - 具有急停、反动作按钮，并醒目提示。

  - 液压系统

    - 液压系统应符合GB/T 3766的通用技术条件要求。

    - 液压系统应设安全阀，其调整压力应为系统最高工作压力的110%。

    - 液压管路应排列整齐、美观、夹持牢固，在工作过程中，管路不应有干涉和磨擦的现象。

  - 电气系统

电气系统应符合JB/T 6697的基本技术条件要求。

  - 外观

    - 畜禽收集平台的外表面不应有图样未规定的凸起、凹陷、粗糙不平或其他缺陷。

    - 畜禽收集平台的外表油漆应平整光滑，均匀一致，不得有起泡、脱落等明显缺陷。

  - 卫星定位系统

    - 卫星定位系统的车载终端应符合JT/T 794-2011的技术要求。

    - 卫星定位系统车载终端的通讯协议及数据格式应符合JT/T 808-2011的要求。

- 试验方法

试验方法应符合GB/T 5667农业机械生产试验方法的规定。

  - 收集箱密封性试验

收集箱内加水至收集箱容积的2/3处，保持60 min，检查有无渗漏。

  - 液压系统密封性试验

液压系统在1.1倍额定压力下保持10 min，检查系统有无渗漏。

  - 空载试验

每台畜禽收集平台在安装完成后，均应进行连续时间不少于30分钟的空载试验，检查运行是否正常。

  - 负荷试验

每台畜禽收集平台均应进行负荷试验（水模拟负载），试验次数为装载10次，检查运行是否正常。

  - 作业噪声测量

测量场地应为开阔的，由混凝土、沥青等坚硬材料所构成的平坦的地面。其边缘距车辆外廓至少10m，测点处的背景噪声（包括风的影响）应比被测噪声低10dB(A)以上。测量时的风速应小于等于5m/s。用声级计“慢”档测量，A计权声级。

声级计按下图布置，声级计A、声级计B分别布置在底盘的两侧，位于底盘轴距的中心线上，并且距底盘纵向中心线7.5m，同时离地高度为1.2m±0.02m。在1个装载工作循环时间内测量其最大作业噪声。测量3次，并且同一测量点的结果之差应不大于2dB(A)，然后取其平均值作为作业噪声的测量结果。

- 检验规则

  - 检验分类

畜禽收集平台的检验分为型式检验和出厂检验。

  - 型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产前鉴定；

- 产品的设计、工艺、结构有重大改变时；

- 产品停产二年恢复生产时；

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异；

- 国家质量监督机构要求进行型式试验要求时。

  - 出厂检验

每一台产品的部件及整机出厂，应进行出厂检验。

  - 检验项目

型式检验与出厂检验的项目见表2。

  - 抽样

    - 畜禽收集平台出厂检验为全数检验。

    - 畜禽收集平台的型式检验的产品台数为1台，可以是新产品试制的样机。

  - 判定规则

    - 型式检验的不合格判定

      - 按表2中的检验项目分为A类，B类和C类。

      - 畜禽收集平台在进行型式检验时，出现一项A类不合格，或者出现二项B类不合格，或者出现三项C类不合格，或者同时出现一项B类不合格和二项C类不合格时该车判定为不合格，但允许在同一批产品中加倍抽取检验样品，并对不合格项目重新进行检验，若仍不合格，则该批产品为不合格。

    - 出厂检验的不合格判定

出厂检验项目中只要有一项不合格，即为不合格。

- 型式检验与出厂检验的项目

| 检 验 项 目 | 检 验 内 容 | 型 式 检 验 | 出 厂 检 验 | 不合格分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量及 主要技术参数 | 整体外观 | △ | △ | C |
|  | 整体外廓尺寸 | △ | - | C |
|  | 收集箱容积 | △ | △ | A |
|  | 铲斗容积 | △ | △ | A |
|  | 污水箱容积 | △ | △ | A |
|  | 消毒水箱容积 | △ | △ | A |
|  | 箱体全部材质304不锈钢 | △ | △ | A |
| 安全与环保 | 安全要求 | △ | △ | A |
|  | 整机噪声测量 | △ | - | C |
| 专用装置性能测定 | 箱体密封性 | △ | △ | A |
|  | 收集密闭性 | △ | - | A |
|  | 坡道作业 | △ | - | B |
|  | 液压系统压力试验 | △ | - | B |
|  | 装载机构工作循环时间 | △ | - | C |
|  | 卸料机构工作循环时间 | △ | - | C |
| 卫星定位管理系统 | GPS/北斗 双模 | △ | △ | A |
| 注 “△” ：为检验项目。 |  |  |  |  |

- 使用说明

  - 标志

畜禽收集平台明显部位应固定产品标牌，内容应符合GB/T 13306的规定。内容应包括：

- 产品名称与型号；

- 外形尺寸（长×宽×高）；

- 收集箱容积；

- 出厂编号；

- 出厂日期；

- 制造厂名称、地址；

- 执行标准。

  - 使用说明书

畜禽收集平台的使用说明书编写应符合GB/T 9480的有关规定，内容应包括：

- 产品名称与型号；

- 生产企业名称、详细地址；

- 技术特点；

- 结构特点；

- 安装要求；

- 使用和维修；

- 技术保养。

  - 随机技术文件

- 畜禽收集平台使用说明书；

- 装箱单；

- 产品合格证。

  - 包装

- 畜禽收集平台的包装应符合 GB/T 191 的规定；

- 整机采用裸装方式；

- 备件包装应防锈、防潮、防水。

- 运输和贮存

  - 畜禽收集平台在运输过程中要求安全、可靠。

  - 畜禽收集平台应储存在通风、干燥的库房中。如产品部件储存超过一年，须再进行防锈处理。