ICS 65.060.99

B 93

T/NJ 1228—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

草本桑收获机

Herbaceous mulberry harvester

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：山东农业大学、潍坊圣川机械有限公司。

本文件主要起草人：李法德、宋占华、闫银发、田富洋、李玉道、李建军、于长强。

本文件是首次制定

草本桑收获机

  - 范围

本文件规定了高密度草本化栽培杂交桑（以下简称草本桑）收获机的术语和定义、型号编制、基本要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于手扶式、悬挂式和自走式草本桑收获机。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB 5226.1  机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件

GB/T 1209.1  农业机械  切割器  第1部分：总成

GB/T 5262  农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB/T 13306  标牌

JB/T 6268  自走式收获机械噪声测定方法

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

NY/T 1640  农业机械分类

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

- 草本桑  herbaceous mulberry

高密度草本化栽培的杂交桑，简称为草本桑，每年可从基部进行多次收割，主要用于饲育桑蚕和其他动物饲料。

- 草本桑割铺机  herbaceous mulberry swather

能按照农艺要求的留茬高度，一次完成草本桑枝条切割并可实现桑枝条有序铺放作业工序的草本桑收获机。

- 草本桑割捆机  herbaceous mulberry binder

能按照农艺要求的留茬高度，一次完成草本桑枝条切割并可实现桑枝条打捆作业工序的草本桑收获机。

- 有效桑枝条  effective mulberry branch

生长高度在70 cm～120 cm范围内的草本桑枝条，匍匐在地面上的桑枝条除外。

- 桑枝条生长密度  growth density of mulberry branch

每米行内草本桑生长的有效桑枝条条数。

- 桑枝条生长高度  growth height of mulberry branch

在自然生长状态下，有效桑枝条从桑枝条基部到桑枝条顶端的距离。

- 不良桑枝条  ineffective mulberry branch

生产桑叶能力较弱的枝条（桑枝条长度小于50 cm的细枝），如密生枝、细弱枝、横生枝、下垂枝、干枯枝、残败枝、病虫枝等，也称为无效桑枝条。

- 节与节间  nodes and internodes

桑树枝条上着生叶和芽的部位称为节；节与节之间的部分称为节间。

- 侧芽  lateral bud

着生在桑枝条侧面的芽，称为侧芽。

- 老化叶  aging leaf

桑枝条基部以上枯萎变黄的桑叶，称为老化叶。老化叶在轻微振动（如风吹、机械部件冲击）作用下很容易从桑枝条上脱落。

- 割茬高度  height of cutting stubble

草本桑枝条被切割后，根茬切口距离地面（或垄顶）的垂直高度。

- 损伤割茬  damage of cutting stubble

草本桑行内根茬切口处的木质部劈裂、桑皮撕裂超过一个节间并损伤了根茬上的全部侧芽，或拔出的根茬，均称为损伤割茬。

- 铺放角  laying angle

经草本桑割铺机割倒铺放的桑枝条靠近草本桑根部的枝条直线部分与草本桑割铺机前进方向的后夹角（个别铺放不规则的桑枝条不计）。

- 4  型号编制

产品型号的表示方法应符合JB/T 8574和NY/T 1640的规定

□

4

□

□

—

□

改进代号：用A，B，C，……等字母表示，基本型可不标注，必要时，加数字表示区别代号

主参数代号：收割行数，用1，2，3，……等数字表示，单位为行

□

S

特征代号1：S—桑（sang）

小类分类代号：S—割铺机；K—割捆机

大类分类代号：收获机械

特征代号2：X—悬挂式，Z—自走式；手扶式可不标注

动力代号：D—电动机；发动机不标注

型号示例：

4SSD-1，表示收割单行、手扶式电动草本桑割铺机。

4KS-2， 表示收割2行、手扶式草本桑割捆机。

4KSX-3，表示收割3行、悬挂式草本桑割捆机。

4SSZ-4，表示收割4行、自走式草本桑割铺机。

- 5  技术要求

  - 一般技术要求

5.1.1  所有零部件应经检验合格，外购件、外协件应验收合格后方可进行装配，零件所用材料应符合图样的规定。允许使用代用材料，代用材料的机械性能应不低于原设计材料的性能。

5.1.2  铸件不应有裂纹和其他降低零件强度的缺陷，加工部位不允许有砂眼、气孔、缩孔和夹渣等缺陷。

5.1.3  锻件不应有夹层、折叠、裂纹和明显残缺。

5.1.4  冲压件不应有毛刺、裂纹、起皱和明显残缺。

5.1.5  焊接件要牢固可靠、焊缝应平整均匀，不应有虚焊、烧穿、裂纹、夹渣、氧化皮和溅粒等影响使用性能和外观质量的缺陷。

5.1.6  使用说明书的内容和编写应符合GB/T 9480的规定。

  - 装配、外观技术要求

5.2.1  整机装配后，零件的外露加工表面应涂防锈油，摩擦表面应涂润滑油，润滑部位应加足润滑油并有明显标记。

5.2.2  操纵和调节机构应灵活、可靠，传动应平稳、转动灵活，不应有异常声响；V型皮带、输送带、链条不得脱轨；传动箱不应有滴油和渗油现象。

5.2.3  离合器安装应牢固，结合、分离应准确可靠。

5.2.4  手扶式收割机运输间隙应不小于110 mm，悬挂式和自走式收割机运输间隙应不小于200 mm。

5.2.5  涂漆外观色泽均匀、光滑平整、无漏底现象。

  - 安全要求

5.3.1  电气安全性应符合GB 5226.1和GB 4706.1的要求。

5.3.2  机械安全性能应符合GB 10395.1和GB 10396的要求。

5.3.3  在易产生危险的部位应有安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定

5.3.4  零部件的配置和结构应便于机器安装、使用、维修，并确保安全。

5.3.5  使用说明书应给出操作和维护保养的安全注意事项。。

  - 主要性能指标

5.4.1  有效桑枝条割茬损伤率	不大于15%

5.4.2  割茬高度变异系数	不大于		25%

5.4.3  桑叶损失率	不大于7%

5.4.4  铺放角（割铺机）		90°±30°

5	.4.5  成捆率（割捆机）不小于95	%

- 6  试验方法

- 6.1  试验条件

6.1.1  样机状态

试验样机的技术状态符合产品使用说明书要求。试验开始前允许按照产品使用说明书的规定对样机进行调整和保养，按照农艺要求，将切割器调整至许可的割茬高度，试验过程中不允许对样机再做调整。驾驶员的驾驶技术应熟练，试验过程中不应随意更换驾驶员。对轮距可调整的机型，试验时将试验样机的轮距或轨距调整至最大状态。

6.1.2  试验地选择

试验桑园内，草本桑的栽植模式（行距）必须与产品使用说明书中所要求的草本桑栽植模式（行距）相一致，草本桑枝条高度在70 cm～120 cm之间、枝条切割部位的最大直径小于10 mm，且枝条直立、高度基本一致，在割茬高度以上无杂草。

试验桑园内，地面不陷脚、无积水。桑园长度不少于30 m，宽度应满足不少于3个作业行程要求。试验区长度不小于20 m，并留有适当的稳定区。并且，试验区内的排水沟应填平或覆盖垫板。

6.1.3  桑园调查与测定

对试验地形状、试验地面积、地表起伏状况、坡向、垄向、草本桑的品种、栽培模式（行距、株距）、草本桑有效枝条生长密度、有效桑枝条生长平均高度、有效桑枝条切割部位平均直径进行测定。

a）有效桑枝条生长密度

在试验桑园内取3个测区，每个测区长度1 m，测量作业行内有效桑枝条总数量，并按（1）式计算平均值：

……………………………………（1）

式中：

M——桑枝条生长密度，单位为条每米（条/m）；

a——3个测区作业行有效桑枝条总条数，单位为条；

n——试验样机作业行数，单位为行。

b）有效桑枝条平均生长高度

在试验桑园内取3个测区，每个测区长度1 m，测量作业行内有效桑枝条生长高度，并按（2）式计算平均值：

……………………………………（2）

式中：

- H——有效桑枝条平均生长高度，单位为毫米（mm）；

- Hi——第 i 条有效桑枝条生长高度，单位为毫米（mm）；

- N——测区内有效桑枝条数量，单位为条。

- c）有效桑枝条切割部位平均直径

- 在试验桑园内取3个测区，每个测区长度1 m，测量作业行内有效桑枝条割茬高度处桑条的直径，并按（3）式计算平均值：

……………………………………（3）

式中：

- D——有效桑枝条切割部位的直径，单位为毫米（mm）；

- Di——各有效桑枝条切割部位的直径，单位为毫米（mm）；

- N——测区内有效桑枝条数量，单位为条。

6.2  试验方法

根据产品使用说明书规定的适用范围，在测区内作业3个行程，考核产品的作业前进速度、有效桑枝条割茬损伤率、割茬高度变异系数、桑叶损失率、成捆率、割茬高度调节范围等。

6.2.1  作业前进速度

草本桑收获机作业前进速度按（4）式计算：

……………………………………（4）

式中：

v——试验草本桑收获机作业前进速度，单位为千米每小时（km/h）；

L——测定区长度，单位为米（m）；

T——通过测定区的时间，单位为秒（s）

6.2.2  有效桑枝条割茬损伤率

在试验桑园内取3个测区，每个测区长度1 m，测量测区内作业行损伤割茬的总数和有效桑枝条总数，并按（5）式计算：

……………………………………（5）

式中：

Cp——有效桑枝条割茬损伤率；

Np——测区内作业行有效桑枝条的损伤割茬的数量，单位为个；

Na——测区内作业行有效桑枝条的割茬数量，单位为个

6.2.3  割茬高度变异系数

在试验桑园内取3个测区，每点测区长度1 m，测量测区内作业行割茬的高度。

a）有效桑枝条平均割茬高度

……………………………………（6）

b）有效桑枝条割茬高度标准差

……………………………………（7）

c）有效桑枝条割茬高度变异系数

……………………………………（8）

式中：

- CV——有效桑枝条割茬高度的变异系数；

h——测区内有效桑枝条割茬高度的平均值，单位为毫米，mm；

hi——测区内第 i 个割茬的高度，单位为毫米，mm；

n——测区内有效桑枝条的割茬总数，单位为个；

Sh——有效桑枝条高度标准差，单位为毫米（mm）。

6.2.4  桑叶损失率

a）割台桑叶损失率

在试验桑园内取3个测区，每点测区长度1 m，收集测区内掉落的桑叶（不包括老化叶），称其质量，并按（9）式计算：

SYT=WYTWq×100%…………………………………………………(9)

式中：

SYT——割台桑叶损失率，%；

WYT——测内由割台运动部件（包括切割器、输送链、扶禾器和打捆器等）打落的桑叶（不包括老化叶）的质量，单位为克（g）；

Wq——测区内有效桑枝条（不包括不良桑枝条）上全部桑叶（不包括老化叶）的质量，单位为克（g）。

b）漏割桑叶损失率

在试验桑园内取3个测区，每点测区长度1 m，收集测区内漏割的有效桑枝条（不包括不良桑枝条）平均割茬高度以上的桑叶（不包括老化叶），称其质量，并按（10）式计算：

SYL=WYLWq×100%……………………………………………(10)

式中：

SYL——漏割桑叶损失率，%；

WYL——测区内漏割的有效桑枝条上桑叶的质量，单位为克（g）；

Wq——测区内有效桑枝条（不包括不良桑枝条）上全部桑叶（不包括老化叶）的质量，单位为克（g）。

c）桑叶损失率

按（11）式计算：

SYZ=SYT+SYL……………………………………………（11）

式中：

SYZ——桑叶损失率，%。

6.2.5  铺放角

在测定区内等间隔取3个点，每点测区长度1 m，测定草本桑收获机铺放后草本桑枝条的直线部分与草本桑收获机前进方向的后夹角，计算其平均值。

6.2.6  成捆率

草本桑收获机应打捆50个以上，并按（12）式计算：

……………………………………（12）

式中：

——成捆率，%；

Kc——打捆成功的捆数，个；

Kz——总打捆数，个。

6.3  噪声的测定

噪声测定方法执行JB/T 6268。

7  检验规则

7.1  出厂检验

7.1.1  每台出厂的收割机应经制造厂质量检验部门检验合格后，附产品合格证方可出厂。

7.1.2  出厂检验项目按表1规定执行，生产企业可以根据自身的产品质量水平情况增加作业性能项目的检验。

表1  不合格分类

| 不合格分类 |  | 检测项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ |
|  | 2 | 总损失率 | － | √ |
|  | 3 | 噪声 | － | √ |
|  | 4 | 成捆率 | － | √ |
|  | 5 | 坡度停车 | － | √ |
|  | 6 | 使用可靠性（有效度） | － | √ |
| B | 1 | 桑捆直径 | － | √ |
|  | 2 | 桑捆推出距离 | － | √ |
|  | 3 | 打捆机构 | － | √ |
|  | 4 | 密封性能 | √ | √ |
|  | 5 | 整机空运转紧固件松动个数 | √ | √ |
|  | 6 | 整机空运转V型胶带、输送带、链条运行情况 | √ | √ |
|  | 7 | 主要紧固件紧固力矩 | √ | √ |
|  | 8 | 刀片硬度 | √ | √ |
|  | 9 | 运输间隙 | √ | √ |
|  | 10 | 使用说明书 | √ | √ |
| C | 1 | 根茬 | － | √ |
|  | 2 | 割茬高度 | － | √ |
|  | 3 | 离合器 | √ | √ |
|  | 4 | 铸（锻）件、冲压件、焊接件质量 | √ | √ |
|  | 5 | 涂漆外观质量 | √ | √ |
|  | 6 | 漆膜附着能力 | － | √ |
|  | 7 | 漆膜厚度 | √ | √ |
|  | 8 | 护刃器铆合质量 | √ | √ |
|  | 9 | 动刀铆合质量 | √ | √ |
|  | 10 | 星轮齿与拨齿尖啮合长度 | √ | √ |
|  | 11 | 动刀片与护刃器中心线位置度 | √ | √ |

7.2  型式检验

7.2.1  凡有下列情况之一，应进行型式检验：

a）新产品鉴定；

b）正常生产时每两年进行一次；

c）产品的结构、材料和工艺有较大改进，可能影响产品性能时；

d）停产一年以上恢复生产时；

e）质量监督部门要求进行型式检验时；

7.2.2  型式检验项目按表1规定执行。

7.3  抽样方法

在工厂近1年内生产的成品中随机抽取2台样机，在工厂抽样时，整机库存量应不少于10台，在销售部门不受此限。样机抽取封存后至检测工作结束期间（可靠性试验除外），除按使用说明书规定进行调整和保养外，不应再进行其他调整、修理和更换。

7.4  项目分类

7.4.1  检测项目凡不符合第4章要求的均为不合格项。

7.4.2  按检测项目对产品质量的影响程度分为A、B、C三类，A类为对机器质量有重大影响的项目，B类为有严重影响的项目，C类为影响一般的项目，不合格分类见表2。

7.5  判定规则

7.5.1  采取逐项考核，按类判定的原则。各类的不合格项目数均小于或等于Ac时，产品质量判定为合格，否则判定为不合格。

7.5.2  抽样判定方案见表2，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

表2  抽样判定方案

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本量 | 2 |  |  |
| 项目数 | 2×6 | 2×10 | 2×11 |
| 检验水平 | S×1 |  |  |
| AQL | 6.5 | 40 | 65 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

8  标志、包装、运输与贮存

8.1   产品应在明显位置固定产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，内容至少应包括：

a）型号、名称；

b）主要技术参数；

c）商标（若有商标时）；

d）出厂编号；

e）生产日期；

f）制造厂名称、地址；

g）执行标准编号。

8.2  润滑处、传动系统、主要调节部位和操纵手柄应有明显标志。

8.3  产品出厂时可以总装或部件包装出厂，其包装箱和捆扎件应牢固、可靠，保证各部件在不经任何修理的情况下即能进行总装。零件、附件、备件和随机专用工具需用木箱或包装袋包装。

8.4  包装箱外部文字和标记应清晰、整齐、耐久。

8.5  随机技术文件应用防水袋装好，文件包括：

a）装箱清单；

b）质量合格证；

c）使用说明书；

d）三包服务卡。

8.6  产品出厂运输，应符合交通部门有关规定，保证在正常运输条件下，不损坏零部件。

8.7  产品贮存时应保证干燥、通风和无腐蚀性气体，露天存放时应有防雨等措施。