ICS 65.060.99

B 91

T/NJ 1244—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

机械式平贝母播种机

Mechanical fritillary bulb planter

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201归口。

本标准起草单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院。

本标准起草人：李晓明、齐忠军、杨金砖、王德强、初金星、邹雪剑、郝磊、李国民、罗清、周魏岩、丁建华、候国强、方锡顺、王雷、文化红、郭兵、臧秀法、兰海涛、王涛、陈维刚、代明。

本标准为首次发布。

机械式平贝母播种机

1  范围

本标准规定了机械式平贝母播种机的术语和定义、产品型号、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于机械式平贝母播种机（以下简称播种机）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1192  农业轮胎技术条件

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能 螺母

GB/T 5667  农业机械生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 10395.1  农林拖拉机和机械  安全  第一部分：总则

GB/T 12467.4  金属材料熔焊质量要求  第四部分：基本质量要求

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 13452.2  色漆和清漆  漆膜厚度的测定

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机械式平贝母播种机  Mechanical Fritillary bulb harvester

机械式平贝母播种机是采用机械式排种方式实现平贝母播种的机器，区别于气力式。

3.2

播种量  seeding rate

单位面积上的播种数量（粒m2）

3.3

作业幅宽  working width

播种机作业时，一次作业能够实现的播种宽度（mm）

3.4

播种均匀性  uniformity of seeding

施播后的种子在垄(畦)表面的均匀程度，用变异系数表示（%）

3.5

种子破损率  damage rate of seed

播种过程中，单位面积可见机械破损的种子的数量与播种量的百分比。

注：可见机械破损是指播种过程中由于挤压而发生的肉眼可见的影响种子发芽的物理损坏，包括破皮，破碎等。

4   产品型号

4.1  产品型号的编制应符合JB/T 8574的规定。

4.2  产品型号编制应采用下列表示方法：

2B  BM    J

改进代号:用A、B、C表示

主要参数代号：作业幅宽（单位：mm）

特征代号：“J”表示机械式

小分类代号：“BM”表示平贝母,"BM"为"贝母"的拼音“BEIMU” 的首字母

大类分类代号：“2”表示种植和施肥机械,“B”表示“播种机”

示例：第二次改进设计，作业幅宽为1200mm的机械式平贝母播种机表示为2BBMJ-1200B。

5  技术要求

5.1   一般技术要求

5.1.1  播种机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

5.1.2  播种机所用外购件和外协件应符合相应标准的规定，并有合格证方可使用。

5.1.3  播种机零件所用的原材料应符合图样的规定。允许使用代用材料，其代用材料的机械性能应不低于原设计采用的材料。

5.1.4  所有铸件不应有影响强度的气孔、缩松、砂眼等铸造缺陷，不应有裂纹。

5.1.5  所有焊接件焊合表面应清渣，焊缝应均匀，不得有脱焊，漏焊，烧穿、夹渣、气孔等缺陷；焊接应符合GB/T 12467.4规定。

5.1.6  冷剪切及冲压件，应清除飞边、毛刺，冲压件不得有起皱和裂纹。

5.1.7  紧固件、弹簧应进行表面镀锌或发蓝（黑）等处理。

5.1.8  机械加工的配合表面，不得有凹痕、碰伤等缺陷。

5.1.9  紧固螺栓应按GB/T 3098.1的规定选用，螺母应按GB/T 3098.2的规定选用。

5.1.10  播种机的涂漆质量应符合JB/T 5673的规定。漆膜应均匀、光滑、色调一致，不得有漏涂、剥落、起皱和明显的流痕；漆膜附着力应符合JB/T 9832.2的规定。

5.2   主要性能要求

在环境温度在5℃～35℃，土壤绝对含水率为15%～30%的情况下应能连续正常运行，选用平贝母种苗为粒径在8 mm～16 mm,厚度在0.8 mm～1.0 mm，单粒重在10 g～2.5 g的大粒平贝母子贝的鳞茎时，其主要性能指标应符合表1的规定。

表1  机械式平贝母播种机机性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业幅宽/ mm | 与设计值相符 |
| 2 | 生产率/ hm2/h | 不低于设计值 |
| 3 | 种子破损率/ % | ≤0.5 |
| 4 | 播种量/ 粒/m2 | 250～650 |
| 5 | 播种均匀性（变异系数/ % | ≤45 |

5.3   主要零部件技术要求

5.3.1  排种器与种箱结合处不应有漏种现象

5.3.2  作业时种箱内不应有堆种现象。

5.3.3  播种机选用的轮胎应符合GB/T 1192的规定，且24h内压力降不大于1%。

5.4   总装技术要求

5.4.1  凡总装零部件，应经本厂质量检验部门检验合格后，方能进行装配。

5.4.2  安装好后液压推送装置要运转灵活并且到位，工作中液压缸不应有颤动和爬行现象。

5.4.3  各运动零部件应运转灵活、可靠，不得有卡滞现象。

5.4.4  调试完成后，应在播种机设计转速下至少进行0.5 h以上空转试验，试验应满足以下要求：

a)各联结件与紧固件不应有松动现象;

b）各部件运转正常、平稳、操纵和调节机构灵活可靠，无异常响声；

c）轴承和齿轮箱的温升不大于25℃。

5.5  可靠性

5.5.1  使用有效度应不小于93%。

5.5.2  平均故障间隔时间应不少于50 h.

5.6  安全要求

5.6.1  产品设计和结构应保证操作人员按制造厂规定的使用说明书操作和维护保养时没有危险。

5.6.2  使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应该给出适当的警示事项和安全标志；指出在机器运转状态下不得接触的回转部位。

5.6.3  各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动部件应有防护装置，防护装置应符合GB/T 10395.1的规定，对必须外露的功能件，应在其附近固定符合GB 13096的安全标志。

5.5.4  操纵机构。对牵引式和悬挂式收获机，应仅能在牵引机械（如拖拉机）驾驶员位置控制运动部件的启动和停止。

6   试验方法

6.1  试验条件

6.1.1  试验样机应按配套使用说明书中的规定进行调整和操作，试验所用的仪器、设备、量具等的准确度应满足测量的要求，并经校验合格。

6.1.2  试验环境温度为5℃～35℃，土壤绝对含水率为15%～30%。试验区长度应不小于20 m。

6.1.3  试验过程出现下列情况，即终断试验：

- 空运转过程中，各机构不灵活，出现卡滞现象，导致不能正常作业；

- 田间性能测试过程中，机具出现故障，不能正常作业。

6.2  作业性能试验

播种机以额定的工作速度在成熟的平贝母种植田间进行试验。

6.2.1  作业幅宽试验

作业幅宽试验按如下步骤进行：

- 沿机组前进方向每隔3 m～5 m测定一次，每垄(畦)随机选3个点，至少测3个垄（畦）。

b) 各测点的播幅宽度的平均值即为试验结果。

6.2.2  播种量试验

播种量试验按如下步骤进行：

a)沿机组前进方向每隔3 m～5 m测定一次，每垄（畦）随机选3个点，至少测3个垄（畦）。

b)测出每个测点取样框（规格为600 mm×600 mm）内平贝母鳞茎的粒数，除以相应的面积，其平均值即为试验结果。

6.2.3  播种均匀性试验

播种均匀性应在连续作业4m以上的测定区域段内进行。按图1分成纵向5个区，横向20段;测定各区段内的种子粒数（处在交界线处的种子算在该种子体积更大比例所在的区段内），并按式（1）计算变异系数α。

图1  播种均匀性试验测定区段示意图

α=Sx×100%                     ……………………(1)

式中：

α—变异系数；

x—每段种子的平均数，单位为粒，其计算方法见式（2）；

S—标准差，单位为粒，其计算方法见式（3）。

x=1100i=1100xi                     ……………………（2）

式中：

x—每段种子的平均数，单位为粒；

xi—第i段的种子数，单位为粒，i=1,2……，100。

S=199i=1100(xi−x)2              ……………………（3）

式中：

S—标准差，单位为粒；

x—每段种子的平均数，单位为粒；

i—测定区域段编号，i=1,2,……，100；

xi—第i段的种子数单位为粒，i=1,2……，100。

6.2.4  种子破损率试验

在6.2.2播种量试验过程中，用取样框从排种器排出的平贝母鳞茎中取3份种子样本，测定各种子样本的种子总数以及破损种子数，计算破损种子数量占样本总数量的百分比，再减去种子原始破损率，取三个样本破损率的平均值即为播种机的种子破损率。

6.2.5  作业小时生产率的测定按照GB/T 5667的规定进行。

6.2.6  平均故障间隔时间，使用有效度的测定，按GB/T 5667进行。

6.3  主要零部件、装配及外观质量检测

6.3.1  在5.3.2播种量试验过程中，用目测、手动方式检查排种器与种箱有无漏种、堆种现象。

6.3.2  铸（锻）件、冲压件及焊接质量的检测，采用目测。

6.3.3  空运转的检测。在额定转速下，机具空运转0.5h后,按5.4.4条的要求逐项检测。

6.3.4  涂漆厚度，漆膜附着力的检测。机架、侧板等主要部位各检查3处，漆膜厚度按GB/T 13452.2的规定进行；漆膜附着力按JB/T 9832.2的规定进行。

6.3.5  其它采用目测法检查

6  检验规则

6.1  出厂检验

6.1.1  每台播种机必须经过生产厂质量检验部门检验合格，并附有质量检验合格证方可出厂。

6.1.2  出厂检验项目应为表2中有“√”的项目。所有应检项目应全部合格方签发合格证出厂。

6.1.3  出厂检验若有不合格项，应进行返修，重新提交检验直至合格。

6.2  型式检验

6.2.1  有下列情况之一时,应进行型式检验

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时;

b)正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)产品连续停产两年以上的，恢复生产时；

d)正常生产时，至少每一年检验一次；

e)国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

6.2.2  采用随机抽样方法，在工厂近6个月内生产的产品中随机抽取2台，在工厂抽样时，整机库存量应不少于16台，在销售部门抽样可不受此限。

6.2.3  根据表2所列检查项目对平贝母收获机产品进行逐项考核评定，评定结果按表3规定进行判定。表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，均按照计点法计算。

样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

表2  检验项目分类

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 种子破损率 | — | √ | 5.2 |
|  | 2 | 播种量 | — | √ | 5.2 |
|  | 3 | 播种均匀性 | — | √ | 5.2 |
|  | 4 | 作业幅宽 | — | √ | 5.2 |
|  | 5 | 防护装置 | √ | √ | 5.6.3 |
| B | 1 | 生产率 | — | √ | 5.2 |
|  | 2 | 使用有效度 | — | √ | 5.5.1 |
|  | 3 | 平均故障间隔时间 | — | √ | 5.5.2 |
|  | 4 | 排种器与种箱 | — | √ | 5.3.1/5.3.2 |

表2  检验项目分类（续）

| 类别 | 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1 | 铸造质量 | √ | √ | 5.1.4 |
|  | 2 | 焊接质量 | √ | √ | 5.1.5 |
|  | 3 | 冷剪切及冲压件质量 | √ | √ | 5.1.6 |
|  | 4 | 紧固件、弹簧表面处理质量 | √ | √ | 5.1.7 |
|  | 5 | 机械加工配合表面质量 | √ | √ | 5.1.8 |
|  | 6 | 涂漆 | √ | √ | 5.1.10 |
|  | 7 | 轮胎质量 | √ | √ | 5.3.3 |
|  | 8 | 装配质量 | √ | √ | 5.4 |
|  | 19 | 轴承温升 | √ | √ | 5.4.5 |
|  | 10 | 操纵机构 | √ | √ | 5.5.4 |
|  | 11 | 使用说明书 | √ | √ | 5.6.2 |
|  | 12 | 标牌 | √ | √ | 7.1 |

表3 抽样方案及合格判定

| 项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 项目数 | 5 | 4 | 12 |
| 检查水平 | S-1 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

7  标志、包装、运输及贮存

7.1  标志

每台播种机应在明显的位置固定永久性产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，标牌上应注明：

- 产品名称和型号；

- 主要技术参数；

- 出厂编号或出厂日期；

- 制造厂名称、厂址；

- 产品执行标准编号。

7.2   包装

7.2.1  产品出厂时应选择合适的材料进行包装，包装应按GB/T 13384的规定，特殊包装可由供需双方协商确定。包装应便于运输，以保证产品不受损环。

7.2.2  随机供应的备件、工具、附件应齐全。

7.2.3  随同收获机出厂的技术文件应装在防雨防潮袋中，应包括：

a) 使用说明书；

b) 产品质量检验合格证；

c) 装箱清单；

d) 三包凭证。

7.3   运输贮存

7.3.1  播种机包装应牢固、可靠，应避免重物挤压，挤压式轻拿轻放，不得与有腐蚀性物品混运。

7.3.2  播种机出厂装运，应符合交通部门有关规定，应保证在正常运输条件下零部件不受损坏。

7.3.3  播种机应存放在干燥、通风和防潮、防雨的库房内，不得与由腐蚀性物品混贮。

7.3.4  长期贮存，要定期检查、保养。