ICS 65.060.50

B 91

T/NJ 1260—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

农林拖拉机和自走式机械

操控自动化分级

Tractors and self-propelled machine for agriculture

and forestry—Taxonomy of automatic operation

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：中国一拖集团有限公司、    、    、。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

农林拖拉机和自走式机械  操控自动化分级

- 1  范围

本文件规定了农林拖拉机和自走式机械操控自动化的分级。

本文件适用于农业和林业用途的拖拉机和自走式机械（以下简称机器）。其他用途的非道路用自走式机械可参照采用。

- 2  术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

操控自动化  operating automation

- 机器以自动的方式持续地完成部分或全部动作的行为。

2.2

操控自动化系统  operating automation system

- 由实现操控自动化的硬件和/或软件所共同组成的系统。

2.3

操控自动化功能  operating automation feature

操控自动化系统在特定的设计运行条件下完成部分或全部动态操控任务的能力。

2.4

动态操控任务 dynamic operating task

DOT

完成机器操控所需的感知、决策和执行等行为，包括但不限于：

——机器运动控制；

——目标和事件探测与响应；

——操控决策；

——电控提升、动力（含机械、液压和电力）输出控制；

——差速锁及四轮驱动控制；

——机器照明及信号装置控制。

2.5

目标和事件探测与响应 object and event detection and response

OEDR

对目标和事件进行探测，并进行适当的响应。

2.6

最小风险状态 minimal risk condition

MRC

当机器无法完成预定的任务时，由操作员或操控自动化系统执行并最终使机器事故风险达到可接受的状态。

2.7

动态操控任务接管 dynamic operating task fallback

当发生操控自动化系统失效、机器其他系统失效或即将不满足设计运行条件时，由操作员执行动态操控任务或由操作员/操控自动化系统使机器达到最小风险状态的行为。

2.8

设计运行范围 operational design domain

ODD

设计时确定的操控自动化功能的本机状态和外部环境。

2.9

设计运行条件 operational design condition

ODC

设计运行时确定的操控自动化功能可以正常工作的条件，包括设计运行范围、操作员状态以及其他必要条件。

2.10

接管请求 request to intervene

操控自动化系统要求操作员执行动态操控任务接管的通知。

2.11

操控自动化系统失效 operating automation system failure

操控自动化系统发生故障导致其无法可靠地执行部分或全部动态操控任务（如：传感器故障等）的状态。

2.12

机器其他系统失效 other vehicle system failure

除操控自动化系统外，机器的其他系统发生故障导致操控自动化系统无法可靠地执行部分或全部动态操控任务（如：机器转向部件断裂等）的状态。

2.13

风险减缓策略 risk mitigation strategy

在操控自动化系统或操作员无法执行动态操控任务或动态操控任务接管时,操控自动化系统所采取的降低风险的措施（如：紧急制动等）。

2.14

操作员 operator

对于某个具体的机器，实时执行部分或全部动态操控任务和/或动态操控任务接管的操作人员。

2.14.1

传统操作员 conventional operator

在操控座位上,以人工方式直接操控机器完成预定功能的操作员。

2.14.2

远程操作员 remote operator

不在操控座位上，仍可以实时操控机器的操作员。

注：远程操作员可以是机器驾驶室内、机器在其视野范围内或机器在其视野范围外的操作员。

2.14.3

动态操控任务接管操作员 DOT fallback-ready operator

当操控自动化系统工作时，可以识别操控自动化系统发出的接管请求和明显的动态操控任务相关的机器故障，并执行动态操控任务接管的操作员。

注1：动态操控任务接管操作员可以在机器驾驶室内或机器驾驶室外。

2.14.4

调度员 dispatcher

在机器无操作员操作的条件下，通过激活操控自动化系统以实现机器调度服务但不执行动态操控任务的操作员。

- 3  操控自动化分级

- 3.1 操控自动化分级原则

基于操控自动化系统能够执行动态操控任务的程度，根据在执行动态操控任务中的角色分配以及有无设计运行条件限制，将操控自动化分成 0～5 级。操控自动化等级与划分要素的关系见附录 A。

操作员与操控自动化系统的角色见附录 B。

- 3.2 操控自动化分级要素

基于如下 5 个要素对操控自动化等级进行划分：

——操控自动化系统是否持续执行动态操控任务中的机器运动控制；

——操控自动化系统是否可持续执行动态操控任务中的机器操控；

——操控自动化系统是否持续执行动态操控任务中的目标和事件的探测与响应；

——操控自动化系统是否执行动态操控任务接管；

——操控自动化系统是否存在设计运行条件限制。

3.3  操控自动化分级定义

3.3.1 机器操控自动化分级

机器操控自动化分级见表1。

表1  机器操控自动化系统分级

| 级别 | 名称 | 功能定义 | 是否需要接管操控系统 | 具备的操控功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 全人工操控系统 | 仅具有警示功能，机器的操控完全由传统操作员负责的系统。 | 传统操作员完成机器作业所需的所有操作。 | 部分警示功能。 |
| 1 | 自动辅助操控系统 | 具有按规划路径行驶的机器运动控制功能的系统。 | 传统操作员应时刻关注各种情况，规划路径行驶时，完成除转向外的机器作业所需的所有操作。 | 在0级的基础上，具备按规划路径自动行驶的功能。 |
| 2 | 具有特定功能的自动操控系统 | 具有按规划路径行驶的机器运动控制功能，且具有一个或多个机器动态操控功能的系统。 | 传统操作员应时刻关注各种情况，完成除特定功能外所需的机器操控和避障操控任务。 | 除具备1级的功能外，至少具备机器行驶速度、制动、动力（含机械、液压和电力）输出、差速锁、四轮驱动等中的2个动态操控功能 |
| 3 | 具有复合功能的自动操控系统 | 具有按规划路径行驶的机器运动控制功能，且具有将至少两个机器动态操控功能融合的系统，完全不需要传统操作员对这些功能进行控制，但传统操作员需要实时对系统进行监管并准备在紧急情况时接管系统。 | 传统操作员应时刻关注各种情况，完成除特定功能外所需的操控机具和避障操控任务。 | 除具备2级的功能外，并能融合2个以上动态操控功能。如符合设计要求的自动操控差速锁和四轮驱动，自动操控机具升降和动力输出等。 |
| 4 | 具有限制条件的自动操控系统 | 能够在某个特定的作业环境下操作员完全不用控制机器，具有按规划路径行驶的机器运动控制，持续执行动态操控任务中的目标和事件的探测与响应，自动检测设计运行条件以判断是否进行动态操控任务接管，远程操作员无需对系统进行实时监管的系统。 | 远程操作员应定期关注各种情况。 | 除具备3级的功能外，还应具备自动避障、远程通信及遥控功能。 |
| 5 | 全工况自动操控系统 | 能够在所有的可用作业环境下让操作员完全不用控制机器，具有按规划路径行驶的机器运动控制，持续执行动态操控任务中的目标和事件的探测与响应，机器自动检测设计运行条件以判断是否进行动态操控任务接管，调度员只需下达作业目标，作业安全性、作业性能完全由机器负责的系统。 | 由调度员激活操控系统。 | 除具备4级的功能外，具备全工况下自动操控功能。 |

3.3.1  0 级操控自动化

0 级操控自动化为全人工操控系统。该系统不执行动态操控任务，可具备部分警示功能。

3.3.2  1 级操控自动化

1 级操控自动化为自动辅助操控系统。该系统在设计运行条件下应持续地执行动态操控任务中的机器运动控制，应具有按规划路径行驶的控制功能。

注：对于1 级操控自动化，传统操作员和操控自动化系统共同执行动态操控任务，实时监管操控自动化系统的行为，执行适当的响应或操作。

3.3.3  2 级操控自动化

2 级操控自动化为具有特定功能的自动操控系统。该系统在设计运行条件下应持续地执行动态操控任务中的机器运动控制，应具有一个或多个自动控制功能。

注：对于2级操控自动化，传统操作员和操控自动化系统共同执行动态操控任务，实时监管操控自动化系统的行为，执行适当的响应或操作。

3.3.4  3 级操控自动化

3 级操控自动化为具有复合功能的自动操控系统。该系统在设计运行条件下应持续地执行动态操控任务中的机器运动控制，具有将至少2个机器动态操控功能融合的系统，无需传统操作员对这些功能进行控制，但传统操作员应对系统进行实时监管，在紧急情况下接管系统。

注：对于3 级操控自动化，传统操作员和操控自动化系统共同执行动态操控任务，实时监管操控自动化系统的行为，执行适当的响应或操作。

3.3.5  4 级操控自动化

4 级操控自动化为具有限制条件的自动操控系统。在某个特定的作业环境下，远程操作员无需操控，该系统在设计运行条件下应持续地执行全部动态操控任务和执行动态操控任务接管，具有按规划路径行驶的机器运动控制，持续执行动态操控任务中的目标和事件的探测与响应，自动检测设计运行条件以判断是否进行动态操控任务接管等功能。远程操作员无需对系统进行实时监管。

对于4 级操控自动化，系统发出接管请求时，若远程操作员无响应，系统应自动达到最小风险状态。

3.3.6  5 级操控自动化

5 级操控自动化为全工况自动操控系统。在所有的可用作业环境下操作员无需操控机器，该系统应持续地执行全部动态操控任务和执行动态操控任务接管，具备按规划路径行驶的机器运动控制，持续执行动态操控任务中的目标和事件的探测与响应，自动检测设计运行条件以判断是否进行动态操控任务接管等功能。调度员只需下达作业目标，作业安全性、作业性能应完全由机器负责。

对于5级操控自动化，系统应根据工况自动达到最小风险状态。

注1：5级操控自动化在机器可运行环境下没有设计运行条件的限制（商业和法规因素等限制除外）。

附录A

（资料性附录）

操控自动化等级与划分要素的关系

表A.1给出了操控自动化等级与划分要素的关系。

表A.1 操控自动化等级与划分要素的关系

| 分级 | 名称 | 机器运动控制 | 目标和事件探测与响应 | 动态操控任务接管 | 设计运行条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 级 | 全人工操控系统 | 传统操作员 | 传统操作员 | 传统操作员 | 有限制 |
| 1 级 | 自动辅助操控系统 | 传统操作员及系统 | 传统操作员 | 传统操作员 | 有限制 |
| 2 级 | 具有特定功能的自动操控系统 | 传统操作员及系统 | 传统操作员 | 传统操作员 | 有限制 |
| 3 级 | 具有复合功能的自动操控系统 | 传统操作员及系统 | 传统操作员 | 传统操作员 | 有限制 |
| 4 级 | 具有限制条件的自动操控系统 | 系统 | 远程操作员及系统 | 远程操作员及系统 | 有限制 |
| 5 级 | 全工况自动操控系统 | 系统 | 系统 | 系统 | 无限制a |
| a排除商业和法规因素等限制。 |  |  |  |  |  |

附录B

（资料性附录）

操作员与操控自动化系统的角色

表B.1给出了在不同的操控自动化等级中，操作员和操控自动化系统在执行动态操控任务和动态操控任务接管中的角色。

表B.1  操作员与操控自动化系统的角色

| 操控自动化等级 | 操作员的角色 | 操控自动化系统的角色（操控自动化系统激活） |
| --- | --- | --- |
| 0 级-全人工操控系统 | 传统操作员（持续）: 执行全部动态操控任务。 | — |
| 1 级-自动辅助操控系统 | 传统操作员（持续）: a) 执行操控自动化系统未执行的其余动态操控任务； b) 监管操控自动化系统，并在需要时接管以确保机器安全； c) 决定是否及何时启动或关闭操控自动化系统； d) 在任何时候，可以立即执行全部动态操控任务。 | a) 持续执行动态操控任务中的机器运动控制； b)识别操控自动化系统失效，并在发生操控自动化系统失效时，及时向动态操控任务接管操作员发出接管警示； c)当传统操作员请求操控自动化系统退出时，立即解除系统控制权。 |
| 2 级-具有特定功能的自动操控系统 | 传统操作员（持续）: a) 执行操控自动化系统没有执行的其余动态操控任务； b) 监管操控自动化系统，并在需要时接管以确保机器安全； c) 决定是否及何时启动或关闭操控自动化系统； d) 在任何时候，可以立即执行全部动态操控任务。 | a) 持续执行动态操控任务中的机器运动控制； b)操控自动化系统失效时，可及时向动态操控任务接管操作员发出接管警示； c)当传统操作员请求操控自动化系统退出时，立即解除系统控制权。 |
| 3 级-具有复合功能的自动操控系统 | 传统操作员（持续）: a) 执行操控自动化系统没有执行的其余动态操控任务； b) 监管操控自动化系统，并在需要时接管以确保机器安全； c) 决定是否及何时启动或关闭操控自动化系统； d) 在任何时候，可以立即执行全部动态操控任务。 | a) 持续执行动态操控任务中的机器运动控制； b)并在发生操控自动化系统失效时，可及时向动态操控任务接管操作员发出接管警示； c)当传统操作员请求操控自动化系统退出时，立即解除系统控制权。 |
| 4 级-具有限制条件的自动操控系统 | 远程操作员（操控自动化系统未激活） a) 操控自动化系统激活前，确认装备操控自动化系统的机器状态是否可以使用； b) 决定是否开启操控自动化系统； 远程操作员（操控自动化系统激活） a) 无需执行动态操控任务或动态操控任务接管； b) 可接受接管请求并执行动态操控； | a) 仅允许在设计运行条件下激活； b) 激活后在设计运行条件下执行全部动态操控任务； c) 识别是否即将不满足设计运行条件； d) 识别操控自动化系统失效和机器其他系统失效； e) 在发生下列情况之一时，执行动态操控任务接管并自动达到最小风险状态： |

表B.1  操作员与操控自动化系统的角色（续）

| 操控自动化等级 | 操作员的角色 | 操控自动化系统的角色（操控自动化系统激活） |
| --- | --- | --- |
| 4 级-具有限制条件的自动操控系统 | c) 可请求操控自动化系统退出； d) 在请求操控自动化系统退出且系统退出后成为远程操作员。 | ——即将不满足设计运行条件； ——操控自动化系统失效或机器其他系统失效； ——远程操作员未响应接管请求； ——远程操作员实现最小风险状态。 f) 除下列情形以外，不得解除系统控制权： ——已达到最小风险状态； ——远程操作员在执行动态操控任务。 g) 当远程操作员请求操控自动化系统退出时，解除系统控制权,如果存在安全风险可暂缓解除。 |
| 5 级-全工况自动操控系统 | 调度员（操控自动化系统未激活） a) 操控自动化系统激活前，确认机器状态是否可以使用； b) 决定是否开启操控自动化系统； 调度员（操控自动化系统激活） a) 无需执行动态操控任务或动态操控任务接管； b) 无需决定是否及如何实现最小风险状态； c) 可请求操控自动化系统退出； | a) 无设计运行条件限制； b) 激活后执行全部动态操控任务； c) 识别操控自动化系统失效和机器其他系统失效； d) 在发生下列情况之一时，执行动态操控任务接管并自动达到最小风险状态： ——操控自动化系统失效或机器其他系统失效； ——调度员未响应接管请求； ——调度员要求实现最小风险状态。 e) 除下列情形以外，不得解除系统控制权： ——已达到最小风险状态； ——调度员在执行动态操控任务。 f) 当调度员请求操控自动化系统退出时，解除系统控制权,如果存在安全风险可暂缓解除。 |