ICS 65.060.99

B 91

T/NJ 1264—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

农林拖拉机和自走式机械

用手持式前照灯检测仪

Hand-held headlamp tester for agricultural and

forestry tractors and self-propelled machinery

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201归口。

本文件起草单位：山东科翔软件科技有限公司。

本文件起草人：李玉新、杨云涛、曲盛林。

本文件为首次发布。

农林拖拉机和自走式机械用手持式前照灯检测仪

- 范围

本标准规定农林拖拉机和自走式机械用手持式前照灯检测仪（以下简称检测仪）的命名、工作条件、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于按照GB16151《农业机械运行安全技术条件》和NY/51830-2019《拖拉机和联合收割机安全监理检验技术规范》开展的轮式农机制动性能检测工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191包装储运图示标志

GB/T 13306标牌

GB 16151    农业机械运行安全技术条件

NY/T 51830  拖拉机和联合收割机安全监理检验技术规范

GB7258-2019 机动车安全运行技术条件

GB 4706.18  家用和类似用途电器安全 电池充电器的特殊要求

GB 2423     电工电子产品基本环境试验规程

- 命名

- QD —

- 改进序号，用A、B、C…表示

- 产品分类代码：表示路试制动仪

- 示例：

- QD-A：表示第一次改进型检测仪。

- 工作条件

检测仪在下列条件下应正常工作：

———环境温度：-10℃～+55℃；

———环境相对湿度：≤75﹪；

———设备充电电源：AC220V  50Hz

———设备工作电源：DC 12V

- 要求

  - 外观

- 各设备、部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷；金属部件表面应有防锈、防腐蚀处理，表面不应有锈蚀、起泡、龟裂、脱落和磨损现象。各种开关、按钮、旋钮操作灵活可靠；显示装置清晰。

  - 结构

具有光电效应的光敏传感器、人机界面数据处理和检测结果打印三部分。

有测量检测仪到前照灯的距离的测量装置和水平指示装置。

  - 功能

    - 可以按照单灯制、二灯制和四灯制检测车辆的远光光强。

    - 检测仪具备被检车辆的信息输入功能，包括车牌号、车型（轮式拖拉机、手扶拖拉机、联合收割机），检测类型（在用车、注册车辆）和标定功率。

    - 还具备检测结果的处理功能，包括检测结果的打印、存储和联网发送。

  - 性能指标

    - 光强检测范围

测试范围：0~99.9 kcd ；（0～40,000cd；）分辨率： 1cd。

    - 测量误差

测试范围误差：<±10%。±12%

  - 检测仪电池供电可连续工作时间：

不小于8h。

  - 充电器应符合GB4706.18的规定。

  - 检测仪可靠性

应符合GB 2423的要求。工作环境温度：-10℃～+55℃；工作环境湿度：45%-75%（不结露）。

  - 检测仪到前照灯的距离测量精度

小于<±2cm

- 检验方法

    - 光强检测范围

有标准灯光源输出8, 10, 15, 20, 30 kcd五个间隔值，记录测量检测仪的误差值。取最大的误差值作为显示误差值。各测量点示值误差应符合5.4.2的要求。室外检测时，零点漂移不大于：100cd。

按公式（1）计算被校操纵力计的示值误差，各校准点示值误差均应满足第5.4.2条要求。

δi = fi−FiFi×100%                        …………（1）

式中：δi－ 第i测量点时，被校仪器的示值误差；

fi－ 第i测量点时，被校仪器三次测量值的平均值；

Fi－ 第i测量点时，加载标准力值。

  - 检测结果处理

做4次模拟灯光检测试验，查看打印结果和显示结果是否一致。查看是否符合项目5.3.1/5.3.2/5.3.3的要求

  - 可连续工作时间

开机计时，通过目测查看。

  - 外观

通过目测查看。

  - 可靠检验

按照GB 2423的要求进行，低温：-10℃ 试验时间16h；高温：+55℃   试验时间16h；交变湿热：高温+55℃   循环次数：1次，时间：12h+12h，然后恢复常温，查看检测仪是否符合5.1～5.9的要求。

  - 检测仪到前照灯的距离测量精度

采用精度为mm的米尺测量。

- 检验分类

本检测仪的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 出厂检验的项目为本标准5.1～5.7要求的内容。

    - 判定原则：出厂检验项中，全部符合标准要求判合格允许出厂。有一项不符合要求则判为不合格，并不准出厂。

  - 型式检验

    - 型式检验项目为本标准第5章全部条款要求的内容。

    - 有下列情况之一时，一般应进行型式检验：

- ——新产品或老产品转厂生产试制鉴定时；

- ——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- ——+正常生产时，每两年一次；

- ——产品长期停产后恢复生产时；

- ——+出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- ——国家技术监督部门提出进行型式检验要求时。

  - 型式检验样品、抽检和判定原则

从合格产品中随机抽样2台，取一台进行型式检验。全部项目符合标准要求判合格。在检验中有项目符不合标准要求时，应在抽样基数中加倍抽样并对不合格项复检，复检结果符合标准要求判合格，否则，判型式检验不合格。未通过型式检验，产品不得生产、出厂。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 产品标志

      - 本检测仪必须在醒目位置安装产品标牌，安装牢固。

      - 产品标牌除符合GB/T13306的规定外，应包含下列内容：产品名称及型号、商标、制造厂名、出厂日期及出厂编号。

    - 包装标志

外包装上应标明下列内容：产品名称及型号、箱号、体积（长×宽×高）；毛重、净重；收、发货单位及发站、到站；计量设备标志、执行标准编号。“向上”、“怕雨”标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

    - 仪器部件应采用分类包装。

    - 仪器应采用防潮、抗震、抗冲击包装。

    - 零散的部件需装箱或装包，不便于装箱或装包的部件，应扎紧捆牢置于包装箱适当位置。

    - 未做防锈处理的外露表面，应采取防锈措施。

    - 包装箱应能防雨、防潮、防尘。

    - 随机文件应包括：

- ——使用说明书；

- ——合格证明书；

- ——装箱单；

- ——其它有关技术文件。

  - 运输

    - 检测仪在运输过程，严禁抛掷、倒置、剧烈震动和雨淋。

    - 检测仪应能承受-25℃～55℃温度范围内长途运输，并能经受温度70℃，时间不超过24h的短途运输。

  - 贮存

包装好的考试装备贮存环境温度-25℃～40℃，相对湿度不大于60%，周围空气中无酸、碱性和其它腐蚀性气体、通风良好的仓库中。