ICS 65.060.99

B 91

T/NJ 1243—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

气吸式板蓝根播种机

Air suction type Radix isatidis palnter

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201归口。

本标准起草单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院。

本标准起草人：罗清、周魏岩、丁建华、候国强、方锡顺、王雷、文化红、郭兵、臧秀法、兰海涛、王涛、陈维刚、代明、李晓明、齐忠军、杨金砖、王德强、初金星、邹雪剑、郝磊、李国民。

本文件为首次发布。

气吸式板蓝根播种机

1  范围

本标准规定了气吸式板蓝根播种机的术语和定义、产品型号、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于气吸式板蓝根播种机（简称播种机）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699-2015  优质碳素结构钢  技术条件

GB/T 1243—1997  短节距传动用精密滚子链和链轮

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第一部分：按接收质量（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1-2010  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2010  紧固件机械性能  螺母

GB 5667  农业机械生产试验方法

GB/T 6973—1986  单粒（精密）播种机试验方法

GB/T 9239—1988  刚性转子平衡品质	许用不平衡的确定

GB/T 9439—1988  灰铸铁件

GB/T 9478—1988  谷物条播机	试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB 10395.1  农林 机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.9—1996  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第 9 部分：播种、栽种和施肥机械

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

3  术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

断条

种子粒距超过规定最大间距为断条；

3.2

断条率

断条长度之和与断条个数乘以最大间距之差站测定长度的百分比。

4  型式、型号

4.1  型式

4.1.1  气吸式播种。

4.1.2  通过更换排种盘、开沟部件、压实部件可实现1至3条苗带的切换。

4.2  型号

产品型号的编制应符合JB/T 8574的规定，构成如下：

2  BY    Q  -

改进代号：用A、B、C表示

行数

气吸式

小分类代号：“BY”表示药材播种机

大类分类代号：“2”表示种植和施肥机械

示例：

第二次改进设计，作业行数为4行，则表示为2BYQ-4B

5  技术要求

5.1  性能指标

5.1.1  播种机排种量30 kg/hm²～45 kg/hm²，作业性能指标应符合表 1 的规定。

表1  作业性能指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 各行排肥量一致性变异系数 | ≤ 13.9 |
| 总排肥量稳定性变异系数 | ≤ 9.2 |
| 播种粒距合格率 | ≥80 |
| 生产率 | 符合说明书要求 |

5.1.2  气吸式板蓝根播种机播种深度合格率不小于80%（以当地农业要求播种深度值为h,（h±1）cm为合格播种深度。

5.1.3  气吸式板蓝根播种机使用可靠性（有效度）不低于 90%。

5.2  使用说明书

气吸式板蓝根播种机的使用说明书应符合GB/T9480的规定，并应说明其使用条件和技术性能。

5.3  一般技术要求

5.3.1  零件所用原材料应符合图样中要求的国家标准和行业标准的规定。允许有材料代用，其代用材料应保持原设计性能。

5.3.2  铸件应符合 GB/T 9439 的有关规定，不得有裂纹和其他降低零件强度的缺陷，配合部位不允许有砂眼、气孔、缩孔和夹渣等缺陷。

5.3.3  锻件不应有夹层、折叠、裂纹、锻伤、结疤和夹渣等缺陷。

5.3.4  冲压件不应有毛刺、裂纹和明显残缺皱折。

5.3.5  焊接件应牢固，不应有夹渣、咬肉、烧穿、裂纹和未焊透等缺陷，焊后变形应校正至符合图样规定。

5.3.6  输种、输肥管在气温 0～40℃范围内应能正常工作，冷脆温度不高于–30℃。

5.3.7  短节距传动用精密滚子链和链轮应符合GB/T 1243 的规定。

5.3.8  气吸排种圆盘的平面度误差不大于0.2　mm。

5.3.9  排种器体：铝合金制品应符合GB/T 1173 的规定。

5.3.10  未做静平衡检验的风机叶轮不得安装使用，平衡检验的风机叶轮其平衡品质等级应符合GB/T 9239 规定的 G6.3 级。

5.3.11  风机叶轮（铸铝件）内壁表面粗糙度应不低于GB/T 131 规定的 。

5.3.12  气道与嘴的内壁应光滑，无棱角和凹凸等现象。

5.3.13  输气波纹软管不应漏气，气管波纹筋不能断开，气管口不能破裂。

5.3.14  开沟器采用GB/T 699 规定的 65Mn 钢材制造，铧刀、铲尖部工作表面热处理硬度40 HRC～50HRC； 圆盘热处理硬度35 HRC～45HRC；圆盘刃口允许有残缺，但深度不大于2 mm，长度不大于15 mm，数量不多于三处；圆盘的平面度误差不大于1.5 mm。

5.4  主要部件技术要求

5.4.1  机架焊合后应进行校正，各梁之间的平行度及框架对角线尺寸之差应符合表2的规定。

表 2  机架平行度及尺寸偏差

| 梁的长度 m | 平行度及尺寸之差 mm |
| --- | --- |
| ≤1.5 | ≤3.0 |
| ＞1.5~2.5 | ≤4.5 |
| ＞2.5 | ≤6.0 |

5.4.2   种箱及肥箱的结合处不应漏种、漏肥，排种器、排肥器部件与箱底板局部间隙不于大1 mm。

5.4.3   排种器装配：零件要清洁，装配后转动灵活、可靠，不得有卡滞现象，紧固件联结牢固，清种器调整灵活，润滑部位应注润滑油。

5.4.4   未装肥料时，单组排肥器要转动轻松，多组排肥器时，排肥轴在40 N·m 力矩作用下应转动灵活。

5.4.5   滑刀式、锄铲式等开沟器铲尖工作表面和配合表面应光洁，无缺陷。

5.4.6   双圆盘式开沟器应转动灵活，两圆盘相对转动时，圆盘聚交点处圆盘刃口的间隙不应超过2 mm。在个别情况下圆盘旋转时间隙允许增大到5 mm。

5.4.7   风机组装完后不得漏气，并进行试运转，运转速度应以风机设计的使用速度为准，运转时间不少于30 min，轴承温升不高于25℃。

5 4.8   风机安装完后转动灵活，叶轮的全跳动不大于0.5 mm，叶轮与吸气嘴不得有摩擦现象。

5.5  总装技术要求

5.5.1  所有零部件必须经检验合格，外购件、协作件应检测合格后方可进行装配。

5.5.2  机具装配后，零件的外露加工表面和摩擦表面均应涂防锈油。

5.5.3  传动系统应平稳，无卡滞,无异常声响。

5.5.4  在同一平面的主、被动圆柱齿轮和链轮传动平稳，工作中不掉链。

5.5.5  调节机构应方便、灵活、准确、可靠。

5.5.6  地轮及支持轮的端面圆跳动和径向圆跳动应符合表 3的规定。

表 3   地轮及支持轮的端面圆跳动和径向圆跳动

| 项目 | 轮 子 直 径(mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤600 | ＞600 |
| 端面圆跳动 | 7 | 10 |
| 径向圆跳动 | 5 | 8 |

5.5.7   播种机的运输间隙应符合表4的规定。

表 4 播种机的运输间隙

| 项 目 | 悬 挂 式 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 运输间隙 mm | ≥300 | 与50.8 kW以上的拖拉机配套 |
|  | ≥200 | 与36.8 kW以上的拖拉机配套 |

5.5.8  播种机开沟器在运输或工作状态时，输种、输肥管不应卡住或脱出。

5.5.9  播种机深浅调节机构应方便、灵活、可靠。

5.6  涂漆与外观质量

5.6.1  涂漆前应将表面锈层、油污、粘砂、泥土、焊渣和尘垢等清理干净。

5.6.2  涂漆应符合JB/T 5673中的规定的普通耐候涂层TQ-2-2-DM.

5.6.3  种子箱内壁、金属排种器内壁、铸铁排种轮及阻塞套允许只涂底漆，不涂面漆；开沟器、筑埂器、脚踏板、复土器、地轮及划印器圆盘等部件可以不涂底漆，只涂黑色面漆。

5.6.4  气吸式板蓝根播种机的外观应整洁，不得有锈蚀、碰伤等缺陷。油漆表面应平整、均匀和光滑。

5.7   安全技术要求

5.7.1  安全技术要求应符合GB 10395. 1和GB 10395. 9的规定，危险部位应有安全标志，安全标志应 符合GB 10396的规定。

5.7.2  外露传动装置等对操作人员有危险的部位应有可靠的防护装置，防护装置应便于机械的维护、 保养和观察。

5.7.3  各防护装置应有足够的强度，在正常作业条件下不应产生裂缝、撕裂或永久变形。

5.7.4  防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

5.7.5  使用说明书中应规定安全操作的注意事项和维护保养的措施和方法。

5.7.6  种箱盖开启时应有固定装置，作业时不应因振动、颠簸和风吹而自行打开。

5.7.7  在道路运输中划行器必须锁定。

5.7.8  单独停放时，应能保持稳定和安全。

6  试验方法

6.1  试验条件及准备

6.1.1  试验样机

6.1.1.1  试验样机应符合制造厂提供的使用说明书要求，技术状态良好。

6.1.1.2  试验前对样机主要技术参数进行测定，将样机置于水平混凝土或坚实平坦的地面，调整至水平状态进行测定。

6.1.1.3  按样机使用说明书规定选择试验用配套拖拉机，拖拉机的技术状态良好，驾驶员的驾驶技术熟练。试验中不应随意更换拖拉机和驾驶员

6.1.2  试验用种子

采用使用说明书规定的种子进行性能试验，种子外形尺寸、千粒质量、含水率、破损率测定按GB/T 5262的规定进行。

6.1.3  试验用地

选择有代表性的地块为试验用地，试验地长度不小于100 m,宽度不小于40 m，两端预备区不小于10 m，按照GB/T 5262的规定对试验地状况进行调查测定，调查测定的内容为：地形、土壤类型、土壤含水率及坚实度等。

6.1.4  试验用仪器设备

试验前应对试验用测试仪器设备进行校对,计量器具应在规定的有效检定周期内。

6.2  性能试验

6.2.1  静态试验

气吸式板蓝根播种机排种量一致性变异系数、总排种量稳定性变异系数、播种均匀性变异系数、播种深度合格率等项目确定测定按GB/T 9478的规定。

6.2.2  田间性能试验

6.2.2.1  土壤类型、结构、土壤坚实度等应符合播种机的作业要求，机具试验从开始到终了应运转正常，除地头及转弯处不得停车。

6.2.2.2  播种性能的粒距合格数、漏播指数的测定按GB/T6973的规定。

6.2.2.3  超过六行的机具至少测5行，测定长度不少于规定所播板蓝根种子的250粒距长度。

6.2.3  其他性能测试

6.2.3.1  播种深度合格率的测定按GB/T 9478的规定。

6.2.3.2  播种作业通过性的规定，在符合使用说明书规定作业速度进行作业，测区长度不小于60 m。往返行程，观察机具在作业过程中是否连续正常作业。

6.2.3.3  入土性能测定，在符合使用说明书规定作业条件下，机具按照使用说明书规定作业速度进行作业，观察机具在作业过程中开沟器能否顺利入土、连续作业。

6.2.4  可靠性考核

气吸式板蓝根播种机的使用可靠性按照JB/T10293-2013附录A的规定进行测定。

7    检验规则

7.1  出厂检验

7.1.1  每台机具应经制造厂质量检验部门检查合格，并附有产品质量合格证方准入成品库。

7.1.2  气吸式板蓝根播种机在检查和验收中，按其产品对使用的影响程度分为 A 类（重大缺陷）、B 类（严重缺陷）和 C 类（一般缺陷）三类缺陷。分类检验项目内容见表 5，检查、验收结果判定内容见表 6，表中AQL 为合格质量水平，Ac 为合格判定数，Re 为不合格判定数。

表 5  检验项目分类

| 分 类 | 序 号 | 检 验 项 目 |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 |
|  | 2 | 平均首次故障前作业量 |
|  | 3 | 粒距合格指数 |
| B | 1 | 播种深度合格率 |
|  | 2 | 漏播指数 |
|  | 3 | 重播指数 |
|  | 4 | 合格粒距变异系数 |
|  | 5 | 风机平衡质量 |
| C | 1 | 油漆外观质量 |
|  | 2 | 涂层厚度 |
|  | 3 | 涂层附着力 |
|  | 4 | 开沟器材料的硬度 |
|  | 5 | 开沟器（ 圆盘开沟器除外）刃部粗糙度 |
|  | 6 | 机架焊接质量与各梁的平行度，对角线尺寸差 |
|  | 7 | 种、肥箱底板结合处不漏种、肥 |
|  | 8 | 运输间隙 |
|  | 9 | 主、被动齿轮和链轮的轴向偏移 |
|  | 10 | 橡胶波纹管质量 |
|  | 11 | 输气波纹软管质量 |

表6  检查、验收结果判定

| 项 目 类 别 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 数 |  | 2 | 9 | 6 |
| 检 查 水 平 |  | S-1 |  |  |
| 样 本 大 小 |  | 25 |  |  |
| 合 格 品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

7.2  型式检验

7.2.1  下列情况之一时，机具应进行型式检验：

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

——正式生产后结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

——工装、模具的磨损可能影响产品性能时；

——产品长期停产后，再次恢复生产时；

——出厂检测结果与上次型式试验有较大差异时。

7.2.2  采用随机抽样方法，在生产厂近六个月内生产的产品中随机抽取2台，（在工厂抽样时整机库存量应不少于 16 台，在销售部门抽样可不受此限）。

7.2.3  订货单位有权按本标准要求抽检产品，抽样方案和接收质量限（AQL）按GB/T2828.1的规定，也可供需双方协商确定。

7.3  精密播种机出厂时，应带有说明书规定的备用件、附件及专用工具。

7.4  用户在遵守生产厂使用说明书规定的情况下，从提货之日起一年内，产品因质量问题不能正常工作时，生产厂应负责包修、包换、包退（易损件、零件正常磨损除外）。

8  标志、包装与贮存

8.1  气吸式板蓝根播种机应在明显的位置固定产品标牌。标牌应符合 GB/T 13306 的规定，并标明下列内容：

a）产品型号、名称；

b）主要技术参数；

c）产品商标；

d）制造厂名称、地址；

e）制造日期；

f）出厂编号；

e）执行标准编号。

8.2  气吸式板蓝根播种机机应在明显位置标明“播种时不可倒退”的标志。

8.3  有包装箱出厂的气吸式板蓝根播种机，箱面文字和标记应清晰、整齐、耐久。

8.4  气吸式板蓝根播种机可以总装或部件包装出厂。部件包装出厂应牢固、可靠，各部件在不经任何修整的情况下即能进行总装。零件、附件、备件和随机专用工具需用木箱或包装袋包装。

8.5  气吸式板蓝根播种机，随机技术文件应用防水袋装好，文件包括：

a）装箱清单；

b）产品质量合格证；

c）产品使用说明书；

d）三包服务卡；

e）执行标准代号。

8. 6   产品应贮存在干燥、通风和无腐蚀性气体的室内，露天存放时应有防雨、防潮和防碰撞的措施。