ICS 65.060.50

CCS B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

挖藕机

The machine that dug lotus root

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　产品型号	2

5　要求	2

5.1　安全要求	2

5.2　一般要求	3

5.3　整机技术要求	3

5.4　外观质量	4

5.5　装配质量	4

5.6　主要零部件	4

6　试验方法	4

6.1　试验准备	4

6.2　整机技术检测	5

6.3　可靠性检测	6

6.4　纯工作小时生产率检测	6

6.5　运转性能检测	6

6.6　外观质量检测	6

6.7　装配质量检测	6

6.8　安全检测	7

6.9　主要零部件检测	7

7　检验规则	7

7.1　检验分类	7

7.2　组批	7

7.3　出厂检验	7

7.4　型式检验	7

8　标志、使用说明书、包装、运输和贮存	8

8.1　标志	8

8.2　使用说明书	8

8.3　包装	8

8.4　运输	8

8.5　贮存	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：山东华盛农业药械有限责任公司、山东省农业机械科学研究院。

本文件主要起草人：邵逸群、郭凤江、华申、王倩

本文件系首次制定。

挖藕机

- 范围

本文件规定了挖藕机的术语和定义、基本参数和产品型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于配套动力为柴油机或汽油机，依靠离心泵产生的高压水流在水田挖藕的挖藕机。其他型式的挖藕机可参考本文件。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1147.1  中小功率内燃机  第1部分：通用技术条件

GB/T 1147.2  中小功率内燃机  第2部分：试验方法

GB/T 6243  水稻插秧机  试验方法

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 9239.1-2006  机械振动  恒态（刚性）转子平衡品质要求  第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1-2009  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.8  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第8部分：排灌泵和泵机组

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 20651.1  往复式内燃机  安全  第1部分：压燃式发动机

GB/T 20651.2  往复式内燃机  安全  第2部分：点燃式发动机

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB 26133  非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第一、二阶段）

GB/T 28239  非道路用柴油机燃料消耗率限值及试验方法

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

JB/T 11323  中小功率柴油机 可靠性评定方法

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 明藕率 The lotus root dug out percentage of the total mass

在规定的时间内或规定的藕田中，实际挖出藕的质量占藕田中全部藕的总质量的百分比。

- 损藕率 The damaged lotus root percentage of the total lotus root dug out

在规定的时间内或规定的藕田中，挖出的断藕和伤藕的质量占挖出藕的总质量的百分比。

- 破皮率 The lotus root with surface damage percentage of the total lotus root dug out

在规定的时间内或规定的藕田中，挖出的表面损伤的藕的质量占挖出藕的总质量的百分比。

- 产品型号

- 产品型号应符合JB/T 8574的规定，由类别代号、特征代号、产品主参数代号、形式代号、产品类型代号和变型序列代号组成，其表示方法如下：

4    W   —  □  □  □

产品变形次数(A,B,C……)

发动机类型代号：汽油机标Q；柴油机不表示

主参数代号：作业幅宽，单位为毫米（mm），以0.1 mm为标示级

小类分类代号：挖藕

大类分类代号：表示收获机械

- 作业幅宽为1000 mm，配套动力为柴油机的挖藕机标记为4W-100。

- 要求

  - 安全要求

    - 挖藕机用泵的安全要求

- 挖藕机用泵的安全要求应符合GB 10395.8的规定。

    - 挖藕机配套的柴油机安全

- 挖藕机的配套柴油机安全应符合GB/T 20651.1的规定。

    - 挖藕机配套的汽油机安全

- 挖藕机的配套汽油机安全应符合GB/T 20651.2的规定。

    - 安全警示标志

      - 对操作者存在或潜在危险的部位应贴安全警示标志。

      - 安全警示标志应符合GB 10396的规定，且至少包含如下内容：

- a）使用前请详细阅读使用说明书；

b) 在水下正常操作时，仅可用于挖藕作业，严禁其他用途（如用作运载、排水等工具使用）；

- c）在水下正常操作时，操作者的手或脚不应靠近高压喷嘴出水口，避免高压水流伤人；

- d）机器在运转时，操作者不应将机器翻转，避免切割刀伤人。

  - 一般要求

    - 挖藕机应能在0℃～+40℃环境条件下正常工作。

    - 挖藕机配套的内燃机应满足如下要求：

- 内燃机的技术要求应符合GB/T 1147.1的规定，试验方法按照GB/T 1147.2的规定；

- 柴油机排气污染物排放限值应符合GB 20891的规定；

- 柴油机燃油消耗率应符合GB/T 28239的规定；

- 汽油机排气污染物排放限值应符合GB 26133的规定。

    - 挖藕机在藕池泥土为轻粘土、藕田水深为200 mm～800 mm、泥层深度为300 mm～600 mm的情况下应能可靠工作。

  - 整机技术要求

    - 挖藕机在藕池内泥土的材质为轻粘土的情况下，其主要性能指标应符合表1的规定。

表1   性能指标

| 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明 藕 率 % |  |  | ≥96 |
| 损 藕 率 % |  |  | ≤4 |
| 破 皮 率 % |  |  | ≤4 |
| 操作者耳旁噪声 dB(A) |  |  | ≤95 |
| 静态噪声 dB(A) |  |  | ≤85 |
| 可靠性 | 平均故障间隔时间 h |  | ≥80 |
|  | 可用度（使用有效度） % |  | ≥96 |
| 纯工作小时生产率 |  | ㎡/h | ≥80 |
| 注1：可靠性试验不包括轻度故障。 注2：轻度故障是指轻度影响产品功能，修理费用低廉的故障及在日常保养中能用随机工具轻易排除的故障。如：紧固后可排除的轻微渗漏、螺栓松动、更换次要的外部紧固件等。 |  |  |  |

    - 运转性能

- 整机装配后，挖藕机在工作转速范围内进行不少于30 min的空运转试验，试验后应满足下列要求：

- 运转应平稳，无异常的振动、噪声；

- 各密封面应无渗油、渗水等异常情况。

  - 外观质量

    - 挖藕机的外表面应无污损、碰伤、锈蚀等现象，表面涂漆应符合JB/T 5673的规定。

    - 对焊接件及其它零部件的飞边、毛刺、锐角等应打磨光滑，避免伤人。

  - 装配质量

    - 挖藕机各紧固件连接牢固，不应有松动现象。

    - 装配好的挖藕机，旋转部位应转动平稳灵活，不应有碰擦、卡滞等现象。

    - 切割刀与挡板间隙不应超过3 mm。

  - 主要零部件

    - 泵叶轮平衡

- 泵叶轮应进行静平衡和动平衡试验。静平衡的品质等级应不低于GB/T 9239.1-2006中G6.3级的规定，动平衡的品质等级为静平衡的1/2。

    - 泵及连接部件耐压性

- 泵体和泵体连接体在1.5倍的额定压力下进行水压力试验，历时5 min，应无渗漏现象。

    - 切割刀硬度

切割刀的硬度应为46 HRC～50 HRC。

- 试验方法

  - 试验准备

    - 试验样机

- 挖藕机装配完整至出厂状态，并调整至使用说明书规定的状况。

    - 试验用仪器、设备

试验所用的仪器、设备需检查校准，计量器具应在规定的有效检定校准周期内。除特殊规定外，对各种参数的测量精度应满足表3的规定（取绝对误差和相对误差两者中数值较大值）。

表3  测量精度要求

| 被测量参数名称 | 测量精度要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 绝对误差 | 相对误差，% |
| 线性尺寸 | ±2.0 mm | ±0.5 |
| 时 间 | ±0.5 s | ±1.0 |
| 转 速 | ±1.0 r/min | ±0.5 |
| 质 量 | ±1 kg | ±2.0 |
| 其 他 | — | ±2.0 |

    - 试验地选择

试验地应为水深为（300-400）mm，泥土为轻粘土，泥层厚度不大于600 mm的藕田，莲藕的藕叶要全覆盖藕田，面积应能满足各测试项目的测定要求。

  - 整机技术检测

    - 明藕率检测

挖藕机在标定转速下作业，在已作业的藕田中收集已挖出的藕，再人工清理藕田并将未挖出的藕收集，明藕率按公式（2）计算。

I=AA+B× 100%  ............................... (2)

式中：

- I——  明藕率，%；

A ——  挖藕机挖藕的质量，单位为千克（kg）；

B ——  人工清理时挖藕的质量，单位为千克（kg）。

    - 损藕率

挖藕机在标定转速下作业，在已作业的藕田中收集已挖出的藕，及从收集藕中挑出的断藕和伤藕，损藕率按公式（3）计算。

p=DAx100%  ...................................... (3)

式中：

- P ——  损藕率，%；

A ——  挖藕机挖藕的总质量，单位为千克（kg）；

- D ——  断藕和伤藕的质量，单位为千克（kg）。

    - 破皮率

挖藕机在标定转速下作业，在已作业的藕田中收集已挖出的藕，从收集藕中挑出的外表损坏的藕，破皮率按公式（4）计算。

M=FAx100%  ...................................... (4)

式中：

- M ——  损藕率，%；

A ——  挖藕机挖藕的总质量，单位为千克（kg）；

- F ——  外表损伤的藕的质量，单位为千克（kg）。

    - 泵流量检测

- 在试验台架上进行，检测时先将不带浮体的柴油机和泵体组合安装到试验台架上，将带压力表和流量计的装置连接到泵上，在标定的转速下调整调压阀使压力表显示的额定压力，此时记录流量计上显示的流量。

    - 操作者耳旁噪声检测

- 挖藕机在正常工作状态下，操作者耳旁噪声的检测按GB 10395.1-2009附录B的规定执行。

  - 可靠性检测

    - 挖藕机的可用度（使用有效度）检验按GB/T 6243的规定执行。

    - 挖藕机的平均故障间隔时间检验按GB/T 6243的规定执行。

    - 在可靠性检验中对柴油机的维护按GB/T 11323 的规定执行，对挖藕机的维护按说明书要求进行。

  - 纯工作小时生产率检测

挖藕机在标定转速下作业，连续查定三个班次作业，每个班次作业时间不小于4 h，时间精确到“s”，按公式（5）计算。

Ec=QcTc  .................................... (5)

式中：

- Ec ——  纯工作小时生产率，单位为平方米每小时（m2/h）；

QC——  生产查定班次作业面积，单位为平方米（m2）；

Tc——  生产查定班次纯工作时间，单位为小时（h）。

  - 运转性能检测

挖藕机在规定转速及工作状况下连续运转30 min，用目测法检查。

  - 外观质量检测

- 用目测法检查。

  - 装配质量检测

- 用扭矩扳手检查紧固件的连接牢固性。

- 用手转动装配好的挖藕机旋转部件，用目测法检查。

- 用塞尺检测泵的切割刀与挡板的间隙尺寸。

  - 安全检测

    - 挖藕机用泵的安全检查按GB 10395.8的规定执行。

    - 挖藕机配套柴油机的安全检查按GB/T 20651.1的规定执行。

    - 挖藕机配套汽油机的安全检查按GB/T 20651.2的规定执行。

    - 目视检查安全警示标志。

  - 主要零部件检测

    - 泵叶轮平衡检测

- 用静平衡架和动平衡机测定叶轮不平衡量。

    - 泵及连接部件耐压性检测

将泵体及与泵体连接的部件连接在试验台上，在1.5倍的额定压力下进行水压力试验，历时5 min。

    - 切割刀硬度检测

用洛氏硬度计检测。

- 检验规则

  - 检验分类

- 挖藕机的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 组批

同一订单的产品为一批。

  - 出厂检验

    - 每台机器应经检验部门检验合格后，并附有产品合格证和使用说明书方可出厂。

    - 出厂检验项目包括：外观质量、装配质量、安全警示标志、运转性能。

    - 挖藕机出厂检验应逐台进行，检验项目合格全部则判该台合格，若有一项或一项以上不合格，应返修后重新提交检验直至合格。

  - 型式检验

    - 型式检验每三年至少进行一次，凡遇下列情况之一，应进行型式检验：

- a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- b)正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产一年以上恢复生产时；

- 出厂检查结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 型式检验项目包括本标准的全部检验项目，样机从出厂检验合格的产品中抽取，数量为两台。

    - 全部项目检验合格，型式检验方为合格。若有一项或一项以上不合格则判该批产品不合格。

- 标志、使用说明书、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 产品标志应清晰、耐久，位于易于阅读和观察的位置。

- 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定；

- 包装箱的收发货标志应符合GB/T 6388的规定。

    - 挖藕机应在明显的位置固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

- 产品型号、名称；

- 产品配套动力；

- 主要技术参数： 标定功率/标定转速；作业幅度；挖掘深度；

- 制造厂名称、地址；

- 产品执行标准编号；

- 出厂日期（年、月）；

- 出厂编号（若机器其它位置已标识，可省略）。

  - 使用说明书

- 挖藕机产品的使用说明书应按GB/T 9480的规定编写，使用说明书中应明确产品使用过程中具有危险性安全注意事项的叙述。安全标志内容应在使用说明书中详细介绍，安全警示标志应符合GB 10396的规定。

  - 包装

- 挖藕机出厂时，制造厂除提供产品使用说明书外，还应提供产品质量合格证；备件、附件和随机工具清单。

  - 运输

- 在运输过程中，不允许摔碰，不允许倒置。

  - 贮存

- 挖藕机应贮存在干燥通风的场所。特殊情况需露天存放时应有防雨、防晒和防雪等措施。

_________________________________