ICS

ICS 65.060.35

B 91

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB

JB/T×××××—202×

永磁变频高速电泵

Permanent magnet variable frequency high speed motor-pump

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件负责起草单位：、、、、、、、。

本文件主要文件、、、、、、、、。

本文件为首次发布。

永磁变频高速电泵

- 1  范围

本文件规定了永磁变频高速电泵的术语和定义、型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于农业灌溉、园林、城乡供水、水循环系统及增压等领域输送介质类似清水的输入功率不大于9.0kW、最高转速不低于3600r/min的非潜水永磁变频高速电泵（以下简称电泵）。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 755  旋转电机  定额和性能

GB/T 1176  铸造铜及铜合金

GB/T 1220  不锈钢棒

GB 1971  旋转电机 线端标志与旋转方向

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 4343.1-2018  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4343.2-2009  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分：抗扰度

GB/T 9239.1-2006  机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB 10395.8  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第8部分：排灌泵和泵机组

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384   机电产品包装通用技术条件

GB/T 12796.1  永磁铁氧体磁体 第1部分 总规范

GB/T 12796.2  永磁铁氧体磁体 第2部分 微电机用永磁铁氧体磁体分规范

GB/T 13560  烧结钕铁硼永磁体材料

GB/T 20878  不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T 26117-2010  微型电泵  试验方法

GB/T 29529-2013  泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29531-2013  泵的振动测量与评价方法

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6664  自吸泵

JB/T 6880.1  泵用灰铸铁件

JB/T 6880.2  泵用铸钢件

# JB/T 6880.3  泵用铸件 第3部分：泵用抗磨蚀白口铸铁件

JB/T 9615.1  交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法

JB/T 11923  潜水电泵 可靠性考核评定方法

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

永磁变频高速电泵 permanent magnet variable frequency high speed motor-pump

以永磁电机为动力机，通过变频调速，使其最高转速不低于3600r/min的高速电泵。

- 3.2

- 最大工作压力 maximum working pressure

电泵可正常运行时允许承受的最大压力，单位为兆帕（MPa）。

- 3.3

- 人机交互界面 human computer interface

人与电泵之间进行各种动作的双向信息交换的面板。

3.4

干运转保护  No water running protection

电泵在泵腔无水运行状态时，控制系统报警并停机的功能。

- 3.5

缺水保护  water shortage protection

系统检测电泵运行时进口发生缺水状态时，控制系统报警并停机的功能。

3.6

过温保护  over temperature protection

系统检测电泵保护位置的温度超过设定范围时，控制系统报警并停机的功能。

3.7

堵转保护 block protection

电泵因杂物、纤维、锈蚀等情况造成的转轴不能转动时，控制系统报警并停机的功能。

3.8

过载保护 overload protection

电泵运行过程中电机发生过载时，控制系统报警并停机的功能。

3.9

恒压模式 constant pressure mode

电泵维持恒定压力输出的运行模式。

3.10

恒速模式 constant speed mode

电泵维持恒定转速输出的运行模式。

3.11

定时模式 timing mode

电泵按照设定时间运行的模式

4  型式、型号和基本参数

4.1  型式

4.1.1  电泵的结构为卧式，泵与电动机同轴联接。

4.1.2  电泵按叶轮型式分为：

—— 旋涡式；

—— 离心式；

4.1.3  电泵按吸水型式分为：

—— 自吸式；

—— 非自吸式。

4.2  型号

电泵型号由大写字母和阿拉伯数字表示，其意义如下：

输入功率，单位为瓦（W）；

吸水型式，Z自吸式；非自吸式（省略不写）；

叶轮型式，X旋涡式；L离心式；

永磁变频高速电泵（代号自定）；

对出口或沿用出口产品的型号可根据当地市场惯例或与用户协议另行确定。

示例1：输入功率为370W的旋涡自吸式永磁变频高速电泵，表示为：DAXZ370；

示例2：输入功率为7500W的离心非自吸式永磁变频高速电泵，表示为：DAL7500；

示例3：输入功率为550W的离心自吸式永磁变频高速电泵，表示为：DALZ550；

4.3  基本参数

4.3.1  电泵的流量、扬程、功率、转速、效率、自吸高度等应符合产品的明示值或合同规定。

4.3.2  自吸式电泵在明示的最大自吸高度下的最大自吸时间应符合明示值或合同规定。

4.3.3  电泵承受的最大工作压力应不低于0.6MPa。

5  技术要求

5.1 基本要求

5.1.1  电泵应符合本文件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2  电泵在下列使用条件下应能连续正常运行。

a）海拔不超过1500m；

b）环境温度不超过40℃；

c）水温不超过60℃；

d）水中的pH值为6.5~8.5；

e）水中含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2 mm；

f）电源电压为额定电压，其波动误差不超过额定电压的±10%；

5.1.3  电泵在运行期间，电源电压和频率的变化及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB/T 755的规定。

5.1.4  变频控制系统要求

5.1.4.1  变频控制系统应具有可靠和方便的操作界面，并保证在正常使用中，人机交互界面的任何操作都不会对人身产生伤害或对周围环境产生破坏，也不会对电机造成致命伤害或损毁。

5.1.4.2  对可能会触及的高压电器元件，应有明确的警示标志。

5.1.4.3  变频控制系统应做防水、防潮处理。

5.1.4.4  变频控制系统应有明确的接地标识和接地装置。

5.1.4.5  变频控制系统的电磁兼容性（EMC）应符合双方合同的规定。

5.2  功能要求

5.2.1  电泵应具有干运转保护、缺水保护、过温保护、堵转保护、过载保护、报警等功能。

5.2.2  电泵运行模式应具有，但不限于恒压运行、恒速运行、定时运行模式。

5.3  性能要求

5.3.1  电泵性能均以实际转速为基准，不折算（即实测值）。

5.3.2  电泵的流量、扬程、输入功率、电泵效率的明示值容差应符合GB/T 26117-2010表7中2级的规定。

5.3.3  电泵最大自吸高度应符合明示值。

5.3.4  电泵在下列模式运行时，应符合各自的规定：

a）恒压模式运行时实际压力与设定压力偏差应不大于5%；

b）恒速模式运行时实际转速与设定转速偏差不大于2%；

5.4  安全要求

5.4.1  电泵在规定的输入功率运行时，永磁电机定子绕组的温升限值（电阻法）应符合下列规定：

a）对热分级为B级：温升限值为80 K；

b）对热分级为F级：温升限值为105 K；

c）对热分级为H级：温升限值为125 K；

5.4.2  电泵的永磁电机定子绕组对机壳的绝缘电阻应不低于表1的规定。

表1

| 绝缘材料或热分级 | 冷态（MΩ） | 热态（MΩ） |
| --- | --- | --- |
| B、F、H级 | 50 | 5.0 |

5.4.3  电泵的永磁电机定子绕组应能承受历时1 min的耐电压试验而不发生击穿。试验电压频率为50Hz，并尽可能为正弦波形。试验电压的有效值：对单相电源为1500 V，对三相电源为1760 V。大批连续生产的电泵进行检验时，允许用120%的试验电压历时 1 s的试验代替，试验电压用试棒施加。

本项试验应在控制器未安装之前进行，安装控制器后不再重复进行该项试验。

5.4.4  电泵的永磁电机定子绕组应能承受匝间冲击耐电压试验而匝间绝缘不发生击穿。试验电压（峰值）对单相电源为2000 V，对三相电源为2300 V。

5.4.7  电泵应有可靠的接地装置，并有明显的接地标志。

5.4.8  电泵的安全要求应符合GB 10395.8的规定。

5.4.9  电泵的安全标志应符合GB 10396的规定。

5.5  主要零、部件要求

5.5.1  泵体上应设置引水孔、泄水孔、排气孔。引水孔可作排气孔用。

5.5.2  金属叶轮应进行静平衡试验,许用剩余不平衡度，应符合GB/T 9239.1-2006中的G6.3级的规定，叶轮最大外径上的静平衡质量不得超过式（1）的计算值：

ΔW=2eWD…………………………………………………(1)

式中：

ΔW——最大外径处的不平衡质量，单位为克（g）；

e——许用剩余不平衡度，单位为克毫米每千克（g·mm/kg）；

W——平衡件质量，单位为千克（kg）；

D——平衡件最大外径，单位为毫米（mm）。

当计算的叶轮的不平衡质量小于1g时，则按1g计。

5.5.3  电动机转子应进行动平衡试验，许用剩余不平衡度，应符合GB/T 9239.1-2006中的G2.5级的规定，动平衡质量应不大于式（2）的计算值。

ΔW=eWD…………………………………………………(2)

当计算的平衡件的不平衡质量小于0.5g时，则按0.5g计。

5.6  电泵应进行水压力试验而无泄漏，试验压力为1.5倍的最大工作压力，历时3min。电泵应无永久变形和卡滞的现象。

5.7  电泵主要部件材料要求

5.7.1  铁氧体永磁材料应符合GB/T 12796.1和GB/T 12796.2的规定。

5.7.2  钕铁硼永磁材料应符合GB/T 13560的规定。

5.7.3  铸铁件应符合JB/T 6880.1或JB/T 6880.3的规定。

5.7.4  铸钢件应符合JB/T 6880.2的规定。

5.7.5  不锈钢轴应符合GB/T 1220的规定；其它不锈钢件应符合GB/T 20878的规定。

5.7.6  铜件应符合GB/T 1176的规定。

5.8  装配要求

5.8.1  零部件应经检验合格后（外协件、外购件、配套件及标准件应有质量合格证）方可进行装配。

5.8.2  电泵的装配应完整、正确，标牌、标志应齐全。

5.8.3  电泵应能转动自如，平稳，无卡滞、碰擦等现象。

5.8.4  电泵表面应色泽均匀、平整光滑，无污损、碰、擦、划伤及裂痕等现象。

5.8.5  电泵的转向应和电泵的工作方向相一致。

5.9  振动与噪声

5.9.1  电泵的振动应符合GB/T 29531-2013中的B级规定。

5.9.2  电泵的噪声应符合GB/T 29529-2013中B级的规定且不超过65dB。

5.10 可靠性

5.8.1  在规定的使用条件下，电泵首次故障的平均工作时间应不少于3000 h。

5.8.2  进行可靠性试验时，除按制造厂规定要求进行维护保养，不允许更换其他零部件。

5.11  涂漆要求

电泵的涂漆应符合JB/T 5673的规定。

6  试验方法

6.1  变频控制系统

6.1.1  人机交互界面

电泵运行时，检查人机交互界面的操作是否流畅、任意操作都不会对电泵造成致命伤害或损毁。

6.1.2  安全标志检查

控制器的安全标志按GB 10396的规定进行。

6.1.3  电泵的电磁兼容性（EMC）

6.1.3.1  电磁兼容性（EMC）发射，按GB 4343.1-2018第5章、第6章、第9章的规定进行。

6.1.3.2  电磁兼容性（EMC）抗干扰，按GB 4343.2-2009第5章的规定进行。

6.2  电泵功能试验

6.2.1  干运转保护

电泵泵腔不加水通电运转，运行时间不超过5S。

6.2.2  缺水保护

将电泵进水口置于敞开状态，电泵通电运行。

6.2.3  过温保护

电泵在人工干预情况下运转，使其监控部分的温度超过设定的范围。如：置于高温或低温箱中。

6.2.4  堵转保护

将电泵转子卡死后，通电启动电泵。

6.2.5  过载保护

6.2.5.1  电泵正常运转，调节转速或恒压值达到或超过电泵的明示值，测量电泵转速或压力的设定值和实测值。

6.2.5.2  电泵正常运转，调节电源电压值到升高或降低。

6.2.6  恒压运行模式

调整恒压设定值，测量电泵出口压力，对比实测值和设定值。

6.2.7  恒速运行模式

调整恒速设定值，测量电泵实际转速，对比实测值和设定值。

6.2.8  定时运行模式

电泵正常运行，调整到定时模式，设定好时间后，关闭出口阀门。电泵停机后开始计时，同时打开出水阀门，电泵再次启动时计时结束。对比计时时间值和设定时间。

6.3  水力性能

6.3.1 电泵的试验方法应符合GB/T 26117-2010的规定。

6.3.2 电泵性能试验应在GB/T 26117-2010中准确度为2级规定的试验台上进行。

6.3.2 电泵的自吸性能试验和方法按JB/T 6664的规定进行。

6.4  安全检查

6.4.1  电泵的永磁电机温升试验方法按照GB/T 26117-2010中3.4.4的规定进行。

6.4.2  电泵的永磁电机定子绕组对机壳的绝缘电阻试验方法按照GB/T 26117-2010中3.4.1的规定进行。

6.4.3  电泵的永磁电机定子绕组耐压测试按照GB/T 26117-2010中3.4.7的规定进行。

6.4.4  电泵的永磁电机匝间绝缘方法按JB/T 9615.1中的规定进行。

6.4.5  电泵的安全性按GB 10395.8的规定进行。

6.4.6  电泵的安全标志按GB 10396的规定进行。

6.5  平衡检查

6.5.1 叶轮静平衡试验按GB/T 9329.1的规定进行。

6.5.2 转动件动平衡试验按GB/T 9329.1的规定进行。

6.6  承压检测

电泵中承受水压的零部件静水压试验应在静水压试验装置上进行，其要求符合5.6的规定。

6.7  主要零部件材料检查

6.7.1  铁氧体永磁材料检验应符合GB/T 12796.1和GB/T 12796.2的规定。

6.7.2  钕铁硼永磁材料检验应符合GB/T 13560的规定。

6.7.3  铸铁件检验应符合JB/T 6880.1或JB/T 6880.3的规定。

6.7.4  铸钢件检验应符合JB/T 6880.2的规定。

6.7.5  不锈钢棒料检验应符合GB/T 1220的规定；其它不锈钢件检验应符合GB/T 20878的规定。

6.7.6  铜件检验应符合GB/T 1176的规定。

6.8  装配检查

6.8.1 按5.8的规定采用目视法进行。

6.8.2 电泵应在无水状态下做运转检查，应能转动自如，平稳，无卡滞、碰擦等现象。其运行时间不超过5s，并保证滑动轴承、机械密封等不失效。

6.8.3 电泵的转向检查按GB/T 1971的规定进行。

6.9  噪声和振动试验

电泵的噪声测量方法按GB/T 29529-2013的规定进行。

电泵的振动试验方法按GB/T 29531-2013的规定进行。

6.10  可靠性检查

电泵的可靠性按JB/T 11923的规定进行。

6.11  涂漆检查

电泵涂漆按JB/T 5763的规定进行。

7  检验规则

7.1  出厂检验

7.1.1  每台电泵均应检验合格后，并附有产品合格证和使用说明书方可出厂。

7.1.2  检验项目：

a）装配检验；

b）运转试验；

c）冷态绝缘电阻测定；

d）耐电压试验；

e）匝间耐电压试验；

f）转向检查；

g）电泵的流量、扬程、电泵效率、输入功率测定；

h）自吸式电泵的自吸性能的测定；

i）功能检查；

j）安全性与安全标志检查。

其中：a）、b）、c）、d）、e）、f）、j）全数检查，g）、h）、i）抽检。

7.1.3  抽样和判断处置规则应符合GB/T 2828.1-2012的规定。推荐采用正常检验一次抽样方案，检查批为产品月（或日）产量或一次订货批量（台），检验水平为一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）为4.0，也可由供需双方协商确定。

7.2  型式检验

7.2.1  凡遇下列情况之一者，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）产品长期停产后，恢复生产时；

d）批量生产的产品，周期性的检验时（每年至少进行一次）；

e）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.2.2  检验项目

a）出厂检验的全部项目；

b）温升试验；

c）电泵水力性能特性曲线的测定（流量-扬程曲线、流量-电泵效率曲线、流量-功率曲线）；

d）对叶轮静平衡、转子动平衡试验、电泵水或气压试验、电动机空载特性试验、耐电压试验、匝间冲击耐电压试验，可用相应的零件或部件的过程检验代替，不解体进行；

e）振动测量；

f）噪声测量；

g）可靠性试验，必要时应进行可靠性试验；

7.2.3  型式检验的抽样和判断处置规则应符合GB/T 2828.1-2012的规定。推荐采用正常检验一次抽样方案，检查批量应满足样本大小至少为2台，检验水平为特殊检验水平S-1，接收质量限（AQL）为6.5。

- 8  标志、包装、运输与贮存

8.1  标志

8.1.1  产品标志

8.1.1.1  标牌应符合GB/T 13306的规定，并固定在明显部位。标牌的材料及标牌上数据的刻印方法应能保证其字迹在整个使用期内不易磨灭。

8.1.1.2  标牌至少应标明的内容如下：

a）制造厂名称；

b）产品型号及名称；

c）流量，单位为立方米每小时（m3/h）；

d）扬程，单位为米（m）；

e）自吸高度，单位为米（m）；

f）转速，单位为转每分钟（r /min）；

g）输入功率，单位为千瓦（kW）；

h）输入电压，单位为伏特（V）；

i）输入电流，单位为安培（A）；

j）热分级或温升限值；

k）出厂编号和日期；

l）执行标准编号；

8.1.1.3  电泵应有明显的转向标志。

8.1.2  包装标志

包装箱外壁的文字和标志应清楚、整齐，主要内容如下：

a）制造厂名称；

b）产品名称、型号；

c）外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

d）质量（净重及连同包装的毛重），单位为千克（kg）；

e）包装箱的适当部位应有必要的文字和图样，其图形应符合GB/T 191的规定。

8.2  包装和运输

8.2.1  电泵的包装应按GB/T 13384的规定，特殊包装由供需双方协商确定，但应能保证在正常的运输条件下不致因包装不善而损坏。

8.2.2  包装前，产品外露的机械加工表面应有防锈措施。

8.2.3  每台泵应附有下列随机文件和附件：

a）装箱单；

b）产品合格证；

c）使用说明书；

d）必要的随机附件。

8.2.4  运输方式及要求可根据需要或按合同确定。

8.3  贮存

8.3.1  经检验合格后的电泵应置于干燥、通风仓库内，当露天存放时应采取防晒、防雨、防潮等措施。

8.3.2  凡存放12个月以上者，应进行必要的运行检查。

附录A 永磁高速电泵效率

（规范性附录）

A.1 电泵效率有明示值的按明示值规定，无明示值或合同规定的按公式（A.1）执行。

η=ηp×ηm×ηk………………………………………………………（A.1）

式中：

η——电泵效率，%

ηp——水力效率，%

ηm——电机效率，%

ηk——控制器效率，%

A.2 电泵效率测试按照公式（A.2）执行。

η=ρgQHP0……………………………………………………………（A.2）

式中：

η——电泵效率，%

p0——输入功率，kW

ρ——输送介质密度，kg/m3

g ——重力加速度，9.8 m/s

Q ——电泵流量，m3/s

H ——电泵扬程，m

A.3 示例

A.3.1 某一电泵，规定流量3m3/h，规定扬程27m，电动机为单相220V输入电源，550W永磁变频电机，控制器采用180°正弦波矢量控制，带PFC。

ηp=48%

ηm=84%

ηk=92%

则电泵效率为：η=48%×84%×92%=37.1%

A.3.2 某一电泵，测试流量1.2m3/h，扬程20m，电动机为单相220V输入电源，输入功率400W，输送介质为常温清水。

则电泵在该点的效率为：η=1000×9.8×1.23600×20400×100%=16.3%。