ICS

ICS 65.060.35

B 91

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB

JB/T×××××—202×

小型潜水电泵压力控制器

Submersible electric pump pressure controller

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

小型潜水电泵压力控制器

- 1  范围

本文件规定了小型潜水电泵压力控制器的术语和定义、型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于电源频率为50Hz或60Hz、电压为110V—380V，控制功率小于等于22kW的单相或三相小型潜水电泵压力控制器（以下简称控制器）。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2016  包装储运图示标志

GB/T 2408-2008 阻燃试验

GB/T 2423.4-2016 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 7306.1-2016用螺纹密封的管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7306.2-2000用螺纹密封的管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

GB/T 7307-2001 非螺纹密封的管螺纹

GB/T 13306-2016 标牌

GB/T 14048.4-2016 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机启动器  机电式接触器和电动机启动器（含电动机保护器）

GB/T 14536.1-2008 家用和类似用途电动控制器 第1部分：通用要求

GB/T 21711.1-2008 基础机电继电器 第1部分：总则与安全要求

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

小型潜水电泵压力控制器  Small-size submersible motor-pump pressure controller

安装在小型潜水电泵上，通过对压力信号转换，自动实现小型潜水电泵的控制装置。

3.2

启动压力  starting pressure

控制器设定的小型潜水电泵最小工作压力值，单位为巴（bar）。

3.3

最小工作流量 Minimum operating flow+

控制器维持小型潜水电泵正常工作所需要的最小流量，单位升每小时（L/h）。

3.4

缺水保护 Lack of water protection

系统缺水时，控制器在规定时间内自动实现停机保护。

3.5

自动停机 automatic stop

控制器在小型潜水电泵正常运行过程中无需供水时，自动停机。

4  型式、型号和基本参数

4.1  型式

4.1.1控制器的型式按安装方式分为：

a）内置式；

b）非内置式。

4.1.2控制器的防护等级应符合下列规定：

a）内置式应不低于GB/T 4208-2017规定的IPX8；

b）非内置式应符合GB/T 4208-2017规定的IPX4。

4.2  型号

控制器的型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字表示，其意义如下：

QK             —      —

设计顺序号；1表示原设计（不标注）；2表示改型设计

控制功率，单千瓦（kW）

额定电压，单位伏特（V）

控制器型式，N表示内置式；非内置式不标注

小型潜水电泵压力控制器

示例1：一次设计的额定工作电压为交流单相（AC） 220V、可控最大功率为1.5kW的内置式小型潜水电泵压力控制器，其标记为：QKN220 -1.5；

示例2：改型设计的额定工作电压为交流三相（AC）380V，可控最大功率为2.2KW的非内置式小型潜水电泵压力控制器，其标记为：QK380- 2.2-2。

4.3  基本参数

4.3.1  控制器的电器气参数见表1；

表1 控制器电气参数

| 额定电压 V | 不同的额定电流下，控制器可控水泵电机的最大功率KW |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6A | 8A | 16A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A |
| 110单相 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 220~240单相 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - | - |
| 380三相 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |

4.3.2控制器的启动压力（常用）应优先选用1.0、1.5、2.0、3.0、5.0、8.0、10.0等系列值，单位巴（bar）。

4.3.3 控制器的最小工作流量应优先选用30l/h~60l/h、80l/h~160l/h、280l/h~400l/h等系列值。

5  技术要求

5.1 基本要求

5.1.1  控制器应符合本文件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2  控制器在下列使用条件下应能连续正常运行。

a） 海拔不超过1500m；

b） 介质温度0℃-35℃；

c） 电源电压为额定电压，其波动误差不超过额定电压的±10%；

5.2 性能要求

5.2.1控制器的启动压力误差应在-5%内。

5.2.2控制器的最小工作流量的范围应符合4.3.3的规定。

5.3 主要零部件要求

5.3.1控制器的承受输送介质压力的部件应能承受1.5倍的小型潜水电泵额定工作压力，历时3min，应无渗漏等现象。

5.3.2 控制器对地承受2U+1000V（U为额定电压）工频试验电压1min条件下的介电强度试验而不发生击穿或闪络现象。

5.3.3  线路板阻燃等级应符合GB/T 2408-2008—V0（UL94-V0）要求。

5.3.4  螺纹连接的接口螺纹尺寸应符合GB/T 7307-2001或者GB/T 7306.1-2016、GB/T 7306.2-2000。

5.3.5  继电器应符合GB/T 21711.1-2008的要求。

5.4 机械强度要求

5.4.1  控制器应能承受半径为10mm的冲击锤测试，以6.8J的冲击量冲击3次的冲击试验而不损坏。

5.4.2  冲击后不应有裂纹、松动、明显变形等现象。

5.5 跌落试验

控制器应能承受从1m高度，跌落至厚度不小于5mm的钢板上3次的跌落试验而不损坏。

5.6抗振性要求

控制器应具有足够的抗振动能力，应能承受历时0.5h、振动频率为50Hz、振幅为2mm的振动试验，不应出现下列任意一种情况：

a）零件出现危及使用和安全的变形；

b）紧固件松脱，弹簧或其他零件脱落；

c）控制器动作失灵。

5.7 功能要求

5.7.1 控制器应具有缺水保护功能，当系统缺水时水泵应能在规定的延时时间内自动停止工作，具体延时时间和周期可由供需双方协商确定。

5.7.2  控制器在小型潜水电泵正常运行过程中无需供水时，自动停机。

5.8 湿热要求

5.8.1  控制器应能承受温度为60℃、48h的恒定湿热试验，其绝缘电阻应不小于4MΩ。

5.8.2  控制器应能承受GB/T 2423.4-2016的湿热试验，试验后对带电部件与控制控制器接地部件间、带电部件与控制器易触及表面间施加1kV，50Hz，1min无击穿和闪络现象。

5.9 通断能力要求

控制器的通断能力在1.1倍规定的额定电压、频率为50Hz或60Hz、功率因素为0.45±0.05的条件下，应能通断6倍额定电流50次，每次通断试验的时间间隔为：通电1s，断开9s。试验时不应出现下列任何一种情况：

a）印制电路板烧毁、开路或短路；

b）继电器触点熔焊或接触不到位；

c）电线端子严重变形或烧毁。

5.10  安全要求

5.10.1  内置式控制器的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 14536.1-2008中的规定，控制器在正常使用时，人体能直接接触的部分与带电零件之间的爬电距离应不小于3mm。非内置式人体能直接接触的部分与带电零件之间的爬电距离应不小于4mm。

5.10.2  控制器的相对地绝缘电阻应大于20 MΩ。

5.11  装配要求

5.11.1装配后外观应符合：

1） 所有零部件应经检验合格后（外协件、外购件、配套件及标准件应有质量合格证）方可进行装配。

2） 控制器的装配应完整、正确，标牌、标志应齐全。

3） 控制器表面色泽均匀、平整光滑，无污损、碰、擦、划伤及裂痕等现象。

5.11.2 内置式控制器电线锁紧装置应能牢固、可靠，承受表2规定的负荷时，距电线固定装置的20mm处，静置悬挂30s，位移量应不大于2mm。

表2 电线负荷

| 控制器+水泵的质量kg | 拉力N |
| --- | --- |
| ≤1 | 30 |
| >1且≤4 | 60 |
| >4 | 100 |
| 注：水泵指控制器所匹配的小型潜水电泵，水泵质量不包含电源线的质量； |  |

5.12 可靠性与寿命要求

5.12.1  在规定的使用条件下，控制器在60℃环境条件下可靠工作次数应不低于1万次。

5.12.2  在常温环境下的工作寿命应不低于10万次。

6  试验方法

6.1  基本要求

6.1.1试验电源为工频交流50Hz电源，实际电压值与控制器所需电压值的偏差在寿命试验中应不大于±5%，其他试验中应不大于±1%；

6.1.2 测量仪器、仪表应符合下列规定：

——所用仪器仪表应在检定有效期内；

——数字式电参数仪的准确度正负一个字；

——阻抗测量仪表的精度应不低于2级；

——压力表的精度应不低于0.4级，压力传感器准确度不低于0.5。

6.2  性能测试方法

控制器性能测试应在附录A的试验台上进行

6.2.1启动压力试验

将控制器接入试验台，接通电源起动水泵，待压力建立、水泵停机后，缓慢开启阀门使压力下降至水泵起动，测试其压力，该压力即为启动压力。

6.2.2  最小工作流量试验

——将控制器接入试验台，接通电源起动水泵，待压力建立后，缓慢关闭阀门使流量减小至水泵停机，测试其流量，该流量即为最小工作流量；

——然后再缓慢开启阀门使流量增大至水泵起动，测试其流量，两次流量值均应符合4.3.3的规定。

6.3  主要零部件检查

6.3.1承压试验：

控制器安装完成后，将控制器过流部分两头堵住，再施加1.5倍的小型潜水电泵额定工作压力，历时3分钟，符合 5.3.1的要求；

6.3.2介电强度

试验时控制器不应通电，试验电压施加于5.3.2规定的部位上，按5.3.2规定的条件进行试验。试验电压的电源由耐压仪供给。

6.3.3线路板阻燃进行GB/T2408—2008—V0的试验。

6.3.4接口螺纹尺寸

用标准螺纹止通规测量，应符合相关标准的规定。

6.3.5 核对继电器标识与证书一致。

6.4机械强度试验

6.4.1 在控制器的任何部位（目测薄弱部位），按5.4.1的规定每个部位冲击3次，至少冲击3个部位。

6.4.2 冲击测试后目测产品外观；

6.5 跌落试验

6.5.1控制器选择2个目测最容易出问题的面、1个目测最容易出问题的角，按5.5的规定自由跌落。

6.6振动试验

控制器分别以垂直、水平、侧向三个位置固定在振动台上按5.6的规定进行。

6.7功能试验

6.7.1缺水保护功能试验

将控制器接入附录A的试验台，接通电源起动水泵，在水泵不吸水状态下测试水泵延时停机时间。

6.7.2 自动停机功能试验

将控制器接入附录A的试验台，接通电源起动水泵，待压力建立后，快速关闭阀门使流量减小至水泵停机，控制器控制水泵延时进入待机状态。

注：延时时间由供需双方协商确定。

6.8 湿热试验

6.8.1  60℃环境试验

用酒精温度计、半导体点温计或热电偶等进行测量。压力控制器置于60℃的环境中进行5.8.1的试验。

6.8.2 湿热试验

按GB/T 2423.4-2016的规定进行试验，测试6天，试验期满，按5.10.2的规定进行绝缘电阻的测量和5.3.2规定的介电强度试验

6.9 通断能力试验

试验在通断能力试验设备上进行，试验线路如图1所示，或参照GB14048.4-2016中9.3.3.5.5的规定进行。

图1 通断能力试验回路图

6.10 安全检查

6.10.1电气间隙、爬电距离

用游标卡尺进行测量

6.10.2绝缘电阻

试验应在环境温度为15℃~35℃、相对湿度为45%~75%的条件下进行，试验时将铝箔紧贴在该部分可触及表面上作为一个电极，将控制器电源进线、出线接线端子作为另一个电极，在两个电极间施加电压。

试验时控制器不应通电，用500V绝缘电阻表（兆欧表）施加直流电压1分钟，测量绝缘电阻。

6.11装配检查

6.11.1装配后外观按5.11.1的规定，采用目测法进行。

6.11.2 电源线接触可靠性

将适用的三芯导线接入，紧固出线密封；在距电线固定装置约20mm处，或其他适当位置做一标记，电线一端按5.11.2的规定施加负荷，观察电线是否发生移动并测量位移并测量。

6.12  可靠性与寿命试验

6.12.1 可靠性

6.12.1.1将压力控制器置于60℃的环境中，通电48h。

6.12.1.2用酒精温度计、半导体点温计或热电偶等进行测量。

6.12.1.3通断为100次，应符合5.9的规定。

6.12.2 寿命

6.12.2.1 在6.12.1试验完成后进行。

6.12.2.2将控制器接入模拟实际工作状态的试验台上，通断为1000次。

6.12.2.3记录相应的可靠工作次数和工作寿命次数。应符合5.9的规定。

7  检验规则

7.1  出厂检验

7.1.1  每只控制器均应检验合格后，并附有产品合格证和使用说明书方可出厂。

7.1.2  检验项目应符合表3的规定。

表3检验项目及顺序

| 序号 | 检验项目 | 不合格分类 | 出厂检验 | 型式检验 | 条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配质量 | C | √ | √ | 5.11.1 |
| 2 | 接口螺纹尺寸 | C | √ | √ | 5.3.4 |
| 3 | 继电器规格 | A | √ | √ | 5.3.5 |
| 4 | 启动压力试验 | B | √ | √ | 5.2.1 |
| 5 | 最小工作流量试验 | B | √ | √ | 5.2.2 |
| 6 | 缺水保护功能试验 | B | √ | √ | 5.7.1 |
| 7 | 自动停机功能试验 | B | √ | √ | 5.7.2 |
| 8 | 承压试验 | A | √ | √ | 5.3.1 |
| 9 | 电源线接触可靠性 | B | - | √ | 5.11.2 |
| 10 | 60℃环境试验 | B | - | √ | 5.8.1 |
| 11 | 湿热试验 | A | - | √ | 5.8.2 |
| 12 | 通断能力试验 | B | - | √ | 5.9 |
| 13 | 振动试验 | A | - | √ | 5.6 |
| 14 | 60℃下可靠性 | B | - | √ | 5.12.1 |
| 15 | 寿命试验 | B | - | √ | 5.12.2 |
| 16 | 电气间隙、爬电距离 | B | √ | √ | 5.10.1 |
| 17 | 介电强度 | A | √ | √ | 5.3.2 |
| 18 | 绝缘电阻 | A | √ | √ | 5.10.2 |
| 19 | 冲击锤测试 | B | - | √ | 5.4.1 |
| 20 | 冲击锤测试后检查 | B | - | √ | 5.4.2 |
| 21 | 跌落测试 | B | - | √ | 5.5 |
| 22 | 阻燃试验 | A | - | √ | 5.3.3 |
| 注：凡需要检验的项目用“√”作出标记，不需要检验的项目用“-”作出标记 |  |  |  |  |  |

7.1.3  抽样和判断处置规则应符合GB/T 2828.1-2012的规定。推荐采用正常检验一次抽样方案，检查批为产品月（或日）产量或一次订货批量（只），检验水平为一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）为4.0；也可由供需双方协商确定。

7.2  型式检验

7.2.1  凡遇下列情况之一者，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）产品长期停产后，恢复生产时；

d）批量生产的产品，周期性的检验时（每年至少进行一次）；

e）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.2.2  型式检验项目为本文件规定的全部技术要求。检验时分两组进行，第一组与第二组的样品比例为1:1.各组的试验项目和顺序按表3的规定进行。

7.2.3  型式检验的抽样和判断处置规则应符合GB/T 2828.1-2012的规定。推荐采用正常检验一次抽样方案，检查批量应满足样本大小至少为2只，检验水平为特殊检验水平S-1，接收质量限（AQL）为6.5。

- 8  标志、包装、运输与贮存

- 8.1  标志

8.1.1  产品标志

8.1.1.1  标牌应符合下列要求：

a) 内置式的产品标志应在说明书上给出。

b) 非内置的标牌应符合GB/T 13306-2016的规定，并固定在明显部位。标牌的材料及标牌上数据的刻印方法应能保证其字迹在整个使用期内不易磨灭。

8.1.1.2  标牌至少应标明的内容如下：

a）制造厂名称；

b）产品型号及名称；

c）额定电压，单位为伏特（V）；

d）额定电流，单位为安培（A）；

e）控制功率，单位为千瓦（kW）；

f）出厂编号；

g）出厂年月；

h）质量（净重），单位为千克（kg）；

i）执行标准编号。

8.1.2  包装标志

包装箱外壁的文字和标志应清楚、整齐，主要内容如下：

a）制造厂名称；

b）产品名称、型号及数量；

c）外形尺寸（长×宽×高），单位为厘米（cm）；

d）质量（净重及连同包装的毛重），单位为千克（kg）；

e）包装箱的适当部位应有必要的文字和图样，其图形应符合GB/T 191-2016的规定。

- 8.2  包装

8.2.1  产品包装

8.2.1.1 内置式控制器产品包装由供需双方协商确定；

8.2.1.2 非内置式控制器的包装应按GB/T 13384-2008的规定，特殊包装由供需双方协商确定，但应能保证在正常的运输条件下不致因包装不善而损坏。

8.2.2  控制器应附有下列随机文件和附件：

a）装箱单；

b）产品合格证；

c）使用说明书。

8.3 运输

8.3.1  运输方式及要求可根据需要或按合同确定。

8.3.2  应采取必要的措施以防止运输过程中因振动和碰撞损坏控制器。

8.4  贮存

8.4.1  经检验合格后的控制器应置于干燥、通风良好的仓库内。

8.4.2  凡存放6个月以上者，应进行必要的检查。

附  录 A

（规范性附录）

控制器压力试验台

A.1  控制器压力测试台

A.1.1基本结构如图1所示。

图中：1——水泵；           2——出水管；         3——进压控制阀；

4——出水压力表；     5——测试下工装；     6——被测小型潜水电泵压力控制器；

7——测试上工装；     8——气缸；           9——出水管；

10——压力表；        11——调压阀门；      12——流量计；

13——工作台；        14——回水管；        15#——水箱；

16——联动电磁阀。

A.1.2 试验步骤

其工作步骤如下：

- 试验台用的水泵“水泵”1抽来自“水箱”15内的水，其出水压力通过 “进压控制阀”3进调整；

- 将“被测小型潜水电泵压力控制器”6放入“测试下工装”5上，经过固定在“气缸”8上的“测试上工装”7压紧后可开始进行测试；

- “压力表”10与“流量计”12固定在“出水管”路9上，“压力表”10用来检查产品的启动压力值，“流量计”12用来检查启动流量值，其快慢可通过“调压阀门”11控制；

- 水经过“回水管”14回到“水箱”15内；整个设备固定在“工作台”13上；

- 在进水管处安装有“联动电磁阀”16，其工作状态始终保持一个阀开，一个阀关，正常情况下与水箱连通的阀门打开，使水能够进入水泵，与空气连通的阀门关闭，使气不能进入水泵，当按下按钮后，与水连通的阀门关闭，同时与气连通的阀门打开，水泵可以模拟干运转状态，测试控制器。