ICS 65.060.99

CCS B 91

团体标准

- T/NJ1304-20XX

工业大麻干燥机

Industrial hemp dryer

（征求意见稿）

202X－XX－XX发布                                    202X－XX－XX实施

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位:黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所。

本文件主要起草人：。

本文件为首次制定。

- 工业大麻干燥机

- 1 范围

本文件规定了工业大麻干燥机的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于工业大麻（花叶）干燥机（以下简称干燥机）。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB 5009.3-2016  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 8196  机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306-2011  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14095  农产品干燥技术 术语

GB/T 16297  大气污染物综合排放标准

GB 16798  食品机械安全卫生

GB/T 24857  粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 5943  工程机械 焊接件通用技术条件

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

- 3 术语和定义

GB/T 14095界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

大麻二酚含量 CBD content

单位质量工业大麻花叶中所包含药用成分大麻二酚的质量百分比。

- 4 产品型号

干燥机的型号编制应符合JB/T 8574的规定，主要由分类代号、特征代号、主参数和改进设计顺序代号组成，表示方法如下：

5    H  DM  ─ £   □

改进设计顺序代号：A、B、C……表示

主参数：生产率，单位为吨每小时（t/h）

特征代号：“DM” 大麻

小分类代号：“H” 干燥机

大分类代号：“5” 脱粒、清选、烘干和贮藏机械

示例：5HDM-5A表示为生产率为5t/h，经过首次改进的工业大麻干燥机。

- 5 技术要求

5.1 安全要求

5.1.1 干燥机外露回转件应有防护装置，防护装置应符合GB/T 8196的规定。

5.1.2 防护装置应有安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

5.1.3 电器设备应安全可靠，其安全技术要求应符合GB/T 5226.1的规定。

5.1.4 操作人员工作环境噪声（声压级）应不大于85 dB(A)。

5.1.5 干燥机排出的粉尘浓度应符合GB/T 16297的规定。

5.2 一般技术要求

5.2.1干燥机加工件应符合以下要求：

——板件、板型钢构件应符合GB/T 24857的规定；

——焊接件应符合JB/T 5943的规定。

5.2.2 与工业大麻原料直接接触的零部件材料或涂层，应符合GB 16798的规定。

5.2.3 各润滑部件不应有油脂渗漏污染原料现象。

5.2.4 所有转动件应转动灵活，紧固部位无松动现象，各工作部件无异常声响。

5.3 性能要求

干燥机的主要性能指标应符合表1的规定。

表1 主要性能指标

| 序 号 | 项 目 名 称 | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯工作小时生产率/（t/h） | 不低于生产企业明示值 |
| 2 | 干燥后含水率/ % | ≤10 |
| 3 | 干燥不均匀度/% | ≤1.0 |
| 4 | CBD含量/% | 不低于干燥前 |
| 5 | 单位耗热量a/（kJ/kg） | ≤4200 |
| a.该指标的环境条件为：温度20℃，相对湿度70 %，大气压力101.325kPa。 |  |  |

5.4 装配质量要求

5.4.1 管道接口、法兰连接处应密封无泄漏。

5.4.2 干燥机各传动件对称中心面位置度应符合以下要求：

——带传动中心距应不大于1 %；

——链传动中心距应不大于0.5 %。

5.5 外观质量要求

5.5.1 干燥机涂漆外观质量应符合JB/T 5673的规定。

5.5.2 电机的旋转方向应用箭头标出，箭头的颜色与机体颜色应有区别。

5.5.3 干燥机外表面应平整、美观，无剥落起皮现象。

5.6 空载试验要求

5.6.1 干燥机出厂前应逐台进行空载试验，试验时间应不少于60 min。

5.6.2 干燥机各运转部件应运转平稳，无异常声响，无卡滞现象。

5.6.3 空运转后，各部轴承温升应不大于25 ℃。

5.7 可靠性要求

5.7.1 平均故障间隔时间应不少于300 h。

5.7.2 使用有效度应不小于98 %。

5.8 使用说明书要求

使用说明书编制应符合GB/T 9480的规定。

6 试验方法

6.1 试验准备

6.1.1 试验应选择能满足各试验项目测定的地点进行。

6.1.2 试验前应测定试验样机的主要技术参数并做好记录。按使用说明书的规定进行样机安装和调试，确认样机达到正常状态后方可进行实验。

6.1.3 试验用工业大麻原料含水率应均匀一致，含杂率满足试验要求。试验前采用随机和对角线四分法取样法对试验样品进行取样检验，并测定干燥前含水率和大麻二酚（CBD）含量。

6.1.4 试验用仪器仪表使用前应经校验检定合格。

6.2 性能试验

6.2.1 负载试验前，按本文件5.6调试样机，并测定样机试验时间、空载功耗等，并作记录。

6.2.2 空载试验结束后，调试样机进入稳定生产状态，进行正式试验。每台样机试验3次，每次试验时间为1 h。3次试验间隔应尽量短，即前一次试验清理后，立即进行下一次试验。每次试验应测定试验时间、负载功耗、工作噪声、燃料消耗量、耗电量及入出机样品质量等。第3次试验结束时测量轴承温度。从出机口接取样品约1 kg，并混合均匀，测定干燥后含水率和大麻二酚（CBD）含量。

6.2.3 轴承温度

用测温仪测量轴承外壳的温度，环境温度与性能试验结束时的温度差，即样机的轴承温升。

6.2.4 噪声

按GB/T 3768的规定进行噪声测定。

6.2.5 干燥后含水率

将样品按对角线多点法（不少于4点）随机取样，称取测定小样10 g，按GB 5009.3—2016的规定测定干燥后含水率。

6.2.6 干燥不均匀度

按本文件6.2.5的规定分别测定出3次样品的干燥后含水率，并计算出最大差值。

6.2.7 大麻二酚（CBD）含量

取本文件6.1.3、6.2.2干燥前后样品测定大麻二酚（CBD）含量，并计算出最大差值。

6.2.8 纯工作小时生产率

按公式（1）计算

Ec=WqT........................................................(1)

式中：

Ec——纯工作小时生产率，单位为吨每小时（t/h）；

Wq——测定时间内入机样品的质量，单位为吨（t）；

T——测定时间间隔数值，单位为小时（h）。

6.2.9 单位耗热量

按公式（2）计算

Q=F⋅HW.....................................................(2)

式中：

Q——单位耗热量，单位为千焦每千克（kJ/kg）；

F——每小时燃料消耗的质量，单位为千克每小时（kg/h）；

H——燃料低位发热值，单位千焦每千克（kJ/kg）；

W——每小时水分蒸发量，单位为千克每小时（kg/h）。

6.3 可靠性

6.3.1 在实际作业状况下考核样机，考核总工作时间为300 h。

6.3.2 使用有效度

按公式（3）计算

K=TzTg+Tz×100%.............................................(3)

式中：

K——使用有效度，%；

Tz——生产考核期间纯工作时间，单位为小时（h）；

Tg——生产考核期间故障停机时间，单位为小时（h）。

6.4 安全检查

按本文件5.1的规定逐项检查。

6.5 一般技术要求检查

按本文件5.2的规定逐项检查。

6.6 装配质量检查

按本文件5.4的规定逐项检查。

6.7 外观质量检查

按本文件5.5的规定逐项检查。

6.8 空载试验检查

按本文件5.6的规定逐项检查。

6.9 使用说明书检查

按本文件5.8的规定逐项检查。

- 7 检验规则

- 7.1 检验分类

- 7.1.1 检验分为出厂检验和型式检验。

- 7.1.2 被检项目不符合本文件所规定的要求的即为不合格，按其对产品质量的影响程度分为A、B、C三类不合格，检验项目分类见表2。

表2检验项目分类表

| 项目分类 | 序号 | 检 验 项 目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5.1 | √ | √ |
|  | 2 | 噪声 | 5.1.4 | — | √ |
|  | 3 | 纯工作小时生产率 | 5.3 | — | √ |
| B | 1 | 干燥后含水率 | 5.3 | — | √ |
|  | 2 | 干燥不均匀度 | 5.3 | — | √ |
|  | 3 | 大麻二酚（CBD）含量 | 5.3 | — | √ |
|  | 4 | 单位耗热量 | 5.3 | — | √ |
|  | 5 | 可靠性 | 5.7 | — | √ |
| C | 1 | 一般技术要求 | 5.2 | — | √ |
|  | 2 | 装配质量 | 5.4 | √ | √ |
|  | 3 | 外观质量 | 5.5 | √ | √ |
|  | 4 | 空载试验 | 5.6 | √ | √ |
|  | 5 | 使用说明书 | 5.8 | √ | √ |
| 注：凡需检验的项目用“√”作出标记，不需要检验的项目用“—”作出标记。 |  |  |  |  |  |

7.2 出厂检验

7.2.1 干燥机出厂须经质量检查部门检验合格，并签发合格证后方可出厂。

7.2.2 出厂检验项目见表2，全部检验项目均应合格。

- 7.3 型式检验

7.3.1 有下列情况之一时，应进行型式检验。

——新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

——产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.3.2 型式检验项目见表 2。

- 7.4 抽样方法

- 按GB/T 2828.1中的一次正常抽样方案进行。采用特殊检查水平S-1，整机抽取2台，在企业近一年内生产的、未经使用的合格产品中随机抽取。抽样基数不少于10台。在销售部门抽样时，不受此限制。

- 7.5 判定规则

- 7.5.1 抽样检验的合格判定按表3的规定进行，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。被检样机的A、B、C各类项目不合格数均不超过相应的接收数，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

- 7.5.2 订货单位抽检产品质量时，按合同进行。接收质量限和检验批量，由供货方和订货方确定。

表3 抽样判定表

| 项目分类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量 |  | 2 |  |  |
| 检验水平 |  | S-1 |  |  |
| 项目数 |  | 3 | 5 | 5 |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 8 标志、包装、运输及贮存

- 8.1 标志

- 8.1.1 干燥机应在明显部位固定标牌，标牌应符合GB/T 13306-2011中第3章、第5章的规定。

- 8.1.2 标牌至少应包含以下内容：

——制造厂名称、商标、地址；

——产品名称和型号；

——生产率（t/h ）；

——制造日期及出厂编号；

——产品执行标准编号。

- 8.2 包装

- 8.2.1 干燥机的包装应符合GB/T 13384的规定。

- 8.2.2 出厂时应带下列随机文件：

——合格证书；

——使用说明书；

——使用安装图样；

——备件清单及装箱单。

- 8.3 运输

8.3.1 干燥机的运输应符合公路、铁路、水路运输的规定。

8.3.2 在运输、装卸过程中应注意放置方向，不应翻倒侧置，应可靠固定，防止碰撞、重压，并有防雨、防潮措施。

- 8.4 贮存

- 8.4.1 室内存放地点应干燥通风，注意防潮。

- 8.4.2 露天存放时，应有防雨设施。较长时间贮存应防止锈蚀。