ICS 65.060.50

B92

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

方草捆捡拾集垛机

Rectangular bale stacker

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型式型号与技术参数	2

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	4

8　标志、包装、运输与贮存	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司、中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院、内蒙古瑞丰农牧业装备有限责任公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

方草捆捡拾集垛机

- 范围

本文件规定了方草捆捡拾集垛机(以下简称集垛机)的术语和定义、型式型号与技术参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于拖拉机牵引的轮式方草捆捡拾集垛机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1-2009  农林机械 安全 第１部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

JB/T 8581-2010 畜牧机械 产品型号编制规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 方草捆捡拾集垛机  rectangular bale stacker

- 将田间的方草捆捡拾后，逐步有序堆集码垛并运到存放地后整齐卸载的机器。

- 草捆损失率  loss rate of bale

- 经过集垛机捡拾后损坏或散捆的草捆数量占全部捡拾的草捆数量的百分比。

- 码垛质量  Palletizing effect

- 经过集垛机卸载到存放地的草捆垛，30min内没有倒塌、落捆现象发生，即认为码垛质量合格。

草捆垛整齐度  uniformity of bale stacking

经过集垛机卸载到贮存地的草捆垛排列的整齐程度。

最小离地间隙  Minimum distance from the ground

集垛机在满载时机架或车轴最低点与水平地面的垂直距离。

- 型式型号与技术参数

  - 型式与技术参数

本文件规定的集垛机是由拖拉机牵引、链传动捡拾提升推送，机械反馈触发液压阀，油缸伸缩引起平台翻转堆垛、到贮存地卸垛的机型。其基本技术参数见表1。

- 基本技术参数

| 序号 | 型号 | 草捆装载数量 | 草捆装载层数 | 每层草捆数量 | 装载质量 | 配套动力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9JDF-72型 | 72 | 8层 | （3×3）捆 | ≤3000kg | ≥65hp |
| 2 | 9JDF-81型 | 81 | 9层 | （3×3）捆 | ≤3000kg | ≥65hp |
| 3 | 9JDF-96型 | 96 | 8层 | （3×4）捆 | ≤3000kg | ≥90hp |
| 4 | 9JDF-105型 | 105 | 7层 | （3×5）捆 | ≤kg | ≥90hp |
| 5 | 9JDF-108型 | 108 | 9层 | （3×4）捆 | ≤kg | ≥90hp |

  - 型号

集垛机产品型号的编制应符合JB/T 8581的规定。

9  J D   F  —  □  □

改进代号，字母或数字

草捆数量，单位为捆

方草捆

捡拾集垛

畜牧机械类

示例：9JDF-72型表示可捡拾72捆的方草捆捡拾集垛机。

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 集垛机应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 焊合表面应清渣，焊缝应均匀，不应有脱焊、漏焊、夹渣、气孔等缺陷。

    - 未加工的金属表面应涂以底漆和面漆。涂漆表面应均匀、光滑、色调一致，不应有皱纹、气泡、漆膜脱落等影响外观的缺陷。漆膜厚度应不小于 45μm。

    - 铸件表面应平整、光洁，不应有裂纹、聚集的气孔、多针孔、严重的疏松等影响强度的缺陷。

    - 钣金件表面应平整，咬口紧密牢固，过渡部分圆滑。点焊应牢固，不应有虚焊、烧透等现象。

  - 主要性能指标

集垛机在坡度低于100的地表面，以额定生产率捡拾方草捆，且方草捆捆制结实，捆型整齐，密度均匀，每捆质量在（35±1）kg左右，并完成输送及翻转堆垛等作业时，主要性能指标见表2。

- 主要性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 草捆损失率/% | ≤1 |
| 2 | 码垛质量 | 码垛机完成草捆收集并自动卸载码垛后，30 min内均不应有倒塌、落捆现象 |
| 3 | 草捆垛整齐度/% | ≥90 |
| 4 | 生产率/(捆 / h) | 符合设计值 |
| 5 | 平均首次故障前工作时间/h | ≥60 |
| 6 | 使用有效度/% | ≥98 |
| 7 | 噪声/dB(A) | ≤90 |
| 8 | 最小离地间隙/mm | ≥260 |
| 9 | 齿轮箱及轴承温升/℃ | ≤35 |

  - 装配技术要求

    - 所有零部件应经检验合格，外购件应有合格证并经抽检合格后方可进行装配。

    - 液压总成及液压油缸等应运行灵活，液压马达及液压管路应密封良好、不漏油。液压管路与运动部件应无接触。

    - 润滑部位应加润滑油或润滑脂。

    - 捡拾装置在非作业状态时应设置安全锁定装置。

    - 仪器仪表应显示正常。各操纵杆、按钮操作应灵活、可靠、方便。

    - 各翻转平台等重要部位的紧固件的性能等级，螺栓应不低于8.8级，螺母应不低于8级。

  - 安全技术要求

    - 有危险的传动件和工作部件处，应有明显的安全标志。安全标志应符合GB 10396的规定。安全标志应和设备运行、维修和保养的标志在外观尤其是颜色方面不同。

    - 应在集垛机两侧或顶部安装示廓反射器或者采用反光物质制造的轮廓条带。

    - 传动应安全可靠。外露传动件应安装防护罩等防护装置。其防护强度应符合GB 10395.1-2009中第4.7条的规定。

    - 每台集垛机上均应有产品使用说明书。产品使用说明书应按GB/T 9480的规则编写。

    - 电气系统应有足够安全可靠的保护装置。在正常工况下，保护装置应能可靠地预防和减少直接由电发生的危险。

    - 液压系统的软管、硬管和管接头应有足够的强度。管路部分应便于检查和维修。管路的安装应使其在作业时不会受到外力碰撞或撕拉损伤。

    - 液压系统应设置安全压力阀。

    - 集垛机与拖拉机牵引架挂接时，应将防脱开装置锁好。

    - 集垛机经常在坡度较大的山地作业时，应配置顶部压紧装置。

    - 集垛机单独存放时，应有保持稳定的措施，确保安全。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验所用的仪器设备应在检定有效周期内。

    - 按产品使用说明书规定将试验样机调整至正常工作状态，配套功率和拖拉机的技术状态应符合使用说明书要求，驾驶员的操作技术应熟练。试验过程中不更换驾驶员和配套拖拉机。

    - 试验地应选择在适合集垛机作业的田块进行。地表坡度应不大于100。试验区由准备区、测定区和停车区组成。测定区试验草捆数量应不少于样机额定装载草捆数量。草捆为方草捆打捆机作业完成状态或人工模拟打捆机作业码放，且草捆捆型整齐，密度均匀。

    - 测定试验地风速及风向。也可从试验地附近的气象站获得。试验时风力应不超过4级。

    - 试验用草捆尺寸和草捆质量应符合机具适用范围，测量草捆尺寸、草捆质量，记录牧草品种、环境温度、湿度等。在整个试验过程中测定环境温度5次，取范围值。

    - 试验地应具备集垛机至少3次作业行程所需的草捆数。

  - 试验项目

    - 样机在使用说明书规定的作业速度下试验3个行程，每个行程以装载草捆达到样机规定的最大装载质量（或以实际草捆质量折算成最大草捆装载数量）为止。测定各项性能指标。试验结果取3个行程的平均值。

    - 草捆损失率测定：记录经过样机捡拾后损坏或散捆的草捆数量以及总草捆数量，按式（1）计算草捆损失率。

(1)

式中：

Sc——草捆损失率，%；

Ws——损坏或散捆的草捆数量，单位为捆；

W——测定的总草捆数量，单位为捆。

    - 码垛质量测定：码垛机完成每个行程的草捆收集并自行卸载码垛后，观察30min内有没有倒塌、落捆现象。

    - 草捆垛整齐度测定：检测同次堆积的草垛的两两相对的四个立面中两个不同立面的对应边长的尺寸。当对应边长之差小于四个里面对应边长平均值的20%时，应判断为草捆垛整齐。至少测定10个堆集的草捆垛，测量判断并统计数量。草捆垛整齐度按式（2）计算。

ZZ=KZK×100%	(2)

式中：

ZZ——草捆垛整齐度，%；

KZ——测定的草捆垛整齐的数量，单位为个；

K——测定的草捆垛数量，单位为个。

    - 噪声的测定按照GB/T 3768的规定进行。

    - 齿轮箱和轴承温升的测定：在试验开始时和结束后测定齿轮箱和轴承座的温度，计算温升，取其最大值。

    - 平均首次故障前工作时间和使用有效度的测定按照GB/T 5667的规定进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台集垛机应经质量检验部门检验合格,签发合格证后方可出厂。

    - 每台集垛机经检验部门总装检验合格后,在额定转速下进行30min空运转试验，试验样机应满足下列要求：

- 集垛机运转平稳，不应有卡碰和异常声音；

- 各操作系统操纵灵活、准确、可靠、平稳，各部件调节范围应达到设计要求；

- 连接件、紧固件不应松动；

- 齿轮箱体、轴承座、轴承部位不应有严重的发热现象，其温升不应超过35℃；

- 液压系统不应有漏油现象。

    - 出厂检验项目见表3。

- 检验项目

| 类别 | 序号 | 检测项目名称 | - 对应条款 | - 出厂检验 | - 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A | - 1 | - 草捆损失率 | - 表2 |  | - √ |
|  | - 2 | - 安全技术要求 | - 5.4 | - √ | - √ |
| - B | - 1 | 码垛质量 | - 表2 |  | - √ |
|  | - 2 | 草捆垛整齐度 | - 表2 |  | - √ |
|  | - 3 | 生产率 | - 表2 |  | - √ |
|  | - 4 | 平均首次故障前工作时间 | - 表2 |  | - √ |
|  | - 5 | 使用有效度 | - 表2 |  | - √ |
|  | - 6 | 噪声 | - 表2 |  | - √ |
|  | - 7 | 最小离地间隙 | - 表2 | - √ | - √ |
|  | - 8 | - 齿轮箱及轴承温升 | - 表2 | - √ | - √ |
| - C | - 1 | - 焊接 | - 5.1.2 | - √ | - √ |
|  | - 2 | - 涂漆 | - 5.1.3 |  | - √ |
|  | - 3 | - 铸件 | - 5.1.4 | - √ | - √ |
|  | - 4 | - 板金件 | - 5.1.5 | - √ | - √ |
|  | - 5 | - 液压 | - 5.3.2 | - √ | - √ |
|  | - 6 | - 润滑 | - 5.3.3 | - √ | - √ |
|  | - 7 | - 捡拾安全锁定 | - 5.3.4 | - √ | - √ |
|  | - 8 | - 仪器仪表 | - 5.3.5 | - √ | - √ |
|  | - 9 | - 紧固件 | - 5.3.6 | - √ | - √ |

    - 如有不合格项目,允许修复、调整，合格后方可出厂。

  - 型式检验

    - 检验原则

有下列情况之一时，产品应进行型式检验：

- 新产品或者老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 成批生产的产品，每三年至少检验一次；

- 产品连续停产三年以上的，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 抽样与组批

      - 抽样方案按GB/T 2828.1-2012规定的正常一次抽样方案,检测项目见表3。抽样方案见表4。

- 抽样方案

| 抽样方案 | 项目分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 2 | 8 | 9 |
|  | 检查水平 | S-2 | S-2 | S-2 |
|  | 样本字码 | A | A | A |
|  | 样本数 | 2 | 2 | 2 |
| 判定规则 | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

      - 整机抽样应是企业最近一年内生产、并经出厂检验合格的产品。批量范围为16～25台。但在用户中抽样时不受此限。

      - 主要零部件应在企业半成品库或零部件库中随机抽取最近一年内生产的产品。零部件库存量不少于20件，每种零件抽取3件。

    - 判定规则

      - 当被检类的不合格数小于或等于时AC，该类被判为合格；

      - 当被检类的不合格数大于或等于Re时, 该类判为不合格；

      - 当被检类的产品在A、B、C类均被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则判为不合格。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

    - 在每台集垛机上应设置以下标志：

- 安全警示标志；

- 重要部位安装、调整、保养说明提示标志。

    - 在每台集垛机上适当部位应固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306 的规定，其内容包括：

- 产品型号与名称；

- 制造厂名称和地址；

- 产品主要技术规格；

- 配套动力；

- 产品出厂编号和出厂日期；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 每台集垛机的包装应牢固、可靠,并能挡雨防潮。

    - 随机文件应包括：

- 产品使用说明书；

- 包装清单；

- 产品质量检验合格证；

- 备件和随机工具清单；

- 用户意见调查表。

    - 随机技术文件、备件和工具应装入专门的包装箱，并应采取必要的防雨、防潮措施。

  - 运输

    - 集垛机出厂装运应符合交通部门的有关规定，对于附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件，均应另行装箱，保证运输中不致损坏。

    - 集垛机不应由拖拉机牵引长途运输。

  - 贮存

集垛机的贮存，应符合下列规定：

- 在室内存放时应有良好的通风、防潮设施；

- 贮存前应清除残留在机上的牧草、秸秆、石块、尘土等脏物，并且按照使用说明书的规定进行维修和保养；

- 露天存放时，应有防雨设施；

- 长期存放前，各润滑部分注油处,均应注入适量润滑油，以免长时间存放锈蚀影响工作功能。

_________________________________