ICS 65.060.99

CCS B 91

备案号：xxx

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

单轨运输机

Monorail transport machinery

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 规格型号	1

5 要求	2

5.1 一般要求	2

5.2 外观质量	2

5.3 装配质量	2

5.4 技术要求	3

5.5 安全要求	3

5.6 可靠性	4

6 试验方法	4

6.1 涂漆质量测定	4

6.2 电池满荷满载运行时间	4

6.3 最大行驶速度测定	4

6.4 偏载	4

6.5 轨道试验	4

6.6 噪声测定	4

6.7 遥控距离测定	4

6.8 可靠性试验	5

6.9 镀锌层厚度	5

6.10 安全要求	5

6.11 其它要求	5

7 检验规则	5

7.1 出厂检验	5

7.2 型式检验	6

8 标志、包装、搬运和贮存	7

8.1 标志	7

8.2 包装	7

8.3 运输和贮存	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

单轨运输机

- 范围

本文件规定了单轨运输机的术语和定义、规格型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于丘陵、山地及平地使用，以内燃机或电动机驱动的单轨运输机，以下简称“运输机”。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5667  农业机械 生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械安全第1 部分:总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

GB/T 13912   金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 13306  标牌

GB/T 13452.2  色漆和清漆  涂膜厚度的测定

GB/T 19118  三轮汽车和低速货车 噪声测量方法

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2-1999  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单轨运输机  monorail transporter machinery

依靠自身动力驱动，在轨道上行走，运送农资肥料、农药、作业器械等果（茶）园生产资料及农产品等物品的机械。主要由驱动装置、传动装置、控制装置、轨道、载物货厢等组成。其中驱动装置、传动装置由内燃机或电动机、传动器、限速器、制动装置、轨道等组成。载物货厢由车厢、行走系统等组成。

3.2

额定载荷  rated load

平地式运输机在水平轨道，山地式运输机在倾斜角45°坡度轨道上，运输机能够安全运送的承载重量。

3.3

限速器  speed limiter

用于限制运输机运行速度的控制装置。

- 规格型号

产品规格型号命名按JB/T 8574的规定，运输机型号由大类分类代号、小类分类代号、驱动特征代号、主参数代号、改进序列号组成。

7  Z  DG  □  □  -  □  □

改进序列号，A,B,C……基本型不标注

主参数代号：额定载荷：单位kg

动力分类代号： D电机驱动，其他形式不标注

用途特征代号： S山地轨道，其它用途不标注

结构型式特征代号：单轨

驱动特征代号：自走式

大类分类代号：农用运输机械

- 7ZDGS-200,表示额定装载质量为200kg、自走式山地单轨运输机、基本型。

- 7ZDG-200,表示额定装载质量为200kg、自走式平地单轨运输机、基本型。

- 要求

  - 一般要求

    - 运输机应按照经规定批准的图样及技术文件制造，并符合本标准的要求。

    - 容易脱落的零件应有可靠的防松装置。

    - 产品型号和产品编号应打印在机架易见且易于拓印部位。

    - 运输机的调速开关、电源开关和前进、倒退等操作开关，应在操纵机构上或其附近用耐久性标志明确表明其功能、操作方向等；标志应与背景有明显的色差。

    - 使用说明书编制应符合GB/T 9480的要求，应提供蓄电池维护或更换信息。

    - 蓄电池应置于在地面或工作台上便于维护和更换的位置，并应牢固固定，蓄电池应通过设置位置或设计结构并采取密封措施，以降低机器翻倾时电池液泄露的可能性，蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触或与地面短路。蓄电池电池应易于断开（如使用普通工具或开关）。

    - 焊接件的焊缝应牢固、平整，不得有烧穿、夹渣、未焊透等现象。

  - 外观质量

    - 运输机外观应整洁、平整、无污损，不得有磕碰伤、划痕和毛刺等现象。

    - 运输机油漆表面应平整、均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落和露底等缺陷。

    - 漆膜厚度应不小于35μm。漆膜附着力应不低于JB/T 9832.2-1999规定的Ⅱ级。

  - 装配质量

    - 装配后运输机各运转部件应灵活、无卡滞现象，运转应平稳、可靠，不允许有异常声响。

    - 各零部件的连接应牢固可靠，重要部位紧固件的螺纹等级拧紧，不得松动。

    - 轨道各单体接头间的间隙应能保证单轨运输机正常运行。

    - 运输机各操纵机构应轻便灵活，松紧适度，各机构行程调整应符合使用说明书的规定，所有自动回位的操纵件在操纵力去除后应能自动复位；非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。

    - 传动系统不得有异常声响，正常作业时齿轮箱体、轴承座、轴承部位等温升不高于35 ℃。

    - 内燃机驱动单轨运输机不得有漏油、漏气等现象，液压系统无渗漏现象。

    - 油管固定应可靠，无渗漏现象；表面不应有裂纹、擦伤和明显压扁等缺陷。

    - 轨道安装后，轨道基础应不发生沉降。

  - 技术要求

    - 运输机应设置限速器。

    - 额定速度不低于2.1km/h（35m/min），最大行驶速度不超过4.2km/h(70m/min)。

    - 运输机在额定载荷下，应能稳定连续工作。

    - 电动运输机在额定速度和额定载荷状态下运行时间不小于150min。

    - 运输机正常使用时其轨道及支架不得变形；焊缝不得有开裂，涂层无脱落现象。

    - 运输机满载时，运输机左右载荷偏差25%时应能正常工作。

    - 运输机的最小转弯半径不大于4m。

    - 运输机配套的内燃机排放限值应提供符合GB 20891、GB18285的规定。

    - 内燃机驱动的运输机噪声应不大于85dB（A），电动机驱动的运输机应不大于75dB（A）。

    - 具有遥控功能的运输机，遥控距离不小于50m。

    - 山地式运输机额定载荷状态下在45º的轨道上行驶，能平稳、顺利通过；平地式运输机额定载荷状态下在水平轨道上行驶，能平稳、顺利通过。

    - 运输机的电动机应有断电自动制动功能。

    - 运输机钢质轨道焊后采用热镀锌处理,镀锌层厚度不小于35μm。

  - 安全要求

    - 安全性能

      - 轨道性能

运输轨道应稳定、牢固。运输机在2倍额定载荷条件下运转时，轨道应不发生塑性变形。

      - 行车制动性能

运输机在额定载荷状态下，以最高行驶速度，在最大爬坡度的轨道段，进行下坡方向行车制动性能试验，制动距离应不大于1m。

      - 驻车制动性能

        - 运输机在额定装载状态下，在轨道上任意位置停止后，通过操纵制动装置，用纯机械装置将运输机（牵引式为载物货厢）锁定在轨道上，操作人员不再控制操纵机构，运输机应保持固定不动，时间应不少于5min。

        - 驻车控制手柄应有锁定机构，在驻车位置不能直接切换到行车位置。

      - 安全装置

当运输机限速或制动器失效时，应有应急停止装置。

    - 安全防护

      - 对可能造成人身伤害的外露传动部位和运动部件，应有安全防护装置，防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

      - 外露电线、电缆应安装于阻燃塑料管或金属线管内。

      - 各类电气保护装置在所控制的设备发生故障时，应能及时切断有关设备的电源。

      - 电气设备应有防雨措施，电控系统应设置过载和漏电保护装置。

      - 上下限位行程开关应灵敏可靠。

      - 运输机应设置应急停止装置，防止限速装置或行车制动器失效时发生意外事故。

      - 轨道两端终端应安装足够强度的限位装置（限位器或挡块等），以防止运输机脱轨发生意外事故。

    - 安全信息

      - 在危险部位应设置安全警示标志，标志应符合GB 10396的规定。

      - 对有旋转方向要求的转动件，应在明显位置设置转向标志，标志应符合GB 10396的规定。

      - 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志及位置应在使用说明书中复现和说明。

  - 可靠性

    - 平均首次故障前工作时间（MTTFF）应不少于100h。

    - 有效度应不小于95%。

- 试验方法

  - 涂漆质量测定

涂膜厚度按GB/T 13452.2规定的方法进行，漆膜附着性能按照JB/T 9832.2的规定检测。

  - 电池满荷满载运行时间

在直线长度不小于2m、转弯半径不小于4m的水平环形轨道上试验，测定起始到停止运行的时间，进行2次，结果取平均值。

  - 最大行驶速度测定

运输机满载时，发动机（或电动机）在最高转速状态下运行，运输机速度稳定后，测定单位时间内的通过距离，进行3次，结果取平均值。

  - 偏载

在转弯轨道上试验，观察能否正常行驶。

  - 轨道试验

山地轨道运输机试验时，在不小于45º坡度的轨道上,在直线轨道和最小转弯半径为4m的轨道上进行试验；电动运输机试验时，在不小于45º坡度的轨道上,在直线轨道和最小转弯半径为4m的轨道上进行试验

  - 噪声测定

试验方法按GB/T 19118的规定进行，在最大运行速度时试验，测试距离运输机7.5m,距离地面高度1.2m，测左右二边，每边测左右二次，取二边平均值中的最大值，测试声压级噪声。

  - 遥控距离测定

试验应在空旷、可视地面进行，在距离控制箱不小于50m且满足样机设计值要求处用遥控装置发出信号进行遥控，依次按上行——停止、下行——停止，如运输机均能正常工作，则表明本次遥控操作成功。测定50次，遥控操作成功次数应不少于48次，则判定遥控装置达到其遥控距离要求。

  - 可靠性试验

按GB/T 5667规定的方法进行。

  - 镀锌层厚度

按GB/T 13912规定的方法进行。

  - 安全要求

    - 制动距离测定

试验在6.5条规定下进行，发动机（或发电机）在最高转速状态下运行，运输机速度稳定后，制动器制动后，测定制动开始至运输机停止时的行程。运输机分别在空载和满载状态下测定制动距离，试验进行3次，结果取平均值。

    - 驻车制动性能测定

运输机在满载状态，在坡度为45°的轨道上，操作制动装置后，运输机应保持固定不动。

    - 其它安全要求

采用目测、手感、常用量具测试。

  - 其它要求

采用目测、手感、常用量具测试。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 一般规定

出厂检验，由企业质检部门对每台总装完毕的运输机进行检验并进行记录，检验合格的产品签发质量合格证后方可出厂。

    - 出厂检验项目

出厂检验项目见表1。

    - 抽样

运输机的出厂检验采用全数检验。

- 检验项目及不合格分类

| 类 | 项 | 项目 | 要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全性能 | 5.5.1 | 6.10 | √ | √ |
|  | 2 | 安全防护 | 5.5.2 | 6.10 | √ | √ |
|  | 3 | 安全信息 | 5.5.3 | 6.10 | √ | √ |
|  | 4 | 有效度 | 5.6.2 | 6.8 | — | √ |
| B | 1 | 限速器 | 5.4.1 | 6.10 | √ | √ |
|  | 2 | 最大行驶速度 | 5.4.2 | 6.3 | — | √ |
|  | 3 | 载荷 | 5.4.3 | 6.10 | — | √ |
|  | 4 | 轨道及支架 | 5.4.5 | 6.10 | — | √ |
|  | 5 | 偏载 | 5.4.7 | 6.4 | — | √ |
|  | 6 | 应急停止装置 | 5.4.8 | 6.10 | — | √ |
|  | 7 | 最小转弯半径 | 5.4.9 | 6.5 | √ | √ |
|  | 9 | 发动机排放 | 5.4.10 | 6.10 | — | √ |
|  | 8 | 环境噪声 | 5.4.11 | 6.6 | — | √ |
| C | 1 | 一般技术要求 | 5.1 | 6.10 | — | √ |
|  | 2 | 外观质量 | 5.2.1 | 6.10 | √ | √ |
|  | 3 | 涂漆质量 | 5.2.2 | 6.10 | √ | √ |
|  | 4 | 涂层厚度 | 5.2.3 | 6.1 | — | √ |
|  | 5 | 漆膜附着力 | 5.2.3 | 6.1 | — | √ |
|  | 6 | 装配质量 | 5.3 | 6.9 | √ | √ |
|  | 7 | 满载运行时间 | 5.4.4 | 6.2 | — | √ |
|  | 8 | 技术参数标明 | 5.4.6 | 6.10 | √ | √ |
|  | 9 | 遥控 | 5.4.12 | 6.10 | √ | √ |
|  | 10 | 爬坡能力 | 5.4.13 | 6.10 | √ | √ |
|  | 11 | 断电制动 | 5.4.14 | 6.10 | √ | √ |
|  | 12 | 轨道与镀锌层厚度 | 5.4.15 | 6.8 | — | √ |
|  | 13 | 平均首次故障前工作时间 | 5.6.1 | 6.7 | — | √ |
| - 带“√”的项目为应检项目，带“—”的为不检项目。 |  |  |  |  |  |  |

    - 出厂检验判定规则

出厂检验项目全部合格为合格。当有不合格项目时，允许修复后重新复检，直至合格。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 对新开发、研制的产品或转厂生产的产品进行定型或鉴定；

- 结构、材料或工艺有较大改变，可能严重影响产品性能的在制产品；

- 正常生产时，定期或周期性抽查检验；

- 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求时。

    - 型式检验抽样方案

型式试验在近一年内生产的出厂检验合格产品中随机抽取。

    - 型式检验项目

型式检验项目见表1。

    - 型式检验判定

型式检验所检项次存在下列情况不符合执行标准要求时，判定检验结论为“不合格”。

- 有一项次或一项次以上A类不合格项目不符合执行标准要求；

- 有二项次或二项次以上B类不合格项目不符合执行标准要求；

- 有三项次或三项次以上C类不合格项目不符合执行标准要求。

- 标志、包装、搬运和贮存

  - 标志

    - 产品应在明显位置固定产品标牌，其型号与尺寸应符合GB/T 13306的规定。产品标牌上应写明：

- 制造厂名称、地址；

- 产品名称与型号；

- 产品主要参数（至少包括最大运行坡度、额定载荷、最大行驶速度等）；

- 产品编号；

- 出厂日期；

- 产品执行标准编号。

    - 产品编号用打印在在车架或配重的明显位置。

  - 包装

    - 产品出厂时按主机和零部件分别包装。包装时应牢固可靠，保证在正常装运中不致碰伤和受潮，且符合搬运要求，并有防潮、防压措施。

    - 包装箱内应有产品合格证、使用说明书、装箱清单及备件（易损件）、三包凭证、附件及随机工具。

    - 产品包装前应清洁，油漆表面之外的外露加工面应涂防锈剂。

  - 运输和贮存

    - 产品在运输和贮存过程中，不得碰撞、受潮、受压。

    - 产品应贮存在通风、干燥的仓库内。当露天存放时，应有防雨、防晒、防潮、防积水等设施。

    - 产品禁止与有腐蚀性或有毒性的物质混放。

_________________________________