ICS 65.060.99

CCS B 91

备案号：XXXX

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

颗粒型生物质热风炉

Granular biomass hot air furnace

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号	1

5　技术要求	2

6　试验方法	4

7　检验规则	7

8　标志、包装、运输和贮存	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

颗粒型生物质热风炉

- 范围

本文件规定了颗粒型生物质热风炉的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以颗粒状的生物质为燃料的热风炉(以下简称热风炉)。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GBZ/T 192.2  工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 5468  锅炉烟尘测试方法

GB/T 5667  农业机械 生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 13452.2  色漆和清漆  涂膜厚度的测定

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法

GB/T 30727  固体生物质燃料发热量测定方法

HJ/T 56  固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法

HJ/T 398  固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ/T 629  固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2—1999  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

NY/T 1878  生物质固体成型燃料技术条件

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 型号

    - 热风炉型号编制应符合JB/T 8574 的规定。

    - 热风炉型号由热风炉代号、燃料代号、热功率代号、改进序列号组成。表示如下：

5L  S - □ □

改进序列号，用A，B，C等表示，基本型不标注。

热功率代号，用热功率表示，单位为千瓦（kW）。

燃料代号，生物质颗粒首字母S。

热风炉

- 5LS-60A表示首次改进的热功率为60kW的颗粒型生物质热风炉。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 钢板不应有裂纹、夹层、凹陷、皱纹等缺陷，冲剪件应清除尖棱和毛刺。

    - 焊缝应平整，无虚焊、脱焊现象。

    - 各紧固件应连接可靠，牢固。

    - 交换器应采用型号不低于20G锅炉管的无缝钢管。

    - 炉体不得有裂缝。

    - 生物质颗粒自动进料装置应运转平稳，无异常响声。

  - 性能指标

    - 热功率

热风炉在规定的最高输出热风温度下，应能输出额定的热功率（换热量），应符合使用说明书的规定。

    - 热效率

机烧炉的热效率应不低于80%。

    - 输出热风温度稳定性

热风输出温度应保持稳定，出口热风温度与控制设定温度之差在±5℃内。

  - 炉体表面温度

除炉门外，热风炉炉体表面温度应不高于65℃。

  - 油漆质量

    - 油漆表面平整，应无气泡、脱落、流挂、漏涂等缺陷。

    - 漆膜厚度不小于35μm。

    - 漆膜附着力应不低于JB/T 9832.2—1999规定的Ⅱ级。

  - 安全要求

    - 外露回转件应有防护罩，防护装置应符合GB 10395.1规定。

    - 正压主风机口、换热器进风口应有防护网。

    - 热风炉沉降室应设置副烟道或紧急排热口。

    - 热风炉应配备热交换器进行间接加热。

    - 热风炉门及管道表面等对操作人员有危险的部位，在明显的位置应有防烫、烧伤等安全标志。标志符合GB 10396的规定，并在使用说明书中复现。

    - 热风炉应有可靠的接地端子并有明显的接地标志。

    - 在动力电路导线和保护联结电路之间施加500Vd.c时，绝缘电阻应不小于1MΩ。

    - 热风炉热风出口或换热器高温烟气入口应设置有温度测量、显示和控制装置。

  - 环保指标

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、氮氧化物、热风炉噪声应符合表1的规定。

- 环保指标

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | dB(A) | 工作间噪声,≤85 |
|  |  |  | 风机处噪声，≤90 |
| 3 | 颗粒物 | mg/m3 | ≤20 |
| 4 | 二氧化硫 | mg/m3 | ≤50 |
| 5 | 氮氧化物 | mg/m3 | ≤250 |
| 6 | 烟气黑度 | 林格曼黑度，级 | ≤1 |

  - 使用说明书

    - 说明书的编写格式和内容应符合GB/T 9480的规定，并明示烟气不得直接加热物料，烟气不得排入粉尘沉降室。

    - 使用说明书至少应包括以下内容:

- 使用安全事项，操作机构和操作说明；

- 产品的主要用途、适用范围；

- 工作原理、示意图；

- 产品主要技术参数；

- 产品的正确安装与调试方法；

- 产品的维护与保养；

- 故障排除方法等；

- 产品三包规定；

- 制造商或供应商名称、地址、邮编及电话。

  - 可靠性

平均首次故障前工作时间（MTTFF）应不小于100h。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验应选用符合NY/T 1878规定的生物质燃料。

    - 试验前，应进行测量管道的安装及测量和测压点的布置，按JB/T 6672-2011中附录A的规定执行。

    - 试验所用的各类仪器、仪表和用具应校验合格，且在有效使用期内。

    - 试验时热风炉最高输出热风温度应不高于160℃。

  - 试验要求

按JB/T 6672—2011中4.2的规定执行。

  - 一般要求

采用目测、手感等方法检验。

  - 性能指标

    - 输出热风温度测定

按JB/T 6672—2011中4.3.1的规定执行。

    - 输出热风风压测定

按JB/T 6672—2011中4.3.2的规定执行。

    - 大气压力和进风相对湿度测定

按JB/T 6672—2011中4.3.3的规定执行。

    - 进风温度测定

按JB/T 6672—2011中4.3.6的规定执行。

    - 输出热风平均流速计算

- 输出热风密度按公式（1）计算。

ρ=2.176×10-3H273+t1+X0.622+X	(1)

式中：

ρ——输出热风密度，单位为千克每立方米（kg/m3）;

H——气体绝对压力，单位为帕（Pa）；

t——输出热风平均温度，单位为摄氏度（℃），取测定周期内所测输出热风温度的算数平均值；

X——进风湿含量按JB/T 6672—2011中附录B求出，单位为千克每千克（kg/kg）。

- 输出热风平均风压按公式（2）计算。

Zp=1nj=1ni=1mZim2	(2)

式中：

Zi——i点微压计动压读数，单位为帕（Pa）；

m——测点数；

n——试验期间测定的次数；

Zp——测定截面上m点输出热风平均动压，单位为帕（Pa）。

- 输出热风平均流速按公式（3）计算。

vp=2kdkZpρ	(3)

式中：

vp——输出热风平均流速，单位为米每秒（m/s）；

k——倾斜微压计常数因子；

kd——皮托管系数，采用标准皮托管时kd=1，采用S型皮托管时kd=0.8～0.85。

    - 输出热风流量

输出热风流量按公式（4）计算。

qv=vpF	(4)

式中：

qv——输出热风流量，单位为立方米每秒（m3/s）

F——测量热风管道截面积，单位为平方米（m2）。

    - 热功率（输出热风换热量）

热功率（输出热风换热量）按公式（5）计算。

Qyx=qvρCpmott−Cpmot0t0	(5)

式中：

Qyx——热功率（输出热风换热量），单位为千瓦（kW）；

t0——平均进风温度，单位为摄氏度（℃）；

Cpmot——温度t时输出热风平均定压质量比热容，按JB/T 6672—2011中附录B.2求出，单位为千焦每千克开[kJ/（kg·K）]；

Cpmot0——温度t0时进风平均定压质量比热容，按JB/T 6672—2011中附录B.2求出，单位为千焦每千克开[kJ/（kg·K）]。

    - 热效率测定与计算

      - 输入热量测定

        - 热风炉测定期间的燃料量，用台秤称重，计算每小时平均燃料量。

        - 试验用生物质颗粒燃料收到基恒压低位发热量的测定，按GB/T 30727的规定执行。

        - 输入热量按公式（6）计算。

QGG=Qnet,p,arB3600	(6)

式中：

QGG——输入热量，单位为千瓦（kW）；

Qnet,p,ar——生物质颗粒燃料的收到基恒压低位发热量, 单位为千焦每千克（kJ/kg）；

B——每小时平均耗料量，单位为千克每小时（kg/h）。

      - 热效率计算

热效率按公式（7）计算

η=QyxQGG×100%	(7)

式中：

η——热效率，%。

    - 输出热风温度稳定性

计算按5.3.1测得温度与热风炉设定温度的差值，判断是否在±4℃以内。

  - 炉体表面温度

用温度计测量。

  - 油漆质量

    - 油漆外观采用目测方式检视。

    - 漆膜厚度按GB/T 13452.2规定试验。

    - 漆膜附着力按JB/T 9832.2—1999规定试验。

  - 安全要求

    - 安全防护

采用目测方式检查。

    - 安全信息

采用目测方式检查。

    - 安全性能

按GB 5226.1的规定执行。

    - 安全装备

采用目测方式检查。

  - 环保指标

    - 噪声

用声级计的计权网络A档测量噪声值，在工作间内测点在电气控制柜两侧及前方各测1点，取最大值；风机处在风机两侧及前方各测1点，取最大值，测点距离电控柜（风机）外表面1.0m，离地面1.5m处。

    - 工作间粉尘浓度

按GBZ/T 192.2的规定执行。

    - 烟尘排放浓度

按GB/T 5468的规定执行。

    - 二氧化硫浓度

气体采样方法按GB/T 16157的规定执行，检测方法按HJ/T 56或HJ/T 629的规定执行。

    - 林格曼黑度

按HJ/T 398的规定执行。

  - 使用说明书

按照4.7的要求逐项检查。

  - 可靠性试验

平均首次故障前工作时间（MTTFF）按GB/T 5667的规定执行。

  - 其他要求

采用目测、手感、常规量具测量等方式进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 产品需经厂质量检验部门检验合格并签发合格证后方可出厂。

    - 出厂检验项目见表2。

- 检验项目表

| 项目分类 |  | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全防护 | 4.5.1 | 5.7.1 | √ | √ |
|  | 2 | 安全信息 | 4.5.2 | 5.7.2 | √ | √ |
|  | 3 | 安全性能 | 4.5.3 | 5.7.3 | — | √ |
|  | 4 | 安全装备 | 4.5.4 | 5.7.4 | √ | √ |
|  | 5 | 热功率 | 4.2.1 | 5.4 | — | √ |
|  | 6 | 噪声 | 4.6 | 5.8.1 | — | √ |
|  | 7 | 工作间粉尘浓度 | 4.6 | 5.8.2 | — | √ |
|  | 8 | 烟尘排放浓度 | 4.6 | 5.8.3 | — | √ |
|  | 9 | 二氧化硫浓度 | 4.6 | 5.8.4 | — | √ |
|  | 10 | 林格曼黑度 | 4.6 | 5.8.5 | — | √ |
| B | 1 | 热效率 | 4.2.2 | 5.4 | — | √ |
|  | 2 | 使用说明书 | 4.7 | 5.9 | — | √ |
|  | 3 | 输出热风温度稳定性 | 4.2.3 | 5.4.9 | √ | √ |
|  | 4 | 可靠性 | 4.8 | 5.10 | — | √ |
| C | 1 | 一般要求 | 4.1 | 5.3 | √ | √ |
|  | 2 | 炉体表面温度 | 4.3 | 5.5 | √ | √ |
|  | 3 | 油漆外观 | 4.4.1 | 5.6.1 | √ | √ |
|  | 4 | 漆膜厚度 | 4.4.2 | 5.6.2 | — | √ |
|  | 5 | 漆膜附着力 | 4.4.3 | 5.6.3 | — | √ |
|  | 6 | 标牌 | 7.1 | 5.11 | √ | √ |
| - “√”表示应检项目， “—”表示不检项目。 |  |  |  |  |  |  |

    - 出厂检验结果的判定

出厂检验项目全部合格为合格，若出现不合格项目，可返工修复的则允许返工修复，直到合格。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时,应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定或老产品转产鉴定时；

- 当产品结构、材料或工艺等有较大改变，有可能影响产品性能时；

- 产品停产一年以上恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量技术监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 抽样

型式检验从出厂检验合格品中随机抽取1台。

    - 型式检验项目

型式检验项目见表2。

    - 型式检验的判定

型式检验所检项次存在下列情况不符合执行标准要求时，判定检验结论为“不合格”：

- 有一项次或一项次以上A类不合格项目不符合执行标准要求；

- 有二项次或二项次以上B类不合格项目不符合执行标准要求；

- 有三项次或三项次以上C类不合格项目不符合执行标准要求。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 产品铭牌应设在装置的明显部位上，铭牌应符合GB/T 13306的要求，标明如下内容：

- 产品名称、规格型号；

- 出厂编号；

- 出厂日期；

- 执行标准号；

- 商标、制造商名称、地址；

- 主要技术参数（至少包含热功率、热效率、机体尺寸、毛重等）；

    - 产品包装储运图示标志应符合GB/T 191规定。

  - 包装

    - 产品的包装应符合GB/T 13384的规定，有特殊要求的，由供需双方协商确定。

    - 每台产品随机文件和附件如下：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 必备的随机附件和技术文件。

  - 运输

在运输、装卸过程中不应受到撞击、颠簸、抛掷和重压。

  - 贮存

产品存放地应干燥通风、无腐蚀性物质的仓库内。

_________________________________