ICS 65.060.50

CCS B 91

团体标准

T/NJ 1279—202X/T/CAAMM XX—202X

通用型谷物收获机

General-purpose grain harvester

2021-XX-XX 发布	2021-XX-XX 实施

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件主要起草单位：山东理工大学、山东国丰机械有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司。

本文件主要起草人：刁培松、王文君、张银平、郑振华、张明远、陈美舟、宋志才。

本文件为首次发布。

通用型谷物收获机

1  范围

本文件规定了通用型谷物收获机的术语和定义、产品型式、型号与基本参数、安全要求、主要性能指标、技术要求、试验方法、检验规则和标志、运输与贮存。

本文件适用于通过互换割台来实现玉米、小麦收获的通用型谷物收获机。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1—2010  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2—2015  紧固件机械性能  螺母

GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第1部分：通用符号

GB/T 4269.2  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 6979.1  收获机械  联合收割机及功能部件  第1部分：词汇

GB/T 9239.1—2006  机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求  第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB/T 9486  柴油机稳态排气烟度及测定方法

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.7  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 14039—2002  液压传动  油液  固体颗粒污染等级代号

GB/T 14248  收获机械  制动性能测定方法

GB 19997  谷物联合收割机  噪声限值

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB/T 21398  农林机械  电磁兼容性  试验方法和验收规则

GB/T 21962-2020  玉米收获机械

GB/T 24675.6—2009  保护性耕作机械  秸秆粉碎还田机

GB/T 34373  玉米收获机 摘穗割台

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6268  自走式收获机械  噪声测定方法

JB/T 6287—2008  谷物联合收割机  可靠性评定试验方法

JB/T 13189  联合收割机  传动箱

JB/T 13190  联合收割机  驱动桥

NY/T 995-2006  谷物（小麦）联合收获机械 作业质量

NY/T 1255-2007  玉米收获机作业质量

NY/T 2188  联合收割机号牌座设置技术要求

NY/T 2612  农业机械车身反光标识

NY/T 2848-2015  谷物联合收割机可靠性评价方法

3   术语和定义

GB/T 5262、GB/T 5667和GB/T 6979.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

通用型谷物收获机  general-purpose grain harvester

在谷物成熟时，通过互换割台以及调整各收获参数一次完成谷物籽粒收获的机器。

3.2

含杂率  chaff rate

谷物收获物中所含非籽粒杂质质量占其总质量的百分比。

3.3

破碎率  breakage rate

谷物收获物中，破裂、裂纹、破皮籽粒质量占所收获籽粒总质量的百分比。

3.4

损失率  loss rate

谷物收获物中，损失的籽粒质量占所收获籽粒总质量的百分比。

3.5

通用底盘 general chassis

通用型谷物收获机的行走装置。

3.6

割台 header

位于收获机的前方用来切割谷物的装置

3.7

纵轴流谷物收获机 vertical flow grain harvester

脱粒滚筒纵向布置的谷物收获机

3.8

钉齿+短纹杆脱粒元件 nail tooth + short grain bar threshing element

脱粒滚筒上用来击打和梳刷谷物的脱粒元件

3.9

割茬高度 stubble height

割茬切口至垄顶的高度

3.10

作物自然高度 natural crop height

作物在自然状态下，最高点(芒长除外)至垄顶的距离。

3.11

最低结穗高度 minimum heading height

植株最低果穗的果柄根部到所在垄顶的距离。

4  产品型号和基本参数

4.1 产品型号

产品型号的编排顺序：

4L □—□/□□

改进代号（字母，阿拉伯数字），改进型用字母A、B……表示，必要时，加数字表示区别代号。

主参数代号（阿拉伯数字），反映收获机结构行数，通用谷物收获用喂入量kg/s。

特征代号，“Z”表示自走式（可以省略），“G”表示悬挂式，“Q”表示牵引式，“T”表示通用型。

功能代号，示“4”代表收获机械，“L”表示籽粒收获机。

示例1：4LT-6.0/4 表示6kg/s喂入量，互换割台收获玉米为4行玉米割台通用型籽粒收获机

4.2 基本参数

主要结构参数及外形尺寸应符合产品图样及技术文件的规定，并在产品使用说明书中注明。

- 5  安全要求

5.1 禁止在作业和运转时加油（燃油必须经过96h以上沉淀），加油时应远离火种，严禁在收获机附近和作业现场吸烟。

5.2 使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。

5.3 传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1的规定。外露功能件，应在其附近固定符合GB 10396的安全标志。

5.4 反光标识粘贴要求符合NY/T 2162的规定。

5.5 更换或者补充液压油时，应确保液压油型号、清洁度和液面高度符合规定要求。

5.6 摘穗台安全检查程序在带摘穗台进行整机运输或者需要进入摘穗台、搅龙下面进行维护工作时，除了锁定摘穗台高度操作杆外，还必须安装摘穗台油缸安全卡，以避免摘穗台意外下落导致人身伤害事故的发生

5.7 噪声应符合GB 19997的规定。

5.8 当需要在还田机下检查、维修时，必须用可靠的物件支撑在还田机两侧，并确保不会跌落。切记不要直接在转子下方放置支撑，因为刀轴在检查维修过程中随时会发生转动。

5.9 按蓄电池额定容量合理选择充电电流。(第-阶段为额定容量的1/10;第二阶段为额定容量的1/20;整个过程为13～16h)

5.10 调整、保养、维修、清理堵塞和杂草秸秆缠绕时，一定要停车，待发动机熄火、零部件停止运转后才能进行。

5.11 严禁人员搭乘粮箱，卸粮时严禁人员爬到粮箱内助推玉米籽粒。

5.12 其它安全要求应符合GB 10395.7的规定。

- 6  主要性能指标

- 6.1 作业性能

在玉米籽粒含水率为15～26%，植株倒伏率低于5%，果穗下垂率低于15%，行距50～80cm，最低结穗高度大于350mm；小麦地块中基本无自然落粒，作物不倒伏，地表无积水，小麦籽粒含水率为10～20%，茎秆含水率为20～30%时，其作业指标应符合表1的规定。其余指标符合NY/T 995-2006、NY/T 1255-2007、NY/T 2848-2015的要求。

表1 主要性能指标

| 指标 | 小麦 | 玉米 |
| --- | --- | --- |
| 生产率/ hm2/h | 不低于使用说明书最高值 |  |
| 总损失率/ % | ≤1.2 | ≤4 |
| 破碎率/ % | ≤1 | ≤5 |
| 含杂率/ % | ≤2 | ≤2.5 |
| 割茬高度/ mm | 不低于使用说明书最高值 |  |

- 6.2 可靠性

平均故障间隔时间应不小于50h，有效度应不小于93％。

- 7  技术要求

- 7.1 整机要求

7.1.1 收获机应符合本标准的规定，并应按经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

7.1.2 在最小离地间隙的要求下，质心高度应尽量低，以保持机器的稳定性。

7.1.3 通用型谷物收获机的自制零部件、外协零部件应经检验合格并且外购零部件、标准件应有合格证。

7.1.4 收获机上的零部件采用紧固件连接时，应牢固可靠，不应有松动现象。驱动轮、转向轮、转向臂、转向拉杆、离合器、脱粒滚筒等重要连接部位，以及承受交变载荷的部位所用的紧固件性能等级，螺栓应不低于GB/T 3098.1—2010中规定的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2—2015中规定的8级，其拧紧力矩应符合产品图样及技术文件的规定。

7.1.5 收获机正常工作时，运转应平稳，不应有异常响声；不应有漏油、漏水、漏气及漏电现象。

7.1.6 收获机操纵机构应轻便灵活、松紧适度，机构行程调整应符合产品图样及技术文件的规定，自动复位的操纵件在操纵力去除后应自动复位，非自动复位的操纵件应可靠地停在操纵位置。

7.1.7 收获机各操纵件及仪表应布置合理，操作和观察方便，操纵符号应设置在操作位置附近，并应符合GB/T 4269.1和GB/T 4269.2的规定。

7.1.8 转速超过400 r/min、重量大于5 kg的带轮，清选风扇叶轮等应进行动平衡试验，柴油机动力输出带轮应按GB/T 9239.1-2006的规定进行动平衡试验，平衡精度等级均应不低于G6.3级。

7.1.9 收获机驾驶室结构应使驾驶员视野开阔、驾乘舒适。

7.1.10 在满足可靠性要求的前提下，收获机应最大程度应用信息化、智能化技术。

7.1.11 收获机涂漆应符合JB/T 5673的规定，涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无露底、花脸、流痕、起泡和起皱等缺陷。涂层厚度应不低于35μm。

7.1.12 随同产品提供的附件、备件和工具应齐全。

- 7.2 主要零部件要求

- 7.2.1 配套动力

7.2.1.1 工作时加人沉淀72h以上的清洁燃油，并定时放出油箱底部的沉淀油污及积水。

7.2.1.2 柴油机起动应顺利平稳，怠速和作业状态下，运转应平稳，无异响，熄火应彻底可靠；额定生产率工作负荷下，排气烟色正常烟度应符合GB/T9486的规定。

7.2.1.3 油滤清器保养时应按滤清器壳体上的警示规定进行，一般要求发动机工作200h左右更换纸质滤芯。

7.2.1.4 柴油机排放限值应符合GB 20891的规定。

- 7.2.2  玉米割台

7.2.2.1 玉米割台应符合GB/T 34373的规定。

7.2.2.2 根据割茬高度限高要求，通过割台仿形，稳定草谷比收获参数，实现割台高度的自适应控制。

7.2.2.3 根据玉米行距的变化自动调整转向，主要采用旋转摆杆限位开关与机械结构相结合的方式。实现割台的自动对行仿形。

7.2.2.4 割台液压升降机构应符合应按GB/T 21962—2020中的7.2.2.2的规定。

- 7.2.3  小麦割台

7.2.3.1 使得拨禾轮弹齿的高度始终保持在被割取作物高度的2/3处，避免位置过高而打击穗头，或位置过低割下的小麦被拨禾轮挑起或缠绕在拨禾轮上，实现小麦拨禾轮高度自适应。

7.2.3.2 拨禾轮的转速不超过3m/s，通过更换链轮的方式调整拨禾轮的转速。

7.2.3.3 拨禾轮的弹齿后倾15°～30°，通过调节机构改变偏心辐盘的圆心位置来调整。

7.2.3.4 切割小麦割刀速度大于0.8m/s，

- 7.2.4  脱粒分离装置

7.2.4.1 小麦脱粒间隙为20～30mm，玉米脱粒间隙为40～60mm。通过调整脱粒凹版筛实现脱粒间隙的变化，实现小麦、玉米等谷物的脱粒分离。

7.2.4.2 小麦脱粒滚筒转速为800～1200r/min，玉米脱粒滚筒转速为400～600r/min。通过调整脱粒滚筒转速实现小麦、玉米的谷物的脱粒分离。

7.2.4.3 脱粒滚筒为锥形脱粒滚筒，滚筒锥顶半角为6°。脱粒间隙向排出口方向逐渐由大变小，提高脱离和分离能力。

7.2.4.4 脱粒滚筒上脱粒元件由前面的柔性钉齿和后面的双扭簧短纹杆组合排列，减小籽粒的破损率与未脱净率。

7.2.4.5 滚筒外缘径向圆跳动公差值应不大于3 mm，装配后滚筒应无轴向窜动。

7.2.4.6 安装在滚筒上的脱离分离零部件连接应牢固可靠。

7.2.4.7 滚筒应进行动平衡试验，其平衡等级应不低于GB/T 9239.1—2006规定的G6.3级。滚筒的配重件应固定牢固。

- 7.3  茎秆处理系统

秸秆粉碎还田机

收获机可根据需要配装秸秆粉碎还田机（以下简称还田机），还田机技术要求应符合GB/T 24675.6-2009中的4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、6.2、6.3、6.5的规定。

- 7.4  液压系统

7.4.1 工作部件控制液压系统工作压力为6.3MPa，转向机构的液压系统为12.5MPa。

7.4.2 新机器使用3个班次以后应将滤清器拆下清洗；使用5～6班次换一次油，以后一季度换一次液压油，液压系统一般用30号液压油。

7.4.3 液压油固体污染度限值应符合GB/T 14039-2002规定的21/19/16级。

7.4.4 液压系统的油路、油管应符合GB/T 21962—2020中的7.2.8.2/7.2.8.3的规定。

- 7.5  行走系统

7.5.1 无极变速系统用V形HM2210带张紧度应调整适度。调整量不超过15mm，调整好后要确保拧紧吊耳螺母。

7.5.2 各档变速应灵活，无卡滞现象。

7.5.3 无级变速轮安装时，需调整无级变速轮、发动机动力输出轴带轮、变速箱输入带轮间的传动面，保证两传动回路带轮槽对称中心面的位置度不大于2mm。。

7.5.4 机械式驱动桥应符合JB/T 13190的规定，传动箱应符合JB/T 13189的规定。

- 7.6  电气系统

7.6.1 电气装置及线路应完整无损，安装牢固，防止用电设备和线路短路。

7.6.2 开关等按钮不应该由于振动自行接通。

7.6.3 信号装置等的任何一条线路出现故障时，不应干扰其他线路的正常工作。

7.6.4 电线接头应有绝缘封套，并且牢靠，导线均应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧；

7.6.5 收获机有电磁兼容性要求时，应符合GB/T 21398的规定。

- 7.7  号牌座

收获机号牌座应符合NY/T 2188的规定。

- 8  试验方法

- 8.1 试验前准备

8.1.1 试验用通用型谷物收获机技术状态应良好，驾驶员应经过技术培训且驾驶技术娴熟；按照当地生产条件选用最合适的作业速度。

8.1.2 试验收获机调整、保养和操作应符合使用说明书的规定进行，并调至最佳工作状态下进行测定。

8.1.3 试验区应由稳定区、测定区和停车区组成。收获机测定区长度应不少于20 m，测定区前应有不少于20m的稳定区，测定区后应有不少于10 m的停车区。

8.1.4 测定前应清除测定区内的自然落粒、落穗、断离植株、病穗及果穗离地高度在35 cm以下的果穗等。

- 8.2  试验条件

- 8.2.1 试验地选择

试验地应基本符合谷物收获机的适应范围，所选的谷物以及试验地应具有一定的代表性，其面积能满足各试验项目测定的要求条件。

- 8.2.2 试验地田间调查

8.2.2.1 田间调查按以上规定的项目进行田间调查，主要测定土壤条件、气象条件、作物特征。在试验区取有代表性的3点进行测定，每个测点取一个作业幅宽长1m,将测量和计算结果记入附表。田间调查时，对于相对稳定的测定项目(行距、株距、作物自然高度、最低结穗高度、秸秆直径、果穗大端直径、果穗长度、植株折弯率、果穗下垂率、作物倒伏率)，可在试验区取有代表性的3点测定一次。

8.2.2.2 地表条件：按GB/T 5262的规定测定坡度、垄高、垄（行）距、杂草种类及密度。

8.2.3.3 土壤绝对含水率：按GB/T 5262的规定取0cm～10cm、10cm～20cm两层土壤，用土壤水分测定仪测定。

8.2.3.4 土壤坚实度：按GB/T 5262的规定取0cm～10cm、10cm～20cm两层土壤，用土壤坚实度仪进行测定。

8.2.3.5 气象条件：按GB/T 5262的规定测定，在性能试验时测定气温、空气相对湿度、风速、风向和天气情况。进行天气情况测量时一般包含环境温度、环境相对湿度、大气压力、风向风速等参数。

- 8.2.3  作物特征

8.2.3.1 按GB/T5262-2008的规定调查测定作物品种、自然高度、成熟期、夏低结穗高度、自然落穗(粒)、百粒重量、株距及每平方米籽粒重，并计算产量

8.2.3.2 行距：在试验区用五点法确定测量点位，每点位在与垄向垂直的平面内连续测10个行距，计算算术平均值。

8.2.3.3 株距：在试验区用五点法确定测量点位，每点连续测10株距，计算算术平均值。

8.2.3.4 作物自然高度：在试验区用五点法确定测量点位，每点随机测10株，计算算术平均值。

8.2.3.5 作物成熟期：作物成熟期分为乳熟期、腊熟期、完熟期和枯熟期。

8.2.3.6 最低结穗高度：在试验区用五点法确定测量点位，每点随机测10株，计算算术平均值。

8.2.3.7 其余作物特征按GB/T21962—2020中8.3.2的规定。

- 8.3  一般要求

8.3.1 试验机具应按制造厂使用说明书的规定进行调整、保养和操作，并调至最佳技术状态下进行测定。

8.3.2 收获机在稳定区和测定区内不应改变工况。

试验宜采用机械接取和处理样品。

- 8.4  作业性能试验测定

- 8.4.1割茬高度的测定

在测定区全部割幅内，等间隔取3点，每点连续测10株割茬，测量割茬切口至垄顶的高度，求出平均值。

- 8.4.2 籽粒损失率

在测定区内，拣起全部落地籽粒、秸秆中夹带籽粒和小于5cm长的碎果穗，脱净后称出质量，并按公式（1）和公式（2）计算落地籽粒损失率。

SL=WLWZ×100%…………………………………（1）

WZ=Wq+WL+WU+Wb……………………………（2）

式中：

SL——落地籽粒损失率，%；

WZ——籽粒总质量，单位为克（g）；

Wb——苞叶夹带籽粒质量，单位为克（g）；

WL——落地籽粒质量，单位为克（g）；

Wq——果穗夹带籽粒质量，单位为克（g）；

- 8.4.3 籽粒含杂率

在测定区内，从接粮口接取不少于2kg的混合籽粒，从中选出杂质质量，分别称出混合籽粒质量及杂质质量，按公式（3）计算籽粒含杂率。

ZZ=WzaWh×100………………………………………（3）

式中：

Zz——籽粒含杂率，%；

Wza——杂质质量，单位为克（g）；

Wh——混合籽粒质量，单位为克（g）。

- 8.4.4 籽粒破碎率

在测定区内，从果穗箱中提取果穗或从粮箱内提取籽粒不少于2kg，脱粒清净后，拣出机器损伤、有明显裂纹及破皮的籽粒，分别称出破损籽粒质量及样品籽粒总质量，按公式（4）计算籽粒破碎率。

Zs=WsWi×100…………………………………………（4）

式中：

Zs——籽粒破碎率，%；

Ws——破碎籽粒质量，单位为克（g）；

Wi——样品籽粒总质量，单位为克（g）。

- 8.4.5 秸秆粉碎质量的测定

8.4.5.1 秸秆粉碎还田

留茬高度、秸秆粉碎长度合格率和秸秆抛撒不均匀度按GB/T 24675.6—2009的规定进行测定。

- 8.4.6 噪声测定

噪声测定应符合JB/T 6268的规定。

- 8.4.7 制动性能试验

收获机制动性能测定应符合GB/T 14248的规定，带割台运输车的收获机应将割台卸下装在运输车上与整机一起试验。

- 8.4.8 可靠性试验

应按照JB/T 6287—2008和NY/T2613-2014标准进可靠性试验，可靠性试验中，收获机作业质量有显著变化时，应进行作业性能复测。可靠性试验方法可按附录A。

- 9  检验规则

- 9.1 出厂试验

9.1.1 通用型谷物收获机应经制造厂质量检验部门检验，出厂检验项目见表2，检验项目全部合格判定产品合格，并附有产品质量合格证方准出厂。

9.1.2 收获机回转工作部件应按规定的工作转速试运转10min。

9.1.3 每台收获机经制造厂检验部门总装检验合格后，在额定转速下进行30min空转试验，试验应符合下列要求：

a）起动平稳方便，柴油机熄火彻底可靠；

b）各操纵系统操纵灵活、准确、可靠；

c）收获机运行平稳，不应有卡碰和异常声音；

d）连接件、紧固件不应松动；

e）齿轮箱体、轴承座、轴承部位不应有严重的发热现象，其温升不应超过25℃；

f）不应漏油、漏水、漏气、漏电。

9.1.4 应进行行走试验。试验应在各档情况下进行，试验结果应符合本标准7.5的规定，

9.1.5 试验中出现不符合上述要求时，应立即停止试验，排除故障后，进行补充试验。

- 9.2 型式检验

9.2.1 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；正式生产后如结构、功能、工艺、材料等有较大改变，可能影响产品性能；产品停产二年后，恢复生产；国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。应进行型式检验：

9.2.2 依据GB/T 2828.1，在最近6个月生产的合格产品中随机抽取。产品检查批量应不少于5台，每种抽取2台；在用户和市场抽样不受此限，但应为未使用产品。

表2  检验项目

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 对应条款 | 通用型谷物收获机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| A | 1 | 安全防护和标志 | 5.3 | √ | √ |
|  | 2 | 照明设置 | 5.4 | √ | √ |
|  | 3 | 行车制动 | 5.9 | √ | √ |
|  | 4 | 驻车制动 | 5.10 | √ | √ |
| B | 1 | 噪声 | 5.7 | √（抽检） | √ |
|  | 2 | 安全启动装置 | 5.8 | √ | √ |
|  | 3 | 粒籽破碎率 | 6.1 | — | √ |
|  | 4 | 可靠性 | 6.2 | — | √ |
|  | 5 | 配套动力 | 7.2.1 | √ | √ |
|  | 6 | 玉米割台 | 7.2.2 | √ | √ |
|  | 7 | 小麦割台 | 7.2.3 | √ | √ |
|  | 8 | 脱粒分离装置 | 7.2.4 | √ | √ |
|  | 9 | 行走部分 | 7.5 | √ | √ |
|  | 10 | 操纵机构 | 7.1.7 | √ | √ |
|  | 11 | 主要紧固件性能等级及紧固扭矩 | 7.1.4 | √（抽检） | √ |
|  | 12 | 操纵件及仪表布置 | 7.1.8 | √ | √ |
|  | 13 | 液压系统 | 7.4 | √（抽检） | √ |
|  | 14 | 电气系统 | 7.6 | √ | √ |
| C | 1 | 割台升降性能 | 7.2.2（3） | √（抽检） | √ |
|  | 2 | 籽粒破碎率 | 8.4 | — | √ |
|  | 3 | 籽粒含杂率 | 8.4 | — | — |
|  | 4 | 割茬高度 | 8.4 | — | √ |
|  | 5 | 秸秆含杂率 | 8.4 | — | — |
|  | 6 | 茎秆处理系统 | 7.3 | √ | √ |
|  | 7 | 液压油清洁度 | 7.4 | √（抽检） | √ |
|  | 8 | 维修、保养方便性 | 7.4 | — | √ |
|  | 9 | 驾驶室 | 7.1.10 | √ | √ |
|  | 10 | 回转件平衡 | 7.1.9 | √ | √ |
|  | 11 | 涂漆质量 | 7.1.12 | √ | √ |
|  | 12 | 使用说明书 | 5.2 | √ | √ |
|  | 13 | 产品标牌 | 10.1 | √ | √ |
|  | 14 | 环保信息标签 | 10.2 | √ | √ |
|  | 15 | 附件、备件和工具 | 7.1.12 | √ | √ |

表3 抽样检验方案

| 项目类别 | A | B |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |  |  |
| 项目数 | 4 | 14 | 15 |  |
| 检查水平 | S—Ⅰ |  |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |  |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |  |

- 9.3 评定规则

9.3.1  产品评定时，应根据表3的规定逐项考核评定，评定结果判定应符合表4规定。可接收质量限AQL、接收数Ac、拒收数Re均应按计

9.3.2  样本中各类项目不合格数不大于Ac时，应判该产品为合格，否则应判该产品为不合格。

9.3.3  订货单位有权按本标准要求抽查产品质量。抽查方案和合格质量水平（AQL）应符合表4的规定，或供需双方协商确定。

- 10标志、运输与贮存

10.1 每台收获机应在明显位置固定永久性标牌，标牌型式与尺寸、技术要求应符合GB/T 13306的规定，并应标明下列内容：

a）产品型号、名称；

b）主要技术参数，包括收获行数或工作幅宽、柴油机功率或配套动力、整机质量等；

c) 产品执行标准号；

d) 制造日期和出厂编号；

e) 制造厂名称、地址。

10.2 收获机应装有产品环保信息标签，标签应符合环保相关法规的规定。

10.3 收获机传动系统主要调节部位应有明显标志，并应有润滑、传动系统示意图。

10.4 出厂的收获机应保证成套性，随机附件、备件、工具和运输时应拆下的零部件，应保证其完整无损。

收获机随机文件应包括下列内容：

a) 使用说明书；

b) 产品检验合格证书；

c) 装箱清单；

d) 产品三包凭证。

10.5 收获机出厂装运，应符合交通部门的有关规定，应保证在正常运输条件下零部件不受损坏。

- 附录A

- （规范性）

- 通用型谷物收获机可靠性试验方法

通用型谷物收获机可靠性试验方法应符合GB/T 21962-2020中附录A的规定。

- 附录B

- （规范性附录）

- 通用型谷物收获机械故障模式及分类示例

通用型谷物收获机械故障模式及分类示例见表B.1～表B.9。

表B.1  柴油机

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 故障分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |
| 通用型谷物收获机柴油机可参照GB/T 21962-2008中表B.1确定。 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.2  玉米割台

| 序号 | 名称 | 故障模式 |  |  | 情况说明 | 故障分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |
|  | 割台 | 堵塞 |  |  | 偶尔发生 |  |  |  | * |
|  | 割台 | 堵塞 |  |  | 时常发生，但仍维持正常作业 |  |  | * |  |
|  | 割台 | 堵塞 |  |  | 发生频次较多，难以正常作业 |  | * |  |  |
|  | 割台托板 | 磨损 |  |  | 磨透 |  |  | * |  |
|  | 割台 | 变形 |  |  | 严重，校正困难 |  | * |  |  |
|  | 割台侧壁 | 开焊 |  |  |  |  |  | * |  |
|  | 割台后壁与割台架连接螺栓 | 松动 |  |  | 个别螺栓松动 |  |  |  | * |
|  | 分禾罩 | 开焊、磨损 |  |  |  |  |  |  | * |
|  | 拨禾输送链 |  | 断损 | 个别链节 |  |  |  |  | * |
|  | 拨禾输送链 |  | 断损 | 多节 |  |  |  | * |  |
|  | 果穗输送带 |  | 断损 |  |  |  |  | * |  |
|  | 果穗输送链(带) |  | 断损 | 个别链节 |  |  |  | * |  |
|  | 摘穗辊 |  | 损坏 |  |  |  | * |  |  |
|  | 摘穗辊轴承 |  | 损坏 |  |  |  |  | * |  |
|  | 拉茎辊 |  | 损坏 |  |  |  | * |  |  |
|  | 拉茎辊轴承 |  | 损坏 |  |  |  |  | * |  |
|  | 摘穗板 |  | 磨损 | 磨损较大，需更换 |  |  |  | * |  |
|  | 传动箱 |  | 渗油 |  |  |  |  |  | * |
|  | 传动箱 |  | 漏油 | 装配不当 |  |  |  | * |  |
|  | 传动箱壳体 |  | 裂纹 | 尚可使用 |  |  |  | * |  |
|  | 传动箱轴承 |  | 损坏 | 需更换 |  |  |  | * |  |
|  | 传动箱 |  | 损坏 |  |  |  | * |  |  |
|  | 果穗搅龙 |  | 损坏 |  |  |  | * |  |  |
|  | 果穗搅龙叶片 |  | 开焊 |  |  |  |  | * |  |
|  | 果穗搅龙半轴 |  | 弯曲 | 严重弯曲，无法修复 |  |  | * |  |  |
|  | 果穗搅龙底板 |  | 磨损 | 输送螺旋底板磨损变大，需更换 |  |  | * |  |  |
|  | 割台输送搅龙传动链托架 |  | 断裂 | 焊修 |  |  |  | * |  |
|  | 安全离合器 |  | 打滑 |  |  |  |  |  | * |
|  | 安全离合器 |  | 异响 |  |  |  |  |  | * |
|  | 安全离合器 |  | 损坏 | 完全不起作用 |  |  |  | * |  |
|  | 安全离合器牙嵌 |  | 断损碎损 |  |  |  |  | * |  |
|  | 安全离合器弹簧 |  | 断损 | 未完全失效 |  |  |  |  | * |
|  | 割台传动安全销 |  | 断损 | 频繁切断 |  |  |  | * |  |
|  | 割台传动轴 |  | 断损 |  |  |  |  | * |  |
|  | 割台传动张紧轮 |  | 变形 | 错位，调整 |  |  |  |  | * |
|  | 割台传动主动带盘 |  | 断损 |  |  |  |  | * |  |
|  | 割台链条联轴器 |  | 损坏 |  |  |  |  | * |  |
|  | 割台联轴器链轮 |  | 磨损 | 采取应急措施后，可继续作业 |  |  |  |  | * |
|  | 割台联轴器链轮 |  | 断损 |  |  |  |  | * |  |
|  | 果穗搅龙传动链 |  | 磨损 | 磨损严重 |  |  |  | * |  |
|  | 果穗搅龙传动链 |  | 断损 | 个别链节 |  |  |  |  | * |
|  | 果穗搅龙传动链 |  | 断损 | 多节 |  |  |  | * |  |
|  | 割台联轴器链 |  | 损坏 |  |  |  |  | * |  |
|  | 割台输送搅龙轴承 |  | 损坏 |  |  |  |  | * |  |
|  | 割台无级变速分离轴承 |  | 卡阻磨损 | 如轴承内滚珠脱落导致磨损、卡死 |  |  |  | * |  |
|  | 割台传动链轮螺栓 |  | 松动脱落 | 未引起不良后果 |  |  |  |  | * |

表B.3  小麦割台

| 序号 | 故障现象 | 故障原因 | 排出方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 割刀堵塞 | 1.遇到木棍、石板等障碍物 2.割刀间原过大，塞草 3.割茬过低，割刀堵泥 4.定、动刀片和护刃器损坏 5.切割器变形 6.割刀速度低 7.定、动刀片不对中 | 1.停车，清除障碍物 2.正确调整切割器部分间腺 3.提高割茬，清理割刀 4.更换 5.切割器变形 5.校正 6.提高到额定速度 7.调整对中 |
| 2 | 割台前部堆积 | 1.作物太矮，割下部分短而稀少 2.拨禾轮偏前偏高，不能有效地将作物拨向绞龙 | 1.尽量降低割茬高度 2.调拨禾轮，注意拨齿不要与搅龙叶片相撞 |
| 3 | 拨禾轮甩草 | 1.拨禾轮太矮 2.拨禾轮弹齿向后倾斜太大 | 1.升高按禾轮，将拨杆打在作物割人部分的重心之 2.调整 |
| 4 | 割台喂入口处搅龙翻草 | 1.伸输杆偏心位置调整不当 2.制台底板变形 3.过桥刮板距搅龙过远 | 1.调整调节板 2.校正 3.调整输送带 |
| 5 | 割台搅龙堵塞 | 1.作物太矮，喂人不均匀 2.吸人量太大 3.制台底板变形 4.割台吸入口堆积 | 1.降低割茬高度，降低拨禾轮 2.降低前进速度，提高制茬高度，减小捌幅 3.校正 4.清理集谷 |
| 6 | 过桥堵塞 | 1.输送带太松 2.喂人量过大 3.齿板脱落过多 4.敏动轮太靠前或靠后 | 1.张紧输送带 2.控制喂人量 3.补装齿板 4.调整被动轮 |
| 7 | 输送带跑偏 | 1.两边皮带张紧不勾 2.两边皮带长度不- | 1.调整 2.修正 |

表B.4 籽粒回收装置

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 故障分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |
| 通用型谷物收获机籽粒回收装置可参照GB/T 21962-2008中表B.4确定。 |  |  |  |  |  |  |  |

表B.5脱粒分离装置

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 故障分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |
|  | 通用型谷物收获机脱粒分离装置可参照JB/T 6287-2008中表A.3确定。 |  |  |  |  |  |  |

表B.6  茎秆处理系统

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 故障分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |
|  | 通用型谷物收获机茎秆处理系统可参照GB/T 21962-2008中表B.1确定。 |  |  |  |  |  |  |

表B.7 传动系统

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 故障分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |
|  | 通用型谷物收获机传动系统可参照GB/T 21962-2008中表B.1确定。 |  |  |  |  |  |  |

表B.8  行走系统

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 故障分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |
|  | 通用型谷物收获机行走系统可参照GB/T 21962-2008中表B.1确定。 |  |  |  |  |  |  |

表B.9  液压系统

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 故障分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |
|  | 通用型谷物收获机液压系统可参照GB/T 21962-2008中表B.1确定。 |  |  |  |  |  |  |

表B.9  驾驶室及其他

| 序号 | 名称 | 故障模式 | 情况说明 | 故障分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 |
|  | 通用型谷物收获机驾驶室及其他可参照GB/T 21962-2008中表B.1确定。 |  |  |  |  |  |  |