ICS 65.060.99

CCS B 91

团体标准

T/NJ 1305—202X/T/CAAMM XX—202X

气吸循环式粮食干燥机

Air-suction circulating grain dryer

（征求意见稿）

202X－XX－XX发布                                    202X－XX－XX实施

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位:河北皓凯农业机械有限公司、河北省农业机械化研究所有限公司、宁波鑫能国际贸易有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次制定。

- 气吸循环式粮食干燥机

- 1 范围

本文件规定了气吸循环式粮食干燥（烘干）机（简称干燥机）的技术要求、试验方法、检验规则等。

本文件适用于干燥稻谷、小麦、玉米、油菜籽、高粱、谷子、油茶籽的热风干燥气吸循环式粮食干燥机的质量检验和评定。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级  反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 3797 电器控制设备

GB/T 5498  粮油检验  容重测定

GB/T 9969  工业产品使用说明书  总则

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 14095  农产品干燥技术  术语

GB/T 24857  粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件

GBZ/T 192.1  工作场所空气中粉尘测定  第1部分：总粉尘浓度

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆通用技术条件

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 13628 循环式粮食干燥机

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

- 3 术语和定义

GB/T 14095界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气吸循环式粮食干燥机 air-suction circulating grain dryer

利用风机气吸原理产生的负压同时吸入热风和粮食并对粮食在干燥室进行正压干燥的循环干燥设备。

3.2

批处理量  batch capacity

干燥前按干燥机有效容积一次装满干燥机的湿物料质量，单位为吨（t）。

注：以稻谷容重0.56 t/m3为准计算。

- 3.3

- 干燥速率  drying rate

- 经循环干燥后，单位时间物料湿基水分的变化。单位为百分比每小时（%/h）。

- 4 产品型号

干燥机的型号编制应符合JB/T 8574的规定，主要由分类代号、特征代号、主参数和改进设计顺序代号组成，表示方法如下：

5    H  QX  ─ £   □

改进设计顺序代号：A、B、C……表示

主参数：生产率，单位为吨每小时（t/h）

特征代号：“QX” 气吸

小分类代号：“H” 干燥机

大分类代号：“5” 脱粒、清选、烘干和贮藏机械

示例：5HQX-10A表示为干燥一次装机粮食质量为10t且经过第一次改进的气吸循环式干燥机。

- 5 技术要求

5.1 安全要求

5.1.1 对操作人员容易触及到的高温部位应进行有效热防护。

5.1.2 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。安全防护装置和安全防护距离应符合GB 10395.1的规定。

5.1.3 对可能造成人身伤害的危险运动件和高温表面，应在其附近固定永久性安全标志，安全标志应符合GB 10396规定。安全标志牌上应简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等。安全标志应在说明书中重现，且应清晰、易读。

5.1.4干燥机电气设备安全及过载、过热、过电流保护、欠压保护等按GB 3797的规定执行。

5.2 一般技术要求

5.2.1干燥机内表面易清理，无死角，电机轴承、粮食流量控制器等保养点设置应便于操作。

5.2.2干燥机配套外购件、外协件(如电机、电器元件、材料等)应符合相关标准或产品使用说明书的规定，并附有制造商提供的产品合格证。

5.2.3 干燥机的板件、板型钢构件应符合GB/T 24857的规定；

5.3 性能要求

5.3.1干燥机与热源配套使用，在热风温度稳定干燥作业条件下，干燥机性能指标应符合表1的规定。

- 主要性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位耗热量ª/（kJ/kg） | 粮食 | 种子 |
|  |  | 稻谷：直接加热≤6120； 间接加热≤8570 | 稻谷：直接加热≤5850； 间接加热≤8100 |
|  |  | 小麦：直接加热≤5220； 间接加热≤7310 | 小麦：直接加热≤5420； 间接加热≤7410 |
|  |  | 玉米：直接加热≤6750； 间接加热≤9450 | 玉米：直接加热≤6300； 间接加热≤9330 |
|  |  | - 油菜籽：直接加热≤5220； - 间接加热≤7380 | - 油菜籽：直接加热≤5490； - 间接加热≤7690 |
|  |  | 谷子：直接加热≤5800； 间接加热≤8100 | 谷子：直接加热≤5530； 间接加热≤7650 |
|  |  | 高粱：直接加热≤5990； 间接加热≤8380 | 高粱：直接加热≤5720； 间接加热≤7920 |
|  |  | 油茶籽：直接加热≤6600； 间接加热≤9240 | 油茶籽：直接加热≤5550； 间接加热≤9120 |
| 2 | 单位耗电量/（热泵、电加热）/(kJ/kg) | ≤企业明示值 |  |
| 3 | 批处理量/t | 6—25 |  |
| 4 | 干燥不均匀度/% | ≤1 |  |
| 5 | 稻谷爆腰率增加值/% | ≤2.0 |  |
|  | 小麦湿面筋率/% | 不低于干燥前 |  |
|  | 玉米裂纹率增加值/% | ≤15（降水幅度≤5%） ≤20（5%＜降水幅度≤10%） ≤25（降水幅度＞10%） |  |
| 6 | 破碎率增加值/% | 小麦、稻谷、谷子、油菜籽：≤0.3；玉米、高粱：≤0.5；油茶籽≤1.0 |  |
| 7 | 种子发芽率/% | 不低于干燥前 |  |
| 8 | 苯并（a）芘增值(直接加热)/( μg/kg) | ≤3 |  |
| 9 | 色泽、气味 | 正常 |  |
| 10 | 容重（玉米、小麦）/(g/L) | 不低于干燥前 |  |
| 11 | 热风温度波动范围/℃ | 燃煤、生物质燃料：±4；燃油、天然气、热泵±3 |  |
| 12 | 出机粮食温度/℃ | 环境温度＞0℃，≤环境温度+8；环境温度≤0℃，≤8 |  |
| 注：a.热源为热泵和电加热的干燥机不测试单位耗热量。 |  |  |  |

- 5.3.2干燥速率（平均值）与粮食水分之间的关系应符合表2的规定。

- 干燥速率

| 粮食种类 | 最小降水幅度/% | 粮食水分/% | 干燥速率/(%/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粮食 | 种子 |
| 稻谷 | ≥3 | ≤30 | 0.4～1.5 | 0.3～0.6 |
| 小麦 | ≥3.5 | ≤30 | 0.5～2.0 | 0.3～0.7 |
| 玉米 | ≥5 | ≤32 | 0.6～2.5 | 0.4～0.8 |
| 油菜籽 | ≥6 | ≤28 | 0.7～2.0 | 0.4～0.7 |
| 谷子 | ≥3 | ≤25 | 0.5～2.0 | 0.3～0.8 |
| 高粱 | ≥4 | ≤30 | 0.45～1.8 | 0.35～0.75 |
| 油茶籽 | ≥20 | ≤50 | 1.0～2.5 | / |

- 5.4 电控装置要求

- 电控装置应具备以下功能：

- 程序起动；

- 过载连锁保护；

- 热风温度的设定与显示（能上、下限值设定和超温值设定）；

- 粮食温度显示与超温的设定及保护；

- 吸粮风机电机变频启动；

- 粮食流量调控。

- 5.5 环保要求

5.5.1 操作人员经常活动的工作现场环境噪声（声压级）应不大于85 dB(A)。

5.5.2干燥机周围操作人员工作区域的粉尘浓度应不大于10mg/m³。

- 5.6 装配质量要求

5.6.1外观应平整、颜色均匀，表面不允许有磕碰伤、划痕，不允许漏底及有剥落起皮现象。

5.6.2各零部件之间的连接应牢固、可靠，紧固件不得松动。

5.6.3各润滑部位加足润滑油后，不允许有油脂渗漏现象。连接件应密封应可靠，不应漏物料、漏气。

5.6.4两连接件表面应平滑，法兰、扶手、塔架、爬梯、平台、围栏、通廊等应圆滑过渡、无尖角和突出物。

- 5.7焊接质量要求

焊接件焊缝应均匀、牢固，不得有虚焊、漏焊、烧伤、裂纹、夹渣、气孔、焊渣未除等缺陷。

- 5.8涂漆质量要求

配套零部件及焊缝均应涂漆保护，涂漆应符合JB/T 5673规定中的普通耐候涂层的质量要求，漆膜附着力按照JB/T 9832.2的规定检查3处。漆膜要求应符合表3的规定。

- 涂漆质量

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜总厚度 um | ≥45 |
| 2 | 漆膜附着力 | Ⅱ级3处 |

- 5.9可清理性要求

- 干燥机的内表面应保证物料的流动无阻碍，在人工辅助的情况下，不应有残留死角。

- 5.10操作方便性要求

5.10.1各控制开关、元件操控应灵活可靠。

5.10.2保养点设置应便于操作，保养点数应合理。

5.10.3干燥机应设置物料观察口和取样口。

5.11 可靠性要求

使用有效度应不小于98 %。

- 5.12 使用说明书要求

- 5.12.1使用说明书应通谷易懂，必要处应配附图，编制应符合GB/T 9969的规定。必须包含以下内容：

a) 使用安全注意事项、结构简图和操作说明；

b) 主要技术参数；

c) 机器工作原理、示意图；

d) 机器的安装与调试；

e) 使用方法与操作程序；

f) 故障分析与排除；

g) 维护与保养；

h) 运输与贮存；

i)制造厂或供应商的名称、地址、邮编及联系电话。

- 5.12.2三包凭证

- 干燥机应有三包凭证，其内容至少应包括：

- 产品名称、规格、型号、出厂编号；

- 配套主要电机功率；

- 生产企业名称、地址、邮政编码、售后服务联系电话；

- 修理者名称、地址、邮政编码和电话；

- 三包有效期（包括整机三包有效期，主要部件质量保证期以及易损件和其他零部件质量保证期，其中整机三包有效期和主要部件质量保证期不得少于1年）；

- 主要零部件清单；

- 修理记录表（包括购买日期、交货时间、故障现象、修理情况、换退货证明）；

- 不实行三包的情况说明。

6 试验方法

- 6.1 试验要求

6.1.1按使用说明书要求将试验的干燥机调试到正常工作状态，并记录干燥机的结构参数、配套电机额定功率、通风机额定风量和风压等各相关参数。

6.1.2按干燥机的容料量、试验时间准备好试验用物料。在上粮装置入口处接取进机样品，在出机排料口接取干粮出机样品，次数各5-7次，在测试周期内等间隔进行。

6.1.3按要求准备好干燥用燃料，并取样测定燃料低位发热值。

6.1.4干燥前粮食含水率应尽量符合设计值的要求，湿粮食含水率不均匀度应不大于3%，含杂率应不大于1%。

6.1.5燃料消耗量的测定按GB/T 6970的规定进行。

6.1.6粮食应经过淸选，去除长杂质、砂石块、金属物后，装入干燥机。

- 6.2试验条件

6.2.1试验场地、试验物料、燃料应保证测试工作顺利进行。

6.2.2应按使用说明书要求进行安装，并达到正常工作状态。

6.2.3试验用仪器、仪表、量具应经检定校准，并在有效合格期内。

6.3 性能试验

- 6.3.1单位耗热量测定

从粮食中蒸发1公斤水所消耗的热量为单位耗热量，计算按式（1）计算。

……………………………………………（1）

式中：

qr — 单位耗热量，单位为兆焦每千克（MJ/kg）；

Br — 小时燃料消耗量，单位为千克每小时（kg/h）；

— 燃料发热量，单位为兆焦每千克（MJ/kg）；

W— 一次干燥过程粮食总干燥时间水分蒸发量，单位为千克每小时（kg/h）。

- 6.3.2批处理量测定

测试前称重并记录装满干燥机粮食的总质量，或测量粮食容重，按式(2)计算。

…………………………………………… (2)

式中：

—批处理量，单位为吨（t）；

V— 干燥机装料净容积，单位为立方米（m3）；

r— 装机粮食容重，单位为吨每立方米（t/m3）。

- 6.3.3干燥速率测定

记录干燥机从循环干燥点火开始到排出物料结束的时间，根据干燥机前、后物料水分的平均值，按式（3）计算。

…………………………………………（3）

式中：

u — 干燥速率，单位为百分率每小时(%/h)；

M1 — 干燥前物料湿基水分，%；

M2 — 干燥后物料湿基水分，%。

tz— 干燥总时间，即干燥、冷却和排粮时间之和，单位为小时（h）。

- 6.3.4容重测定

- 干燥前、后的玉米各取3个样品，每隔5 min～10 min接取一个样品；每个样品质量不少于1.5 kg，按照GB/T 5498容重测定方法使用谷物容重器测量，各取平均值。

- 6.3.5性能指标测定

干燥机的干燥不均匀度、小麦湿面筋、稻谷爆腰率增加值、玉米裂纹率增加值、破碎率增加值、种子发芽率、苯并（a）芘增值、色泽、气味、出机粮食温度、热风温度波动范围等项测定，均按JB/T 13628的规定。

- 6.4安全检查

按本文件5.1的要求逐项检查。

- 6.5 可靠性评价

干燥机一批次连续不少于18 h或干燥2批次累计作业试验时间按照实际时间进行生产查定。记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。试验过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身安全或引起重要总成报废（如：干燥机着火、倒塌；换热器烧损等）的致命故障，以及导致功能严重下降，主要零部件（如：风机、电机、排粮机构轴承损坏，进、排粮机构断轴）损坏的严重故障。使用有效度按式（4）计算。

K18h=TZTZ+Tg×100 …………………………………（4）

式中：

K18h——对样机进行作业时间不少于18 h的使用有效度，%；

—生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

—生产考核期间每班次的故障时间，单位为小时（h）。

- 6.6 电控装置检查

按本文件5.4的要求逐项检查。

- 6.7 环保检查

6.7.1 按5.5的要求，用声级计A档在样机四周距样机表面1 m、距地面高1.5 m的不同位置测定噪声，测点不应少于4点（测量A计权声压级，用慢档进行测量），取各点噪声平均值为最后测定结果。并根据测定的背景噪声按GB/T 3768的规定进行修正。

6.7.2 选择工作人员经常活动的具有代表性的位置，在距地面高1.5 m、距样机表面1 m处进行测定1或2点，测试方法按GBZ/T 192.1中的规定进行。

- 6.8 装配质量检查

按本文件5.6的要求逐项检查。

- 6.9 焊接质量检查

按本文件5.7的要求，目测及锤击检查焊接质量。

- 6.10 涂漆质量检查

按本文件5.8的要求逐项进行检查。

- 6.11可清理性检查

按本文件5.9的要求逐项进行检查。

- 6.12 操作方便性检查

按本文件5.10的要求逐项进行检查。

- 6.13 使用说明书审查

按本文件5.12的要求逐项检查说明书是否规定安全操作注意事项，内容是否完整。

- 7 检验规则

- 7.1 检验分类

- 7.1.1 检验分为出厂检验和型式检验。

- 7.1.2 被检项目不符合本文件所规定的要求的即为不合格，按其对产品质量的影响程度分为A、B、C三类不合格，检验项目分类见表4。

- 检验项目分类表

| 不合格分类 |  | 项目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全 | 5.1 | √ | √ |
|  | 2 | 批处理量 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 3 | 单位耗热量 | 5.3.1 | — | √ |
|  |  | 单位耗电量 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 4 | 噪声 | 5.5 | — | √ |
|  | 5 | 粉尘浓度 | 5.5 | — | √ |
|  | 6 | 种子发芽率 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 7 | 可靠性 | 5.11 | — | √ |
| B | 1 | 干燥速率 | 5.3.2 | — | √ |
|  | 2 | 干燥不均匀度 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 3 | 破碎率增加值 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 4 | 稻谷爆腰率增加值 | 5.3.1 | — | √ |
|  |  | 玉米裂纹率增加值 | 5.3.1 | — | √ |
|  |  | 小麦湿面筋率 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 5 | 热风温度波动范围 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 6 | 种子发芽率 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 7 | 苯并（a）芘增值（直接加热） | 5.3.1 | — | √ |
|  | 8 | 电控装置 | 5.4 | — | √ |
|  | 9 | 使用说明书 | 5.12 | √ | √ |
| C | 1 | 容重（玉米、小麦） | 5.3.1 | — | √ |
|  | 2 | 出机粮食温度 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 3 | 色泽、气味 | 5.3.1 | — | √ |
|  | 4 | 装配质量 | 5.6 | √ | √ |
|  | 5 | 焊接质量 | 5.7 | √ | √ |
|  | 6 | 漆膜厚度 | 5.8 | √ | √ |
|  |  | 漆膜附着力 | 5.8 | √ | √ |
|  | 7 | 可清理性 | 5.9 | — | √ |
|  | 8 | 操作方便性 | 5.10 | — | √ |
|  | 9 | 标牌 | 8.1 | √ | √ |

7.2 出厂检验

7.2.1 干燥机出厂须经质量检查部门检验合格，并签发合格证后方可出厂。

7.2.2 出厂检验项目见表4，全部检验项目均应合格。

- 7.3 型式检验

7.3.1 有下列情况之一时，应进行型式检验。

——新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

——产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.3.2 型式检验项目见表4。

- 7.4 抽样方法

- 在生产企业近12个月生产的合格品中随机抽样，抽样数量为2台，在销售商和用户抽样可不受此限制。

- 7.5 判定规则

- 7.5.1 抽样判定表见表5，Ac为接收数，Re为拒收数。

- 7.5.2采用逐项考核、按类判定的原则，当各类不合格项目数均小于或等于可接收质量限Ac时，则判定该批为合格；当各类不合格项目有一类大于或等于不合格判定数Re时，则判定该批为不合格。

- 抽样判定表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数（n） | 2 |  |  |
| 项目数 | 7 | 9 | 9 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 8 标志、包装、运输及贮存

- 8.1 标志

在干燥机的明显位设置符合GB/T 13306规定的产品标牌，其产品标牌内容应包括：

- 产品名称；

- 规格型号；

- 外形尺寸；

- 主要参数；

- 产品出厂编号、制造日期；

- 制造厂名称；

- 产品执行标准编号。

- 8.2 包装

- 8.2.1 干燥机的包装由供需双方协商决定。

- 8.2.2 出厂时应带下列随机文件：

——合格证书；

——使用说明书；

——使用安装图样；

——备件清单及装箱单。

- 8.3 运输

8.3.1 干燥机的运输应符合公路、铁路、水路运输的规定。

8.3.2 在运输、装卸过程中应注意放置方向，不应翻倒侧置，应可靠固定，防止碰撞、重压，并有防雨、防潮措施。

- 8.4 贮存

- 8.4.1 室内存放地点应干燥通风，注意防潮。

- 8.4.2 露天存放时，应有防雨设施。较长时间贮存应防止锈蚀。