ICS 65.060.50

CCS B 91

T/NJ 1278—202X/T/CAAMM XX—202X

农业机械 穗茎兼收玉米收获机

Agricultural machinery—Maize combine harvester for ear and stalk

（征求意见稿）

2021-××-××发布

2021-××-××实施

团体标准

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本标准主要起草单位：山东理工大学、山东国丰机械有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司。

本文件主要起草人：刁培松、张银平、王文君、郑振华、朱现学、陈美舟、宋志才。

本文件为首次发布。

穗茎兼收型玉米收获机

1  范围

本标准规定了穗茎兼收玉米收获机的术语和定义、产品型号、技术要求、安全技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存。

本标准适用于悬挂式和自走式穗茎兼收型玉米收获机械，同时也适用于卧式摘穗和立式摘穗的穗茎兼收型玉米收获机械（以下简称玉米收获机）。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1147.1中小功率内燃机 第1部分：通用技术条件

- GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

- GB/T 3098.1—2010  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

- GB/T 3098.2—2015  紧固件机械性能  螺母

- GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第1部分：通用符号

- GB/T 4269.2  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第2部分：农用拖拉机和机械用符号

- GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

- GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

- GB/T 6979.1  收获机械  联合收割机及功能部件  第1部分：词汇

- GB/T 6979.2  收获机械  联合收割机及功能部件  第2部分：在词汇中定义的性能和特征评价

- GB/T 9239.1—2006  机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求  第1部分：规范与平衡允差的检验

- GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

- GB/T 9486  柴油机稳态排气烟度及测定方法

- GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

- GB 10395.7  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

- GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

- GB/T 13306  标牌

- GB/T 14039—2002  液压传动  油液  固体颗粒污染等级代号

- GB/T 14248  收获机械  制动性能测定方法

- GB/T 15370（所有部分）  农业拖拉机  通用技术条件

- GB 16151.12  农业机械运行安全技术条件  第12部分：谷物联合收割机

- GB 19997  谷物联合收割机  噪声限值

- GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

- GB/T 21398  农林机械  电磁兼容性  试验方法和验收规则

- GB/T 21962-2020  玉米收获机械

- GB/T 24675.6—2009  保护性耕作机械  秸秆粉碎还田机

- GB/T 34373  玉米收获机 摘穗割台

- JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

- JB/T 6268  自走式收获机械  噪声测定方法

- JB/T 6287—2008  谷物联合收割机  可靠性评定试验方法

- JB/T 13189  联合收割机  传动箱

- JB/T 13190  联合收割机  驱动桥

- NY/T 2188  联合收割机号牌座设置技术要求

- NY/T 2612  农业机械车身反光标识

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

果穗  maize，corn ear

去掉果柄（玉米穗根部与茎秆连接部分）的玉米穗。剥去苞叶的玉米穗称光果穗。

3.2

果穗长度  maize length

去掉苞叶和果柄的玉米穗全长。

3.3

果穗下垂  maize droop

直立植株的果穗穗顶低于果柄根部。

3.4

弯折植株  plant break curve

除断离植株外，结穗部位以下弯折的植株。

3.5

最低结穗高度  minimum maize height

生长在植株最下面的一个果穗的果柄根部到所在垄顶面的距离。

- 3.6

- 作物倒伏程度 crop lodging degree

- 作物倒伏程度按不倒伏、中等倒伏和严重倒伏表示。植株与地面垂直线间夹角为倒伏角。倒伏角0o～30o为不倒伏，30o～60o为中等倒伏，60o以上为严重倒伏。

3.7

玉米复式割台  compound maize header

玉米割台由上下两割台组成，上割台收获玉米果穗，下割台收获玉米秸秆。

3.8

卧式摘穗割台

作业时割台摘穗辊（或拉茎辊）与水平面之间的夹角不大于45o的割台。

3.9

立式摘穗割台

作业时割台摘穗辊（或拉茎辊）与水平面之间的夹角大于75o的割台。

3.10

穗茎兼收型玉米收获机 maize combine harvester for ear and stalk

- 一次完成玉米摘穗、剥皮、集穗及茎秆切碎收获的机器。

4  产品型号

4.1  产品型号应符合JB/T 8574的规定。

产品型号的编排顺序：

4Y □□ □—□□

改进代号（字母，阿拉伯数字），改进型用字母A、B……表示，必要时，加数字表示区别代号。

主参数代号（阿拉伯数字），反映收获机结构行数，全幅收获用工作幅宽cm。

铡切形式代号，“P”表示盘刀铡切，“G”滚刀铡切，“S”摔倒铡切。

摘穗形式代号，“W”卧式摘穗，“L”立式摘穗

特征代号，“Z”表示自走式（可以省略），“G”表示悬挂式，“Q”表示牵引式。分类代号，表示玉米收获机。

示例：4YZJ-4表示4行自走式玉米穗茎收获机。

5  安全要求

5.1  产品设计和结构应合理，能保证操作人员按使用说明书操作和维护保养时无危险。

5.2  使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应给出必要的警示事项和安全标志，并应全部包含以下内容：

- 指出在工作状态下摘穗区（工作部件）内的喂入装置或摘穗辊处会出现挤压与剪切部位；

- 指出在机器工作状态下茎秆切碎机构、茎秆切割装置存在的风险及部位；

- 指出在机器运转时不应进入果穗箱、粮箱、集草箱；

- 应给出灭火器的使用方法和灭火器放置位置的说明。

5.3  传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1的规定。对摘穗辊、拉茎辊、输送螺旋、切割器等外露功能件，应在其附近固定符合GB 10396的安全标志。

5.4  自走式收获机至少应装作业照明灯2只，1只照向割台前方，1只照向卸粮和卸草作业区，外廓宽度超过2.5 m的玉米割台两端前后方向应设置反光标识，反光标识粘贴要求符合NY/T 2162的规定。最高行驶速度大于10 km/h的自走式收获机还应装前照灯2只、前位灯2只、后位灯2只、前转向信号灯2只、后转向信号灯2只、倒车灯2只、制动灯2只。

5.5  自走式收获机应装倒车喇叭和2只后视镜，轮式收获机还应装警示喇叭。

5.6  收获机驾驶室玻璃应采用安全玻璃。

5.7  噪声应符合GB 19997的规定。

5.8   收获机应设有安全启动装置，在作业离合器接合及行走变速箱处于接合和非空档状态下不能起动柴油机。

5.9  轮式收获机以最高行驶速度制动时（最高行驶速度在20 km/h以上时，制动初速度为20 km/h），整机质量不大于8000 kg的收获机冷态制动距离应不大于6 m，整机质量大于8000 kg的收获机的冷态制动距离应不大于8 m，当冷态制动减速度不大于4.5 m/s2时,后轮不应跳起。

5.10  驻车制动装置应可靠，没有外力不应松脱，轮式收获机应能可靠地停在20％（11°18′）的干硬纵向坡道上，履带式收获机应能可靠地停在25％（14°3′）的干硬纵向坡道上。驻车制动控制力，手操纵力应不大于400N；脚操纵力应不大于600N。

5.11  其它安全要求应符合GB 10395.7的规定。

6  技术要求

6.1 收获机在标定持续作业量、籽粒含水率为25%～35%，植株倒伏率低于5%、果穗下垂率低于15%、最低果穗离地高度大于35cm的条件下收获时，其作业指标应符合表1的规定。

表1 主要性能指标

| 项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 生产率 / hm2/h | - 达到设计要求（使用说明书明示） |
| 总损失率/ % | ≤3.5 |
| 粒籽破碎率/ % | ≤0.8 |
| 果穗含杂率/ % | ≤1 |
| 苞叶剥净率/ % | ≥85 |
| 切段长度合格率/ % | ≥85 |
| 秸秆收获损失率/ % | ≤10 |
| 秸秆含杂率/ % | ≤3 |
| 割茬高度/ mm | ≤150(地面平整) |
| 秸秆抛送高度/ cm | 应达到设计要求 |
| 秸秆抛送水平距离/ cm | 应达到设计要求 |

- 6.2 可靠性

平均故障间隔时间应不小于50h，有效度应不小于93％。

- 6.3  整机要求

6.3.1  收获机应符合本标准的规定，并应按经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

6.3.2  收获机自制零部件、外协零部件应经检验合格，外购零部件、标准件应有合格证，并经检验合格后方可装配。

6.3.3  收获机调整、维修和保养应方便。调节机构应保证操作方便、可靠。调节范围应能达到规定的极限位置。

6.3.4  收获机上的零部件采用紧固件连接时，应牢固可靠，不应有松动现象。驱动轮、转向轮、转向臂、转向拉杆、离合器、剥皮装置、切碎滚筒、脱粒滚筒等重要连接部位，以及承受交变载荷的部位所用的紧固件性能等级，螺栓应不低于GB/T 3098.1—2010中规定的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2—2015中规定的8级，其拧紧力矩应符合产品图样及技术文件的规定。

6.3.5  收获机正常工作时，运转应平稳，不应有异常响声；不应有漏油、漏水、漏气及漏电现象。

6.3.6  收获机操纵机构应轻便灵活、松紧适度，机构行程调整应符合产品图样及技术文件的规定，自动复位的操纵件在操纵力去除后应自动复位，非自动复位的操纵件应可靠地停在操纵位置。

6.3.7  收获机各操纵件及仪表应布置合理，操作和观察方便，操纵符号应设置在操作位置附近，并应符合GB/T 4269.1和GB/T 4269.2的规定。

6.3.8  转速超过400 r/min、重量大于5 kg的带轮，清选风扇叶轮等应进行动平衡试验，柴油机动力输出带轮应按GB/T 9239.1-2006的规定进行动平衡试验，平衡精度等级均应不低于G6.3级。

6.3.9 收获机驾驶室结构应使驾驶员视野开阔、驾乘舒适。

6.3.10 每台收获机经制造厂检验部门总装检验合格后，在额定转速下进行30min空转试验，试验应符合下列要求：

a）起动平稳方便，柴油机熄火彻底可靠；

b）各操纵系统操纵灵活、准确、可靠；

c）收获机运行平稳，不应有卡碰和异常声音；

d）连接件、紧固件不应松动；

e）齿轮箱体、轴承座、轴承部位不应有严重的发热现象，其温升不应超过25℃；

f）不应漏油、漏水、漏气、漏电。

6.3.11 收获机涂漆应符合JB/T 5673的规定，涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无露底、花脸、流痕、起泡和起皱等缺陷。涂层厚度应不低于35μm。

- 6.4  主要零部件要求

- 6.4.1  配套动力

6.4.1.1  配套动力应满足收获机额定生产率作业要求，并应符合GB/T 1147.1的规定；配套用的拖拉机应符合GB/T 15370（所有部分）的规定。

6.4.1.2 柴油机起动应顺利平稳，气温-15℃～35℃时，每次起动时间应不大于15 s。怠速和作业状态下，运转应平稳，无异响，熄火应彻底可靠；额定生产率工作负荷下，排气烟色正常烟度应符合GB/T9486的规定。

6.4.1.3 柴油机标定功率应为12h功率。按规定磨合后，标定功率应符合标牌的规定，允差为±5％。

6.4.1.4 柴油机排放限值应符合GB 20891的规定，并具有GB 20891规定的标签。

- 6.4.2  玉米割台

6.4.2.1 玉米割台应符合GB/T 34373的规定。

6.4.2.2 收获机割台液压升降机构在工作状态下，提升速度应不低于0.2 m/s，下降速度不低于0.15m/s。割台升降可靠，不应有卡滞现象，提升到最高位置停留30min后，割台静沉降量应不大于15mm。

6.4.2.3 每对摘穗辊、拉茎辊及摘穗板的间隙应能调整。

- 6.4.3 果穗升运器

6.4.3.1 果穗升运器应满足工作性能要求。可采用链条刮板式或平带齿耙式或输送皮带。

6.4.3.2 果穗升运器滑道和壳体内表面应光滑无毛刺，滑道工作表面的直线度应不大于2 mm/m。

- 6.4.4  剥皮装置

6.4.4.1 剥皮装置应由相向旋转的剥皮辊组成，各组剥皮辊调整弹簧压紧力应一致，其公差不大于15N。

6.4.4.2 装配后的剥皮辊径向圆跳动公差应不大于1.2 mm。

- 6.4.5 籽粒回收装置

籽粒回收装置应确保剥皮机剥落的籽粒收回。

- 6.4.6  茎秆处理系统

6.4.6.1 秸秆粉碎还田机

收获机可根据需要配装秸秆粉碎还田机（以下简称还田机），还田机技术要求应符合GB/T 24675.6-2009中的4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、6.2、6.3、6.5的规定。

6.4.6.2 秸秆切碎装置

6.4.6.2.1 切碎装置动刀片装配前应按重量分级，同一重量级重量差应不大于5 g。

6.4.6.2.2 切碎刀轴中同一组动刀座应在同一圆柱面内，圆柱度公差应不大于0.4 mm。

6.4.6.2.3 刀轴安装动刀片后，其刀刃回转轨迹应在同一圆柱面内，其圆柱度公差应不大于0.8 mm。

6.4.6.2.4 同一刀轴应安装同一重量级的刀片，刀轴与刀片装配后应按GB/T 9239.1—2006的规定进行动平衡试验，平衡精度应不低于G6.3级。

6.4.6.2.5 玉米穗茎收获机切碎输送装置应安装物料抛送装置，其抛送筒应能回转，并应保证物料抛送至机器的侧面和后面。

- 6.4.7液压系统

6.4.7.1 液压操纵系统和转向系统应轻便、灵活、可靠，无卡滞现象。

6.4.7.2 液压系统油路油管固定应牢靠，油管表面不应有裂纹、擦伤和明显压扁等缺陷。

6.4.7.3 油管和接头应在1.5倍的使用压力下做耐压试验，保持压力2min，管路不应渗、漏油。

6.4.7.4 液压油固体污染度限值应符合GB/T 14039-2002规定的21/19/16级。

- 6.4.8 行走系统

6.4.8.1收获机行走离合器、功能部件离合器等各类离合器应分离彻底，结合平稳、可靠。

6.4.8.2 各档变速应灵活，无卡滞现象。

6.4.8.3 在各档工作时，传动系统齿轮应正常工作，变速联锁装置应工作可靠。

6.4.8.4 机械式驱动桥应符合JB/T 13190的规定，传动箱应符合JB/T 13189的规定。

- 6.4.9 电气系统

6.4.9.1 电气装置及线路应完整无损，安装牢固，不应因振动而松脱、损坏，不应产生短路和断路。

6.4.9.2 开关、按钮应操作方便，开关自如，不应因振动而自行接通或关闭。

6.4.9.3 照明和信号装置等的任何一条线路出现故障时，不应干扰其他线路的正常工作。

6.4.9.4 发电机工作应良好，蓄电池应保持常压；电器导线均应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧；接头牢靠并应有绝缘封套；导线穿越孔洞时，应设绝缘装置。

6.4.9.5 收获机应装有柴油机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等指示装置，应安装主要工作部件转速、视频等监视装置，信号应可靠、响应及时。

- 6.4.10 号牌座

收获机号牌座应符合NY/T 2188的规定。

- 7  试验方法

- 7.1 试验准备

- 试验准备应符合GB/T 21962-2020中的8.1规定。

- 7.2 试验条件

- 7.2.1 试验地选择

试验地应符合收获机的适应范围，玉米品种、产量、土质以及地块大小应具有一定代表性，应符合试验项目的测定要求。

- 7.2.2 试验地田间调查

试验地田间调查应符合GB/T 21962-2020中的8.3.2的规定。

- 7.3 技术参数测定

- 7.3.1 外形尺寸

外形尺寸应分别测定收获机在田间作业状态和运输状态下整机的最大长度、宽度和高度。

- 7.3.2 质量

测定整机质量时，自走式玉米收获机粮箱、果穗箱、集草箱应卸空，燃油箱加满，驾驶员座位上有75kg质量。

- 7.3.3 最小转弯半径和通过半径

在水平地面上测量，测定应分别在向左转和向右转的工况下进行。收获机（机组）以低速稳定行驶（机组动力不能与农具相碰撞），将其转向操纵机构移至转向的极限位置，待驶完一个整圆圈后，分别在圆圈3个等分点处测量瞬时回转中心至收获机（机组）外侧轮胎纵向中心线和最外缘的距离，并计算其平均值，作为收获机（机组）的最小转弯半径和通过半径。

- 7.3.4 离地间隙、最大卸果穗高度和果穗升运器最大通过高度

收获机的离地间隙、最大卸果穗高度和果穗升运器最大通过高度应按GB/T 6979.2的规定进行测定。

- 7.4  性能试验测定

- 7.4.1 生产率

试验过程中可根据需要对样机进行不少于三个连续班次的生产查定，每个查定班次作业时间不得少于6h。

- 纯工作小时生产率按公式（1）计算。

……………………………………（1）

式中：

Ec——纯工作小时生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）；

Qb——生产考核期间班次作业量，单位为公顷（hm2）；

Tc——生产查定的班次纯工作时间，单位为小时（h）。

- 班次小时生产率按公式（2）计算。

Eb=QbTb……………………………………（2）

式中：

Eb——班次小时生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）；

Tb——生产考核期间班次时间，单位为小时（h）。

- 7.4.2  总损失率测定

7.4.2.1 落地籽粒损失率

在测定区、清理区内，拣起全部落地籽粒、秸秆和苞叶夹带中夹带籽粒和未脱净的碎果穗所脱离的籽粒，称出籽粒质量，并按公式（3）和公式（4）计算落地籽粒损失率。

…………………………………………（3）

………………………（4）

式中：

SL——落地籽粒损失率，%；

WZ——籽粒总质量，单位为克（g）；

Wq——从果穗升运器接取果穗籽粒和果穗夹带籽粒质量，单位为克（g）；

WL——落地籽粒质量，单位为克（g）；

——籽粒回收装置接取籽粒和果穗的籽粒质量，单位为克（g）；

WU——漏摘和落地果穗的籽粒质量，单位为克（g）。

7.4.2.2 果穗损失率

在测定区、清理区内，收集漏摘和落地的果穗（包括5cm以上的果穗段），脱净后称出质量，按公式（5）计算果穗损失率。

SU=WUWZ×100…………………………………………（5）

式中：

SU——果穗损失率，%。

7.4.2.3 苞叶夹带籽粒损失率

在测定区内，接取苞叶排出口全部排出物，取出夹带籽粒，并称出质量，按公式（6）计算苞叶夹带籽粒损失率。

Sb=WbWZ×100…………………………………………（6）

式中：

Sb——苞叶夹带籽粒损失率，%。

7.4.2.4 总损失率

总损失率按公式（7）计算。

…………………………………………（7）

式中：

——总损失率，%。

7.4.3 苞叶剥净率

在测定区内，接取果穗箱中的果穗，拣出苞叶多于或等于3片（超过三分之二的整叶算一片）的果穗（未剥净果穗）。按公式（8）计算苞叶剥净率。

B=G−GjG×100…………………………………………（8）

式中：

B——苞叶剥净率，%；

Gj——未剥净苞叶果穗数，单位为个；

G——测定区内接取果穗总数，单位为个。

7.4.4 果穗含杂率

在测定区内，接取果穗箱中的物料，分别称出接取物总质量及杂物（包括泥土、砂石、茎叶和杂草等）质量，按公式（9）计算果穗含杂率。

Gn=WnWp×100………………………………………（9）

式中：

Gn——果穗含杂率，%；

Wn——杂物质量，单位为克（g）；

Wp——从果穗升运器排出口接取排出物总质量，单位为克（g）。

- 7.4.5 籽粒破碎率

在测定区内，从果穗箱中提取果穗提取籽粒不少于2000g，脱粒清净后，拣出机器损伤、有明显裂纹及破皮的籽粒，分别称出破损籽粒质量及样品籽粒总质量，按公式（11）计算籽粒破碎率。

…………………………………………（11）

式中：

——籽粒破碎率，%；

Ws——破碎籽粒质量，单位为克（g）；

——样品籽粒总质量，单位为克（g）。

- 7.4.6秸秆粉碎质量的测定

7.4.6.1 秸秆粉碎还田

留茬高度、秸秆粉碎长度合格率和秸秆抛撒不均匀度按GB/T 24675.6—2009的规定进行测定。

7.4.6.2 茎秆回收

7.4.6.2.1 秸秆切段长度合格率

切碎装置秸秆切段长度的设计标准值为L，秸秆切段长度合格范围为（1±0.3）L。

从集草箱或抛送口的接取物中，随机取3个不少于1kg的样品，可通过手工分选、机械分选、气力分选或其他分选手段对样品进行分选，分选出切段长度小于0.7L和切段长度大于1.3L的秸秆（不含其两端的韧皮纤维），称其质量，按公式（12）和公式（13）计算秸秆切段长度合格率。重复3次取平均值。

……………………………………（12）

式中：

——测定区内秸秆切段长度合格率，以百分数表示，%；

——测定区内秸秆质量，单位为克（g）；

——测定区内切段长度不合格秸秆质量，单位为克（g）；

7.4.6.2.2 秸秆收获损失率

将测定区内（10m）的所有未收获的秸秆收集并称重，未割断的秸秆以机器留茬相同高度人工隔断，按公式（14）计算秸秆收获损失率。

……………………………………（14）

式中：

——秸秆收获损失率，以百分数表示，%；

——损失秸秆质量，单位为千克（kg）；

——测定区内秸秆总质量，单位为千克（kg），按公式（15）或公式（16）计算；

………………………………………(15)

式中：

——测定区内接取的秸秆质量，单位为千克（kg）；

7.4.6.2.3 秸秆含杂率

从每个行程切碎秸秆排出口的接取物中，随机取3个不少于1kg的样品，用盛15Kg水桶清洗样品，从水桶中漏出所有秸秆，使水桶沉淀30min，轻轻撇出顶部水，称水桶沉降物的质量为含杂物质量，按公式（17）计算秸秆含杂率。

……………………………………(17)

式中：

——秸秆含杂率，以百分数表示，%；

——样品含杂物质量，单位为克（g）；

——样品总质量，单位为克（g）。

7.4.6.2.4 割茬高度

每个行程在测定区长度方向上测定2点，测定每点1m×1m内秸秆留茬高度，测量割茬切口至地面（垄顶）高度，取其平均值。

- 7.5  噪声测定

噪声测定应符合JB/T 6268的规定。

- 7.6  制动性能试验

收获机制动性能测定应符合GB/T 14248的规定，带割台运输车的收获机应将割台卸下装在运输车上与整机一起试验。

- 7.7  可靠性试验

7.7.1 可靠性试验方法可按附录A。

7.7.2 可靠性试验中，收获机作业质量有显著变化时，应进行作业性能复测。

- 8  检验规则

- 8.1  出厂试验

8.1.1 每台收获机应经制造厂质量检验部门检验，出厂检验项目见表3，检验项目全部合格判定产品合格，并附有产品质量合格证方准出厂。

8.1.2 每台收获机应进行行走试验。试验应在各档情况下进行，试验结果应符合本标准7.2.8～7.2.10的规定，试验时间应符合产品技术条件的规定。

8.1.3 试验中出现不符合上述要求时，应立即停止试验，排除故障后，进行补充试验。

- 8.2  型式检验

8.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

b) 正式生产后如结构、功能、工艺、材料等有较大改变，可能影响产品性能；

c) 产品停产二年后，恢复生产；

d) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

8.2.2  按GB/T 2828.1的规定，在最近6个月生产的合格产品中随机抽取。产品检查批量应不少于5台，每种抽取2台；在用户和市场抽样不受此限，但应为未使用产品。

- 8.3  评定规则

8.3.1 产品评定时，应按表3的规定逐项考核评定，评定结果判定应符合表4规定。可接收质量限AQL、接收数Ac、拒收数Re。

8.3.2 样本中各类项目不合格数不大于Ac时，应判该产品为合格，否则应判该产品为不合格。

8.3.3 订货单位有权按本标准要求抽查产品质量。抽查方案和合格质量水平（AQL）应符合表4的规定，或供需双方协商确定。

- 表3  检验项目分类

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全防护和标志 | 5.3 | √ | √ |
|  | 2 | 照明设置 | 5.4 | √ | √ |
|  | 3 | 喇叭与后视镜 | 5.5 | √ | √ |
|  | 4 | 行车制动 | 5.9 | √ | √ |
|  | 5 | 驻车制动 | 5.10 | √ | √ |
|  | 6 | 操作者工作位置 | 5.12 | √ | √ |
|  | 7 | 总损失率 | 6.1 | — | √ |
| B | 1 | 噪声 | 5.7 | √（抽检） | √ |
|  | 2 | 安全启动装置 | 5.8 | √ | √ |
|  | 3 | 粒籽破碎率 | 6.1 | — | √ |
|  | 4 | 苞叶剥净率 | 6.1 | — | √ |
|  | 5 | 生产率 | 6.1 | — | √ |
|  | 6 | 秸秆收获损失率 | 6.1 | — | √ |
|  | 7 | 切段长度合格率 | 6.1 | — | √ |
|  | 8 | 秸秆粉碎质量 | 6.1 | — | — |
|  | 9 | 可靠性 | 6.2 | — | √ |
|  | 10 | 配套动力 | 7.2.1 | √ | √ |
|  | 11 | 行走部分 | 7.2.9 | √ | √ |
|  | 12 | 可调整性 | 7.1.4 | — | √ |
|  | 13 | 主要紧固件性能等级及紧固扭矩 | 7.1.5 | √（抽检） | √ |
|  | 14 | 操纵机构 | 7.1.7 | √ | √ |
|  | 15 | 操纵件及仪表布置 | 7.1.8 | √ | √ |
|  | 16 | 液压系统密封性 | 7.2.8.3 | √（抽检） | √ |
|  | 17 | 电气系统 | 7.2.10 | √ | √ |
| C | 1 | 割台升降性能 | 7.2.2.2 | √（抽检） | √ |
|  | 2 | 果穗含杂率 | 6.1 | — | √ |
|  | 3 | 籽粒含杂率 | 6.1 | — | — |
|  | 4 | 割茬高度 | 6.1 | — | √ |
|  | 5 | 秸秆含杂率 | 6.1 | — | √ |
|  | 6 | 摘穗割台 | 7.2.2.1 | √ | √ |
|  | 7 | 果穗升运器 | 7.2.3 | √ | √ |
|  | 8 | 剥皮系统 | 7.2.4 | √ | √ |
|  | 9 | 脱粒分离装置 | 7.2.6 | — | — |
|  | 10 | 茎秆处理系统 | 7.2.7 | √ | √ |
|  | 11 | 液压油清洁度 | 7.2.8.4 | √（抽检） | √ |
|  | 12 | 维修、保养方便性 | 7.1.4 | — | √ |
|  | 13 | 驾驶室 | 5.6 7.1.10 | √ | √ |
|  | 14 | 回转件平衡 | 7.1.9 | √ | √ |
|  | 15 | 轴承温升 | 9.1.3e） | √（抽检） | √ |
|  | 16 | 涂漆质量 | 7.1.12 | √ | √ |
|  | 17 | 使用说明书 | 5.2 | √ | √ |
|  | 18 | 产品标牌 | 10.1 | √ | √ |
|  | 19 | 环保信息标签 | 10.2 | √ | √ |
|  | 20 | 附件、备件和工具 | 7.1.12 | √ | √ |

表4 抽样检验方案

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 项目数 | 7 | 15（13）（16）（13）（14） | 17（15）（18）（16）（16） |
| 检查水平 | S—Ⅰ |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| 注：括号内依次为玉米籽粒收获机、玉米穗茎收获机、鲜食玉米收获机和种穗玉米收获机的项目数。 |  |  |  |

- 9  标志、运输与贮存

9.1 每台收获机应在明显位置固定永久性标牌，标牌型式与尺寸、技术要求应符合GB/T 13306的规定，并应标明下列内容：

a）产品型号、名称；

b）主要技术参数，包括收获行数或工作幅宽、柴油机功率或配套动力、整机质量等；

c) 产品执行标准号；

d) 制造日期和出厂编号；

e) 制造厂名称、地址。

9.2 收获机应装有产品环保信息标签，标签应符合环保相关法规的规定。

9.3 收获机传动系统主要调节部位应有明显标志，并应有润滑、传动系统示意图。

9.4 出厂的收获机应保证成套性，随机附件、备件、工具和运输时应拆下的零部件，应保证其完整无损。

9.5 收获机随机文件应包括下列内容：

a) 使用说明书；

b) 产品检验合格证书；

c) 装箱清单；

d) 产品三包凭证。

9.6 收获机出厂装运，应符合交通部门的有关规定，应保证在正常运输条件下零部件不受损坏。