T/NJ 1246-202X/T/CAAMM XXXX-202X

ICS 65.060.99

CCS B 91

团    体   标   准

油莎豆收获机

Cyperus esculentus harvester

（征求意见稿）

| 中国农业机械学会 中国农业机械工业协会 | 发布 |
| --- | --- |

的

[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]

202X - ×× - ××发布

202X - ×× - ××实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作指导 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院、黑龙江沃尔农装科技有限公司、吉林省万龙油莎豆专用机械设备制造有限公司、吉林大学。

本文件起草人：郭兵、臧秀法、兰海涛、王  涛、陈维刚、代  明、李晓明、齐忠军、杨金砖、王德强、初金星、邹雪剑、郝  磊、李国民、罗清、周魏岩、丁建华、候国强、方锡顺、王  雷、文化红、马建忠、黄东岩、孔伟平。

本文件为首次发布。

油莎豆收获机

- 范围

本文件规定了油莎豆收获机的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于油莎豆收获机（以下简称“收获机”）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699  优质碳素结构钢技术条件

GB/T 1192  农业轮胎技术条件

GB/T 1720  漆膜划圈试验

GB/T 3098.1  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能 螺母

GB/T 5667  农业机械生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 12467.4  金属材料熔焊质量要求 第4部分：基本质量要求

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

油莎豆收获机  Cyperus esculentus harvester

油莎豆收获机是能够实现油莎豆的挖掘、筛分、收集的收获机器。

损失率 loss rate

收获机作业后，未被收集到收集箱内的油莎豆鳞茎质量之和在相同收获区域内的油莎豆鳞茎总质量中所占的比例。

- 破损率 injury rate

收获机作业后，破损磷茎质量在相同收获区域内的油莎豆鳞茎总质量中所占的比例。

含杂率 impurity rate

收获机作业后，收集箱内所含杂质质量占收集箱中全部收获物总质量的比例。

- 产品型号

- 收获机产品型号按照JB/T 8574的规定编制，表示方法如下：

4  US

改进代号:用A、B、C表示

主要参数代号：作业幅宽（单位：mm）

特征代号：Z表示自走式，非自走式不标注

小分类代号：“US”表示油莎豆

大类分类代号：“4”表示收获机械

标记示例：第一次改进设计，作业幅宽为1500mm的自走式油莎豆收获机表示为4USZ-1500A。

- 技术要求

  - 一般技术要求

5.1.1  收获机零件所用的原材料应符合图样的规定。允许使用代用材料，其代用材料的机械性能应不低于原设计采用的材料。

5.1.2  所有铸件不应有影响强度的气孔、缩松、砂眼等铸造缺陷，不应有裂纹。

5.1.3  所有焊接件焊合表面应清渣，焊缝应均匀，不得有脱焊，漏焊，烧穿、夹渣、气孔等缺陷；焊接应符合GB/T 12467.4规定。

5.1.4  冷剪切及冲压件，应清除飞边、毛刺，冲压件不得有起皱和裂纹。

5.1.5  紧固螺栓应按GB/T 3098.1规定的8.8级选用，螺母应按GB/T 3098.2规定的8级选用。

5.1.6  紧固件、弹簧、弹齿应进行表面镀锌或发蓝（黑）等处理。

5.1.7  机械加工的配合表面，不得有凹痕、碰伤等缺陷。

  - 主要性能要求

在土壤含水率不大于20%，地块坡度不大于5°的条件下，收获机正常作业速度下的主要性能指标应符合表1的规定。

- 油莎豆收获机性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产率/hm2h | 达到使用说明书规定的最高值的80% |
| 2 | 破损率/% | ≤5 |
| 3 | 损失率/% | ≤5 |
| 4 | 含杂率/% | ≤10 |
| 5 | 挖掘深度/mm | 20～80(可调） |
| 6 | 挖掘深度稳定性系数/% | ≥90 |

  - 主要零部件技术要求

5.3.1  挖掘铲采用机械性能不低于GB/T 699规定，工作表面热处理硬度应为45HRC~60HRC,非淬火区硬度不应大于32HRC。挖掘铲沉头螺栓不应突出工作表面，其允许下凹量不应大于1mm。

5.3.2  收获机选用的轮胎应符合GB/T 1192的规定，且24h内压力降不大于1%。

5.3.3  弹齿表面应光滑，表面粗糙度应不大于12.5μm，其顶端应倒圆处理。弹齿硬度应在42HRC～48HRC范围内。

  - 总装技术要求

5.4.1  凡总装零部件，应经本厂质量检验部门检验合格后，方能进行装配。

5.4.2  液压推送装置要运转灵活并且到位，工作中液压缸不应有颤动和爬行现象。

5.4.3  各运动零部件应运转灵活、可靠，不得有卡滞现象。

5.4.4  调试完成后，应在收获机设计转速下至少进行0.5h以上空转试验，试验应满足以下要求：

a) 各联结件与紧固件不应有松动现象；

b）各部件运转正常、平稳、操纵和调节机构灵活可靠，无异常响声；

c）轴承和齿轮箱的温升不大于25℃。

  - 可靠性

5.5.1  使用有效度应不小于93%。

5.5.2  平均故障间隔时间应不少于50h.

  - 外观质量

    - 外表面应光滑平整，无毛刺、飞边、磕碰等明显缺陷。

    - 铆接后的板面应无明显凹陷，铆钉头部应光滑整洁，完整无损，与板面密合。

5.6.3  收获机的涂漆质量应符合JB/T 5673中普通耐候涂层（TQ-2-1-DM）的规定。

  - 安全要求

5.7.1  产品设计和结构应保证操作人员按制造厂规定的使用说明书操作和维护保养时没有危险。

5.7.2  使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应该给出适当的警示事项和安全标志；指出在机器运转状态下不得接触的回转部位。

5.7.3  各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动部件应有防护装置，防护装置应符合GB/T 10395.1的规定。

5.7.4  对操作者存在或有潜在危险的部位（如正常操作时必须外露的功能件，防护装置的开口处和维修保养时有危险的部位）应固定永久性安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

5.7.5  操纵机构应仅能在驾驶员位置控制运动部件的启动和停止。

- 试验方法

  - 试验条件

6.1.1  试验样机应按配套使用说明书中的规定进行调整和操作，试验所用的仪器、设备、量具等的准确度应满足测量的要求，并经校验合格。

6.1.2  试验地应具有代表性，地势平坦、无障碍物,试验区长度应不小于30m。

6.1.3  试验过程出现下列情况，即终断试验：

- 空运转过程中，各机构不灵活，出现卡滞现象，导致不能正常作业；

- 田间性能测试过程中，机具出现故障，不能正常作业。

  - 作业性能试验

6.2.1  试验地选择

油莎豆处于成熟期。试验地测区长度应不少于30m,两端预备区不少于10m,宽度应不小于作业幅宽的8倍。在测区内取有代表性的5个小区作为作业性能测定区，每个小区取一个作业幅宽，长为3m。

6.2.2  收获机总损失率、破碎率、含杂率的测定

作业前，先将小区内的自然落果捡出。作业后，在小区内收集所有挖掘、摘果、分离过程中漏挖或掉落的油莎豆，得到全部损失的油莎豆，称出质量,并将集果箱内的油莎豆与杂质分离，分别称其质量，再从中挑选出破碎的油莎豆，称出质量。按公式(1)〜公式(3)分别计算总损失率、破碎率、含杂率。

Ps=MsMs+Mb×100                            （1）

Pp=MpMb×100                                （2）

Pz=MzMz+Mb×100                            （3）

式中：

Ps——总损失率，％；

Ms——测区内损失油莎豆的质量，单位为克(g);

Mb——测区内集果箱中收获油莎豆的质量，单位为克(g)；

Pp——破碎率，%;

Mp——测区内集果箱中破碎油莎豆的质量，单位为克(g);

Pz——含杂率，%;

Mz——测区内集果箱中杂质的质量，单位为克(g)。

求出5个小区以上指标的平均值，作为质量指标。

6.2.3  纯工作小时生产率的测定

6.2.3.1  按公式(4)计算作业速度。

V=3.6Lt                                    （4）

式中：

v—机器前进速度，单位为千米每小时（km/h）；

L—测区长度，单位为米（m）；

t—通过测定区的纯工作时间，单位为秒(s)。

6.2.3.2  按公式（5）计算纯工作小时生产率.

E=0.1vBn                                  （5）

式中：

E—纯工作小时生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）：

B—测定区的垄距，单位为米（m）；

n—收获机收获行数。

6.3  可靠性试验

6.3.1   一般要求

6.3.1.1  收获机采用现场可靠性试验时，试验时间应不少于一个作业季节且不少于120工作作时间，其他目的的可靠性试验时间应适当延长。

6.3.1.2  产品釆用随机抽样方式，抽样基数不少于5台，抽样台数应不少于2台。新产品或为其他目的的可靠性试验台数根据具体情况确定。

6.3.1.3  试验时，操作人员应按制造厂提供的产品使用说明书的规定进行操作和维修。

6.3.1.4  故障判定原则按照GB/T 5667的规定。

6.3.2  计算方法

6.3.2.1  按公式（6）计算平均故障间隔时间。

MTBF=tir                              （6）

式中：

MTBF—平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

ti—试验样机的累计工作时间之和，单位为小时（h）；

r—被试样机在生产考核期间累计故障次数（轻度故障除外）。

6.3.2.2  按公式（7）计算有效度。

A=titi+tr×100                                  （7）

式中：

A—有效度，%;

tr—试验样机故障排除和修复时间之和，单位为小时（h）。

6.3.3 生产率

生产率的测定按照GB/T 5667的规定进行。

6.3.4 平均故障间隔时间，使用有效度

平均故障间隔时间，使用有效度的测定，按GB/T 5667进行。

- 6.4一般技术要求、主要零部件、总装技术要求外观质量及安全要求检测

6.4.1  挖掘铲硬度检测。淬火区内检测3点，要求3点均应合格，如果其中2点合格，1点不合格，则在该点的两侧各补测1点，要求补测的2点均应合格。

6.4.2  空运转的检测。在额定转速下，机具空运转0.5h后,按5.4.4条的要求逐项检测。

6.4.3  涂漆厚度，漆膜附着力的检测。机架、侧板等主要部位各检查3处，漆膜厚度采用经校验的磁性测仪检测；漆膜附着力按GB/T 1720的规定进行。

6.4.4  其它采用目测、校对、仪器和工具测量，逐条检查其合格性。

- 检验规则

  - 出厂检验

7.1.1  每台收获机必须经过生产厂质量检验部门检验合格，并附有质量检验合格证方准入成品库。

7.1.2  每台收获机出厂前应进行出厂检验，检验项目分类见表2中有“√”的项目。

  - 型式检验

有下列情况之一时,应进行型式检验。

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时。

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时。

c) 产品连续停产两年以上的，恢复生产时。

d) 正常生产时，至少每一年检验一次。

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

  - 抽样方法

采用随机抽样方法，在工厂近6个月内生产的产品中随机抽取2台，在工厂抽样时，整机库存量应不少于5台，在销售部门抽样可不受此限。

  - 检验项目分类

不合格项目按其对产品的质量的影响程度，分为A、B、C三类。A类为对产品质量有重大影响的项目；B类为对产品质量有较大影响的项目；C类为对产品质量影响一般的项目，检验项目分类见表2。

- 检验项目分类

| 类别 | 序号 | 检验项目 |  | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 产品设计和结构 | √ | √ | 5.7.1 |
|  | 2 |  | 使用说明书 | √ | √ | 5.7.2 |
|  | 3 |  | 防护装置 | √ | √ | 5.7.3 |
|  | 4 |  | 安全标志 | √ | √ | 5.7.4 |
|  | 5 |  | 操纵机构 | √ | √ | 5.7.5 |
|  | 6 | 破损率 |  | — | √ | 5.2 |
|  | 7 | 损失率 |  | — | √ | 5.2 |
| B | 1 | 生产率 |  | — | √ | 5.2 |
|  | 2 | 挖掘深度 |  | — | √ | 5.2 |
|  | 3 | 挖掘深度稳定系数 |  | — | √ | 5.2 |
|  | 4 | 含杂率 |  | — | √ | 5.2 |
|  | 5 | 使用有效度 |  | — | √ | 5.5.1 |
|  | 6 | 平均故障间隔时间 |  | — | √ | 5.5.2 |
| C | 1 | 零件原材料质量 |  | √ | √ | 5.1.1 |
|  | 2 | 铸造质量 |  | √ | √ | 5.1.2 |
|  | 3 | 焊接质量 |  | √ | √ | 5.1.3 |
|  | 4 | 冷剪切及冲压件质量 |  | √ | √ | 5.1.4 |
|  | 5 | 螺栓与螺母 |  | √ | √ | 5.1.5 |
|  | 6 | 紧固件、弹簧、弹齿表面处理 |  | √ | √ | 5.1.6 |
|  | 7 | 机械加工配合表面质量 |  | √ | √ | 5.1.7 |
|  | 8 | 挖掘铲质量 |  | √ | √ | 5.3.1 |
|  | 9 | 轮胎质量 |  | √ | √ | 5.3.2 |
|  | 10 | 弹齿质量 |  | √ | √ | 5.3.3 |
|  | 11 | 总装技术要求 |  | √ | √ | 5.4 |
|  | 12 | 外表面质量 |  | √ | √ | 5.6.1 |
|  | 13 | 铆合件质量 |  | √ | √ | 5.6.2 |
|  | 14 | 涂漆质量 |  | √ | √ | 5.6.3 |
|  | 15 | 标牌 |  | √ | √ | 8.1 |

  - 判定规则

根据表2所列检查项目对播种机产品进行逐项考核评定，评定结果按表3规定进行判定。表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

- 抽样方案及合格判定

| 项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 项目数 | 7 | 6 | 15 |
| 检查水平 | S-1 |  |  |
| AQL | 6.5 | 40 | 65 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

每台收获机应在明显的位置固定永久性产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，标牌上应注明：

- 产品名称和型号；

- 主要技术参数；

- 出厂编号或出厂日期；

- 制造厂名称、厂址；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 收获机在出厂装运时必须拆下的零部件及附件、备件和工具、应进行分类包装。

    - 包装内应附有下列随机文件：

a) 使用说明书；

b) 产品质量检验合格证；

c) 装箱清单；

  - 运输贮存

    - 收获机运输时应平稳牢靠，防止磕碰，保证零部件不至损坏。

8.3.2  收获机应存放在地面平整、干燥通风的地方，应避免日晒雨淋。