ICS 65.060.99

CCS B 93

团体标准

T/NJ 1273—202X/T/CAAMM XXXX—202X

黑蒜发酵设备

Black garlic fermentation equipment

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

黑蒜发酵设备

- 范围

本文件规定了黑蒜发酵设备的术语和定义、产品型号、技术要求、安全要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于黑蒜发酵设备，以下简称发酵设备。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB/T 5226.1 机械电气安全机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 黑蒜发酵设备 black garlic fermentation equipment

能够将大蒜通过发酵加工成黑蒜的设备。

- 产品型号

黑蒜发酵设备产品型号按照 JB/T 8574 的规定编制，标记方法如下:

6   G    H S

改进代号：用“A、B、C…”依次表示

主参数代号：投料量，单位为t，用数字表示

特征代号：HS表示黑蒜

小类代号：G表示果蔬加工机械

大类代号：6表示农产品加工机械

- 投料量为为1t，第一次改进的黑蒜发酵设备，标记为：

- 6GHS-1A

- 技术要求

  - 安全要求

    - 产品设计和结构应合理，保证操作人员按使用说明书操作和保养时没有安全危险。

    - 对有安全隐患的部件应装设安全警告标志，安全警告标志应符合 GB 10396 的规定。

    - 电气设备应安全可靠，其安全技术要求应符合GB∕T 5226.1的规定。

    - 黑蒜发酵设备应具有短路、触电保护功能。

    - 电气设备应有可靠的接地装置。

    - 黑蒜发酵设备应具泄压功能。

    - 发酵室内壁、物料架、物料盘、排气塞材料应符合GB 16798的规定。

  - 性能要求

黑蒜发酵设备在常温常压空载情况下，按产品使用说明书的规定操作，黑蒜发酵设备主要性能指标应符合表1的规定。

- 主要性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 升温速率（℃/h） | ≥20 |
| 2 | 加湿速率（％/h） | ≥20 |
| 3 | 最高温度（℃） | ＞75 |
| 4 | 最高湿度（％） | ＞90 |

  - 可靠性

    - 黑蒜发酵设备平均故障间隔时间应不少于500h。

    - 黑蒜发酵设备的使用有效度应不小于95%。

  - 一般要求

    - 所有零部件应检验合格后方可进行装配。

    - 冲压件不得有毛刺、裂纹以及明显残缺和折皱。

    - 发酵设备箱体焊接应牢固可靠、焊缝平直，不应有漏焊、假焊、虚焊等现象。

    - 发酵设备表面不应有会对人造成伤害的尖角和棱边。

    - 发酵设备的水箱应有最高、最低水位标志，且无漏水现象。

    - 发酵设备箱体应有保温材料。

  - 装配质量

    - 螺栓，螺母等紧固件连接牢固，无松动现象。

    - 运转部件应灵活、平稳，不允许存在卡滞、碰撞等异常现象。

  - 外观质量

    - 黑蒜发酵设备外观应平整，颜色均匀，无明显油污、划痕、裂纹、磕碰等现象。

  - 噪声

- 黑蒜发酵设备正常工作噪音应不大于85dB(A)。

  - 使用说明书

- 使用说明书编制应符合GB/T 9480的规定。

- 试验方法

  - 试验前准备

    - 试验条件应符合5.2的要求。

    - 黑蒜发酵设备应装配完整至出厂状态，并调整至使用说明书规定的状况。

  - 性能试验

    - 升温速率的测定

发酵设备正常运转1h后，按图1所示，测量设备内部五个测量点（各测量点距离设备内底部20cm）的温度，将五处温度求平均值做为发酵设备此时温度，按上述方式共测量3次求出平均值作为测定值。

图1 测量点（发酵设备俯视图）

    - 加湿速率的测定

发酵设备运转1h后，按图1所示，测量设备内部五个位置的湿度，将五处湿度求平均值做为发酵设备此时湿度，按上述方式共测量3次求出平均值作为测定值。。

    - 最高温度的测定

发酵设备运转至最高温度后，按图1所示，测量设备内部五个位置的温度，将五处温度求平均值做为发酵设备此时温度。

    - 最高湿度的测定

发酵设备运转至最高湿度后，按图1所示，测量设备内部五个位置的湿度，将五处湿度求平均值做为发酵设备此时湿度。

  - 可靠性试验

    - 一般要求

      - 发酵作业试验时间不少于500h。

      - 试验时，操作人员应按使用说明书的规定进行操作和维修。

      - 故障判定原则按照 GB/T 5667 的规定。

    - 计算方法

按公式（6）计算平均故障间隔时间：

MTBF=Tzr	(6)

式中：

MTBF——平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

Tz——可靠性考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

r——可靠性考核期间样机发生的一般故障和严重故障总数，轻度故障不计。

按公式（7）计算有效度：

K=TzTg+Tz×100	(7)

式中：

——有效度，％；

Tg——可靠性考核期间的班次故障排除时间，单位为小时（h）。

  - 安全要求的检测

    - 电气设备的检测

按 GB∕T 5226.1 的规定进行。

    - 泄压保护的检测

对发酵设备泄压保护装置进行加压测试，当压力达到泄压压力时，泄压保护装置应启动并泄压。

  - 噪声的测定

按 GB/T 3768 的规定进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 黑蒜发酵设备出厂前应经制造厂检验部门检验合格，并附合格证后方可出厂。

    - 黑蒜发酵设备出厂检验项目应符合表2的规定，如有不合格项目允许修复、调整，合格后方可出厂。

  - 型式检验

    - 型式检验要求

有下列情况之一时，应进行型式检验：

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

——正式生产后结构、工艺、材料等有较大改变，可能影响产品性能；

——正常生产时，三年应进行一次型式试验；

——产品停产一年或一年以上，恢复生产；

——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

    - 检验项目

按对产品质量的影响程度，检验项目分为A类、B类、C类三类，检验项目分类见表2。

- 检验项目分类

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 对应本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 最高温度 | 5.2 | √ | ─ |
|  | 2 | 最高湿度 | 5.2 | √ | ─ |
|  | 3 | 安全要求 | 5.1.1 | √ | √ |
|  |  |  | 5.1.2 | √ | √ |
|  |  |  | 5.1.3 | √ | √ |
|  |  |  | 5.1.4 | √ | ─ |
|  |  |  | 5.1.5 | √ | ─ |
|  |  |  | 5.1.6 | √ | ─ |
|  |  |  | 5.1.7 | √ | ─ |
| B | 1 | 升温速率 | 5.2 | √ | ─ |
|  | 2 | 加湿速率 | 5.2 | √ | ─ |
|  | 3 | 可靠性 | 5.3 | √ | ─ |
|  | 4 | 一般要求 | 5.4 | √ | √ |
|  | 5 | 装配质量 | 5.5 | √ | √ |
|  | 6 | 噪声 | 5.7 | √ | ─ |
| C | 1 | 外观 | 5.6 | √ | √ |
|  | 4 | 使用说明书 | 5.9 | √ | √ |
|  | 5 | 标志 | 8.1 | √ | √ |
|  | 6 | 包装 | 8.2 | √ | √ |
| - “√”为需要检验项目；“─”为不需检验项目 |  |  |  |  |  |

    - 抽样方法

型式检验的样机，由委托方或制造商提供近半年内生产的合格产品，由检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台（市场抽样不受此限），抽样数量为2台。

    - 评定规则

      - 采用 GB/T 2828.1 规定的正常检验一次抽样方案，抽样判定见表3，Ac为接收数，Re为拒收数。

      - 根据表3所列检查项目对黑蒜发酵设备进行逐项考核、分类判定。当不合格数小于或等于Ac时，该类产品判为合格。当不合格数大于或等于Re时，该类产品判为不合格。对不合格产品可抽取加倍数量进行复检，若复检仍不合格，则判定该批产品不合格。

- 抽样判定方案表

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验水平 | S-1 |  |  |
| 样本量 | 2 |  |  |
| 项目数 | 4 | 8 | 11 |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| - AQL接收质量限。 |  |  |  |

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

黑蒜发酵设备应在明显部位固定永久性产品标牌，标牌应符合GB/T 13306 的规定，其内容至少应包括：

- 制造厂名称、厂址；

- 产品型号和名称；

- 主要技术参数；

- 出厂年月和出厂号；

- 执行的产品标准号。

  - 包装

    - 黑蒜发酵设备在出厂装运时必须拆下的零部件及附件、备件及工具，应进行分类包装。

    - 包装内应附有下列文件，包括：

- 使用说明书；

- 产品合格证；

- “三包”凭证；

- 装箱清单。

  - 运输

黑蒜发酵设备运输时应平稳固定，防止磕碰，保证零件不致损坏。

  - 贮存

黑蒜发酵设备应存放在地面平整、干燥通风的地方，应避免日晒雨淋。

_________________________________