ICS 65.060.99

CCS B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

液压顶驱水井钻机

Hydraulic top drive water well drilling rig

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

液压顶驱水井钻机

- 范围

本文件规定了液压顶驱水井钻机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于液压顶驱的农用水井钻机（以下简称钻机）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 3767 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码）

GB 4351.1 手提式灭火器 第一部份：性能和结构要求

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB/T 7932 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB/T 7935 液压元件 通用技术条件

GB/T 8593.1 土方机械 司机操纵装置和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 8918 重要用途钢丝绳

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 14039—2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号

GB/T 16754 机械安全 急停 设计原则

GB/T 17299 土方机械 最小入口尺寸

GB/T 17300 土方机械 通道装置

GB/T 19929 土方机械 履带式机器 制动系统的性能要求和试验方法

GB/T 20082 液压传动 液体污染 采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法

GB 20178 土方机械 机器安全标签 通则

GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB/T 21153 土方机械 尺寸、性能和参数的单位与测量准确度

GB/T 21154 土方机械 整机及其工作装置和部件的质量测量方法

GB/T 25607 土方机械 防护装置 定义和要求

GB/T 25609 土方机械 步行操纵式机器的制动系统 性能要求和试验方法

GB/T 26545—2011 建筑施工机械与设备 钻孔设备安全规范

JB/T 5943 工程机械 焊接件通用技术条件

JB/T 5945 工程机械 装配通用技术条件

JB/T 5946 工程机械 涂装通用技术条件

- 术语和定义

- 液压顶驱水井钻机    hydraulic top drive water well drilling rig

利用顶驱带动钻杆钻头产生的回转或冲击作用来破碎地层，并不断向深部钻探完成钻井作业，通过液压系统来操纵的机械设备。

- 顶驱    top drive assembly

为钻杆提供扭矩和提升力/加压力的顶部驱动装置。

- 进给机构    feed assembly

为顶驱提供提升力/加压力的机构。

- 最大输出扭矩    maximum output torque

顶驱主轴输出的最大扭矩。

- 额定钻深    rated drilling depth

设计规定该钻机在正常工作时钻井的最大深度。

- 最高旋转速度    maximum rotation speed

顶驱主轴每分钟的最高旋转转数。

- 最大提升力    maximum pull force

进给机构使顶驱上升时能产生的最大的力。

- 最大提升速度    maximum pull speed

无负载时顶驱向上移动的最大速度。

- 最大加压力    maximum push force

进给机构使顶驱下压时能产生的最大的力。

- 整机质量    base machine mass

钻机带有工作装置（不包括钻杆、钻具），按规定加注燃油、液压油、润滑油和冷却液时的质量。

- 分类和命名

  - 型式

按行走方式分为：

- 履带式液压顶驱水井钻机；

- 车载式液压顶驱水井钻机；

- 拖挂式液压顶驱水井钻机。

  - 型号

钻机型号由产品代号、特征代号、主参数代号、改进代号组成，编制方法如下：

□    □    △    □

改进代号：A、B、C……；

主参数代号：最大提升力，单位为千牛（kN）；

特征代号：履带式：L；

车载式：C；

拖挂式：T

产品代号：由各制造商自行标定，如XS。

- 标记示例1：首次设计的最大提升力为280kN的履带式液压顶驱水井钻机，标注为XSL280。

标记示例2：第一次改进的最大提升力为360 kN的车载式液压顶驱水井钻机，标注为XSC360A。

  - 基本参数

钻机的基本性能参数及几何尺寸应包括以下内容：

- 最大提升力，单位为千牛（kN）；

- 最大输出扭矩，单位为千牛米（kN·m）；

- 额定钻深，单位为米（m）；

- 最高旋转速度，单位为转每分（r/min）；

- 最大提升速度，单位为米每分（m/min）；

- 最大加压力，单位为千牛（kN）；

- 卷扬最大拉力，单位为千牛（kN）；

- 卷扬最大提升速度，单位为米每分（m/min）；

- 发动机额定功率，单位为千瓦（kW）；

- 发动机额定转速，单位为转每分（r/min）；

- 行驶速度，单位为千米每小时（km/h）；

- 最大爬坡能力，%；

- 运输状态的整机外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

- 工作状态的整机外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

- 履带宽度，单位为毫米（mm）；

- 整机质量，单位为千克（kg）；

- 平均接地比压，单位为千帕（kPa）。

- 要求

  - 一般要求

    - 钻机应符合本标准的要求，并应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 检查、调整和维修用的最小入口尺寸应符合GB/T 17299的规定。

    - 钻机上的踏脚、扶手及通道出入口应符合GB/T 17300的规定。

    - 钻机的装配要求应符合JB/T 5945的规定。

    - 钻机的焊接质量应符合JB/T 5943的规定。

    - 钻机的涂装质量应符合JB/T 5946的规定。

    - 所有管路和电缆应排列整齐，并作必要的固定，不得有磨损、干涉现象。

    - 润滑系统的各润滑点应有明显标识，并应按规定加注润滑油（脂）。

    - 钻机在环境温度为-15℃～+40℃、海拔2000m以下应能正常工作，如有特殊要求，可由供需双方另行协商。

  - 整机要求

    - 钻机主要技术参数应符合表1的规定。

- 主要技术参数

| 项目名称 | 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大提升力 kN | ≤100 | ＞100 ～200 | ≥200 ～300 | ≥300 ～400 | ≥400 ～500 | ≥500 ～750 | ≥750 ～1000 |
| 最大输出扭矩 kN·m | ≥1～4 | ＞4～6.5 | ＞6.5～8 | ＞8～10 | ＞10～15 | ＞15～20 | ＞20～30 |
| 额定钻深 m | ≤200 | ＜200～400 | ＜400～800 | ＜800～1000 | ＜1000～1500 | ＜1500～2000 | ＜2000～2500 |

    - 钻机最大提升力、最大输出扭矩、最大加压力和整机质量允许偏差不应大于±5%。

    - 钻机应在操纵位置附近安装水平仪，显示误差不应大于±0.5°。

    - 钢丝绳的选用应符合GB/T 8918的规定。

    - 钻机应具有良好的密封性。

    - 操纵手柄、按钮应安装在便于操纵的位置，操纵标志应醒目、便于观察，操纵符号应符合GB/T 8593.1的规定。

    - 履带式钻机的制动性能应符合GB/T 19929的规定，步行操纵履带式钻机的制动性能应符合GB/T 25609的规定。车载式钻机的制动性能应符合GB 7258的规定。

    - 履带式钻机的直线跑偏量不应大于测量距离的7%。

    - 履带式钻机的平均接地比压不应大于150kPa。

    - 履带式钻机的最大爬坡度不应小于30％，车载式钻机的最大爬坡度不应小于20%。

  - 液压系统

    - 液压系统应符合GB/T 3766的规定。

    - 液压元件应符合GB/T 7935的规定。

    - 液压油工作温度不应超过80℃。

    - 液压系统油液固体颗粒污染等级不应超过GB/T 14039—2002规定的-/18/15。

    - 应设有油温计或油温监视器，在超过允许油温时应发出警示信号。

    - 液压油箱应设有液位指示器。

    - 液压系统应具有自动限载或卸载功能。

  - 气路系统

气路系统应符合GB/T 7932的规定。

  - 电气系统

    - 电气系统应符合GB/T 5226.1的规定。

    - 电气系统应有确保安全的过载保护装置。

    - 照明要求：

- 靠近作业区域应配备照度不应小于100lx的作业照明设施；

- 应配备黑暗环境行走灯光照明，该照明在移动方向前方7m处的照度不应小于10lx。

    - 电气系统的线路应连接牢固。

    - 各种仪表、开关、按钮应布置合理，便于操纵。

    - 安装于机器外部或直接暴露于外部环境的电气设备，其防护等级应不低于GB/T 4208—2017中IP55的规定。

  - 可靠性

钻机的可靠性指标应满足以下要求：

- 累计作业时间不少于250h；

- 平均无故障工作时间不少于100h；

- 有效度不小于85%。

  - 安全及环保

    - 钻机的稳定性应符合GB 26545—2011中5.5的要求。

    - 钻机的安全防护装置应符合GB/T 25607的规定。

    - 钻机应在方便操纵的位置设置急停装置，并应符合GB/T 16754的规定。

    - 钻机应有人工操作的声讯警示信号，以警示在作业区域的人员即将发生的危险。

    - 灭火器的要求如下：

- 钻机应配有适用于扑灭油类和电气类火灾的灭火器，并符合GB 4351.1的要求；

- 灭火器应放置于安全易取的显著位置；

- 如果钻机上有1台以上灭火器，应防止在钻机的不同侧面；

    - 卷扬机构钢丝绳在放出最大工作长度后，保留在卷筒上的钢丝绳不应少于3圈。

    - 卷扬机构钢丝绳安全系数不应小于2.5。

    - 进给机构所用的且直接参与进给和提升作业的链条和链轮应符合下列要求：

- 应根据链条安全系数进行选用，即最小破断载荷与最大静载荷之比不应小于2.5；

- 如可能，应使链条在链轮或导向轮上的包角达到180°。

    - 在可能引起危险的部位应有符合GB 20178规定的安全标志。

    - 钻机作业时机外发射噪声声功率限值不应大于公式（1）的计算值：

LW=88+13lgP	(1)

式中：

LW—机外发射噪声值，单位为分贝dB(A)；

P —发动机净功率，单位为千瓦（kW）。

- 公式计算的噪声限值圆整至最接近的整数（尾数＜0.5时，圆整到较小的整数，尾数≥0.5时，圆整到较大的整数）。

    - 发动机的排气污染物排放限值应符合GB 20891的规定。

- 试验方法

  - 试验准备及条件

    - 资料准备

试验样机应具备下列技术文件：

- 产品使用说明书；

- 产品标准；

- 其他有关技术文件。

    - 样机准备

      - 试验样机应装配齐全，在试验前应按规定加足燃油、液压油、冷却液、润滑油等。

      - 各元件的参数均按使用说明书中规定的数值进行调整。

      - 钻机在试验前应进行充分跑合。

    - 场地准备

      - 试验场地应坚实平整，保证试验样机不下陷，试验场地的坡度应不大于0.5%，其最小面积应大于试验样机工作状态所需的场地。

      - 行驶试验场地应为干燥、平整、坚实的直线跑道，跑道长度不得小于100m，其纵向坡度小于1.5%，横向坡度小于3%，试验跑道的两端有开阔的转弯调头场地。

      - 试验坡道应具有防滑措施，坡道宽度6m以上，长度满足试验要求，坡度一致，坡下助跑距离大于10m。

    - 测量准确度

测量准确度应符合GB/T 21153的规定。

    - 试验要求

试验过程中应按下列要求进行：

- 试验期间，所有的操纵及维护保养严格按使用说明书的规定；

- 试验过程中发生故障时应立即停止试验；

- 各种测量的数据在无特殊说明时，取3次测量的平均值；

- 温升试验时环境温度变化不应大于5℃；

  - 主要尺寸测定

样机应分别处于运输状态和工作状态，发动机熄火。分别测量样运输状态和工作状态时样机的外形尺寸。将测定结果计入表A.1。

  - 质量测定

整机质量测定：按GB/T 21154的规定进行，将测定结果计入表A.1。

  - 平均接地比压

样机处于运输状态。

测量履带轴距L、宽度B、高度H，见图1。将测量结果记入表，并按公式（2）、（3）计算平均接地比压，计入表A.2。

l=L＋0.35H	(2)

式中：

l——履带接地长度，单位为毫米（mm）；

L——履带轴距，单位为毫米（mm）；

H ——履带高度，单位为毫米（mm）。

P=1000Mg2Bl	(3)

式中：

P —— 平均接地比压，单位为千帕（kPa）；

M —— 整机质量, 单位为千克（kg）；

g —— 标准重力加速度，g =9.81 m/s²；

B —— 履带板宽度，单位为毫米（mm）。

  - 空载试验

    - 起动发动机，由低速逐渐至额定转速，观察发动机的运行及各仪表指示值，并调整液压系统的压力至设计值。

    - 使行走机构运行，观察行走马达、行走减速机以及四轮一带（驱动轮、引导轮、支重轮、托链轮、履带）的运行是否正常，各控制阀是否工作可靠。

    - 模拟作业工况，使变幅油缸、加压油缸、支腿油缸和卸扣油缸等在全行程上往复运行。观察液压系统的运行是否正常，各油缸伸缩是否平稳，无爬行现象，各控制阀是否工作可靠，钻桅起落及支腿伸缩是否平稳、无卡阻现象。

    - 顶驱在空载状态下，以最大旋转速度正反两个方向反复运转，并以最高速度加压、提升做全程往复运行。观察顶驱的运行是否平稳，无卡滞及异响。

    - 卷扬升降试验,卷扬进行正、反方向旋转,要求动作平稳，运行顺畅，无卡滞现象。

    - 检查急停、照明、警示及信号装置是否正常工作。

  - 水平仪校正

样机处于工作状态，松开水平仪固定系统，以设备所允许加载最长钻杆为基准，调整水平仪的零位，然后固定水平仪。

  - 行驶速度试验

样机处于运输状态。发动机油门开到最大，划定不小于20m的测试区，两端各设辅助路段，其长度应能保证试验样机进入测试区前达到速度稳定，试验样机在辅助路段上起步行驶，待速度稳定后进入测试区，试验样机前进、后退时的行驶速度各测2次，并记录测试区的行驶距离和时间。将试验结果记入表A.3。

  - 制动性能试验

    - 履带式钻机的制动性能试验应按GB/T 19929的规定。步行操纵履带式钻机的制动性能试验应按GB/T 25609的规定。

    - 车载式钻机制动性能试验应按GB 7258的规定进行试验。

  - 直线行驶跑偏量试验

在试验跑道上，量取50 m试验区间，并划出两端线和跑道中心线，使样机在端线外停好，样机中心线与跑道中心线重合。然后在不调整操纵手柄的情况下往返通过试验区间。以初始履带轨迹切线延长线为基准，测量50m距离内履带跑偏量e，见图2。将试验结果记入表A.4。

  - 爬坡能力试验

试验样机处于运输状态。起动发动机，预热行驶后，位于坡下助跑路段上，以最低档位最大油门进行爬坡，测定样机匀速通过20m坡道所需时间。将试验结果记入表A.5。

  - 最大输出扭矩测定

样机处于工作状态。起动发动机，操作顶驱工作手柄使顶驱处于工作状态，用扭矩仪测量顶驱主轴最大输出扭矩并将测定结果计入表A.6。

  - 最高旋转速度测定

样机处于工作状态。发动机在额定转速时，顶驱以最高速度旋转，用转速表测量顶驱主轴最高旋转速度。将测定结果记入表A.7。

  - 最大提升力和最大加压力测定

样机处于工作状态，将钻杆与顶驱脱开。将压力表接至进给装置的进出油口，测量进给系统的最大加压力和最大提升力，然后记录进给系统下压和提升工况下拉压传感器的数值。将测定结果记入表A.8。

  - 卷扬最大拉力测定

样机处于工作状态。发动机油门开到最大，用试验专用钢丝绳连接拉力检测装置，通过缓慢提升钢丝绳，读取拉力传感器上的数字。将测定结果记入表A.9。

  - 卷扬最大提升速度测定

样机处于工作状态。测量卷筒缠满钢丝绳后的直径。发动机油门开到最大，在卷扬机空载状态下，操纵卷扬控制手柄使卷扬以最高速度运转，用转速测量仪测量卷筒最高转速。按公式（4）计算出卷扬最大提升速度。将测定结果记入表A.10。

v=nDπ	(4)

式中：

v—— 最大提升速度,单位为米每分（m/min）

n —— 卷筒最高转速，单位为转每分（r/min）；

D —— 卷筒缠满钢丝绳后的直径，单位为米（m）。

  - 液压油油温试验

样机处于工作状态。在发动机额定转速下工作1.5h后，测量液压油箱中油液温度，以后每隔10 min测量1次，当连续3次测量的液压油温度达到热平衡状态时，停止测量。将试验结果记入表A.11。

  - 液压油固体颗粒污染度测定

液压系统液压油固体颗粒污染度测定应按 GB/T 20082的规定。

  - 液压系统密封性试验

样机处于工作状态。正常工作条件下运转1.5h后，立即检查并测量液压元件、管路、液压油箱的接头、油塞等各部位，10min超过一滴时为漏油，不足一滴时为渗油。将试验结果记入表A.12。

  - 噪声测定

发动机、马达以额定转速运行，冷却风扇以最高转速运行，钻杆离地0.5m，以最高转速空载运行，作业机外辐射噪声测定应按GB/T 3767的规定。

  - 排气污染物测定

排气污染物的测定应按GB 20891的规定。

  - 可靠性试验

    - 概述

钻机的可靠性试验应在专用实验场或实际施工现场进行，其试验时间不小于250h，并将其试验日期、故障、维修保养、修复等情况记入表B.1。

    - 可靠性指标

      - 有效度

有效度按公式（5）计算：

R=t0t0+t1×100%	(5)

式中：

R —— 有效度；

t0—— 累计作业时间，单位为小时（h）；

t1 —— 修复故障的时间总和, 单位为小时（h）。

- t0、t1均不含规定的保养时间。

      - 平均无故障工作时间

平均无故障工作时间按公式（6）计算：

MTBF=t0rb	(6)

式中：

MTBF —— 平均无故障工作时间，单位为小时（h）；

t0 —— 累计作业时间，单位为小时（h）；

rb —— 试验中出现的当量故障次数，其值按公式（7）计算：

rb=i=14niεi	(7)

式中：

ni —— 出现i类故障的次数；

εi  —— 第i类故障的危害度系数，见表2。

- 当rb＜1 时，令rb=1。

    - 故障及其危害度系数

可靠性试验中出现的故障及其危害度系数见表2。

- 故障及其危害度系数

| 故障类别 | 故障名称 | 分类原则 | 故障示例 | 危害度系数 ε |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致命故障 | 严重损坏或导致人身伤亡，引起重要总成报废或主要部件严重损坏且无法修复，造成重大经济损失 | 发动机或液压主泵损坏、车架严重变形、钻桅断裂且无法修复的；导致人身伤亡事故等 | ∞ |
| 2 | 严重故障 | 严重影响产品功能，使性能下降，需更换外部主要零件或拆开机体更换内部零件，修理时间长（超过8 h），维修费用高 | 液压泵或液压马达损坏；顶驱变速箱齿轮打坏；受力构件焊缝开裂； 钻桅严重变形、链条断裂不能工作等 | 3.0 |
| 3 | 一般故障 | 明显影响功能，必须停机检修。用随机工具更换一般外部零件，维修时间不超过4 h，维修费用中等 | 电气开关烧坏；减速机或液压系统漏油；重要受力紧固件松动；变幅油缸、加压油缸漏油损坏、支腿油缸内泄等 | 1.0 |
| 4 | 轻微故障 | 轻微影响，更换易损件或用随机工具在1h内可以排除的故障 | 轻度渗油、渗水；一般紧固件松动；指示灯损坏、操纵手柄损坏等 | 0.1 |

- 检验规则

  - 检验分类

钻机的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每台钻机在出厂前均应进行出厂检验，检验合格后附有产品合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目见表3。

  - 型式检验

    - 钻机有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变而影响产品性能；

- 产品停产两年后，恢复生产；

- 国家质量监督机构按法制监督提出进行型式检验要求。

    - 型式检验项目见表3。

    - 型式检验的样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取一台。

    - 型式检验中，表7中的A类检验项目应全部达到要求方为合格；表7中的B类检验项目有3项以上未达到要求时，可由制造厂进行返修，返修后检验仍达不到要求，则判定为不合格品。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 项目分类 | 要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接质量 | B | 5.1.5 | 目测 | √ | √ |
| 2 | 涂装质量 | B | 5.1.6 | 目测 | √ | √ |
| 3 | 外观尺寸 | B | 4.3 | 6.2 | — | √ |
| 4 | 质量 | B | 5.2.2 | 6.3 | — | √ |
| 5 | 水平仪校正 | B | 5.2.3 | 6.6 | √ | √ |
| 6 | 平均接地比压 | B | 5.2.9 | 6.4 | — | √ |
| 7 | 行驶速度 | B | 4.3 | 6.7 | — | √ |
| 8 | 履带式钻机制动性能 | A | 5.2.7 | 6.8.1 | — | √ |
| 9 | 车载式钻机制动性能 | A | 5.2.7 | 6.8.2 | √ | √ |
| 10 | 履带式钻机直线行驶跑偏量 | B | 5.2.8 | 6.9 | — | √ |
| 11 | 爬坡能力 | B | 5.2.10 | 6.10 | — | √ |
| 12 | 最大输出扭矩 | B | 5.2.2 | 6.11 | — | √ |
| 13 | 最高旋转速度 | B | 4.3 | 6.12 | — | √ |
| 14 | 最大提升力 | B | 5.2.2 | 6.13 | — | √ |
| 15 | 最大加压力 | B | 5.2.2 | 6.13 | — | √ |
| 16 | 卷扬最大拉力 | B | 4.3 | 6.14 | — | √ |
| 17 | 卷扬最大提升速度 | B | 4.3 | 6.15 | — | √ |
| 18 | 灭火器 | A | 5.7.5 | 目测 | √ | √ |
| 19 | 安全标志 | A | 5.7.9 | 目测 | √ | √ |
| 20 | 噪声 | A | 5.7.10 | 6.19 | — | √ |
| 21 | 排气污染物排放 | A | 5.7.11 | 6.20 | — | √ |
| 22 | 液压油油温 | B | 5.3.3 | 6.16 | — | √ |
| 23 | 液压油固体颗粒污染度 | B | 5.3.4 | 6.17 | √ | √ |
| 24 | 密封性 | B | 5.2.5 | 6.18 | √ | √ |
| 25 | 空载试验 | B | 6.5 | 6.5 | √ | √ |
| 26 | 可靠性 | A | 5.6 | 6.21 | — | √ |
| - 符号“√”为检验项目，符号“—”为不检项目。 |  |  |  |  |  |  |

- 标志、使用说明、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 钻机应在明显位置固定一金属标牌，标牌外形尺寸应符合GB/T 13306的规定，标牌应标明下列内容：

- 制造厂名称、地址和注册商标；

- 产品名称、型号；

- 发动机额定功率；

- 整机质量；

- 最大提升力；

- 最大输出扭矩；

- 制造厂出厂编号，出厂日期。

  - 使用说明书

使用说明书的编写应符合GB/T 9969的规定。

  - 包装

    - 钻机采用裸装，对需要防护的部位应进行包扎。

    - 随机工具、备件、随行文件的包装应有防雨、防潮措施。

    - 钻机出厂时，应提供下列随行文件：

- 产品合格证；

- 使用说明书；

- 装箱单；

- 主要配套件使用说明书。

  - 运输

钻机运输时，应符合交通部门的有关规定。

  - 贮存

钻机长期停放时，应切断电源，放置于通风、防潮及有消防设施的场所，并按产品使用说明书的规定进行保养。

- （资料性）
测试记录表

测试记录表见表A.1～表A.12。

表A.1 外形尺寸及质量测定记录表

样机型号                                                 制造商名称

出厂编号                                                 试验人员

试验日期                                                 试验地点

| 测定项目 |  | 测 定 值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |
| 运输状态外形尺寸 mm | 长 |  |  |  |  |  |
|  | 宽 |  |  |  |  |  |
|  | 高 |  |  |  |  |  |
| 运输状态外形尺寸 mm | 长 |  |  |  |  |  |
|  | 宽 |  |  |  |  |  |
|  | 高 |  |  |  |  |  |
| 整机质量 kg |  |  |  |  |  |  |

- 表A.2  平均接地比压测定记录表

样机型号                                                  试验日期

出厂编号                                                  试验人员

平均气温                                                  试验地点

| 测定项目 |  | 测 定 值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均 |  |
| 整机质量 M | kg |  |  |  |  |  |
| 履带板宽 B | mm |  |  |  |  |  |
| 履带轴距 L | mm |  |  |  |  |  |
| 履带高 H | mm |  |  |  |  |  |
| 平均接地比压 P | kPa |  |  |  |  |  |

- 表A.3  行驶速度试验记录表

样机型号                                                        试验日期

出厂编号                                                        试验人员

试验场风速                                                      试验地点

| 行驶方向 | 测定时间 min |  | 测定距离 m |  | 行驶速度 km/h |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 平均 |  |
| 前 进 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后 退 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.4  直线行驶跑偏量试验记录表

样机型号                                                  试验日期

出厂编号                                                  试验人员

履带挠度                                                  试验地点

试验场风速                                                试验气温

| 次数 | 行驶方向 | 行驶速度 km/h | 测定距离 m | 跑偏量 m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |

- 表A.5  爬坡能力试验记录表

样机型号                                                        试验日期

出厂编号                                                        试验人员

试验场风速                                                      试验地点

| 次数 | 坡度 % | 测定距离 m | 所需时间 s | 平均速度 km/h | 爬坡功率 kW | 发动机转速 r/min | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.6  最大输出扭矩测定记录表

样机型号                                                        试验日期

出厂编号                                                        试验人员

试验场风速                                                      试验地点

| 测试项目 | 压力表压力 Pa | 顶驱主轴输出扭矩值T kN·m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |

- 表A.7  最高旋转速度测定记录表

样机型号                                                     试验日期

出厂编号                                                     试验人员

试验场风速                                                   试验地点

| 测试次数 | 测 定 值 r/min | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 平均 |  |  |

- 表A.8  最大提升力和加压力测定记录表

样机型号                                                  试验日期

出厂编号                                                  试验人员

试验场风速                                                试验地点

| 测试次数 | 最大提升力 kN | 最大加压力 kN | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |

- 表A.9  卷扬最大拉力测定记录表

样机型号                                                   试验日期

出厂编号                                                   试验人员

试验场风速                                                 试验地点

| 测试次数 | 测 定 值 kN | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 平均 |  |  |

- 表A.10  卷扬最大提升速度测试

样机型号                                              试验日期

出厂编号                                              试验人员

试验场风速                                            试验地点

| 测试次数 | - 卷筒转速 r/min | - 卷筒缠满钢丝绳后直径 m | - 速度 m/min | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |

- 表A.11  液压油油温试验记录表

样机型号                                                      试验日期

出厂编号                                                      试验人员

环境温度                                                      试验地点

| 项 目 | 油 温 测 量 值 ℃ |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测值 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | ... |  |  |
| 平均（最后三次） |  |  |  |

- 表A.12  液压系统密封性试验记录表

样机型号                                                     试验日期

出厂编号                                                     试验人员

环境温度                                                     试验地点

| 项 目 | 处 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 渗 油 |  |  |
| 漏 油 |  |  |

- （资料性附录）
可靠性试验记录表

  - 可靠性试验记录表

产品型号                                                 制造厂名

出厂日期                                                 试验地点

出厂编号                                                 试验人员

| 试验日期 |  |  |  | 作业 时间 h | 修复 时间 h | 维护保养时间 h | 修复 |  |  | 维修保养 事项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 日 | 气温 |  |  |  | 修复 事项 | 故障 性质 | 危害度 系数 |  |  |

_________________________________