前  言

ICS 65.060.20

CCS B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXX—202X

农业机械  立式粉垄深耕深松机

Agricultural machinery—Vertical broken ridge deep tillage and subsoiler

（征求意见稿）

202X- XX - XX发布

202X- XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院等

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

农业机械  立式粉垄深耕深松机

- 1  范围

本文件规定了立式粉垄深耕深松机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于履带自走式和牵引式立式粉垄深耕深松机（以下简称为立式粉垄深松机）。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验  第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 699—2015 优质碳素结构钢

GB/T 1147.1  中小功率内燃机  第1部分：通用技术条件

GB/T 1147.2  中小功率内燃机  第2部分：试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1—2010  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2—2015  紧固件机械性能  螺母

GB/T 3766  液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 4269.1 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分：通用符号

GB/T 4269.2 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T 5668—2017  旋耕机

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10395.5 农林机械 安全 第5部分:驱动式耕作机械

GB 10396   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB 20891   非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法

GB/T 23821 机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 24675.2—2009 保护性耕作机械  深松机

JB/T 5673—2015 农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6268  自走式收获机械　噪声测定方法

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

HB 5476  热喷涂涂层结合强度试验方法

HB 20396-2016  超音速火焰喷涂碳化钨涂层规范

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 履带自走立式粉垄深耕深松机Self-propelled crawler vertical broken the soil ridge deep tillage and subsoiler

自带配套动力，以履带为行走装置，能够自行行走，配套作业装置后具有立式作业部件，横向切割、粉碎土壤，作业深度大于犁底层，作业后土层保持不乱的机具。

- 3.2

- 碎土率  ratio of soil pulverization

- 切削的土壤颗粒直径或最大边长不大于25 mm的土块质量占总质量的百分比。

- 3.3

- 牵引式立式粉垄深耕深松机  Traction type vertical broken ridge deep tillage and subsoiler

- 由拖拉机牵引行走，自带工作部件动力驱动系统，具有立式粉垄装置，实现粉垄、深松的机具。

3.4

接近角 approach angle

立式粉垄深松机静置于水平硬地面时，履带导向轮和其相邻支重轮的靠近机器外侧的外公切线与水平面之间的夹角，或多功能耕作机前端最低点和前部履带接地点连线与水平面之间的夹角。

3.5

离去角 departure angle

立式粉垄深松机静置于水平硬地面时，履带驱动轮和其相邻支重轮的靠近机器外侧的外公切线与水平面之间的夹角，或多功能耕作机末端（机具置于最高位置时）最低点和后部履带接地点与水平面之间的夹角。

3.6

离地间隙  ground clearance

立式粉垄深松机置于水平硬质地面上，机具升起后，测定履带间的机架、驱动箱、消声器等部位的离地间隙，取最小值即为离地间隙。

3.7

履带接地长度  ground length of track

在水平硬质地面上测定，第一支重轮中心到最后一支重轮（或起支撑作用的张紧轮）中心垂线的水平距离。

- 4  型号表示方法

立式粉垄深耕深松机型号按JB/T 8574的规定编制，由下列代号和主参数组成：

- 1SG   LF  □- □- □ □

- 改进代号：依次采用A、B、C，……

主参数代号2：耕深，单位为厘米（cm）

主参数代号1：工作幅宽，单位为厘米（cm）

特征代号2：Z表示自走式、Q表示牵引式

特征代号1： LF代表立式粉垄

类别代号：1SG代表耕整地机械、深耕深松机

示例：作业幅宽为160 cm，耕深为35 cm，第一次改进的自走式立式粉垄深耕深松机表示为：1SGLFZ-160-35A。

- 5  技术要求

- 5.1  一般要求

- 5.1.1  自走式立式粉垄深松机在怠速和最高空转转速下，应运转平稳，并能通过熄火装置使发动机停止运转。

- 5.1.2  牵引式立式粉垄深松机应自带工作部件驱动系统，在拖拉机驾驶位置应能实现对工作部件的操控。

- 5.1.3  立式粉垄深松机正常工作时不应有异常响声，不应有漏油、漏水和漏气现象。

- 5.1.4  焊接件的焊缝应均匀、平整、牢固，不应有裂纹、烧伤、漏焊、虚焊和夹渣等缺陷。

5.1.5  操纵机构及其位置应易于辨识，并应在产品使用说明书中描述。标识符号应符合GB/T 4269.1与GB/T 4269.2的规定。

5.1.6  立式粉垄深松机的所有操作包括牵引式立式粉垄机都应在其驾驶室（棚）或配套拖拉机驾驶室（棚）内完成。

5.1.7  立式粉垄深松机各操纵机构的最大操纵力为：手操纵力应不大于400 N，脚操纵力应不大于600 N。

- 5.1.8  涂漆应符合JB/T 5673-2015中TQ-2-2-DM的规定，外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱。

5.2 基本参数

立式粉垄深松机的基本参数应符合表1的规定。

表1  基本参数

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 履带接地长度与轨距之比 | ≥1.2 |
| 平均接地压力 / kPa | ≤25 |
| 接近角/ （°） | ≥15 |
| 离去角/ （°） | ≥15 |
| 侧倾稳定角/ （°） | ≥40 |
| 遥控距离(基于采用遥控操纵的多功能耕作机) /m | ≥50 |
| 作业速度/ km/h | （制造厂技术文件或使用说明书） |

- 5.3  作业性能

立式粉垄深松机在绝对含水率为15％～25％的壤土、轻粘土上耕作，作业性能应符合表2的规定。

- 表2  作业性能

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕深 | cm | ≥35 |
| 2 | 耕深稳定性 | ％ | ≥85 |
| 3 | 耕后地表平整度 | cm | ≤4 |
| 4 | 土壤膨松度（全耕层膨松度） | ％ | 10～40 |
| 5 | 全耕层碎土率1） | ％ | ≥90 |
| 6 | 平均故障间隔时间（MTBF） | h | ≥90 |
| 7 | 有效度（A） | ％ | ≥95 |
| 1）耕后土块最大尺寸不大于25 mm为合格。 |  |  |  |

5.4  安全要求

5.4.1  安全防护措施

5.4.1.1  立式粉垄深松机各外露传动轴、带轮、链轮、胶带、链条及发热部件应有安全防护装置，其结构和强度应符合GB 10395.1的规定。操作者上下肢触及危险区的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

5.4.1.2  立式粉垄深松机驱动式刀辊旋转工作部件的防护应符合GB 10395.5的要求。

5.4.1.3  自走履带式立式粉垄深松机外置式排气管外侧应设有防止热灼伤的防护装置。

- 5.4.1.4  有驾驶室的自走履带式立式粉垄深松机，驾驶室玻璃应采用安全玻璃。

- 5.4.1.5  在存在遗留风险的立式粉垄深松机部件附近应设置耐久性安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定，应至少描述下列潜在危险：

- 机器后部有飞出物体抛击人的身体，作业时人与机器保持安全距离；

- 机器运转时，不应打开或拆下安全防护罩。

5.4.1.6  机器应有措施确保只有在工作部件未结合时才能启动。

5.4.1.7  机器非作业状态时，应能可靠切断工作部件动力。

5.4.1.8  使用说明书编制应符合GB/T 9480的规定，内容应包括提醒操作者使用、保养和维护的安全注意事项。

5.4.2  驻车制动和锁定装置

5.4.2.1  自走履带式立式粉垄深松机应设置驻车制动和驻车制动锁定装置，锁定装置应可靠，没有外力不能松脱。

- 5.4.2.2  牵引式轮式立式粉垄深松机机组在20%（11.31°）的干硬坡道上，应能沿上下坡方向可靠停住；自走履带式立式粉垄深松机在30%（16.69°）的干硬坡道上，应能沿上下坡方向可靠停住。

5.4.2.3  立式粉垄深松机应设置将工作部件保持在提升位置的锁定装置。

5.4.3  机械保护装置

5.4.3.1  立式粉垄深松机应设置工作部件升起后防止意外下降的机械保护装置。

5.4.3.2  自走履带式立式粉垄深松机应设置倒档互锁装置，在倒退、转弯时应能可靠切断工作部件动力传输，旋耕刀轴（辊）应停止运转。无互锁装置时，应设置“倒退时，应切断动力传输”的安全标志。

- 5.4.4  照明与信号装置

- 5.4.4.1  自走履带式立式粉垄深松机至少应设置作业用前、后照明灯各1只。行驶速度大于15 km/h的自走履带式立式粉垄深松机，还应设置前照灯2只，前位灯2只，后位灯2只，前转向信号灯2只，后转向信号灯2只，倒车灯2只，制动灯2只。

- 5.4.4.2  自走履带式立式粉垄深松机后方应安装反射器，反射器应能保证夜间距离150 m处用前照灯照射时，照射位置能确认其反射光。

5.4.4.3  自走履带式立式粉垄深松机应设置行车喇叭、倒车喇叭和2只后视镜。

5.4.5  工作台和踏板

立式粉垄深松机所有工作台和踏板表面应防滑，工作台的各边应有挡脚板。

5.4.6  噪声

自走履带式立式粉垄深松机驾驶员操作位置处耳位噪声应不大于95 dB（A），动态环境噪声应不大于87 dB（A）。

5.5  主要零部件

5.5.1  转向及传动机构

5.5.1.1  转向机构应能保证自走履带式立式粉垄深松机转向平稳。

5.5.1.2  离合器应分离彻底、接合平顺可靠。

5.5.1.3  变速箱应换档灵活，不应卡滞、乱档和自动脱档。

5.5.2  液压系统

- 5.5.2.1  液压元件应工作可靠，无卡阻现象,并应符合GB/T 3766的规定。

- 5.5.2.2  供油系统管路连接应正确，油管不得被扭转、压扁和破损。不允许开机后发生明显的振动。

- 5.5.2.3  各油管和接头在1.5倍使用压力下进行耐压试验，保持压力2 min，管路不应有渗漏油现象。

- 5.5.3 电气系统

- 5.5.3.1  电气装置及线路应连接正确、接头可靠，不应因振动而引起松脱，不应发生短路或断路。

- 5.5.3.2  开关、按钮操作方便，工作可靠，不得因振动而自行接通或关闭。

- 5.5.3.3  电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

5.5.4  遥控系统

5.5.4.1 遥控系统应灵敏可靠，抗干扰能力强。

5.5.4.2 遥控距离不低于50米。

5.5.5  作业部件

5.5.5.1  立式旋耕螺旋刀应使用力学性能不低于GB/T 699—2015中规定60Si2Mn钢制造并应进行热处理，工作部位硬度为43 HRC～50 HRC。

5.5.5.2  螺旋刀表面可经超音速火焰喷涂制备碳化钨耐磨涂层，喷涂用粉末材料种类、化学成分和粒度应符合HB 20396-2016中表1和表2中WC—10CO4Cr的规定。

5.5.5.3 带涂层螺旋刀的涂层厚度为0.10mm～0.30mm，涂层结合强度不小于70MPa，涂层表面洛氏硬度的平均值不小于89HR15N。

5.5.5.4 刀座（或刀盘）与刀轴焊接后，刀座（或刀盘）工作平面与刀轴中心线垂直度偏差应不大于2 mm。每米长度上的直线度偏差不大于2.5 mm。

- 5.5.5.5 刀辊与刀轴头焊接后，刀辊每米长度上的直线度偏差应不大于2.0 mm。

- 5.5.6 行走部分

- 自走履带式立式粉垄深耕深松机左右履带与机器纵向中心线应保证平行，驱动轮与履带导轨不应有顶齿及脱轨现象。

- 5.5.7   柴油机

- 5.5.7.1  配套柴油机应符合GB/T 1147.1的规定，柴油机标定功率为12 h功率。按规定磨合后，标定功率应符合标牌的规定，允差为±5%。

- 5.5.7.2  柴油机排放限值应符合GB 20891的规定，且柴油机应具有GB 20891规定的标签。

- 5.5.7.3  柴油机起动应顺利平稳，在气温-5℃～35℃范围内，每次起动时间不大于30 s。怠速和最高空转速下，柴油机运转平稳，无异响，熄火彻底可靠，在正常工作负荷下，排气烟色正常。

- 5.5.7.4  散热器外侧应设有网罩防护装置，防止散热芯被茎杆堵塞。

- 5.6  装配要求

- 5.6.1  所有自制零部件应检验合格后方可使用，外协、外购件应有检验合格证。

5.6.2  立式粉垄深松机各操纵机构应轻便灵活，松紧适度，各机构行程应符合设计要求。所有要求自动回位的操纵件，在操纵力去除后应能自动回到原来的位置。非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。

- 5.6.3  刀辊各刀头外端的半径变动量应不大于10 mm。

5.6.4  立式粉垄深松机装配后，在工作转速范围内空运转30 min后停机检查，应符合下列要求：

- ——运转平稳无异常响声；

——轴承温升不应超过35℃；

——联接螺栓不应有松动现象；

——箱体的静结合面不应渗油，动结合面不应漏油。

- 5.6.5  齿轮箱、螺旋刀等重要部位紧固件的强度等级应不低于GB/T 3098.1—2010规定的8.8级，螺母不低于GB/T 3098.2—2015规定的8级，拧紧力矩应符合表3要求。

表3  紧固件拧紧力矩

| 螺纹公称尺寸（mm） | 拧紧力矩（N·m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |

- 6  试验方法

- 6.1  试验前准备

- 6.1.1  试验样机

6.1.1.1  试验样机应与制造厂提供的使用说明书相符，其技术状态应符合设计要求。

6.1.1.2  试验样机应按使用说明书或经协商制造厂同意的磨合规范进行磨合。

6.1.1.3  磨合及试验期间，除按使用说明书的规定进行调整、维护保养外，不允许做其他调整与换修。如确有需要，应经试验机构同意，在其监督下进行并予以记录。

- 6.1.2  试验地

试验地应选择土壤绝对含水率12%～25%，田块各处的试验条件应基本相同，长度不少于30 m，并有不少于10 m 的稳定区，可满足不少于三个行程的未耕地。

- 6.1.3  试验前的调查和测定

试验前对植被、土壤绝对含水率、土壤坚实度、土壤质地的调查和测定按GB/T 5668—2017中8.1.2的规定。

6.2  基本参数测定

6.2.1  平均接地压力

将自走式试验样机的发动机加满油、水，测定其质量和行走装置的接地面积，其比值即为整机对土壤的平均接地压力，应符合表1的规定。

接地面积为接地长度与宽度（履带宽度）的乘积。

平均接地压力按公式（1）计算。

P=9.8M/(2bl*10³)……………………………………（1）

式中：

P---平均接地压力，单位为千帕（kPa）；

M----多功能耕作机质量，单位为千克（kg）；

b----履带宽度，单位为米（m）；

l----履带的接地长度，单位为（m）。

6.2.2  接近角和离去角

6.2.2.1 自走式试验样机静置于水平地面，测取履带导向轮和其相邻支重轮的靠近机器外侧的外公切线与水平面之间的夹角，并测取多功能耕作机前端最低点和前部履带接地点连线与水平面之间的夹角，取两个测量值中较小者作为该多功能耕作机的接近角，应符合表1的规定。

6.2.2.2 自走式试验样机静置于水平地面，测取履带驱动轮和其相邻支重轮的靠近机器外侧的外公切线与水平面之间的夹角，并测取多功能耕作机末端（机具部件置于最高位置时）最低点和后部履带接地点连线与水平面之间的夹角，取两个测量值中较小者作为该多功能耕作机的离去角，应符合表1的规定。

6.2.3 侧倾稳定角

6.2.3.1 自走式试验样机各部件及附件（包括随车工具）应按出厂技术条件装备齐全并置于规定位置上，机具工作部件应提高至最高位置。

6.2.3.2 自走式试验样机各种油液按使用说明书的规定加注至最高液位，为防止油液泄露，可采用堵塞或等质量代换的方式。

6.2.3.3 自走式试验样机静置于侧翻试验平台上并施以可靠防止侧滑和倾翻的安全措施，将平台平缓向左侧倾斜，实时监测多功能耕作机右侧履带与试验平台的负荷变化，直至其支撑平面法向反力为零时止（如果没有履带接地负荷测量装置，试验到其脱离试验台面的临界状态时为止）。此时测量平台的倾斜角度即为多功能耕作机左侧最大侧倾稳定角。

6.2.3.4 按6.2.3.3的试验方法，测取右侧最大侧倾稳定角。

6.2.3.5  将左右两侧最大侧倾稳定角数值进行比较，取其数值较小者作为该多功能耕作机的侧倾稳定角，应符合表1的规定。

6.2.4 遥控距离

在干硬水平地面上，手持遥控器距离遥控自走式试验样机50米处，操纵机器前进、左转、右转、急停，循环操作3次，要求遥控自走式试验样机的动作反应灵敏可靠即可。

- 6.3  作业性能测定

6.3.1  深松、碎土作业

6.3.1.1  耕深、耕深稳定性、耕后地表平整度的测定按GB/T 5668—2017中8.1.3的规定。

6.3.1.2  全耕层碎土率测定，在测区内，不同作业行上取3个测点（每个测点间隔3 m），每个测点在行间沿前进方向选取0.5 m，在扰动土壤宽度范围内，将耕松的土块按直径（土块最大尺寸）分为大于25 mm的土块和不大于25 mm的土块，分别称量质量，按公式（1）计算碎土率。

…………………………………………（1）

- 式中：

- St——碎土率，%；

Ws——不大于25 mm的土块，单位为千克（kg）；

Ww——大于25 mm的土块，单位为千克（kg）。

- 6.3.1.3  全耕层膨松度的测定按GB/T 24675.2—2009中6.2.4、6.2.5的规定。

- 6.4  可靠性试验

平均故障间隔时间和有效度按GB/T 5668—2017中8.2.1～8.2.3的规定。

- 6.5  一般要求检测

- 6.5.1  采用目测、手感、常规量具测量相应方式对5.1.1～5.1.7规定要求逐项进行检查、测定。

- 6.5.2  涂漆漆膜厚度按JB/T 5673测定，涂漆层漆膜附着力的测定按JB/T 9832.2的规定。

- 6.6  安全要求检测

6.6.1  安全防护措施

对5.4.1规定要求，采用目测、手感、常规量具测量等相应方式逐项进行检查、测定。

6.6.2  驻车制动和锁定装置

6.6.2.1  驻车制动性能测定：履带式立式粉垄深松机在坡度为30%的干硬坡道沿上、下两个方向应可靠停驻，时间不少于5 min。牵引式轮式立式粉垄深松机机组在坡度为20%的干硬坡道上沿上、下两个方向，挂空挡，使用驻车制动装置应可靠停驻，时间不少于5 min。

6.6.2.2  采用目测、手感等常规方式进行检查驻车制动锁定装置、提升位置的锁定装置。

6.6.3  机械保护装置

采用目测、手感等常规方式进行检查机械保护装置、互锁装置或相应安全标志。

- 6.6.4  照明与信号装置

采用目测方式进行检查机械照明与信号装置的配置。

6.6.5  工作台和踏板

采用目测和常规测量方式检查工作台、踏板、挡脚板的配置。

6.6.6  噪声

- 按JB/T 6268规定的方法测定自走立式粉垄深松机噪声。

6.6.7  发动机排放

- 自走式和牵引式立式粉垄深松机配套柴油机排气污染物排放限值应符合GB 20891的规定。

6.7  主要零部件质量测定

6.7.1  发动机

- 柴油机标定功率、起动性能、运转及调速操控性按GB/T 1147.2的规定进行测定；柴油机排气污染物排放限值按GB 20891的规定进行测定。

6.7.2  转向及传动机构

采用目测、手感等常规方式进行检查转向机构、离合器、变速箱换档状况。

6.7.3  液压系统

按GB/T 3766的规定，并采用目测、手感、常规量具测量等方式检查液压系统质量，将系统压力提升至1.5倍保持2min 观察液压系统密封情况。

6.7.4  电气系统

采用目测、手感等常规方式进行检查电气装置、线路连接、电缆布置、电气仪表设置以及开关、按钮状况。

6.7.5  工作部件

6.7.5.1 采用查验材质单的方法检查旋耕螺旋刀的材质；按GB/T 230.1的规定检验工作部位硬度，测量前应对被测表面进行去除氧化皮处理；其他项目采用目测、常规量具测量等方式逐项进行检查、测定。

6.7.5.2 螺旋刀工作部位带热喷涂涂层结合强度的测量应符合HB 5476的规定。

6.7.5.3 螺旋刀工作部位带涂层表面洛氏硬度测量应符合GB/T 1818的规定。

- 6.8  装配要求检测

- 6.8.1  查验产品图样和技术文件、自制零部件、外购件、外协件合格证明文件。

6.8.2  采用目测、手感等常规方式进行检查立式粉垄深松机各操纵机构状况。

6.8.3  转动刀辊刀头，测量刀辊上每把刀头外端的回转半径，测定最大半径与最小半径之差。

6.8.4  立式粉垄深松机在刀轴转速应在设计转速范围内空运转30 min，观察运转情况；空运转前、后，用测温仪测定轴承外表面温度并计算温升；在空运转结束后，查验是否存在连接件松脱、结合面渗油及漏油现象。

- 6.8.5  重要部位紧固件的强度等级采用目测，并核查其采购文件，重要部位紧固件紧固力矩用扭力扳手测定。

- 6.9  行走部分

- 6.9.1在运输状态下进行操纵性能试验，在试验全过程中检查传动箱有无脱档、乱档现象及异常声响。

6.9.2 采用目测、常规量具测量方式测定左右履带平行度及有无顶齿、脱轨现象。

- 7  检验规则

7.1  出厂检验

7.1.1  每台立式粉垄深松机应经制造厂质量检验部门检查合格，并附有产品质量合格证方准入成品库和出厂。

7.1.2  每台立式粉垄深松机出厂前应进行出厂检验，检验项目见表4，全部检验项目均应合格。

7.2  型式检验

- 7.2.1  有下列情况之一时，需要进行型式检验：

——新产品定型鉴定和老产品转厂生产；

——正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

——工装、模具的磨损可能影响产品性能；

——长期停产后，恢复生产；

——批量生产，周期性检验（一般每3年进行一次）；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

7.2.2  型式检验项目按表4规定。

7.2.3  抽样检查程序按照 GB/T 2828.1 规定的一次正常抽样方案进行。采取随机抽样，在工厂抽样时，应在企业近一年内生产的合格产品中随机抽取，检查批量应不少于6台，在用户和经销部门抽样不受此限，抽取样本为2台。样机抽取封存后至检验工作结束期间，除按使用说明书规定进行保养和调整外，不应再进行其他调整、修理和更换。

7.2.4  检验项目分类见表4，按其对产品质量的影响程度，分为A、B、C三类。A类为对产品质量有重大影响的项目，B类为对产品质量有较大影响的项目，C类为对产品质量影响一般的项目。

7.2.5  判定方案按表5的规定。表中接收质量限AQL、接收数Ac、拒收数Re 均按计点法（即不合格项次数）计算。采用逐项考核，按类别判定的原则，若各类不合格项次小于或等于接收数Ac 时，判定该产品合格；若不合格项次大于或等于该拒收数Re 时，判定该产品不合格。

- 表4  检验项目分类

| 不合格分类 |  | 项 目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A |  | 碎土率 | 表2 | — | √ |
|  |  | 耕深稳定性 | 表2 | — | √ |
|  |  | 安全防护措施 | 5.4.1 | √ | √ |
|  |  | 驻车制动和锁定装置 | 5.4.2 | — | √ |
|  |  | 机械保护装置 | 5.4.3 | — | √ |
|  |  | 噪声 | 5.4.6 | √ | √ |
|  |  | 柴油机 | 5.5.7 | — | √ |
| B |  | 运行性能 | 5.1.1 | √ | √ |
|  |  | 操纵标识 | 5.1.5 | √ | √ |
|  |  | 操作位置 | 5.1.6 | √ | √ |
|  |  | 耕深 | 表2 | — | √ |
|  |  | 耕后地表平整度 | 表2 | — | √ |
|  |  | 土壤膨松度 | 表2 | — | √ |
|  |  | 有效度 | 表2 | — | √ |
|  |  | 平均故障间隔时间 | 表2 | — | √ |
|  |  | 照明与信号装置 | 5.4.4 | √ | √ |
|  |  | 工作台和踏板 | 5.4.5 | √ | √ |
|  |  | 转向及传动机构 | 5.5.1 | √ | √ |
|  |  | 遥控系统 | 5.5.4 | √ | √ |

- 表4  检验项目分类（续）

| 不合格分类 |  | 项 目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| C |  | 基本参数 | 表1 | — | √ |
|  |  | 焊接件 | 5.1.4 | √ | √ |
|  |  | 操纵力 | 5.1.7 | — | √ |
|  |  | 涂漆层外观与漆膜附着力 | 5.1.8 | √ | √ |
|  |  | 液压系统 | 5.5.2 | √ | √ |
|  |  | 电气系统 | 5.5.3 | √ | √ |
|  |  | 作业部件 | 5.5.5 | √ | √ |
|  |  | 行走部分 | 5.5.6 | √ | √ |
|  |  | 装配 | 5.6 | √ | √ |
|  |  | 标牌 | 8.1 | √ | √ |
| 注1：“√”为要求检验项目，“-”为不要求检验项目。 注2：根据不同机型确定项目数量。 |  |  |  |  |  |

- 表5  抽样判定方案

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 7 | 12 | 10 |
| 样本大小 | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 40 | 65 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |
| 注：购货单位检测产品质量时，抽样方法及可接受质量限AQL值由供需双方协商确定。 |  |  |  |

8  标志、包装、运输与贮存

8.1  标志

8.1.1  每台立式粉垄深松机应安装固定式产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，其内容包括：

——制造商名称及地址；

——产品型号与名称；

——产品主要技术参数（包括参数单位）：作业幅宽、发动机功率、整机质量；

——产品制造编号；

——产品制造日期；

——产品执行标准编号。

8.1.2  每台立式粉垄深松机及其附件的明显位置应标注其商标。

8.2  包装

8.2.1  出厂装运时，对附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件，应进行分类包装，保证运输中无损。

8.2.2  随机文件至少应包括：

——使用说明书；

——产品合格证；

——三包凭证

——装箱单。

8.3  运输与贮存

8.3.1  立式粉垄深松机应保证在正常运输条件下，零部件不受损坏。

8.3.2  立式粉垄深松机在工作结束后，清理杂草及污物，贮存在干燥通风和防雨的场地。

━━━━━━━━━━━━━