ICS 65.060.50

CCS B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 8094-202×/ISO5687:2018

代替GB/T8094-2005

- 收获机械  联合收割机

- 粮箱容量及卸粮机构性能的测定

Equipment for harvesting-Combine harvesters-

Determination and designation of grain tank capacity and unloading device performance

(ISO5687:2018 ，IDT)

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

前    言

本文件按GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件代替GB/T 8094-2005 《收获机械  联合收割机  粮箱容量及卸粮机构性能的测定》，与GB/T 8094-2005相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术改变如下：

—— 增加了“首选”方法（见第1章）；

—— 增加了规范性引用文件ISO 4254-7和ISO 6689-1（见第2章）；

—— 增加了术语和定义（见第3章）；

—— 增加了试验样机要求（见4.1）；

—— 增加了试验准备（见4.2）；

—— 更改了试验程序（见4.3，2005年版3.1）；

—— 更改了最大卸粮速度（见5.1，2005年版4.2）；

—— 更改了卸粮时间（见5.2，2005年版4.3）；

—— 增加了粮箱容量（见5.3）；

—— 更改了试验报告项目清单（见第6章，2005年版第5章）。

本文件使用翻译法等同采用ISO 5687:2018《收获机械  联合收割机  粮箱容量及卸粮机构性能的测定》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 8094-1987、 GB/T 8094-2005。

收获机械 联合收割机 粮箱容量及卸粮机构性能的测定

1  范围

- 本文件规定了测定联合收割机粮箱容量和卸粮机构卸粮速度的首选方法。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 712  谷物及谷物制品 水含量的测定  常规法（Cereals and cereal products -Determination of moisture content - Reference method）

注：GB/T 21305-2007谷物及谷物制品水分的测定 常规法（ISO 712:1998，IDT）

ISO 4254-7  农业机械 安全 第7部分：联合收割机、饲料收获机、棉花收获机和甘蔗收获机（Agricultural machinery - Safety - Part 7：Combine harvesters, forage harvesters, cotton harvesters and sugar cane harvesters）

ISO 6689-1  收获机械 联合收割机及功能部件 第1部分：词汇（Equipment for harvesting - Combines and functional component s -Part 1:Vocabular）

注：GB/T 6979.1-2005 收获机械 联合收割机及功能部件 第1部分:词汇(ISO6689-1:1997, MOD)

ISO 7970  小麦 规格

ISO 7971-2 谷物 容积密度“百升质量”的测定 第2部分:常规法

谷物.容积密度,称为每百升质量的测定

3  术语和定义

ISO 6689-1和ISO 4254-7界定的术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC的标准化术语数据库地址为：

——IEC电子百科：http：// www.electropedia.org/

——ISO在线浏览平台：https：// www.iso.org/obp

4  试验方法

4.1  试验样机

4.1.1 试验联合收割机应标识制造、型号年份、机器识别号、卸粮机构说明和其他相关信息。

4.1.2 应使用ISO 6689-1中定义中合适的术语和方法或测量。

4.1.3 用于试验的联合收割机应配备常用的收割小麦割台。试验报告中应记录机器配置。

4.1.4 试验时，试验联合收割机应处于良好的工作状态，所有工作表面无锈迹、油脂或其他妨碍正常操作的障碍物。新联合收割机或最近未使用的联合收割机需要至少进行3次粮箱加注和空循环的磨合。

4.2  试验准备

4.2.1在试验的所有部分中，联合收割机应保持静止，水平放置在水平面上，其割台和脱粒机构应在额定速度下运转。在试验的卸料部分，卸料装置也应以额定速度与先前割台和脱粒机构一起运转。

4.2.2测试用小麦的湿基含水量按ISO 712进行测量应在10%至17%之间，按ISO 7970进行测量，最大杂质含量为3％。按ISO 7971-2进行测量，试验小麦的容重应不小于0.73 kg/L，且不大于0.81 kg/L。应采集试验小麦样品。应测定并记录湿基含水量、杂质含量（质量百分比）和容重（单位：kg/L）。

4.2.3为确保粮箱和卸粮机构有效排空，在开始测定前，在小麦主籽粒流卸粮停止后，卸粮机构应再工作至少1min。

4.3  试验程序

4.3.1  粮箱靠其自身的装粮系统装满，但不应超过溢出位置。

4.3.2  使用4.3.2.1或4.3.2.2中所述的程序之一测量卸粮速度。

4.3.2.1  优先推荐程序：联合收割机卸粮时，以最小5 Hz的频率连续测量重量与时间的关系。使用联合收割机的谷物卸粮机构，以额定速度将试验小麦从联合收割机粮箱卸至合适的接粮区，以便称量小麦，同时记录重量与时间的关系。起始时间是操作者合上卸粮开关或手柄的瞬间。到小麦流停止后，继续卸载30秒，以确保足够的数据收集。粮箱有效排空点的计算方法见5.2.1。

4.3.2.2  替代程序：使用联合收割机的谷物卸粮机构，以额定速度将试验小麦从联合收割机粮箱卸至合适的接粮区，以称重小麦，同时记录开始时间。起始时间是操作者合上卸粮开关或手柄的瞬间。从卸粮机构开始满流5s后，将小麦转移到第二个合适的接粮区。再过30s，将卸下的剩余小麦转移到第一个接粮区，到小麦流停止后，此时粮箱被视为有效卸空。称重并记录在第一和第二接粮区收集的试验小麦的质量，记录总时间。

5  试验结果

5.1  最大卸粮速度

5.1.1  对于4.3.2.1中规定的程序，粮箱的最大卸粮速度（单位：L/s）应根据最高卸粮速度的30 s周期进行计算。

5.1.2  对于4.3.2.2中规定的程序，应使用第二接粮区收集的小麦质量除以4.2.2中确定的试验小麦的容重，然后除以30 s，计算出最大卸粮速度（单位：L/s）。

5.2  卸粮时间

5.2.1  对于4.3.2.1中规定的程序，粮箱卸粮时间应以秒为单位，从启动卸粮装置到卸粮速度降至5.1.1中确定的最大卸粮速度的2.0%（有效清空）之间的时间，筛选以秒为单位流动平均值。

5.2.2  对于4.3.2.2中规定的程序，粮箱卸粮时间应以秒为单位，粮箱卸载时间应为4.3.2.2中确定的从启动卸粮机构到有效清空粮箱的时间。

5.3  粮箱容量

5.3.1  对于4.3.2.1中规定的程序，粮箱容量（单位：L）的指定应通过将在5.2.1中确定的时间内收集的小麦总质量除以4.2.2中确定的试验小麦的容重来计算。

5.3.2  对于4.3.2.2中规定的程序，粮箱容量（单位：L）应通过将两个接粮区收集的小麦总质量除以4.2.2中确定的试验小麦的容重来计算。

5.4  平均卸粮速度

应将5.3中确定的粮箱容量除以5.2中确定的总卸粮时间，计算出粮箱平均卸粮速度（单位：L/s）。

6  试验报告

报告试验结果时，容量和卸粮速度应来自同一试验。

在每次试验中，应记录以下信息：

a） 机器进料台（割台）及卸粮装置说明及型号；

b） 机器识别号；

c） 使用的试验方法：推荐（4.3.2.1）或替代（4.3.2.2）；

d） 粮箱容量，单位为升（L）；

e） 粮箱平均卸粮速度，单位为升/秒，报告为“平均卸粮速度”；

f） 粮箱最大卸粮速度，单位为升/秒，报告为“最大卸粮速度”；

g） 4.2.2中取样的每升试验谷物的含水量、杂质水平和质量；

h） 粮箱卸粮时间，单位为分（min）秒(s)；

i） 进行试验的技术人员姓名；

j） 测试位置。

7  粮箱容量标定

联合收割机在静止状态下的粮箱容量指标应为按照第4章规定的方法卸粮的小麦升数，并圆整到最接近的百位升。