ICS 65.060.10

CCS T 61

T/NJ 1312—2021/T/CAAMM XXX—2021

团体标准

铰接轮式拖拉机运输机组

通用技术条件

Articulated steering wheeled tractor-trailer

combination—General requirement

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：广西合浦县惠来宝机械制造有限公司。。

本标准主要起草人：王连其、高巧明。

铰接轮式拖拉机运输机组   通用技术条件

- 1  范围

本标准规定了铰接轮式拖拉机运输机组的术语和定义、型号编制、技术要求、试验方法、检验规则、交货、标志、运输和贮存。

本标准适用于发动机标定功率不大于45 kW铰接轮式拖拉机运输机组（以下简称运输机组）。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件

GB/T 1592（所有部分） 农业拖拉机  后置动力输出轴1、2、3 和 4 型

GB/T 1593  农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置0、1N、1、2N、2、3N、3、4N 和 4 类

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3871（所有部分）农业拖拉机  试验规程

GB/T 5862  农业拖拉机与机具  通用液压快换接头

GB/T 6960  （所有部分）拖拉机术语

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 10910  农业轮式拖拉机和田间作业机械  驾驶员全身振动的测量

GB/T 13876  农业轮式拖拉机驾驶员全身振动的评价指标

GB 18447.1  拖拉机	安全要求  第 1 部分：轮式拖拉机

GB/T 19040  农业拖拉机  转向要求

GB/T 19407  农业拖拉机操纵装置最大操纵力

GB /T 19498  农林拖拉机防护装置  静态试验方法和验收技术条件

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB/T 20949—2007  农林轮式拖拉机  照明和灯光信号装置的安装规定

GB/T 23292  拖拉机燃油箱  试验方法

GB/T 24387  农业和林业拖拉机燃油箱  安全要求

GB/T 24645  拖拉机防泥水密封性  试验方法

GB/T 24648.1  拖拉机可靠性考核

GB/T 33641（所有部分） 农林拖拉机和机械  安全带

JB/T 5673   农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6697  机动车及内燃机电气设备  基本技术条件

JB/T 6712  拖拉机外观质量要求

JB/T 6714.2  农业拖拉机液压悬挂系统	试验方法

JB/T 7325  农林窄轮距轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件

JB/T 9831  农林拖拉机  型号编制规则

JB/T 9832.2—1999  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

JB/T 7235  四轮农用运输车 试验方法

- 3  术语和定义

GB/T 6960界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 铰接轮式拖拉机运输机组  articulated steering wheeled tractor-trailer combination

发动机12 h标定功率不大于45 kW，轮式拖拉机与挂车铰接，通过拖拉机、挂车铰接机体偏折实现转向和全轮着地，在铰接接口处可以更换不同的挂车模块实现田间作业和（或）转运、抛撒施肥的铰接式四轮驱动拖拉机。

- 3.2

- 铰接接口 articulated tractor interface

可以在轮式拖拉机与挂车之间实现快速铰接的装置。

- 4  技术要求

- 4.1  一般要求

4.1.1  运输机组应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

4.1.2  运输机的零、部件及配附件应符合有关标准的规定，经检验合格后方可进行装配。

4.1.3  各零、部件及配附件的连接应牢固可靠，重要部位的螺纹连接应达到规定的拧紧力矩。

4.1.3  拖拉机正常工作时各系统应无异常响声，应无漏油、漏水、漏气、漏电现象，发动机不允许窜机油。

4.1.4  运输机组应不漏油、漏水、漏气，也应无泥水渗入机体。

4.1.5  运输机组外观质量应符合JB/T 6712的规定，涂漆应符合JB/T 5673的规定，漆膜附着性能应不低于JB/T 9832.2—1999表1中Ⅱ级的规定。

4.1.6  发动机在全程调速范围内应能稳定运转，并能直接或间接通过熄火装置使发动机停止运转。

4.1.7  各操纵机构的运转应轻便灵活、松紧适度，各机构行程调整应符合使用说明书的规定。所有能自动回位的操纵件，在操纵力去除后应能自动回位；非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。各操纵装置的最大操纵力应符合GB/T 19407的规定。

4.1.8  变速箱应无乱档和自动脱档现象；离合器应能彻底分离、结合平顺。

4.1.9  发动机在全程调速范围内能稳定运转，并能直接或通过熄火装置使发动机停止运转。

4.1.10  转向机构应保证运输机平稳转向，最小转向圆直径不大于11 m，并应达到使用说明书规定。

4.1.11  转向盘自由行程应不大于30°。

4.1.12  运输机组行驶中，前轮应无明显的摆头现象。

4.1.13  拖拉机上的仪表应符合 JB/T 6697 的规定，显示应清晰准确，信号报警系统和电器照明及其开关的工作应可靠。

4.1.14  最大扭转角的限位应不小于13°，不大于25°。

4.1.15  过铰接点线束应捆扎包裹良好，避免被夹伤、拉扯现象。

4.1.16  液压式制动系统应无有渗油、漏油现象。

4.1.17  运输机组车轮螺栓、螺母应使用高强度螺栓、螺母。

4.1.18  运输机组产品使用说明书应符合GB/T 9480的规定。

4.1.19  铰接接口应便于定位或安装，其结构可参考但不限于附录A。

- 4.2  安全要求

4.2.1  运输机组的外廓尺寸应符合表1的规定。

表1  外廓尺寸

单位为米（m）

| 类型 | 长 | 宽 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铰接轮式拖拉机运输机组 | ≤6 | ≤2 | ≤3.5 |

4.2.2  有驾驶室的所有挡风玻璃应为安全玻璃，左右应各装设一面后视镜。。

4.2.3  在平坦、干燥、清洁的混凝土或沥青路面上，试验通道宽度为2.3 m，运输机在制动踏板操纵力

不大于600 N、测试速度20 km/h情况下，满载和空载的制动距离应不大于6.5 m。

4.2.4  制动稳定性测试时，运输机任何部位应不超出2.3 m宽的试车道。

4.2.5  运输机组空载情况下在坡度为20％的上、下坡道上应能可靠驻车制动。

4.2.6  易发生人身伤害的部位，应在明显处设置安全标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。

4.2.7  运输机组的照明、灯光信号装置及仪表应符合 GB/T 20949 的规定。

4.2.8  运输机组的动态环境噪声应不大于86dB(A)，驾驶员操作位置噪声应不大于95 dB(A)。

4.2.9  驾驶员全身振动联合加权加速度aw应符合GB/T 13876的规定、且不大于3.0 m/s2。

4.2.10  料箱前部应安装比驾驶室高的安全架，若无驾驶室，其高度应高出驾驶座垫平面0.8 m～l m。

4.2.11  运输机组应设置安全起动装置，该装置应能避免拖拉机的误起动。

4.2.12  运输机组燃油箱安全要求应符合GB/T 24387的规定。

- 4.3  主要性能要求

4.3.1  发动机标定功率应为12 h功率。运输车按规定磨合后，标定功率应符合使用说明书的规定，公差为±5％。

4.3.2  运输机组最高车速应符合工厂规定值，公差为±5％。

4.3.3  运输机组最高档最低稳定车速与工厂规定最高车速之比应不大于40％。

4.3.4  运输机组满载在平坦、干燥、清洁的混凝土或沥青路面上以20 km/h速度脱档滑行，其滑行距离应不小于70m。

4.3.5  自卸车箱举升的最大倾角应不小于45°，当发动机以标定转速运转时，满载车箱举升到最大倾角的时间应不大于20 s。

4.3.6  在超载10％状态下，举升车箱到倾角20°时停留5 min，车箱的自降量与举升高度之比不大于5％。

4.3.7  运输机组六工况等速平均燃油耗应不大于40 L/(t·100 km)。

4.3.8  运输机组在环境温度0℃下应能顺利起动。

4.3.9  运输机组的排放应符合GB 20891。

- 4.4  可靠性

4.4.1  可靠性试验，每台试验里程为10000 km,平均无故障时间间隔(MTBF) 值不小于2000 km。

4.4.2  可靠在做试验无故障综合评分值不小于65分。

- 4.5  动力输出轴性能

4.5.1  在发动机标定转速下，动力输出轴的最大功率应不低于发动机标定功率（12 h）的0.85倍，且不超过发动机标定功率（12 h）。

4.5.2  动力输出轴变负荷平均燃油消耗率：

a）不大于22.1 kW的拖拉机应不大于365 g/（kW·h）；

b）22.1 kW～45 kW的拖拉机应不大于350 g/（kW·h）。

4.5.3  动力输出轴转矩储备率应不小于15%。

4.5.4  动力输出轴最大转矩点转速与动力输出轴最大功率点（在发动机标定转速下）转速之比应不大于75%。

- 5  试验方法

- 5.1  操纵力、发动机标定功率、最高车速、滑行距离、最低稳定车速、燃油经济性、制动性能、噪声、低温起动性能等，按JB/T 7235的有关规定检测。

- 5.2  制动稳定性测定：

在试验路因上画出2.3 m试东道边钱，测试运输机沿着试车道中线行驶至高于规定的初速度后，置变速箱于空档，当滑行至规定的初速度时，急踩制动，使运输机组停住。

- 5.3  涂漆质量按JB/T 5673检测，漆膜附着性能按JB/T 9832.2的规定检查。

5.4  运输机组停放直行位置，用转向角力仪测其转向盘自由行程。

5.5  运输机组可靠性试验应符合JB/T 7736的规定。

5.6  三漏及外观质量用目测法及检测量具检查或按有关标准规定。

- 拖拉机外观质量按JB/T 6712的规定进行。

- 5.7  运输机组防泥水密封性试验按GB/T 24645的规定进行。

5.8  驾驶员全身振动联合加权加速度aw试验应按GB/T 10910的规定，在不带配重状态下进行试验，试验跑道为100 m 较平滑跑道，行驶速度为 10 km/h±0.5 km/h。

- 5.9  运输机组燃油箱试验按GB/T 23292的规定进行。

- 5.10  运输机组

- 5.11  安全项目的试验按GB 18447.1的规定进行。

- 6  检验规则

- 6.1  出厂检验

6.1.1  每台总装完毕的运输机组均应进行出厂检验，以检查运输机组的制造、装配质量和主要技术指标，调整各工作机构，试验的项目应符合产品技术条件的规定。

6.1.2  出厂检验的项目见表2。

表2  检验项目分类

| 不合格分类 |  | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全配置 | √ | √ |
|  | 2 | 安全防护 | √ | √ |
|  | 3 | 制动性能 | √ | √ |
|  | 4 | 照明、信号装置 | √ | √ |
|  | 5 | 安全操作警示标志 | √ | √ |
|  | 6 | 安全使用信息 | √ | √ |

表2  检验项目分类（续）

| 不合格分类 |  | 项 目 |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7 | 噪声 |  | — | √ |
|  | 8 | 排气烟度或排放要求 |  | — | √ |
|  | 9 | 全身振动指标 |  | — | √ |
|  | 10 | 发动机质量安全标志、标签 |  | √ | √ |
|  | 11 | 可靠性 | 整机可靠性 | — | √ |
|  |  |  | 举升装置可靠性 | — | √ |
|  | 12 | 铰接处所有电器线路、拉线、管路的固定要求 |  | √ | √ |
|  | 13 | 反射器的可见度要求 |  | √ | √ |
| B | 1 | 动力输出轴最大功率 |  | — | √ |
|  | 2 | 动力输出轴变负荷平均燃油消耗率 |  | — | √ |
|  | 3 | 动力输出轴转矩储备率 |  | — | √ |
|  | 4 | 重要外购件合格证明 |  | — | √ |
|  | 5 | 紧固件连接 |  | — | √ |
|  | 6 | 离合器、后轮驱动取力器工作要求 |  | — | √ |
|  | 7 | 发动机标定功率 |  |  |  |
|  | 8 | 传动轴及后桥工作要求 |  | √（抽检） | √ |
|  | 9 | 主离合器接合及分离 |  | √ | √ |
|  | 10 | 前轮驱动最高挡最低稳定行驶速度 |  | — | √ |
|  | 11 | 等速平均燃油耗 |  | √ | √ |
|  | 12 | 滑行距离 |  | — | √ |
|  | 13 | 最小离地间隙 |  | — | √ |
|  | 14 | 使用说明书 |  | — | √ |
| C | 1 | 最大操纵力 |  | — | √ |
|  | 2 | 提升时间 |  | — | √ |
|  | 3 | 静沉降率 |  | — | √ |
|  | 4 | 液压输出功率 |  | — | √ |
|  | 5 | 高温性能 |  | — | √ |
|  | 6 | 低温起动性能 |  | — | √ |
|  | 7 | 动力输出轴最大转矩点转速与最大功率点（在发动机标定转速下）转速之比 |  | — | √ |
|  | 8 | 防泥水密封性 |  | — | √ |
|  | 9 | 最小转向圆直径 |  | √ | √ |
|  | 10 | 比功率 |  | √ | √ |
|  | 11 | 自卸车厢最大倾角或卸料角 |  | √ | √ |
|  | 12 | 车厢举升时间 |  | √ | √ |
|  | 13 | 车厢自降量 |  | √ | √ |
| D | 1 | 外观质量 |  | √ | √ |
|  | 2 | 涂漆质量 |  | √ | √ |
|  | 3 | 密封性 |  | — | √ |
| 注：带“√”的项目为应检验项目，带“—”的项目为不检验项目。 |  |  |  |  |  |

6.1.3  出厂检验所有项目全部合格方能判定为合格。

- 6.2  型式检验

- 6.2.1  型式检验时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a） 新开发的运输机组定型鉴定时；

b） 正式生产后，结构、原理、重要部件有较大改变的改进设计时；

c） 正式生产后，每隔五年时；

d） 产品停产一年后，恢复生产时；

e） 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f） 国家质量监督机构依法提出进行型式检验时。

- 6.2.2  检验项目

6.2.2.1  属于 6.2.1 a）情况的拖拉机型式检验应进行全部整机性能试验和整机使用试验，或用部件台架耐久性试验和整机可靠性试验代替整机使用试验。

如果属于拖拉机系列设计，所有功率值的机型均应进行整机参数测量、性能试验，使用试验和可靠性考核等其他试验项目则可只进行最大功率值机型的试验，其他机型所装发动机应符合对发动机可靠性 的要求。

6.2.2.2  属于 6.2.1 b）情况的拖拉机型式检验应进行全部整机性能试验、经重大改进部件的台架耐久性试验和整机可靠性试验。

6.2.2.3  属于 6.2.1 中 c）、d）、e）、f）情况的拖拉机型式检验应进行表 2 所列项目。

- 6.2.3  不合格分类

被检项目凡不符合第5章规定的要求时均称为不合格项，按不合格项对产品质量的影响程度，分为A 类不合格、B 类不合格、C 类不合格、D 类不合格。不合格分类见表 2。

- 6.2.4  抽样方案

6.2.4.1  按 GB/T 2828.1—2012 的规定，采用正常检验一次抽样方案。一般情况下，产品检查批 N ＝26 台～50 台，从出厂合格的产品中随机抽取 2 台作为样机，采用特殊检验水平 S-1，样本量字码为A，AQL 为接收质量限，Ac 为接收数，Re 为拒收数。具体抽样方案见表 3。

属于6.2.1 中 a）、b）的情况，应至少试制 2 台作为样机进行检验。

表3

| 不合格分类 | 检验水平 | 样本量 | AQL | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | S-1 | 2 | 6.5 | 0 1 |
| B类 |  |  | 25 | 1 2 |
| C类 |  |  | 40 | 2 3 |
| D类 |  |  | 40 | 2 3 |
| 注：AQL值为每百单位产品的不合格数。 |  |  |  |  |

6.2.4.2  除试验样机外，根据需要可提供或抽取备用样机1台～2台，备用样机只在非样机本身质量问题造成无法正常检验时启用。

- 6.2.5  判定规则

6.2.5.1  属于6.2.1中a）、b）情况的运输机组型式检验项目应全部达到要求，可靠性应符合4.4.1的要求，方判定为合格。

6.2.5.2  属于6.2.1中c）、d）、e）、f）情况的运输机组，根据表3的抽样方案进行判定。每一项不合格分类中，样本中的不合格数小于或等于Ac时该类判为合格，大于或等于Re时该类判为不合格。所有不合格分类全部合格时，则最终判为合格；任一类或多个类判为不合格时，则最终判为不合格。可靠性不合格项单独考核，可靠性试验有一项指标不合格，则最终判定该产品为不合格。

6.2.5.3  在整个性能检测期间，因产品质量问题发生致命故障及严重故障，则应停止检测，产品按不合格处理。

- 7  交货

- 7.1  每台运输机组经制造厂检验合格并签发合格证后方可出厂。

- 7.2  运输机组出厂前应做好以下工作：

a） 放尽燃油和冷却水（加注防冻液的不放），盖住向上开口的排气管，并按规定进行标识；

b） 规定铅封处应加铅封；

c） 蓄电池应是未加过电解液的干态（免维护蓄电池除外）；

d） 如结构上可能，液压泵等附件应置于分离状态；

e） 发运前，各润滑部位应按规定加注或补足润滑油或润滑脂。

注：如用户对运输机组交货状态有特殊要求，可与制造厂协商解决。

- 7.3  除了按特殊订货提供的附件外，出厂的每台运输机组应按照产品技术文件的规定配齐全套备件、附件和随机工具。

- 7.4  随同出厂的每台运输机组，制造厂应提供下列文件：

——使用说明书；

——零件目录；

——合格证和保修单；

——备件、附件和随车工具清单；

——装箱单。

- 8  标志、运输和贮存

- 8.1  运输机组在车身前部外表面的易见部位上应安装一个能永久保持的商标或企业标志，在车身外表面的易见部位上应装置能识别机型的标志。

- 8.2  运输机组应装置能永久保持的产品标牌，标牌标明的内容至少应包括：

a）拖拉机商标、型号及名称；

b）发动机标定功率（12 h）；

c）产品执行标准编号；

d）出厂编号及出厂年月；

e）制造厂名称及地址；

f）环保信息。

- 8.3  应保证运输机组在正常运输中不致发生损坏。

- 8.4  在干燥、通风的贮存条件下，运输机组及其备件、附件和随车工具的防锈有效期为自出厂之日起12个月。

- 附录A

- （规范性附录）

- 铰接接口

A.1  拖拉机接口

拖拉机端往挂车端的驱动轴可以是一条或者两条，并具有导向机构，便于安装，如图A.1所示。

i 单轴接口

a）双轴接口

b）导向销位置图

图A.1  拖拉机端口示意图

A.2  挂车端口

挂车端口应与拖拉机端口良好配合，安装方便，如下图所示。

a）挂车端端口

b）挂车端端面

图A.2  挂车端口示意图