ICS 65.060.30

CCS B 91

T/NJ 1315—2021/T/CAAMM 1XX—2021

团体标准

双轴旋耕灭茬施肥播种机

Double-shaft rotary tillage stubble cleaning and fertilizing seeder

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布

2021-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：泗县伟达农机具有限公司、安徽农业大学、安徽省农业机械试验鉴定站。

本文件主要起草人：李光耀、秦宽、刘志刚、胡家传、李家政、梁硕。

双轴旋耕灭茬施肥播种机

- 1  范围

- 本文件规定了双轴旋耕灭茬施肥播种机的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、

- 标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于悬挂式双轴旋耕灭茬施肥播种机（以下简称灭茬施肥播种机）。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅所注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验  第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）划

GB/T 699  优质炭素结构钢

GB/T 1592.3  农业拖拉机  后置动力输出轴1、2、3和4型  第3部分：动力输出轴尺寸和花键尺寸、动力输出轴位置

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3077   合金结构钢

GB/T 3098.1—2010  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2—2015  紧固件机械性能  螺母

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 5668  旋耕机

GB/T 5669  旋耕机械  刀和刀座

GB/T 9478-2005  谷物条播机  试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机与机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.5  农林机械 安全  第5部分：驱动式耕作机械

GB 10396  农林拖拉机与机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 12467.4  金属材料熔焊质量要求 第4部分：基本质量要求

GB/T 13306  标牌

GB/T 17126.1  农业拖拉机和机械  动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置  第1部分：通用制造和安全要求

GB/T 17126.2  农业拖拉机和机械  动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置  第2部分：动力输出万向节传动轴使用规范、各类联接装置用动力输出传动系和动力输入连接装置位置及间隙范围

GB/T 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 24675.5 保护性耕作机械 根茬粉碎还田机

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

JB/T 9791  农业机械  万向节传动轴  安全防护罩

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

JB/T 11909  农用万向节传动轴

- 3  术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

旋耕灭茬施肥播种机  rotary tillage stubble cleaning and fertilizing seeder

同时带有旋耕、灭茬、施肥和播种功能的复合型作业机具。

- 4  产品型号

4.1  产品型号应符合JB/T 8574的规定。

4.2  产品型号的编排按下列顺序：

2   BF  GM   S

改进代号：字母（A，B，C，……，）

副参数代号：（数字）旋耕灭茬幅宽，单位为厘米（cm）

主参数代号：数字，播种行数（单位为行）

特征代号：S——双轴

小类分类代号：GM——旋耕和灭茬

小类分类代号：BF——播种和施肥

大类分类代号：2——种植和施肥机械

标记示例：14行播种、施肥，旋耕灭茬工作幅宽为200cm，经第一次改进的旋耕灭茬施肥播种机表示为2BFGMS-14 （2000)A。

- 5  技术要求

- 5.1  一般要求

5.1.1  灭茬施肥播种机零件所用的原材料应符合图样的规定。允许使用代用材料，其代用材料的力学性能应不低于原设计采用的材料。

5.1.2 所有铸件不应有影响强度的气孔、缩松、砂眼铸造缺陷，不应有裂纹。

5.1.3  所有焊接件焊合表面应清渣，焊缝应均匀，不应有脱焊，漏焊，烧穿、夹渣、气孔等缺陷；焊接应符合GB/T 12467.4规定。

5.1.4  冷剪切及冲压件，应清除飞边、毛刺，冲压件不得有起皱和裂纹。

5.1.5  紧固件、弹簧应进行表面镀锌或发蓝（黑）防锈处理。

5.1.6  机械加工的配合表面，不得有凹痕、碰伤等缺陷。

5.1.7  镇压辊应能进行调节，以满足耕深要求。

5.1.8  使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定，应至少包含以下内容：

——预期用途；

——安全注意事项及警示内容；

——操作说明；

——附件和备件；

——维护保养说明；

——存放；

——交货、验收、运输、组装和安装；

——技术规格；

——保修事项。

5.2  作业性能

在正常工作速度及规定排量的条件下，小麦为150 kg/hm2～180 g/hm2；化肥为150 kg/hm2～180 g/hm2，颗粒状化肥含水率不超过12％；小结晶粉状化肥含水率不超过2％，肥料颗粒不互相粘结，灭茬施肥播种机的作业性能应符合表1的规定。

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耕深/ cm | ≥8 |
| 2 | 耕深稳定性/ % | ≥85 |
| 3 | 碎土率*/ % | ≥85 |
| 4 | 根茬粉碎率b/ % | ≥85 |
| 5 | 植被覆盖率/ % | ≥80 |
| 6 | 耕后地表平整度/ cm | ≤5 |
| 7 | 各行排种量一致性变异系数/ % | ≤3.5 |
| 8 | 总排种量稳定性变异系数/ % | ≤1.3 |
| 9 | 种子破损率/ % | ≤0.5 |
| 10 | 播种均匀性变异系数/ % | ≤45 |
| 11 | 播深合格率/ % | ≥80 |
| 12 | 各行排肥量一致性变异系数/ % | ≤10 |
| 13 | 总排肥量稳定性变异系数/ % | ≤7.8 |
| 注1：以当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h＜3cm时，h±0.5cm为合格。 a: 耕后土块最长边不大于2.5cm为合格； b:根茬粉碎率以粉碎后的根茬长度不大于5cm为合格。 |  |  |

- 表1  性能指标

- 5.3  可靠性

灭茬施肥播种机的使用有效度(K)应不小于95%，平均故障间隔时间MTBF应不小于90h。

- 5.4  安全要求

- 5.4.1  防止上下肢触及危险区的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

- 5.4.2  动力输出万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于50mm。

- 5.4.3  旋耕灭茬工作部件的顶部、前部和端部的防护应符合GB 10395.5的规定。后部防护应能覆盖整个工作部件，并在旋耕作业时始终与地面接触，以防止飞出物体冲击人的身体。

- 5.4.4  外露回转部件和传动装置如动力输入轴、万向节传动轴、链传动装置应有牢固、可靠的防护罩。万向节传动轴防护罩应符合JB/T 9791的规定，防护罩应便于机器的维护、保养和观察，防护罩的涂漆颜色应使用警示色，并区别于灭茬施肥播种机的整机涂色。

- 5.4.5  工作时需要有人在上面操作的灭茬施肥播种机应装扶手和防滑脚踏板。脚踏板宽度不小于300mm，其前端有高度不小于75mm的安全挡板。脚踏板距地面的高度不大于300mm。脚踏板和扶手的长度应与种肥箱相适应。

- 5.4.6  种箱和肥箱的装载高度应不大于1250mm。

- 5.4.7  种肥箱盖开启时应有固定装置，作业时不应由于振动颠簸或风吹而自行打开。

- 5.4.8  运输中划行器不应超出机具的规定宽度并能锁定。

- 5.4.9  非作业状态应能可靠切断动力传动。

- 5.4.10  灭茬施肥播种机单独停放时，应有可靠支撑，保持稳定、安全。

- 5.4.11  使用说明书应包含安全操作和维护保养的措施和方法。

- 5.4.12  使用安全标志，描述如下内容:

- ——灭茬施肥播种机前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，机器作业时或万向节传动轴转动时，人

- 与机器保持安全距离；

- ——灭茬施肥播种机后部有飞出物体冲击人的身体，作业时人与机器保持安全距离；

- ——灭茬施肥播种机运转时，不得打开或拆下安全防护罩。

——灭茬施肥播种机升降、划行器升降产生挤压危险，人与机器保持安全距离；

——齿轮啮合部位，链轮、链条等啮合部位产生挤压危险，不得打开或拆下安全防护罩；

——种肥箱内有运动部件（搅拌器、搅刀）产生剪切危险，人与机器保持安全距离；

- ——使用前请详细阅读使用说明书；

- ——使用前，应加注润滑油并检查旋耕灭茬刀的紧固状况；

- ——保养时，应切断动力并可靠支承机器。

——应在驾驶员可视的明显位置标明“播种时不可倒退”。

- 5.4.13  安全标志应符合GB 10396的规定。

- 5.4.13  安全标志应在使用说明书中重现，且应清晰、易读，并标明各个安全标志在灭茬施肥播种机上的张贴位置。

- 5.5  主要零部件要求

5.5.1  旋耕刀和灭茬刀

5.5.1.1  旋耕刀和灭茬刀应使用力学性能不低于GB/T 699规定的65Mn钢制造。

- 5.5.1.2 灭茬刀工作表面热处理硬度应为40HRC～50HRC。

- 5.5.1.3  旋耕刀刀身刀座应符合GB/T 5669的规定。

5.5.1.4  旋耕刀身硬度应为48 HRC～54 HRC，刀柄硬度应为38 HRC～45 HRC。

5.5.2  万向节传动轴

- 5.5.2.1  万向节传动轴和动力输入连接装置应符合GB/T 17126.1和GB/T 17126.2的规定。

5.5.2.2  万向节传动轴应符合JB/T 11909的规定。

- 5.5.3  齿轮和花键轴

- 5.5.3.1  齿轮应采用力学性能不低于GB/T 3077规定的20CrMnTi材料制造，表面应进行渗碳处理，齿面淬火区硬度应为58 HRC～64 HRC，芯部淬火硬度应为33 HRC～48 HRC。

- 5.5.3.2  动力输入轴伸出端花键的基本参数和尺寸应符合GB/T 1592.3的规定，花键轴应采用机械性能不低于GB/T 3077中规定的40Cr材料制造。

- 5.6  装配要求

- 5.6.1  机架、齿轮箱、框架所有承受交变载荷处主要紧固件的强度等级为螺栓、螺钉力学性能应不低于GB/T 3098.1—2010中的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2—2015中的8级；螺栓拧紧力矩按表2规定。主要紧固件指刀轴、传动箱、主梁、框架、侧板和悬挂板等承受载荷处的紧固件。

表2  紧固件拧紧力矩

| 螺纹公称尺寸（mm） | 拧紧力矩（Nm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |

- 5.6.2  作业机装配后，应在灭茬刀辊和旋耕刀辊工作转速范围空运转不少于30 min，并应符合下列要求：

a）运转中传动系统应无异常响声；

b）空运转后油温：箱体内润滑油的温升不应超过25℃；

c）密封性：箱体静结合面和动结合面均不漏油；

d）空运转后传动箱清洁度：单个传动箱中铁屑等杂物干重不应超过200mg。

- 5.6.3  当种子箱未装种子时，排种轴的阻力矩应不大于表3规定。

表3  排种轴阻力矩

| 同一排种轴上排种轴数量 | 排种轴的阻力矩 N·m |
| --- | --- |
| ≤12 | ≤10 |
| ≥13 | ≤15 |

- 5.6.4  当肥料箱未装种子时，排肥轴的阻力矩应不大于表4规定。

表4  排肥轴阻力矩

| 同一排种轴上排种轴数量 | 排种轴的阻力矩 N·m |
| --- | --- |
| ≤12 | ≤20 |
| ≥13 | ≤30 |

- 5.6.5  刀辊装配后半径变动量应不大于10mm。

- 5.7  涂漆和外观质量

- 5.7.1  灭茬施肥播种机的外观应整洁，不应有锈蚀、碰伤等缺陷。涂漆表面应色泽均匀、平整光滑，不应有露底、起皮和剥落等缺陷。

- 5.7.2  灭茬施肥播种机涂层厚度应不小于40μm，附着力应不低于JB/T 9832.2—1999规定的Ⅱ级。

- 6  试验方法

- 6.1  试验条件与准备

- 6.1.1  试验样机

- 6.1.1.1  试验样机应符合制造厂的使用说明书要求，检验合格。

- 6.1.1.2  按样机使用说明书规定选择试验用配套拖拉机，拖拉机的技术状态应良好，驾驶员的驾驶技术应熟练。试验过程中不应随意更换拖拉机和驾驶员。

- 6.1.2  试验用种子和化肥

- 6.1.2.1  按样机使用说明书规定的播种作物种子和化肥进行性能试验。按 GB/T 9478的规定测定

- 试验用种子外形尺寸、含水率、自然休止角和破损率。

- 6.1.2.2  试验时，种(肥)箱内的种子(肥料)应不少于箱内容积的二分之一。

- 6.1.3  试验地条件

- 6.1.3.1  试验地应符合样机使用说明书的规定，选择有代表性的田块，地势应平坦，无障碍物，土壤坚实度和含水率应符合当地农艺要求。

- 6.1.3.2  试验地测区长度应不小于20 m，两端预备区应不小于10 m，宽度应符合试验要求。

- 6.1.3.3  试验地应调查前茬作物情况和土壤质地。

- 6.1.3.4  用五点法按GB/T 5262的规定测定试验地土壤含水率。

- 用土壤坚实度仪测定土壤坚实度，测点与土壤含水率的测点相对应，求出分层和全耕层平均值。

- 6.1.4  试验用仪器

6.1.4.1  被测参数的准确度要求见表5。

6.1.4.2  选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表5  被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | 0 g～200 g | 1 g |
|  |  | 0 kg～50 kg | 50 g |
| 2 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | 0 m～50 m | 10 mm |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/d |

- 6.2  性能试验

- 6.2.1  各行排量一致性

- 灭茬施肥播种机处于静止状态，将机器架起，使地轮轮缘离开地面，以不计行走打滑的理论速度折算成驱动轮转速来驱动排种排肥轴，按行进20 m的距离折算的驱动轮圈数或时间收集种子和肥料，测定行数不少于6行，选左、中、右各两行，少于6行的机型应全测，重复5次。按 GB/T 9478的规定计算各行排种（肥）量一致性变异系数。

- 6.2.2  总排量稳定性

与各行排量一致性同时进行，按 GB/T 9478的规定计算总排种（肥）量稳定性。

- 6.2.3  种子破损率

按GB/T 9478—2005中5.4.10的规定进行。

- 6.2.4  播种均匀性

- 以正常作业速度匀速行驶在坚实、平整的地面上进行播种作业,种子落在放置在地面上涂

- 有粘胶的条状板(或铺在地面的沙带)上，沿长度方向按每100mm分段，记录每段含有的种子数。测定行数不少于6行，选左、中、右各两行，少于6行的机型应全测，重复5次。每行连续取30段，按 GB/T 9478的规定计算播种均匀性变异系数。

- 6.2.5  播深合格率

- 按GB/T 9478-2005附录B中的B.2.5的规定进行。

- 6.2.6  耕深、耕深稳定性及耕后地表平整度

- 耕深、耕深稳定性及耕后地表平整度的测定按GB/T 5668—2008中8.1的规定。

- 6.2.7  植被覆盖率

- 植被覆盖率的测定按 GB/T 5668—2008中8.1的规定。

- 6.2.8  碎土率

- 每个行程测定1点，在已耕地上每点测定0.5mх0.5m面积内全耕层土块，土块大小按其最长边不大于2.5cm为合格，并以不大于2.5cm的土块占测定土块总质量的百分比为碎土率，求平均值。

- 6.2.9   根茬粉碎率

- 每个行程测一点，每点取一个工作幅宽乘1m的面积，测定试验后耕深范围内所有根茬质量W和耕深范围内所有不合格根茬质量（长度不大于5cm为合格，大于5cm为不合格），按公式(1)计算根茬粉碎率，并求出平均值。

……………………………………(1)

式中：

F——根茬粉碎率（质量分数），%；

W——测点根茬质量，单位为克（g）；

Wb——测点不合格根茬质量，单位为克（g）

- 6.2.10  可靠性

- 6.2.11.1  采用定时截尾法，在实际作业状况下考核2台样机，每台作业时间为120h。生产试验按照 GB/T 5667的规定进行，使用有效度按公式（2），平均故障间隔时间按公式（3）。

- 使用有效度：

|  |  | ………………………（2） |
| --- | --- | --- |

式中：

K——使用有效度（质量分数），%；

Tz——生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机在生产考核期间每班次的故障时间，单位为小时（h）。

- 平均故障间隔时间MTBF：

|  |  | ……………………………（3） |
| --- | --- | --- |

式中：

MTBF——平均故障间隔时间的观测值，单位为小时（h）；

r ——被试样机在生产考核期间累计故障（轻度故障除外）次数。

- 6.2.11.2  凡在生产考核期间，考核的机具有重大故障或致命故障（指发生人身伤亡事故、因质量原因造成机具不能正常工作、经济损失重大的故障）发生，使用有效度和平均故障间隔时间均不合格。

- 6.2.11  安全要求

对样机按5.4.1～5.4.14 的要求,用常规和目测方法逐条检查。

- 6.2.12  主要零部件和装配要求

- 6.2.12.1  输入轴空转扭矩

应在密封性检查的空转磨合前进行。采用电测法，在动力输入轴处测量维持旋耕部件空转所需的扭矩。可使用其他工具测量。

- 6.2.12.2  装配质量检查

按5.6的要求对样机逐条检查。

- 6.2.12.3  刀辊半径变动量

转动刀辊，测量刀辊上每把弯刀处的回转半径，取其最大半径与最小半径之差。

- 6.2.12.4  主要紧固件的紧固程度

用扭力扳手测量主要结构件联接螺栓的拧紧力矩，累计超差只数。如主梁、箱体、侧板、悬挂板和轴承座等结构件。

- 6.2.12.5  灭茬刀、旋耕刀硬度

按每台作业机各抽取3把灭茬刀河旋耕刀，按照GB/T 5669和GB/T 24675.6的规定，分别测量刀身处和刀柄处硬度，每处各测3点，测量前应对旋耕刀表面进行去除氧化皮处理。

- 6.2.12.6  排种轴、排肥轴阻力矩

当种子箱未装种子、肥料箱未装肥料时，用扭力扳手分别测量排种轴、排肥轴的空转阻力矩，记录最大值。

6.2.13   其他检验

6.2.13.1  涂漆质量和漆膜附着能力

外观的主要部件的涂漆质量用目测方法，用涂层测厚仪测量机罩、拖板、种肥箱等主要部件的涂层厚度，取平均值，漆膜附着力测定按JB/T 9832.2-1999的规定。

6.2.13.2  一般要求检验

按5.1.1 ～5.1.8的要求逐项用目测和常规方法检验。

- 7  检验规则

- 7.1  出厂检验

- 7.1.1  灭茬施肥播种机出厂应经制造厂质量检验部门检验合格，并附有质量合格证。

- 7.1.2 出厂检验项目应符合表6的规定。

- 7.2  型式检验

- 7.2.1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

——正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能；

——工装、模具的磨损可能影响产品性能；

——产品停产一年及以上后恢复生产；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

——国家质量监督机构提出进行型式检验要求。

- 7.2.2  型式检验项目应符合表6的规定。

- 7.3  抽样方法：

- 7.3.1  抽样检查程序按照 GB/T 2828.1规定的一次正常抽样方案进行。采用随机抽样，在工厂抽样时，应在企业近一年内生产的合格产品中随机抽取，产品库存量应不少于16台（套），样本大小为2台（套）。在用户和经销部门抽样时，产品库存量不限。

- 7.3.2  样机抽取封存后至检验工作结束期间，除按使用说明书规定进行保养和调整外，不应再进

- 行其他调整、修理和更换。

- 7.3.3  不合格项目按其对产品质量的影响程度，分为A、B、C三类。A类为对产品质量有重大影响的项目，B类为对产品质量有较大影响的项目，C类为对产品质量影响一般的项目，见表6。

- 表6 项目分类

| 类 | 项 | 项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ | 5.4 |
|  | 2 | 碎土率 | — | √ | 表1 |
|  | 3 | 各行排种量一致性变异系数 | — | √ | 表1 |
|  | 4 | 播种均匀性变异系数 | — | √ | 表1 |
|  | 5 | 根茬粉碎率 | — | √ | 表1 |
| B | 1 | 种子破损率 | — | √ | 表1 |
|  | 2 | 耕深 | — | √ | 表1 |
|  | 3 | 耕深稳定性 | — | √ | 表1 |
|  | 4 | 植被覆盖率 | — | √ | 表1 |
|  | 5 | 防锈 | √ | √ | 5.1.5 |
|  | 6 | 各行排肥量一致性变异系数 | — | √ | 表1 |
|  | 7 | 总排种量稳定性变异系数 | — | √ | 表1 |
|  | 8 | 总排肥量稳定性变异系数 | — | √ | 表1 |
|  | 9 | 播深合格率 | — | √ | 表1 |
|  | 10 | 使用有效度(K) | — | √ | 5.3 |
|  | 11 | 平均故障间隔时间（MTBF） | — | √ | 5.3 |
|  | 12 | 刀辊半径变动量 | — | √ | 5.6.5 |
|  | 13 | 旋耕刀和灭茬刀 | √ | √ | 5.5.1 |
|  | 14 | 万向节传动轴 | √ | √ | 5.5.2 |
|  | 15 | 齿轮和花键轴 | √ | √ | 5.5.3 |

- 表6 项目分类(续)

| 类 | 项 | 项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1 | 冷剪切及冲压件 | √ | √ | 5.1.4 |
|  | 2 | 空运转质量 | √ | √ | 5.6.2 |
|  | 3 | 主要紧固件的紧固程度 | √ | √ | 5.6.1 |
|  | 4 | 涂漆外观质量 | √ | √ | 5.7.1 |
|  | 5 | 涂膜附着能力 | √ | √ | 5.7.2 |
|  | 6 | 涂层厚度 | √ | √ | 5.7.2 |
|  | 7 | 使用说明书 | √ | √ | 5.1.8 |
|  | 8 | 排种轴阻力矩 | √ | √ | 表3 |
|  | 9 | 排肥轴阻力矩 | √ | √ | 表4 |
|  | 10 | 铸件 | √ | √ | 5.1.2 |
|  | 11 | 焊接件 | √ | √ | 5.1.3 |
|  | 12 | 机械加工 | √ | √ | 5.1.6 |
|  | 13 | 镇压辊 | √ | √ | 5.1.7 |
|  | 14 | 标牌 | √ | √ | 8.1 |

- 7.3  判定原则

- 7.3.1  抽样判定见表7，AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

- 7.3.2  采用逐项考核，按类判定，以项目类别中达到的最低要求判定产品质量。

- 表7抽样方案及合格判定

| 抽样方案 | 项目类别 |  | A |  | B |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本数 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 项目数 |  | 5 |  | 15 |  | 14 |  |
|  | 检查水平 |  | S-1 |  |  |  |  |  |
|  | 样本字码 |  | A |  |  |  |  |  |
| 合格判定 | AQL |  | 6.5 |  | 40 |  | 65 |  |
|  | Ac | Re | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 注：样本数变化时，AQL不变，Ac、Re值按GB/T 2828.1确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8  标志、包装、运输与贮存

- 8.1  标志

- 每台灭茬施肥播种机应在明显位置固定标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明以下内容：

——产品商标（如有）；

—— 产品名称、型号；

—— 主要技术参数；

——出厂编号；

—— 制造日期；

—— 制造厂名称及地址；

—— 产品执行标准编号。

- 8.2  包装

- 8.2.1  灭茬施肥播种机技术文件应用防水袋装好，文件包括：

——装箱清单；

——质量合格证；

—— 使用说明书。

- 8.2.2  灭茬施肥播种机可以总装或部件包装出厂装运。部件包装应牢固、可靠，必须保证各部件在不经修整的情况下即能进行总装。装运出厂包装应符合交通运输部门的有关规定，应保证在正常运输条件下，不损坏零部件。

- 8.2.3  包装出厂时，包装箱表面标识应符合GB/T 191的规定。

- 8.3  运输与贮存

- 8.3.1 灭茬施肥播种机应贮存在干燥、通风和无腐蚀气体的场所,露天存放时应有防雨、防潮和防碰撞的措施，并符合有关物资技术保管规程的规定。

- 8.3.2 运输应符合交通运输部门的有关规定。