ICS 65.060.25

B 91

T/NJ 1311—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

枸杞机械化施肥技术规范

Technical specification for mechanized

fertilization of Lycium chinensis

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：农业农村部南京农业机械化研究所、青海省农业技术推广总站、中国热带农业科学院橡胶研究所、西北农林科技大学、高密市益丰机械有限公司。

本文件起草人：夏先飞、宋志禹、白惠义、肖苏伟、高亚军、王生、梅松、刘志义、杨光、占才学、张成福、王敏娟。

本文件为首次发布。

- 枸杞机械化施肥技术规范

- 范围

本文件规定了枸杞机械化施肥技术规范的术语和定义、基本要求、机械化施肥技术和机具维护保养。

本文件适用于标准化种植枸杞园的机械化施肥作业。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1         农林机械  安全 第1部分:总则

GB 10396           农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 20346.1       施肥机械  第1部分：全宽幅撒肥机

GB/T 20346.2       施肥机械 试验方法 第2部分: 行间施肥机

NY/T 496           肥料合理使用准则

NY 525             有机肥料

NY/T 1003          施肥机械质量评价技术规范

DB64/T 1579        枸杞机械化生产示范园区建设规范

- 术语和定义

NY/T 1003界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 侧位开沟覆土施肥

标准化果园内，在整行树冠外缘平均投影线靠近树根一侧进行开沟、施肥和覆土填平的作业环节。

- 基本要求

  - 果园要求

    - 生产果园应符合DB64/T 1579中有关适宜机械化生产的规定。作业地块应平坦，坡度不大于15°。

    - 园内土壤质地、含水量、紧实度等适宜机械化施肥作业。土壤质地以壤质为宜，0cm-20cm土壤质量含水量适宜为12%-25%，土壤紧实度不大于1600Kpa，施肥作业范围内不能有砾石等杂物。

    - 果园宜采用宽行窄株种植模式，树枝修剪规范，结果部位和树体开张角度不妨碍机具作业，果树行距应不低于2m。

  - 施肥机具要求

    - 施肥作业机具选用条撒机或开沟施肥覆土一体机等专用施肥机具，机具宽度、高度和性能应满足果园施肥作业要求。

    - 牵引式施肥机的配套拖拉机需按使用说明书选择，应留有功率储备。

  - 肥料要求

    - 机械施肥优先选用颗粒状肥料，粒度在80%以上，粒径在1mm-6mm，粉状肥料含水率应符合NY 525中的规定。

    - 肥料选用、施用要求及用量应符合NY/T 496中的规定。

  - 安全要求

    - 园内作业机具安全要求应符合GB 10395.1、GB 10396中的规定。

    - 机具操作人员必须经过岗前培训，具有较强的安全意识，熟练掌握操作技术并严格按照机具使用说明书和安全操作规程进行调整、作业和维护。严禁在酒后或身体疲劳状态下操作机具，机手操作时需着适宜服装，按规定穿戴劳保用品。

- 机械化施肥技术

  - 施肥方式

枸杞机械化施肥采用侧位开沟覆土施肥和撒施，优先选用侧位开沟覆土施肥。

  - 施肥机具选用

施肥作业机具采用条撒机或开沟施肥覆土一体机，分自走式和牵引式。

表 1 枸杞施肥机选用

| 肥料种类 | 施肥方式 | 施肥机具 |
| --- | --- | --- |
| 粉状肥 | 撒施 | 撒肥机 |
| 粒装肥 | 沟施 | 开沟施肥覆土一体机 |

  - 施肥要求

    - 施肥深度

- 开沟施肥时，其施肥深度应符合当地农艺要求且不小于10cm。

    - 施肥宽度

- 开沟施肥时，其施肥宽度应符合当地农艺要求且不小于15cm；撒施时，其撒肥宽度应全覆盖机具行走区域。

    - 施肥距离

- 侧位开沟覆土施肥时，开沟中心线距树根部应不超过50cm。

    - 施肥量

- 需根据土壤肥力、产量水平、果树品种和肥料类别等因素确定施肥量，宜采用测土配方施肥。

    - 施肥时期

- 根据当地农艺要求进行。

    - 土壤墒情

施肥作业时，墒情不足应及时浇水。

  - 施肥质量

    - 排肥量一致性变异系数、总排肥稳定性系数、施肥均匀性变异系数和断条率等应符合NY/T 1003中规定的要求。

    - 撒肥机作业性能需满足GB/T 20346.1中的规定，开沟施肥机作业性能需满足GB/T 20346.2中的规定。

  - 作业过程

    - 作业准备

- 施肥作业前，应对机具的入土部件、传动系统、紧固件、排肥机构和润滑系统等进行全面细致的技术状态检查。

    - 施肥深度调整

沟施作业前，测量施肥机构的最低入土点与行走轮轮底边的垂直距离是否符合5.3.1的规定，如不符合，调整后测量。

    - 施肥宽度调整

- 沟施作业前，测量施肥机构最低入土有效宽度是否符合5.3.2的规定，如不符合，更换入土部件。

    - 施肥距离确定

- 根据果树种植及分枝情况，确定行走路线及施肥开沟距离。

    - 施肥量调整

- 在空地上，按作业方向和作业速度连续平稳运行机具或转动排肥机构，分别接取各排肥口处的肥料，将其称重，重复3次，计算施肥量，根据5.3.4的要求进行施肥量调整。

    - 全部调整至预定工作参数后，起步作业，首次作业完成后应停机检查施肥质量是否满足要求。

    - 机具作业过程中，应按使用说明书要求的作业速度匀速行驶。

    - 作业中应注意观察，如发现作业异常，应立即停车进行检查。

    - 进入新地块作业时，应按5.1-5.5的规定进行检查，确认作业正常。

    - 机具空载行驶时，入土部件必须升起到安全运输状态。

- 机具维护保养

  - 机具施肥作业时应及时清理机具上附着的泥土和杂草等。

  - 施肥作业前，应检查机具各个部件螺丝的松紧情况及各类油液情况，对磨损部件或损坏部件应及时更换或修理。

  - 每季施肥作业完毕，需及时将机具清理干净，对入土部件以及各个紧固螺栓均应刷涂机油或黄油进行防锈保护，并进行防雨保存，严禁机具露天长期放置。

  - 需按照机具使用说明书定期更换润滑油、机油和防冻液等。