ICS 65.060.50

B91

中华人民共和国国家标准

GB/T 20790—202×

代替GB/T 20790-2006

半喂入联合收割机  技术条件

Head-feed combine harvester — Technical requirements

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202×-××-××发布                           202×-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

GB/T 20790－202X

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 20790—2006《半喂入联合收割机  技术条件》，与GB/T 20790—2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了“术语和定义”（见第3章）；

- 增加了“产品型号”（见第4章）；

- 更改了联合收割机噪声要求（见5.6，见2006年版的3.6）；

- 增加了驾驶室安全玻璃要求（见5.7）；

- 更改了生产率、总损失率、含杂率指标（见表1，见2006年版的表1）；

- 更改了可靠性指标（见6.2，见2006年版的4.2）；

- 更改了扶禾性能指标（见6.3，见2006年版的4.3）；

- 增加了整机排放要求（见6.5）；

- 增加了卸粮螺旋自动卸粮时间要求（见7.2.5）；

- 更改了涂层厚度要求（见7.2.9，见2006年版的5.2.9）；

- 增加了柴油机排放要求（见7.3.4.2）；

- 更改了液压油固体污染度限值（见7.3.5.4，见2006年版的5.3.5.4）；

- 增加了号牌座要求（见7.3.7）；

- 更改了平均接地压力的测定方法（见8.3.1，见2006年版的6.3.1）；

- 增加了检验项目分类表（见表2）；

- 增加了抽样和判定方案（见表3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院、洋马农机(中国)有限公司等。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 20790—2006。

半喂入联合收割机  技术条件

1  范围

本文件规定了半喂入联合收割机主要性能指标、安全、技术要求、出厂试验、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于收割水稻或以收割水稻为主兼收割麦类作物的半喂入联合收割机（以下简称联合收割机）。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1209   农业机械切割器

GB/T 6979.1  收获机械 联合收割机及功能部件 第1部分：词汇

GB/T 8097   收获机械 联合收割机 试验方法

GB/T 9480   农业拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 9656     汽车安全玻璃

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.7  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 10396    农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图例  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 14248  收获机械制动性能测定方法

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB/T 30965 土方机械 履带式机器平均接地比压的确定

HJ 1041  非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求

JB/T 5243   收获机械传动箱清洁度测定方法

JB/T 6268   自走式收获机械噪声测定方法

JB/T 6287   谷物联合收割机可靠性评定试验方法

JB/T 7316   谷物联合收割机液压系统试验方法

NY/T 2188  联合收割机号牌座设置技术要求

- 3  术语和定义

GB/T 6979.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

顺割  along cut

联合收割机行进方向与作物倒伏方向一致。

3.2

逆割 inverse cut

联合收割机行进方向与作物倒伏方向相反。

3.3

工作质量 operating mass

联合收割机及附属装置质量、司机（75kg）、燃油箱加足燃油、其他液体系统（如液压油、润滑油、发动机机油、散热器冷却液加到制造商规定液位时总质量。

4  产品型号

联合收割机产品型号按JB/T 8574的规定编制，表示方法如下：

4

LB

改进代号：用A、B、C…表示

主参数代号：收割行数

产品特征代号：J表示带驾驶室、不带驾驶室可省略

小类代号：半喂入联合收割机

大类代号：4表示收获机械

示例:

第二次改进设计，收割行数为6行带驾驶室半喂入联合收割机表示为：4LBJ-6B。

5  安全要求

5.1  联合收割机产品设计结构上应保证操作人员按制造厂的使用说明书规定进行操作和保养时没有危险。

5.2  联合收割机各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1的规定。对茎秆夹持链、割刀等必须外露的功能件，应在其附近固定符合GB 10396的安全标志。

5.3  联合收割机至少应装作业照明灯2只，1只照向割台，一只照向卸粮区，1只照向作物进入主滚筒的情况；应装前照灯2只、前转向信号灯2只、后转向信号灯2只。

5.4  联合收割机至少应装一只后视镜和倒车喇叭，有驾驶室联合收割机应装两只后视镜。

5.5  停车制动器锁定手柄锁定停车制动器踏板应可靠，没有外力不能松脱，并应能使联合收割机可靠地固定在25％(14°3′)的干硬纵向坡道上。

5.6  联合收割机动态环境噪声应不大于87dB（A），无驾驶室或简易驾驶室的联合收割机应不大于95dB（A）,封闭式驾驶室的联合收割机应不大于85dB（A）。

5.7  有驾驶室的收割机，驾驶室玻璃应采用符合GB 9656规定的安全玻璃。

6  主要性能指标

6.1  作业性能

联合收割机在规定收割速度下收割、切割线以上无杂草、作物直立、自然高度在650 mm～1200 mm之间，穗幅差不大于250mm，小麦籽粒含水率为16％～24％，水稻籽粒含水率为17％～28％的条件下，其作业性能应符合表1的规定。

表1

| 项 目 | 水 稻 | 小 麦 |
| --- | --- | --- |
| 生产率 hm2/h | 达到使用说明书规定值 |  |
| 总损失率 % | ≤2.0 | ≤2.5 |
| 含杂率 % | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 破碎率 % | ≤0.5 | ≤0.5 |

6.2  可靠性

按JB/T 6287规定的试验方法下，平均故障间隔时间应不小于80h，有效度应不小于95％。

如果联合收割机按系列设计，收割行数不变，仅柴油机功率变化，可靠性试验可仅进行最大作业量、最大功率值机型的试验，其它机型所装柴油机应符合对柴油机可靠性的要求，允许用试验台架对部件总成或系统进行可靠性试验。

6.3  扶禾性能

收割倒伏作物，顺割时对倒伏角不大于80°的作物应能扶起，逆割时对倒伏角不大于70°的作物应能扶起。

6.4  通过性能

联合收割机整机平均接地压力应不大于24 kPa。

3行及3行以下联合收割机最小离地间隙应不小于180 mm，4行及4行以上联合收割机最小离地间隙应不小于200 mm。

6.5  环保排放

整机环保排放应符合HJ 1041 的规定。

7  技术要求

7.1  一般要求

联合收割机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样与技术文件制造。

7.2  整机要求

7.2.1  联合收割机的结构应能根据作物和收获条件进行相应的调整。封闭式驾驶室的联合收割机宜在后方设置影像监视系统。

7.2.2  行走部份、脱粒机体、割台等在额定转速下，不得有异常声音。

7.2.3  脱粒、割台离合器手柄操纵灵活、准确可靠。各类离合器要求分离彻底，结合平稳可靠。

7.2.4  液压系统、发动机和传动箱各结合面、油管接头以及油箱等处，静结合面应无渗漏；动结合面应无滴漏。

7.2.5  粮箱与籽粒垂直搅龙出口接合应严密，不得漏粮。采用卸粮螺旋自动卸粮的联合收割机，卸粮时间应不大于3min。采用装袋卸粮的联合收割机粮袋挂架应能轻松装卸。

7.2.6  应装有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电指示等监视装置，信号应可靠、响应及时。

7.2.7  结构上应保证工作部件在未接合的状态下，发动机才能被启动，脱粒离合手柄在“合”位置时，不能起动发动机。

7.2.8  滚筒端盖螺栓、滚筒轴承座螺栓、刀杆曲柄螺栓、发动机固定螺栓、茎秆切碎刀片固定螺栓等强度等级应不低于8.8级，螺母不低于8级。

7.2.9  涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱，涂层厚度不小于45 μm。

7.2.10  使用说明书的基本要求、内容和编制方法等应符合GB/T 9480的规定，使用说明书中应有提醒操作者的安全注意事项。

7.3  主要零部件要求

7.3.1 割台

5.3.1.1  割台升降应灵活、平稳、可靠，不得有卡阻等现象；提升速度不低于0.2 m/s，下降速度不低于0.15 m/s；割台静置30 min后，静沉降量不大于1 0mm。割台升降锁定装置锁定后，割台应保持长时间不沉降。割台离地间隙应一致，其两端间隙差不大于10 mm或幅宽的1％。

7.3.1.2  扶禾变速手柄换档灵活、挂档准确可靠。

7.3.1.3  切割器应符合GB/T 1209的规定。

7.3.1.4  夹持输送链条、扶禾指链条应灵活、无卡阻；扶禾指在轨道中应运动顺畅，不得发生卡阻。

7.3.1.5  中间输送部件应保证作物整齐、流畅地输送，交接过渡处应可靠，不得发生作物歪斜、脱落、卡阻现象。

7.3.1.6  喂入深度调节应能方便灵活、可靠，调节量应能满足联合收割机的适用作业范围。

7.3.2  脱粒装置

7.3.2.1  脱粒滚筒（包括带轮）应进行动平衡，其不平衡量应不大于G 6.3级的规定值。

7.3.2.2  风扇（包括带轮）应进行静平衡，其不平衡量应不大于1×10-2 N.m。

7.3.3  行走部分

7.3.3.1  变速箱、传动箱不得有异常声响、脱档及乱档现象。

7.3.3.2  左右履带与联合收割机纵向中心线应保证平行，驱动轮与履带导轨不应有顶齿及脱轨现象。

7.3.3.3  传动箱清洁度应不大于15 mg/kW。

7.3.4 柴油机

7.3.4.1  柴油机标定功率应为12 h功率。按规定磨合后，标定功率应符合标牌的规定，允差为±5％。

7.3.4.2  柴油机排放限值应符合GB 20891的规定，且柴油机应具有符合GB 20891规定的标签。

7.3.4.3  起动应顺利平稳，在气温0℃～35℃下，每次起动时间不大于30 S。怠速和最高空转转速下，运转平稳，无异响，熄火彻底可靠；在正常工作负荷下，排气烟色正常。

7.3.4.4  散热器外侧应设有网罩等防护装置，防止散热芯被颖壳、茎秆等堵塞。

7.3.5  液压系统

7.3.5.1  液压操纵系统应轻松灵活、可靠，无卡阻现象。

7.3.5.2  供油系统管路连接应正确，油管不得被扭转、压扁和破损。不允许开机后发生明显的振动。

7.3.5.3  各油管和接头应在1.5倍的使用压力下作耐压试验，保持压力2 min，管路不得有漏油现象。

7.3.5.4  液压油固体污染度限值按GB/T 14039-2002规定的21/19/16级。

7.3.6 电气系统

7.3.6.1  电气装置及线路连接应正确、接头应可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。

7.3.6.2  开关、按钮操作方便，工作可靠，不应因振动而自行接通或关闭。

7.3.6.3  电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

7.3.7  号牌座

联合收割机号牌座应符合NY/T 2188的规定。

8  试验方法

8.1  作业性能试验

按GB/T 8097的规定进行。

8.2  可靠性试验

按JB/T 6287的规定进行。

8.3  通过性能试验

8.3.1  平均接地压力

按GB/T 30965的规定，测定联合收割机的工作质量和行走装置接地面积，其比值即为整机对土壤的平均接地压力。测定工作质量时，粮箱卸空。

8.3.2  最小离地间隙

割台升起后，用钢直尺或其他线性尺寸测量装置测定两履带间的驱动箱、消声器离地最小间隙。

8.4  噪声测定

按JB/T 6268噪声测定方法的规定进行。

8.5  制动性能试验

按GB/T 14248制动性能测定方法的规定测定停车制动性能。

8.6  环保排放

环保排放按HJ 1041 的规定方法进行。

8.7  液压系统性能试验

按JB/T 7316的规定对液压系统清洁度、割台升降速度、静沉降性能和行走无级变速稳定性项目进行测定。

8.8  传动箱性能试验和检查

8.8.1  传动箱清洁度测定

按JB/T 5243的规定进行测定。

8.8.2  操纵性能检查

在运转状态下进行测定，在测试全过程中不得有脱档、乱档现象，变速箱不得有异常响声。对出现的异常响声难以判定时，可拆机检查。

在测试全过程中离合器应结合可靠，分离彻底。

8.9  密封性能试验

8.9.1  漏油检测

在检测试验全过程中，检查液压系统、发动机和传动箱各结合面、油管接头以及油箱等处。

8.9.2  漏水检测

在检测全过程中，检查水箱开关、水封和水管接头等处，目测应无滴水；水箱和水管表面应无渗水。

8.9.3  漏粮检测

与作业性能试验同时进行。在试验全过程中检查脱粒机体各结合面、密封面。目测或接取均应无明显落粒。

9  检验规则

9.1  出厂检验

9.1.1  每台总装配完毕的联合收割机，应进行30min空运转试验，空运转试验应满足以下要求：

——起动方便平稳，柴油机熄火可靠；

——各操作系统操纵灵活、准确、可靠；

——工作部件运转平稳，不得有卡、碰和异常声音；

——电气系统和液压系统工作正常；

——连接件、紧固件不得松动；

——不允许有漏油、漏水、漏气、漏电现象。

9.1.2  每台联合收割机应进行行走试验，试验应在所有档位下进行。

9.1.3  每台联合收割机应经制造厂质量检验部门检验，出厂检验项目见表2，检验项目全部合格判定产品合格，并附有质量合格证方可出厂。

9.2  型式检验

9.2.1  在下列情况之一时，联合收割机应进行型式试验：

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

——正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

——产品停产二年后，恢复生产时；

——国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

9.2.2  整机抽样应是企业最近一年内生产，并经过自检合格的产品。型式试验按表2中规定的型式检验项目进行。检验项目按其重要性可分为A类、B类和C类。抽样方案和判定方案见表3。

表2  检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检验项目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全防护及安全标志 | 5.2 | √ | √ |
|  | 2 | 照明设置 | 5.3 | √ | √ |
|  | 3 | 后视镜、喇叭 | 5.4 | √ | √ |
|  | 4 | 驻车制动 | 5.5 | √ | √ |
|  | 5 | 安全玻璃 | 5.8 | √ | √ |
|  | 6 | 总损失率 | 6.1 | √ | √ |
|  | 7 | 排放 | 6.5 | _ | √ |
| B | 1 | 噪声 | 5.6 | _ | √ |
|  | 2 | 含杂率 | 6.1 | _ | √ |
|  | 3 | 破碎率 | 6.1 | _ | √ |
|  | 4 | 可靠性 | 6.2 | _ | √ |
|  | 5 | 扶禾性能 | 6.3 | _ | √ |
|  | 6 | 柴油机 | 7.3.4 | _ | √ |
|  | 7 | 起动结构 | 7.2.7 | √ | √ |
|  | 8 | 行走部份、脱粒机体、割台异常声响 | 7.2.2 | √ | √ |
|  | 9 | 各类离合器 | 7.2.3 | √ | √ |
|  | 10 | 输送系统及粮箱密封性 | 7.2.4 | _ | √ |
|  | 11 | 螺栓、螺母等级 | 7.2.8 | _ | √ |
|  | 12 | 密封性 | 7.2.4 | √ | √ |
|  | 13 | 仪表 | 7.2.6 | √ | √ |
|  | 14 | 电气系统 | 7.3.6 | √ | √ |
| C | 1 | 通过能力 | 6.4 | _ | √ |
|  | 2 | 涂漆质量 | 7.2.9 | √ | √ |
|  | 3 | 割台 | 7.3.1 | _ | √ |
|  | 4 | 粮箱与卸粮性能 | 7.2.5 | _ | √ |
|  | 5 | 号牌座 | 7.3.7 | √ | √ |
|  | 6 | 脱粒装置 | 7.3.2 | _ | √ |
|  | 7 | 行走部分 | 7.3.3 | _ | √ |
|  | 8 | 使用说明书 | 7.2.10 | √ | √ |
|  | 9 | 产品标牌 | 10.1 | √ | √ |

表3 抽样和判定方案

| 抽样方案 | 检验项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目数 | 7 | 14 | 9 |
|  | 样本量n | 2 |  |  |
|  | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| 判定规则 | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

9.3  订货检验

订货单位有权按本标准要求抽查产品质量。抽样方案和合格质量水平（AQL）按表3的规定，或由供需双方协商确定。

10  标志、包装、运输和贮存

10.1  每台联合收割机上应安装固定式产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，其内容至少包括：

—— 制造商名称；

—— 产品型号与名称；

—— 产品主要技术参数：割幅、总质量、发动机功率等；

—— 产品制造编号；

—— 产品制造日期。

10.2  在每台联合收割机的明显位置，应固定商标。

10.3  出厂装运时，对附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件，应进行分类包装，保证运输中无损。

10.4  随机文件包括：

—— 使用说明书；

—— 包修、包换、包退的三包文件；

—— 产品合格证；

—— 装箱单。