ICS 65.040.99

CCS B 90

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX.5—202X

动物射频识别  第5部分：射频识别

读写器读取GB/T 20563和GB/T 22334

射频识别标签的能力测试程序

Radiofrequency identification of animals—Part 5: Procedure for testing the capability of RFID transceivers of reading GB/T 20563 and GB/T 22334 transponders

（ISO 24631-5：2014，Radio frequency identificationof animals—Part 5：Procedure for testing the capabilityof RFID transceivers of reading ISO 11784

and ISO 11785 transponders，MOD）

（征求意见稿）

202X-××-××发布                          202X-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

目  次

前言	II

引言	IV

1范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 缩略语	6

5	一致性	6

6	应用	6

7	测试程序	7

附录A（规范性） 测试申请表	11

附录B（规范性） 射频识别读写器注册的使用条件	12

参考文献	13

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T ××××《动物射频识别》的第5部分。GB/T XXXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：射频识别标签与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估（包括制造商代码的发放和使用）；

——第2部分：射频识别读写器与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估；

——第3部分：符合GB/T 20563和GB/T 22334的射频识别标签性能评估；

——第4部分：符合GB/T 20563和GB/T 22334的射频识别读写器性能评估；

——第5部分：射频识别读写器读取GB/T 20563和GB/T 22334射频识别标签的能力测试程序；

——第6部分：动物识别信息格式（视觉显示/数据传输）；

——第7部分：GB/T 22334识别系统间的同步。

本文件修改采用ISO 24631-5：2014《动物射频识别 第5部分：射频识别读写器读取ISO 11784和ISO 11785射频识别标签的能力测试程序》。

本文件与ISO 24631-5：2014相比做了下述结构调整：

——第2章对应ISO 24631-5：2014的第3章；

——第3章对应ISO 24631-5：2014的第4章；

——第4章对应ISO 24631-5：2014的第5章；

——第5章对应ISO 24631-5：2014的第2章；

——第7章的7.2~7.6对应ISO 24631-5：2014的7.1~7.5。

本文件与ISO 24631-5：2014的技术差异及其原因如下：

——更改了标准的适用范围，以适应我国行业发展（见第1章）；

——用规范性引用的GB/T 20563替换了ISO 11784:1996（见第1章、3.2、第5章、6.1、6.12、7.1、7.4、7.5.1、附录B），以适应我国的技术条件，增加可操作性；

——用规范性引用的GB/T 22334替换了ISO 11785:1996（见第1章、3.2、第5章、6.1、6.12、7.1、7.4、7.5.1、附录B），以适应我国的技术条件，增加可操作性；

——用规范性引用的GB/T XXXXX.1替换了ISO 24631-1（见第3章），以适应我国的技术条件，增加可操作性；

——删除了规范性引用文件ISO 3166-1（见第3章），以适应我国的技术条件，增加可操作性。

本文件做了下列编辑性改动：

——为与现有标准协调，将标准名称改为《动物射频识别 第5部分：射频识别读写器读取GB/T 20563和GB/T 22334射频识别标签的能力测试程序》；

——用资料性引用的GB/T XXXXX.2替换了ISO 24631-2（见第1章）；

——删除了术语“国家代码” “ISO 11784和ISO 11785射频识别读写器”“制造商”“制造商代码”“RA认可的测试中心”“RA注册的射频识别标签” “注册机构”“射频识别读写器”“射频识别标签”，以满足我国标准编写要求（见第3章），删除了缩略语CRC、FDX-B、HDX、MFC、RFID（见第4章），以满足我国标准编写要求；

——为与现有标准协调，术语“认可的射频识别标签”改为“注册射频识别标签”，对应英文“approval reference number”改为“registration reference number”（见3.1）；

——将第7章的悬置段更改为7.1；

——将引用ISO 11784:1996中表1和ISO 11784:1996/Amd 2:2010中表1的内容，直接纳为本文件的表1（见7.3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC 201)归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院集团有限公司等。

本文件主要起草人：

- 引    言

GB/T XXXXX主要涉及射频识别标签、射频识别读写器的一致性，目前用于动物识别的射频识别标签主要类型是注入式射频识别标签，主要包括：电子耳标射频识别标签、电子瘤胃丸射频识别标签、腿环射频识别标签。GB/T 20563规定了动物射频识别的代码结构，GB/T 22334规定了动物射频识别的技术准则，GB/T XXXXX主要解决了射频识别标签、射频识别读写器与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估、性能评估等问题。

GB/T XXXXX拟由7个部分构成。

——第1部分：射频识别标签与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估（包括制造商代码的发放和使用）。目的在于给出射频识别标签与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估的方法。

——第2部分：射频识别读写器与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估。目的在于给出射频识别读写器与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估方法。

——第3部分：符合GB/T 20563和GB/T 22334的射频识别标签性能评估。目的在于给出符合GB/T 20563和GB/T 22334射频识别标签的性能评估方法。

——第4部分：符合GB/T 20563和GB/T 22334的射频识别读写器性能评估。目的在于给出符合GB/T 20563和GB/T 22334射频识别读写器的性能评估方法。

——第5部分：射频识别读写器读取GB/T 20563和GB/T 22334射频识别标签的能力测试程序。目的在于给出射频识别读写器读取GB/T 20563和GB/T 22334的射频识别标签的能力测试程序。

——第6部分：动物识别信息格式（视觉显示/数据传输）。目的在于规范动物识别信息的显示/传输数据格式。

——第7部分：GB/T 22334识别系统间的同步。目的在于给出与GB/T 22334识别系统间的同步方法。

动物射频识别 第5部分：射频识别读写器读取GB/T 20563和GB/T 22334射频识别标签的能力测试程序

## 范围

本文件规定了符合GB/T 20563和GB/T 22334的射频识别读写器读取射频识别标签的能力测试规则和程序。本文件规定了申请射频识别读写器测试注册的程序以及相关权利和义务。

本文件不包括适用于移动射频识别读写器的无线同步测试；也不包括评估固定射频识别读写器的有线同步。

本文件不同于GB/T XXXXX.2，后者旨在测试GB/T 20563和GB/T 22334中的必要功能。

本文件的测试用于高性价比非同步射频识别读写器，这些射频识别读写器能够读取符合 GB/T 20563和GB/T 22334标准但没有同步能力的射频识别标签，且不必支持双自适应协议。此外，激活场频率精度有所降低。

本文件规定的测试程序适用于动物养殖使用的射频识别读写器。

## 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 20563 动物射频识别 代码结构（GB/T 20563—2006，ISO 11784:1996，MOD）

GB/T 22334 动物射频识别 技术准则（GB/T 22334—2008，ISO 11785:1996，MOD）

GB/T XXXXX.1动物射频识别 第1部分：射频识别标签与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估（包括制造商代码的发放和使用）（GB/T XXXXX.1—202X，ISO 24631-1：2017，MOD）

## 术语和定义

GB/T XXXXX.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

注册参考编号 registration reference number

注册机构向注册射频识别读写器制造商发布的编号。

注：认可参考编号结构依次为国家标准编代号及顺序号、标准年号（4位数）、测试设备类型（2位数）和射频识别读写器通过测试的当年批号（3位数），见示例。

示例：GB/T XXXXX.5 202X-XX-XXX。

### 3.2

GB/T 20563和GB/T 22334射频识别标签 GB/T 20563 and GB/T 22334 transponder

被射频识别读写器激活时，根据GB/T 20563和GB/T 22334传输其射频识别标签代码的射频识别读写装置。

### 3.3

参考射频识别标签 reference transponder

从注册机构（RA）注册的不同类型射频识别标签中选取的用于测试射频识别读写器的射频识别标签。

### 3.4

射频识别标签代码  transponder code

在射频识别标签中编制的代码。

注：见GB/T 20563-2006的表1和GB/T 22334-2008的3.1。

## 缩略语

GB/T XXXXX.1界定的以及下列缩略语适用于本文件。

RA：注册机构（registration authority）

RF：射频（radio frequency）

## 一致性

本文件包括的射频识别读写器注册机构（RA）注册程序为可选。对射频识别读写器进行RA注册的公司应遵循该程序。

注册机构（RA）认可的测试中心应按照第7章规定的程序进行射频识别读写器测试，并应将测试结果报告给RA，这些测试与GB/T 20563和GB/T 22334的技术要求一致。制造商申请射频识别读写器测试时，应填写附录A中的申请表并提交给RA。射频识别读写器产品通过第7章中规定的测试后才可进行注册。经RA注册的射频识别读写器将获得注册参考编号。制造商使用注册代码的附加条件应符合附录B的规定。

## 应用

6.1  制造商可申请射频识别读写器与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性测试。

6.2  向RA提交的申请应包括申请信函和附录A中的申请表。RA应在2周内确认收到制造商的申请。制造商通过签署申请表，表示同意遵守本文件的规定。

6.3  测试中心应被RA认可。

6.4  RA给出认可的测试中心列表，制造商可从中选择一个测试中心进行测试。

6.5  制造商应向RA认可的测试中心发送射频识别读写器和必要附件。制造商应确保在测试期间能够显示或存储射频识别标签代码。

6.6  RA认可的测试中心应根据第7章规定的测试程序验证射频识别读写器。被测射频识别读写器应能读取所有参考射频识别标签，读取的代码应与参考射频识别标签代码相一致。

6.7  经RA认可的测试中心应编制测试报告，并应将两份报告纸质副本或一份报告电子版发送给RA负责人。

6.8  RA负责人应以信函形式通知制造商测试结果，并附一份报告副本。

6.9  RA应为符合要求的射频识别读写器的每个类型和型号分配注册参考编号。

6.10  被测试的射频识别读写器应由RA认可的测试中心保管，并归RA所有。

6.11  RA应公布符合要求的射频识别读写器列表。在列表中应包括注册的射频识别读写器照片。

6.12  RA应确保与GB/T 20563和GB/T 22334有关程序的完整性。

## 测试程序

### 7.1  通则

每个同步射频识别读写器应进行相同的测试。射频识别读写器的类型应被命名，且应符合GB/T 20563和GB/T 22334的规定。

注：由于射频识别读写器之间可能存在电子干扰，此类射频识别读写器与其他射频识别读写器的操作距离应大于10 m。非同步射频识别读写器应贴上标签，明确表明为非同步的，并带有警告。

测试报告应包括射频识别读写器照片，且应注明被测设备的质量、尺寸和序列号。

### 7.2  激活场频率

射频识别读写器应测量激活场频率，且激活场频率应在标称载波频率134.2 kHz的±0.1%范围内。

### 7.3  功能测试

被测射频识别读写器应读取10个HDX型和10个FDX-B型参考射频识别标签，无代码错误。显示或存储的射频识别标签代码应与参考射频识别标签的已知代码进行比较。并根据以下情况评估射频识别读写器的一致性。

a)	如果射频识别标签代码中的第1位（见表1中的应用标志位）等于零（非动物代码），射频识别读写器应作出明确无误的反应。

b)	应读出制造商/国家代码和国家识别码，且还可有标签重置计数（见表1中的第2位到第4位）和用户信息字段（见表1中的第5位到第9位）。

c)	制造商/国家代码和识别码的读取不应受尾部标志位（见表1中的第16位）和/或尾部24位的影响。

d)	制造商/国家代码和识别码的读取不应受保留位的影响（见表1中第10位~第14位）。

e)	制造商/国家代码和识别码的读取不应受RUDI位的影响（见表1中的第15位）。

表1  64位二进制动物代码结构

| 代码段名称 | 位序号 | 定义或说明 | 编码容量（十进制） |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制代码 | 1 | 应用标志 | 21=2 |
|  | 2~4 | 标签重置计数 | 23=8 |
|  | 5~9 | 用户信息 | 25=32 |
|  | 10~14 | 保留位，这些位值应置为0 | 25=32 |
|  | 15 | RUDI位，引用射频识别标签内存内部用户数据(RUDI)的位, 增强型射频识别标签该位应置为“1” | 21=2 |
|  | 16 | 链接标志 | 21=2 |
| 国家或地区代码 | 17~26 | 国家和地区名称的代码 | 210=1024 |
| 国家动物代码 | 27~64 | 国家和地区内动物唯一的识别代码 | 238=274877906944 |

f)	当识别的射频识别标签国家代码大于999时，射频识别读写器应明确给出反应。

g)	射频识别读写器应正确计算CRC。

以上测试应通过包含异常代码的射频识别标签和射频识别读写器进行。

### 7.4  激活场时序

射频识别读写器应能够读取FDX-B和HDX射频识别标签。应以适当的方式设置激活场时序。非同步收发器应能够在500 ms内读取GB/T 20563和GB/T 22334射频识别标签（HDX和FDX-B）。

### 7.5  测试程序和测试装置

7.5.1  测试装置

射频识别标签的测试应用以下装置：

——10个FDX-B参考GB/T 20563和GB/T 22334射频识别标签；

——10个HDX参考GB/T 20563和GB/T 22334射频识别标签；

——射频识别标签，带有7.3中功能测试所需代码；

——激活场频率的测量装置，最大允许误差为±1 Hz；

——测量激活场时序的测量装置，最大允许误差为±0.01 ms；

——双通道示波器，最小测量带宽为10 MHz；

——测量载波频率的频谱分析仪，最大允许误差为±30 Hz；

——校准参考天线；

——未校准的参考天线或拾波线圈；

——激活场测试发生器，相对于载波的最大允许噪声电平为−20 dB。

——同步噪声发生器或其他设备，在传输完整ID代码之前通过短时间干扰FDX代码测试FDX监听周期的延长情况，相对于载波，最大允许噪声水平为−20 dB。

### 7.5.2  测试程序

### 7.5.2.1  频率测量

频率测量如图1所示。由于射频识别读写器产生间歇激活场，频率计数器不能直接用于频率测量，需要配备外支路。本试验可使用频谱分析仪或EMI接收器进行高精度载波频率测量。

标引序号说明：

1——被测射频识别读写器；

2——被测天线；

3——通用计数器；

4——输入端

5——外支路；

6——射频检波器

7——拾波天线。

图1  频率测量装置示意图

### 7.5.2.2  激活场时序测量

激活场时序频率测量如图1所示。射频识别读写器的激活场由参考天线检测，并在示波器上显示。参考天线应靠近射频识别读写器天线，在示波器上可以看到发射的RF信号。将射频识别标签放置于激活场中，可以观察到时序变化。

标引序号说明：

1——被测射频识别读写器；

2——被测天线；

3——拾波天线；

4——射频识别标签；

5——示波器；

6——输入；

7——输入；

8——外同步

9——RF检波器；

10——拾波天线；

11——定时电路；

12——噪声发生器；

13——天线。

图2  射频识别读写器激活场时序测量装置示意图

### 7.6  测试条件

测试条件如下：

——环境温度：15 ℃～30 ℃；

——环境相对湿度：40％～80％；

——环境噪声：小于70 dBμV/ m（带宽2.7 kHz），80 kHz～200 kHz。

应特别注意杂散辐射，例如，未充分屏蔽的计算机显示器能发射杂散辐射。检查电磁场测试条应在放置和不放置射频识别标签的情况下进行。

- 附录A

（规范性）

测试申请表

表A.1规定了测试申请表。

表A.1  测试申请表

RA注册日期： 申请日期：

公司名称： 地址：

制造商产品代码：

移动射频识别读写器 □

固定射频识别读写器 □

物理参数： 外形尺寸（长、宽、高）： 质量： 独立天线： 是 □ 否 □ 通信： 是 □ 否 □ 如果是，请提供规格 （不测试）

设备序号：

设备照片：

日期： 联系人姓名： 职务：

- 附录B

（规范性）

射频识别读写器注册的使用条件

重要提示:射频识别读写器的注册确保其符合GB/T 20563和GB/T 22334中规定的代码结构和技术概念，但并不保证注册射频识别读写器的产品质量和性能。

在通过测试后，RA将根据以下条件授权注册以及注册参考编号。

a） 制造商应在每个射频识别读写器上贴标签，注明非同步类型，并只能在独立情况下使用。 此外，制造商应在数据表、宣传和广告中明确指出射频识别读写器是非同步类型，只能在独立情况下使用。

b)	应只对制造商通过测试且RA注册过的射频识别读写器类型或型号进行注册。

c)	RA有权定期进行飞行检查，以确定特定制造商是否继续满足本附录a）规定的条件。根据第5章要求，制造商应向RA提供信息表明其满足本附录a)～e)规定的条件。如果不符合一项或多项条件，可以撤销其使用注册的权利。

d)	有关这些条件或使用注册的争议应交由RA仲裁。

e)	对销售与注册规定用途不符的射频识别读写器的制造商，RA有权发出警告。

- 参考文献

[1]  INTERNATIONAL AGREEMENT OF RECORDING PRACTICES. ICAR Guidelines approved by the General Assembly held in Kuopio, Finland on 9 June 2006

[2]  GB/T XXXXX.2—202X，动物射频识别  第2部分：射频识别读写器与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估

______________________