前  言

ICS 65.060.30

CCS B 91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXX—202X

水稻有序抛秧机

Rice rule arrange throwing transplanter

（征求意见稿）

202X- XX - XX发布

202X- XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本文件起草单位：湖南农业大学、湖南中联重科智能农机有限责任公司、湖南省农机事务中心、湖南龙舟农机股份有限公司。

本文件主要起草人：吴明亮、刘大为、蒋蘋、汪波、夏宁青、汪友祥。

本文件为首次发布。

- 水稻有序抛秧机

- 1  范围

本文件界定了水稻有序抛秧机的术语和定义，规定了产品型号、技术要求、检验规则、标志、包装、运输与贮存，并描述了相应的试验方法。

本文件适用于水稻有序抛秧机的设计、制造和检验。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1—2010  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2—2015  紧固件机械性能  螺母

GB/T 4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第1部分：通用符号

GB/T 4269.2  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  操作者操纵机构和其他显示装置用符号  第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

水稻有序抛秧机  rice rule arrange throwing transplanter

将水稻秧苗成规则行列抛在水田的栽植机械。

- 3.2

伤秧  damaged seedling

抛秧后茎基部有夹伤、折伤或折断等现象的水稻秧苗。

- 3.3

漂秧  floating seedling

抛秧后秧苗未栽入泥土内，而漂浮于水面的秧苗。

- 3.4

漏秧  missing seedling

抛秧后预定位置无秧苗。

- 4  产品型号

水稻有序抛秧机型号按 JB/T 8574 的规定编制（以下简称抛秧机），表示方法如下：

2 ZP  Y -□ □

改进代号：依次用A、B、C等标记，首次设计不标记；

主参数代号：行数；

特征代号：表示有序；

特征代号：表示“种植机械中的抛秧机”；

大类分类代号：种植和施肥机械。

示例：抛秧行数为13行，经过第1次改进的有序抛秧机表示为：2ZPY-13A。

5  技术要求

  - 作业性能

    - 抛秧田应泥碎田平，田面泥浆沉实，水深不超过1cm，泥脚深度应符合使用说明书的要求。

    - 秧苗要求采用与抛秧机相匹配的规格化穴盘育秧方法育秧，每穴的带土秧苗密度、大小和粗细应均匀，并符合下列规定：秧苗应符合抛秧机产品使用说明书的要求；秧苗无倒伏、枯萎，秧茎、秧叶无压伤、折损；盘穴深度不少于20mm；不同盘穴中的秧苗的根不能相互连着；苗盘内无空穴。苗高 70mm～240mm，叶龄2叶～4.5叶。

    - 苗杯中的盘土不松散也不过度固化黏结,秧根盘结。

  - 工作条件满足5.1时，抛秧机的作业性能指标应符合表1规定。

表1  作业性能

| - 序号 | - 项目 | - 单位 | - 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 行距调节范围 | - cm | - 20～30 |
| - 2 | - 穴距调节范围 | - cm | - 10～18 |
| - 3 | 伤秧率 | - / | ≤3% |
| - 4 | 漂秧率 | - / | ≤3% |
| - 5 | 漏秧率 | - / | ≤5% |
| - 6 | 行距稳定性系数 | - / | ≥85% |
| - 7 | 穴距稳定性系数 | - / | ≥70% |
| - 8 | - 生产率 | - hm2/h | 不小于设计值 |
| - 9 | - 首次故障前平均工作时间（MTTFF） | - h | - ≥100 |
| - 10 | - 有效度 | - / | - ≥98% |

- 5.3 一般要求

5.3.1  抛秧机应符合本标准的要求，按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

5.3.2  所有自制件应经检验合格，外购、外协件应符合相关标准的要求，且应有合格证明文件或经检验合格方可装配。

5.3.3  发动机起动应顺利平稳，在气温0℃～45℃下，每次起动时间不大于30s。怠速和最高空转转速下，运转平稳，无异响，熄火彻底可靠；在正常工作负荷下，排气烟色正常。

5.3.4  离合器应分离彻底、接合平顺可靠。

5.3.5  变速箱应换档灵活、工作可靠，不得有乱档或脱档现象。

5.3.6  操纵机构应轻便灵活，松紧适度。要求自动回位的操纵件，在操纵力去除后应能自动返回到初始的位置。

5.3.7  调节机构应保证操作灵活、可靠。各部件调节范围应能达到规定的极限位置。

5.3.8  抛秧机自动直线行走10m的跑偏量不大于80cm。

5.3.9  焊缝应牢固，不得有咬边、假焊、焊穿等影响强度的缺陷。

5.3.10  涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、起泡和起皱。涂层附着力应不低于JB/T 9832.2规定的2级。

5.3.11 整机装配后应进行不少于30 min的空运转试验，试验应满足：

——各操纵系统操纵灵活、准确、可靠，各部件调节范围应达到使用说明书的要求；

——运转平稳，不应有卡碰和异常声音；

——联接件和紧固件不应松动；

——齿轮箱体、轴承座和轴承部位的温升不应超过35°C；

——发动机、齿轮箱和液压系统不应漏油、漏水、漏气。

试验中如出现不符合上述要求时，应立即停止空运转试验，排除故障后，进行补充试验。

- 5.4  安全要求

5.4.1 抛秧机结构设计应合理，保证操作者按使用说明书操作和保养时无危险。

5.4.2  外露回转件应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1的规定。

5.4.3  抛秧机的遗留风险处应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的要求。

5.4.4  排气口的位置和方向应避开驾驶员和必须站在机器上的其他操作者。

5.4.5  变速箱联接螺栓、发动机安装螺栓和抛秧机构固定螺栓等重要部位螺栓的强度等级不应低于GB/T 3098.1规定的8.8级，螺母不应低于GB/T 3098.2规定的8级。扭紧力矩应符合有关标准的要求。

5.4.6  抛秧机应设置驻车制动和驻车制动锁定装置。并应能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上。

5.4.7  抛秧机座位位置应舒适，并应能在垂直和水平方向进行适当的调整。

5.4.8  电气装置及线路应连接可靠，电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

5.4.9  上下机器位置应设置扶手，保证操作者能安全方便地进入操作位置。扶手的横截面尺寸 25mm～ 35mm。扶手后侧最小放手间隙为 50mm。

5.4.10  工作台应平坦、表面应防滑。工作台（人能够稳定站立进行加秧操作的平台）面积不应小于0.36m2，且最小宽度不小于 450mm；踏板应具有防滑面且便于清理。

5.4.11  操作者关键操纵装置和其位置应使用符合GB/T 4269.1和GB/T 4269.2规定的清晰耐久符号标出，或用适合操作者的文字叙述。所有操纵装置周围应有最小25mm 的间隙。

5.4.12  蓄电池的非接地端应进行防护，以防止其意外接触或与地面短路

5.4.13  驾驶员操作位置处噪声不应大于90dB(A)。

5.4.14  使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项，编写应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应重现抛秧机上的安全标志，并标明安全标志的固定位置。使用无文字安全标志时，使用说明书应用中文解释安全标志的释义。

- 6  试验方法

- 6.1　跑偏量

在干硬水平地面上划10m长的测区和中心线，两端留有适当的预备区，抛秧机挂最高的工作档位，发动机用额定转速，在预备区内，抛秧机沿着中心线直行，进入测区时，要求抛秧机中心线和地面中心线对正，抛秧机进入测区后，不再操作抛秧机，当抛秧机即将出测区时，立即停机，测量抛秧机中心点偏离地面中心线的水平距离。

- 6.2　驻车制动

将抛秧机置于坡度为25%的干硬纵向坡道上，用驻车制动器将抛秧机停住，变速箱置于空档，发动机熄火，保持5min，抛秧机不应有明显的位移。试验应在上、下坡两个方向进行。

- 6.3　驾驶员操作位置处噪声

测试场地应为平坦的土地或矮草地，测试场地中心周围半径 25m 范围，不得有大的噪声反射物。离地高 1.2m 处风速不大于 3m/s。实测噪声值与背景噪声值之差不小于 10dB(A)。

测试时，操作者高度应为 1.75m0.05m，用声级计的“A”计权网络和“慢”挡进行测量，传声器应置于操作者距头部中央平面 20.0cm2cm 的声压级较大一侧，并与眼睛在一条直线上，传声器轴线应水平，膜片朝前。

机器应原地不动，抛秧部空载，在发动机最大额定（或标定）转速下，工作部件完全运转，使机器 稳定运行后开始测量，测量时间不少于20s，记录最大噪声作为测量结果。

- 6.4　试验项目

试验场地：试验田应平整，性能试验测区长度不小于 20m，宽度不小于 4 个作业幅宽，泥脚深度及田面水深应符合企业明示的适用范围。在测区内沿对角线方向共取 5 点，分别测出每点泥面至水面的距离及泥脚深度。记录试验田土质、整地方式。

试验秧苗：秧苗应符合抛秧机产品使用说明书的要求。无倒伏、枯萎秧苗，秧茎、秧叶无压伤、折损。盘穴深度不少于 20mm，不同盘穴中的秧苗根不能互相连着，苗盘内无空穴，苗高 100mm～200mm， 叶龄 2 叶～4 叶。

试验样机：技术状态应符合使用说明书的要求，操作者应技术熟练。

在产品使用说明书规定的速度下作业往返各 2 个行程，交叉选取 3 个面积为 1m×1m 的测区，分别测定伤秧株数、漂秧穴数、漏秧穴数，分别按照式（1）、（2）、（3）计算伤秧率、漂秧率、漏秧率。任选一行程，测量各行行距值（抛秧机行数大于 10 行时，只测量 10 个行距值），任选一行程连续测量10个穴距值，按式（4）、（5）、（6）、（7）计算行距、穴距稳定性。

a) 伤秧率

在测区内数出伤秧株数，按式（1）

- Rs=ZsZ×100% ……………………………………………………………………（1）

式中：

Rs——伤秧率；

Zs——测区内伤秧株数总和，单位为株；

Z ——测定总株数，单位为株。

b) 漂秧率

在测区内数出漂浮在水（泥）面的秧苗穴数，按式（2）

Rp=MpM×100%…………………………………………………………………（2）

式中：

Rp——漂秧率；

Mp——测区内漂秧穴数总和，单位为穴；

M ——测定穴数总和，单位为穴。

c) 漏秧率

在测区内数出漏秧的秧苗穴数，按式（3）

Rl=MlM×100%………………………………………………………………（3）

式中：

Rl——漏秧率；

Ml——测区内漏秧穴数总和，单位为穴。

d) 行距、穴距稳定性系数

该行程中，随机选一列的10个行距值和一行的10个穴距值（抛秧行数不足10行时测量单行程实际抛秧行数的穴距值）。按式（4）、（5）、（6）计算行距、穴距稳定性。

a=i=1nain

………………………………………………………………………（4）

s=i=1n(ai−a)2n−1

……………… ……………………………………（5）

U=1−sa×100%

……………… ……………………………………（6）

式中：

a——行（穴）距平均值，单位为厘米（cm）；

n——测定点数；

s——行（穴）距标准差，单位为厘米（cm）；

U——行（穴）距稳定性系数。

- 6.5  可靠性考核

6.5.1 采用定时截尾试验方法，可靠性考核的试验样机为2台，每台试验样机总工作时间为120 h，

以设计工作速度作业。试验期间记录每台样机的工作情况、故障情况和修复情况等。计算样机的首次故障前平均工作时间（MTTFF）和有效度（K）。时间精确到“min”。生产试验时间的分类按照GB/T 5667的规定，凡在可靠性考核期间，考核样机有严重或致命故障（指发生人身伤亡事故、因质量原因造成样机不能正常工作、经济损失重大的故障）发生，平均故障间隔时间和有效度指标均不合格。判断故障类别按表3 。

- 6.5.2首次故障前平均工作时间（MTTFF）按公式（7）计算。

…………………………………（7）

式中：

MTTFF——首次故障前平均工作时间，单位为小时（h）；

r——工作时间内出现首次故障的台数，轻度故障不计；

ti——第i台机具首次故障时的累计工作时间，单位为小时（h）；

tj——在规定考核时间结束时，未发生故障的第j台机具累计工作时间，单位为小时（h）；

n——考核机具总台数。

6.5.3 有效度按公式（8）计算（累计故障修复时间大于1 h时，按1 h计算）。生产考核过程中，如果累计故障修复时间大于1 h、或者发生表2中所述的致命故障或严重故障时，则有效度按不合格处理。

K=TzTg+Tz            ………………………………（8）

式中：

K——有效度（质量分数），%;

Tz——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg——可靠性考核期间的班次故障排除时间，单位为小时（h）。

表2 故障分类表

| 故障分类 | 故障分类原则 | 故障举例 |
| --- | --- | --- |
| 致命故障 | 导致功能完全丧失；危及作业、人身安全或引起重要总成（系统）报废 | 箱体严重变形、主轴或底盘断裂以及导致人身伤亡、造成重大经济损失的故障 |
| 严重故障 | 导致功能严重下降；主要零部件损坏、关键部位紧固件损坏 | 送秧机构 、取秧机构等主要部件损毁 |
| 一般故障 | 导致功能下降，不能正常作业；一般零部件和标准件损坏或脱落，通过调整或更换在短时间内可修复 | 易损件非正常更换或在较短时间内容易排除的故障，如链条、皮带断裂等 |
| 轻度故障 | 轻微影响产品使用功能，暂时不会导致工作中断，修理费用低廉的故障 | 转动件、紧固件螺丝松动等 |

- 7  检验规则

- 7.1  出厂检验

7.1.1  每台抛秧机应经制造厂质量检验部门检查合格，并附有产品质量合格证方准入成品库。

7.1.2  每台抛秧机出厂前应进行出厂检验，检验项目见表4，全部检验项目均应合格。

- 7.2  型式检验

- 7.2.1  有下列情况之一时，需要进行型式检验：

——新产品定型鉴定和老产品转厂生产；

——正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

——长期停产后，恢复生产；

——批量生产，周期性检验（一般每3年进行一次）；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

7.2.2  型式检验项目按表3规定。

7.2.3  抽样检查程序按照 GB/T 2828.1 规定的一次正常抽样方案进行。采取随机抽样，在工厂抽样时，应在企业近一年内生产的合格产品中随机抽取，产品库存量不应少于 5台。在用户和经销部门抽样不受此限，抽取样本为2台。样机抽取封存后至检验工作结束期间，除按使用说明书规定进行保养和调整外，不应再进行其他调整、修理和更换。

7.2.4  检验项目分类见表4，按其对产品质量的影响程度，分为A、B、C三类。A类为对产品质量有重大影响的项目，B类为对产品质量有较大影响的项目、C类为对产品质量影响一般的项目。

7.2.5  抽样判定方案按表4的规定进行。表中接收质量限AQL、接收数Ac、拒收数Re 均按计点法（即不合格项次数）计算。采用逐项考核，按类别判定的原则，若各类不合格项次小于或等于接收数Ac 时，判定该产品合格；若不合格项次大于或等于该拒收数Re 时，判定该产品不合格。

表 3 检验项目分类

| 分类 | 序号 | 项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 首次故障前平均工作时间（MTTFF） | － | √ | 表1 |
|  | 2 | 防护装置 | √ | √ | 5.4.2 |
|  | 3 | 安全标志 | √ | √ | 5.4.3 |
|  | 4 | 排气口的位置和方向 | √ | √ | 5.4.4 |
|  | 5 | 重要部位螺栓强度等级 | √ | √ | 5.4.5 |
|  | 6 | 驻车制动锁定装置 | √ | √ | 5.4.6 |
|  | 7 | 驻车制动 | √ | √ | 5.4.6 |
|  | 8 | 座位调整 | √ | √ | 5.4.7 |
|  | 9 | 电气装置及线路 | √ | √ | 5.4.8 |
|  | 10 | 上下机器扶手 | √ | √ | 5.4.9 |
|  | 11 | 工作台和踏板 | √ | √ | 5.4.10 |
|  | 12 | 操纵装置 | √ | √ | 5.4.11 |
|  | 13 | 蓄电池防护 | √ | √ | 5.4.12 |
|  | 14 | 驾驶员操作位置处噪声 | √ | √ | 5.4.11 |
|  | 15 | 使用说明书安全注意事项 | √ | √ | 5.4.11 |
| B | 1 | 伤秧率 | － | √ | 表1 |
|  | 2 | 漂秧率 | － | √ | 表1 |
|  | 3 | 漏秧率 | － | √ | 表1 |
|  | 4 | 行距稳定性系数 | － | √ | 表1 |
|  | 5 | 穴距稳定性系数 | － | √ | 表1 |
|  | 6 | 生产率 | － | √ | 表1 |
|  | 7 | 离合器 | √ | √ | 5.3.4 |
|  | 8 | 变速箱 | √ | √ | 5.3.5 |
|  | 9 | 操纵机构 | √ | √ | 5.3.6 |
|  | 10 | 调节机构 | √ | √ | 5.3.7 |
|  | 11 | 有效度 | √ | √ | 表1 |
| C | 1 | 起动时间 | √ | √ | 5.3.3 |
|  | 2 | 跑偏量 | √ | √ | 5.3.8 |
|  | 3 | 焊接质量 | √ | √ | 5.3.9 |
|  | 4 | 涂层外观 | √ | √ | 5.3.10 |
|  | 5 | 涂层附着力 | √ | √ | 5.3.10 |
|  | 6 | 空运转试验 | √ | √ | 5.3.11 |
|  | 7 | 标牌 | √ | √ | 8.1 |
| 注：“√”表示检验项目，“—”表示不检项目，根据机型确定检验项目。 |  |  |  |  |  |

表4  抽样判定方案

| 抽样方案 | 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本数 | 2 |  |  |
|  | 检验检查水平 | S-1 |  |  |
|  | 项目数 | 15 | 11 | 7 |
| 合格判定 | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |
| 注：购货单位检测产品质量时，抽样方法及可接受质量限AQL值由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

- 8  标志、包装、运输与贮存

- 8.1  标志

每台抛秧机应在明显位置固定标牌，标牌应符合GB/T 13306 的规定，并至少标明以下内容：

a）产品名称；

b）主要技术参数；

c）出厂编号；

d）制造日期；

e）企业名称及地址；

f）产品执行标准编号。

- 8.2  包装与运输

8.2.1  技术文件应用防水袋装好，文件至少包括；

a）装箱清单；

b）质量合格证；

c）使用说明书；

d）保修卡。

8.2.2  抛秧机总装或部件包装出厂装运。部件包装应牢固、可靠，应保证各部件在不经修整的情况下能进行组装。备件、（易损件）附件及随机工具应放到箱内。包装在正常运输时，不应损坏零部件。

8.2.3  包装出厂时，包装箱表面标识应符合GB/T 191的规定。文字应清晰、整齐、耐久并标明以下内容：

a）产品型号、名称；

b）产品商标；

c）数量；

d）包装箱体积：长×宽×高，单位为毫米×毫米×毫米（mm×mm×mm）；

e）生产企业名称；

f）毛重或净重，单位为千克（kg）。

- 8.3  贮存

抛秧机应贮存干燥、通风和无腐蚀气体的场所，露天存放时应有防雨、防潮和防碰撞的措施。