GB/T 21962-2020《玉米收获机械》国家标准

第1号修改单（征求意见稿）

一、第1章“本标准适用于悬挂式、牵引式和自走式玉米收获机”改为“本标准适用于悬挂式、牵引式、手扶式和自走式玉米收获机。

二、将“2  规范性引用文件”中“GB/T 24675.6-2009 保护性耕作机械 秸秆粉碎还田机 ”修改为：“GB/T 24675.6-2021 保护性耕作机械 第6部分：秸秆粉碎还田机” 。

三、第4.1条修改为：产品型式可分为自走式、悬挂式、手扶式和牵引式。

四、第4.2条中特征代号，增加:“F” 表示手扶式。

五、第5章安全要求增加一条，5.13 手扶式玉米收获机应有握持运行控制装置，工作部件运动应在握持运行控制装置松开的一瞬间立即停止。

六、将第6.1条表1中的“符合 GB/T 24675.6-2009 表 1 的规定”修改为：“符合 GB/T 24675.6-2021 表 1 的规定”。

七、将第6.2条中的“平均故障间隔时间应不小于 50 h，有效度应不小千 93%”修改为：“平均故障间隔时间不应小于 80 h，有效度不应小千 95%”。

八、第7.2.2条中增加: 7.2.2.3 玉米割台宜有喂入反转机构。